„Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem w budynku Prokuratury Rejonowej w Słupcy, Prokuratury Okręgowej w Koninie oraz Prokuratury Rejonowej w Kole.”

- Prokuratura Rejonowa w Słupcy, ul. Poznańska 14

| Typ urządzenia | Ilość | Wydajność chł./grz. [kW] |
| --- | --- | --- |
| Komplet klimatyzacyjny typu Split: - jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna wraz ze sterownikiem bezprzewodowym | 1 kpl. | 5,3/5,6 |

Standard wykonania:

• klimatyzatory – typu MDV,

• instalacja chłodnicza – rury miedziane chłodnicze w kręgach z izolacją,

• instalacja odprowadzenia skroplin – rury PVC łączone metodą klejenia,

• pozostałe materiały – dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zakres prac obejmuje:

• dostawę oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz ze sterownikiem bezprzewodowym (pilot),

• demontaż i utylizację uszkodzonego klimatyzatora,

• wykonanie instalacji chłodniczej,

• wykonanie instalacji odwodnieniowej,

• dostawę i montaż pompek skroplin,

• napełnienie układu czynnikiem chłodniczym,

• wykonanie instalacji sterującej pomiędzy jednostkami,

• stopy / podstawa pod agregat,

• uruchomienie instalacji,

• szkolenie z obsługi.

Uwagi:

- gwarancja na nowe urządzenia – 5 lat,

- gwarancja na akcesoria (pompka skroplin) – 1 rok,

- gwarancja na wykonane instalacje – 2 lata.

- Prokuratura Okręgowa w Koninie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

| Typ urządzenia | Ilość | Wydajność chł./grz. [kW] |
| --- | --- | --- |
| Komplet klimatyzacyjny typu Multi Split: - jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna 2 szt. wraz ze sterownikiem bezprzewodowym | 1 kpl. | 5,3/5,6 3,5/3,8 2,6/2,9 |

Standard wykonania:

• klimatyzatory – typu MDV,

• instalacja chłodnicza – rury miedziane chłodnicze w kręgach z izolacją,

• instalacja odprowadzenia skroplin – rury PVC łączone metodą klejenia,

• pozostałe materiały – dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zakres prac obejmuje:

• dostawę oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz ze sterownikiem bezprzewodowym (pilot),

• demontaż i utylizację 4 szt. jednostek wewnętrznych oraz ściągnięcie z instalacji czynnika chłodniczego (glikolu) uszkodzonego klimatyzatora,

• utylizację czynnika chłodniczego – szacowana ilość ok. 100 kg,

• wykonanie instalacji chłodniczej,

• wykonanie instalacji odwodnieniowej,

• dostawę i montaż pompek skroplin,

• napełnienie układu czynnikiem chłodniczym,

• wykonanie instalacji sterującej pomiędzy jednostkami,

• stopy / podstawa pod agregat,

• uruchomienie instalacji,

• szkolenie z obsługi.

Uwagi:

- gwarancja na nowe urządzenia – 5 lat,

- gwarancja na akcesoria (pompka skroplin) – 1 rok,

- gwarancja na wykonane instalacje – 2 lata.

- Prokuratura Rejonowa w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23

| Typ urządzenia | Ilość | Wydajność chł./grz. [kW] |
| --- | --- | --- |
| Komplet klimatyzacyjny typu Split: - jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna wraz ze sterownikiem bezprzewodowym oraz sterownikiem regulującym pracę naprzemienną | 2 kpl. | 3,5/3,8 |

Standard wykonania:

• klimatyzatory – typu MDV,

• instalacja chłodnicza – rury miedziane chłodnicze w kręgach z izolacją,

• instalacja odprowadzenia skroplin – rury PVC łączone metodą klejenia,

• pozostałe materiały – dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zakres prac obejmuje:

• dostawę oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz ze sterownikiem bezprzewodowym (pilot),

• demontaż jednostek wewnętrznych  i zewnętrznych oraz utylizację uszkodzonych klimatyzatorów,

• wykonanie instalacji chłodniczej,

• wykonanie instalacji odwodnieniowej,

• dostawę i montaż pompek skroplin,

• napełnienie układu czynnikiem chłodniczym,

• wykonanie instalacji sterującej pomiędzy jednostkami,

• stopy / podstawa pod agregat,

• uruchomienie instalacji,

• szkolenie z obsługi.

Uwagi:

- gwarancja na nowe urządzenia – 5 lat,

- gwarancja na akcesoria (pompka skroplin) – 1 rok,

- gwarancja na wykonane instalacje – 2 lata.

UWAGI DO PUNKTÓW I, II, III!!!

1. Może zaistnieć konieczność użycia podnośnika koszowego/zwyżkowego.

2. Może zaistnieć konieczność zainstalowania pompki skroplin w przypadku braku możliwości wykonania instalacji skroplin ze spadkiem.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w jednostkach prokuratur objętych przedmiotem zamówienia, celem dokonania dodatkowych pomiarów i sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem, będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca winien poinformować  Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej, ustalić termin i godzinę spotkania z pracownikiem Wydziału Budżetowo-Administracyjnego Natalią Rychter-Kwiatkowską w godz. 07:30-15:30 pod nr tel.: 734 116 889 lub 63 243 75 10 wew. 220.