Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Informacje ogólne

- Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” (zadanie nr 2 w HRP – „Wykonanie wycinki i karczowania drzew i krzewów na murawach kserotermicznych (wycinka rozproszonych drzew i krzewów wraz z karczowaniem na stromych zboczach w obszarach Natura 2000”) finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 4.1 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu działań ochronnych w płatach siedlisk kserotermicznych na terenie następujących obszarów Natura 2000 w powiecie miechowskim: Cybowa Góra PLH120049, Chodów – Falniów PLH120063, Giebułtów PLH120051, Grzymałów PLH120053, Kaczmarowe Doły PLH120062, Kalina-Lisiniec PLH120007, Kalina Mała PLH120054, Komorów PLH120055, Poradów PLH120072, Sławice Duchowne PLH120074, Widnica.

- Zamówienie składa się z 2 części:

Część 1 - Prowadzenie działań ochronnych w 6 obszarach Natura 2000: Kalina Mała, Kalina Lisiniec, Giebułtów, Grzymałów, Cybowa Góra, Widnica;

Część 2 - Prowadzenie działań ochronnych w 5 obszarach Natura 2000: Poradów, Sławice Duchowne, Komorów, Kaczmarowe Doły, Chodów-Falniów.

- Celem działań ochronnych jest zapewnienie poprawa warunków siedliskowych (w szczególności  poprzez ograniczenie sukcesji naturalnej oraz eliminację gatunków ekspansywnych  i inwazyjnych.) w celu zachowania we właściwym stanie zbiorowisk kserotermicznych,

- Działania ochronne zaplanowane w granicach obszarów Natura 2000 będą polegały na:

- selektywnym usuwaniu (wycinka, karczowanie) nadmiernej ilości drzew i  krzewów w płatach siedliska kserotermicznych (murawy kserotermiczne, zarośla jałowca pospolitego w murawach nawapiennych

- redukcji podszytu (wycinaniu krzewów) na terenie leśnym

- wycince drzew,

- obrączkowaniu drzew,

- utylizacji biomasy powstałej wskutek wykonania powyższych działań.

- Lokalizacja i zakres prac

- Lokalizacje działań ochronnych zostały wskazane na mapach stanowiących załącznik nr 2 do OPZ.

- Skrócony opis stanu obszarów objętych działaniami ochronnymi, rodzaje planowanych prac (docelowe pokrycie drzewami i krzewami, powierzchnia przeznaczona do wykaszania oraz drzewa przeznaczone do wycinki) zawarte są w tabelach nr 1-3 stanowiących załącznik nr 1   do OPZ.

- Opis sposobów wykonywania działań ochronnych

- Ręczne karczowanie nalotu i podrostu drzew oraz  krzewów

a) w ramach tego zabiegu należy całkowicie usunąć roślinę wraz z korzeniami przy użyciu ręcznych narzędzi. Zabrania się jazdy po murawie ciężkim sprzętem. Podczas karczowania należy w maksymalnym stopniu  zminimalizować niszczenie pokrywy roślinnej i wierzchniej warstwy gleby oraz gatunków chronionych (w szczególności storczyków). Wykarczowaną biomasę należy zebrać i wynieść poza powierzchnię obszaru Natura 2000 (dopuszczalny transport na dużych płachtach, ciągnionych po ziemi). Biomasę należy zagospodarować zgodnie z wolą właściciela gruntu lub spalić lub przekazać do kompostowni. Powierzchnie po karczunku należy oczyścić z biomasy i wyrównać wyrównać poprzez zagrabienie.

UWAGA! Zabieg karczowania należy wykonać ze szczególnie dużą starannością 
i dokładnością, gdyż jego nieprawidłowe wykonanie (np. przycięcie w szyi korzeniowej zamiast całkowite wyrwanie) może stwarzać większe zagrożenie dla murawy niż brak podejmowania działań ochronnych.

b) redukcja nadmiaru drzew i krzewów powinna być przeprowadzona w sposób selektywny z uwzględnieniem wytycznych w tabelach 1-3 (załącznik nr 1), określających ilość oraz gatunki drzew i krzewów, które powinny być pozostawione w siedlisku

c) obligatoryjnie należy pozostawić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem:

wszystkie osobniki wisienki stepowej (Prunus fruticosa), występujące w obszarach Natura 2000: Kalina Lisiniec, Grzymałów, Cybowa Góra.

Nie należy usuwać również: irgi pospolitej i berberysu; drzewiastych form głogów, szakłaka i derenia świdwy; karłowatych okazów sosny pospolitej i dębów.

- obligatoryjnie powinny zostać usunięte wszystkie gatunki obce geograficznie                    (tj. młode okazy robinii akacjowej niepodlegające obrączkowaniu; klon jesionolistny, czeremcha amerykańska) oraz większość okazów derenia świdwy i śliwy tarniny

- gatunki, które mogą podlegać tylko częściowej redukcji (tj. usunięciu wybranych okazów) jałowiec pospolity, róże, ligustr pospolity, trzmielina pospolita, kalina koralowa.

- Wycinka drzew i krzewów o obwodzie pnia powyżej 22 cm, mierzonego na wysokości 5 cm nad powierzchnią gruntu.

- drzewa i krzewy należy ścinać jak najniżej powierzchni gruntu, a pozostawione pniaki należy okorować (okorowanie nie jest konieczne w przypadku pniaków sosny). Ścięte drzewa i krzewy należy pociąć na sortymenty wyspecyfikowane przez właściciela lub zarządcę terenu. Drewno należy wynieść poza powierzchnię obszaru Natura 2000. W przypadku braku zainteresowania ze strony właściciela, drewno należy spalić lub zagospodarować we własnym zakresie.

- Wybrane kępy leszczyn (ilość wskazana w załącznikach 1-2 do OPZ)  należy ściąć w szyi korzeniowej, a następnie nakryć czarną folią (lub innym materiałem o podobnych właściwościach zaproponowanym przez Wykonawcę). Folię należy zabezpieczyć przed usunięciem przez wiatr, wodę itp.

Pozostałe kępy leszczyn należy przyciąć na wysokości 1m , pozostawiając nienaruszone 1-3 pędy główne.

- drzewa przeznaczone do wycinki o średnicy pnia, mierzonej na wysokości 1,3 m nad ziemią, równej i większej niż 10 cm zostały zaznaczone farbą. Dane na temat ich liczby, grubości oraz przynależności gatunkowej znajdują się w tabelach stanowiących załącznik nr 1-3 do OPZ.

- Obrączkowanie.

Zbieg polegający na usunięciu z pnia pierścienia tkanek na wysokości ok.1,3m. Usunięciu podlega warstwa złożona z: kory (tkanki okrywającej), floemu  (tkanki przewodzącej cukry) i kambium (cienkiej żywa warstwy) oraz nacięciu biela (tkanki przewodzącej wodę).

- Głębokość obrączkowania powinna być dostosowana do średnicy drzewa. Przyjęto, że głębokość nacięcia (wyłączając grubość kory i floemu) powinna wynosić ok. 0,5-1 cm.

- Szerokość pierścienia nie powinna być mniejsza niż:

- 25 cm (w przypadku drzew o średnicy do 10cm)

- 30 cm (w przypadku drzew  o średnicy powyżej 10 cm)

UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania metod usuwania leszczyny oraz gatunków obcych (robinia akacjowa, klon jesionolistny) zaproponowanych przez Wykonawcę, jeżeli powyższe metody okazały się skuteczne podczas wcześniejszych prac realizowanych przez Wykonawcę.

IV. Sprawozdanie z wykonanych prac

- Pomiar GPS-em powierzchni objętych działaniami ochronnymi

Po wykonaniu działań ochronnych Wykonawca ma obowiązek zmierzyć bezpośrednio w terenie, przy użyciu odbiornika GPS powierzchnie, na których zostały wykonane prace. Wykonawca przekaże Zamawiającemu granice tych powierzchni w postaci plików zapisanych w formacie shp., w układzie współrzędnych 1992.

- Po wykonaniu działań ochronnych Wykonawca ma obowiązek sporządzenia sprawozdania z wykonania prac. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o: rodzajach, miejscach i terminach i metodach wykonania prac; wielkościach powierzchni objętych pracami, ilościach (w m3);  wyciętych drzewach i krzewach na poszczególnych powierzchniach z uwzględnieniem gatunków oraz grubości drzew; sposobie zagospodarowania biomasy, Załącznikiem do sprawozdania powinna być dokumentacja fotograficzna powierzchni przed wykonaniem pracy i po jej zakończeniu oraz inne istotne zdaniem Wykonawcy informacje, o których powinien wiedzieć Zamawiający.

- Sprawozdanie z wykonanych prac należy przedstawić Zamawiającemu w formie wydruku - 1 egzemplarz zbindowany oraz w formie pliku zapisanego w  formacie *.pdf.

Załączniki

- Opisy zakresu prac w poszczególnych obszarach Natura 2000 stanowią załączniki nr 1-2 do OPZ.

- Mapy z lokalizacjami działań ochronnych stanowią załączniki nr 3-4 do OPZ.