Załącznik nr 2 do zaproszenia – specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- HYBRYDOWY MASZT OŚWIETLENIOWY

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa producenta | Wymagana |  |
|  | Nazwa modelu | Wymagana |  |
|  | Adres strony internetowej producenta | Wymagana |  |
|  | Karta katalogowa / folder PDF | Wymagana |  |
|  | Wysokość masztu | 8,0 m ± 0,2 m |  |
|  | Źródło światła | 4 × 150 W LED SMD |  |
|  | Mechanizm podnoszenia | Hydrauliczny, maszt ocynkowany z min. 5 segmentów |  |
|  | Obrót masztu | 340° (elektryczny) |  |
|  | Agregat prądotwórczy | 4,0–4,5 kVA |  |
|  | Magazyn energii | LFP ≥ 4800 Wh, min. 6000 cykli |  |
|  | Autonomia pracy | ≥ 610 h przy 100% oświetlenia |  |
|  | Powierzchnia oświetlenia | Min. 4000 m² przy 20 LUX, 6700 m² przy 1 LUX |  |
|  | Silnik | Diesel, Stage V, PRP 2,9–3,0 kW |  |
|  | Zbiornik paliwa | Przezroczysty, ≥ 180 l |  |
|  | Poziom hałasu | max 54 dB w odległości 7 m |  |
|  | Szafa sterownicza | Sterownik LC, fotokomórka i zegar tygodniowy (opcjonalnie), przełączniki i gniazda |  |
|  | System podgrzewania magazynu energii | Wymagany |  |
|  | Podpory stabilizujące | 4 sztuki, wysuwane i regulowane, odporne na wiatr do min. 100 km/h |  |
|  | Rama i konstrukcja | Stal ocynkowana, rama bezwyciekowa, sloty transportowe |  |
|  | Wymiary w pozycji roboczej | Min. 2,30 × 2,50 × 7,8 m |  |
|  | Waga urządzenia (suchego) | ≤ 850 kg |  |
|  | Rok produkcji | Min. 2025, |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące lub 1000 h pracy |  |
|  | Dokumentacja | Instrukcja PL, CE, deklaracje zgodności, |  |

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie 'Parametry oferowane' Wykonawca wpisuje konkretne dane, wartości, opisy lub nazwy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań minimalnych, zgodnie z treścią danego wiersza tabeli. W przypadku parametrów jakościowych należy jednoznacznie wskazać spełnienie (np. poprzez wpisanie: „spełnia”) lub podać wartość, jeżeli Zamawiający wymaga jej wskazania.

- Uwagi dodatkowe:

  - Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Dołuje.

  - Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu ilościowo–jakościowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

  - W ramach odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia: kompletności, zgodności parametrów technicznych, stanu technicznego, dokumentacji i oznakowania.

  - Zamawiający może dodatkowo przeprowadzić krótkie testy praktyczne w celu potwierdzenia sprawności i podstawowych funkcji urządzenia, w szczególności: uruchomienia, działania reflektorów LED, podnoszenia i obrotu masztu, pracy agregatu oraz przełączenia trybów zasilania.

  - Oferowane urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania techniczne określone w specyfikacji; brak spełnienia któregokolwiek z wymagań skutkuje odrzuceniem oferty.

  - Wszystkie elementy urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z produkcji seryjnej i być zgodne z obowiązującymi normami UE.

  - Wymagane załączniki do oferty:

    - Karta katalogowa urządzenia,

    - Deklaracja zgodności CE,

    - Instrukcja obsługi w języku polskim.