OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia serwerowni dla OUD Sokołów Młp.

w ilości:

1 szt. Przełącznik sieciowy 48-portowy

2 szt. Urządzenie typu NAS wraz z akcesoriami

Wykonawca dostarczy Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie - w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach. Dostarczany Sprzęt będzie posiadał wymagane deklaracje CE lub równoważne oraz instrukcje obsługi w języku polskim dostępne on-line na stronie producenta lub Wykonawcy lub na płycie CD/DVD.

Dostawa zamówionego Sprzętu odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe obejmuje w szczególności koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu oraz koszty wydania towaru Zamawiającemu. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca.

Sprzęt zostanie dostarczony na adres siedziby Zamawiającego tj. 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20 w godzinach pracy Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia.

Poniżej określono minimalne parametry sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. Oznacza to że oferowany sprzęt może posiadać parametry nie gorsze niż wymienione. Spełnienie postawionych warunków będzie określone w oparciu o oficjalną specyfikację sprzętu udostępnioną przez producenta na stronie internetowej, a w przypadku braku dostępności na stronie producenta na podstawie specyfikacji dostarczonej obowiązkowo w takiej sytuacji  przez Wykonawcę.

| Lp. | Minimalne wymagane parametry techniczne – PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY 48-portowy |  |
| --- | --- | --- |
|  | Przełącznik w metalowej wolnostojącej obudowie o wysokości maksymalnie 1U z możliwością montażu w szafie 19". W komplecie wszelkie niezbędne elementy do montażu w szafie. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość połączenia w stos sprzętowy. Wsparcie dla konfiguracji do czterech przełączników w stosie. Zarządzanie poprzez jeden adres IP. Połączenie urządzeń w stosie za pomocą 10 GB interfejsów światłowodowych |  |
|  | Urządzenie musi posiadać porty z możliwością instalacji min. 4 wkładek 10 Gigabit Ethernet z interfejsami SFP. |  |
|  | 48 portów RJ-45 Gigabit Ethernet w standardzie 10/100/1000BaseT |  |
|  | Min. 512MB pamięci DRAM oraz 256MB pamięci Flash. |  |
|  | Matryca przełączająca (switching fabric) o wydajności co najmniej 150 Gbps. |  |
|  | Przepustowość (forwarding rate) dla pakietów 64 bajtowych co najmniej 100 mpps. |  |
|  | Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie |  |
|  | Obsługa min. 16000 adresów MAC. |  |
|  | Obsługa ramek jumbo do min. 9216 bajtów. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z Link Aggregation Control Protocol LACP. |  |
|  | Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: | Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP. |
|  |  | Implementacja do 8 kolejek sprzętowych dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. |
|  | Zaimplementowane protokoły sieciowe zgodnie ze standardami: | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber for LAN, IEEE 802.3an 10GBase-T 10 Gbit/s Ethernet over copper twisted pair cable, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 826, RFC 879, RFC 896, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3176, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 4330 |
|  | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: | Dostęp do urządzenia przez SSH i SNMPv3. |
|  |  | Autoryzacja prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+ |
|  |  | Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe. |
|  |  | Obsługa funkcji: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI) i IP Source Guard. |
|  | Plik konfiguracyjny urządzenia: | Urządzenie musi posiadać możliwość edycji w trybie off-line. tzn. konieczna jest możliwość przeglądania zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. |
|  |  | Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia z nową konfiguracją po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej. |
|  |  | Zmiany aktywnej konfiguracji widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. |
|  | 2 letnia gwarancja producenta sprzętu |  |

| Minimalne parametry sprzętowe -URZĄDZENIE TYPU NAS wraz z akcesoriami |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesor | Liczba procesorów |  | 1 |  |
|  | Architektura procesora |  | 64-bit |  |
|  | Częstotliwość procesora |  | 4-core 2.2 GHz |  |
| Pamięć | Pamięć systemowa |  | 4 GB DDR4 ECC SODIMM z możliwością rozbudowy do32GB |  |
| Przechowywanie | Kieszeń/kieszenie na dyski |  | 4 |  |
|  | Zgodny typ dysków |  | - 3.5" SATA HDD - 2.5" SATA SSD |  |
|  | Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) |  | TAK |  |
| Porty zewnętrzne | Port LAN RJ-45 1GbE |  | 4 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) |  |
|  | Port USB 3.2 1. generacji |  | 2 |  |
|  | Port eSATA |  | 1 |  |
| System plików | Wewnętrzne dyski twarde |  | - Btrfs - EXT4 |  |
|  | Zewnętrzne dyski twarde |  | - Btrfs - EXT4 - EXT3 - FAT - NTFS - HFS+ - exFAT |  |
| Wygląd | Obudowa (RU) |  | 1U |  |
|  | Wspornik do montażu szafy |  | TAK. Oferowany sprzęt powinien zawierać zestaw umożliwiający montaż w szafie typu rack 19” z 4 słupkami |  |
|  | Tryb prędkości wentylatora |  | - Tryb pełnej prędkości - Tryb chłodzenia - Tryb cichy |  |
|  | Przywracanie zasilania |  | TAK |  |
|  | Zaplanowane włączanie/wyłączanie |  | Tak |  |
|  | Funkcja Wake on LAN / WAN |  | TAK |  |
|  | Zasilacz / Adapter |  | Min. 150 W |  |
|  | Zasilacz nadmiarowy |  | TAK |  |
|  | Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym |  | Od 100 V do 240 V AC |  |
|  | Częstotliwość zasilania |  | 50/60 Hz, Jednofazowy |  |
|  | Zużycie energii |  | Maksymalnie 47.69 W (dostęp) Maksymalnie 16.7 W (hibernacja dysków twardych) |  |
| Gwarancja | 2-letnia gwarancja producenta na sprzęt |  |  |  |
| Akcesoria dodatkowe | - 3 x dysk twardy 3.5" SATA HDD o polepszonych parametrach -dysk co najmniej klasy NAS - o pojemności min 6TB -w pełni kompatybilny z oferowanym urządzeniem. - (informacja o kompatybilności dołączonego modelu dysku twardego powinna być umieszczona na stronie producenta dysku sieciowego NAS lub do oferty należy dołączyć odpowiednie potwierdzenie producenta . Wszystkie dyski muszą być tego samego typu (ten sam model) -pochodzić z jednej serii produkcyjnej. - Zestaw stałych szyn montażowych do szafy typu rack 19’ umożliwiających montaż w niej oferowanego urządzenia |  |  |  |
| Minimalne parametry dla oprogramowania URZĄDZENIA TYPU NAS wraz z akcesoriami |  |  |  |  |
| Oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową |  | Maksymalny rozmiar pojedynczego woluminu |  | 108 TB |
|  |  | Maksymalna liczba woluminów wewnętrznych |  | 64 |
|  |  | Pamięć podręczna odczytu / zapisu SSD |  | TAK |
|  |  | SSD TRIM |  | TAK |
|  |  | Obsługiwany typ RAID |  | - Podstawowy - JBOD - RAID 0 - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10 |
|  |  | Migracja macierzy RAID |  | - Podstawowy do RAID 1 - Podstawowe do RAID 5 - RAID 1 na RAID 5 - RAID 5 na RAID 6 |
|  |  | Powiększanie wolumenu przy użyciu większych dysków twardych |  | - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10 |
|  |  | Powiększanie wolumenu przez dodanie dysku twardego |  | - JBOD - RAID 5 - RAID 6 (z jednostką rozszerzającą) |
|  |  | Globalny Hot Spare Obsługiwany typ RAID |  | - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 (z jednostką rozszerzającą) - RAID 10 (z jednostką rozszerzającą) |
| Usługi plików |  | Protokół plików |  | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
|  |  | Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń SMB/AFP/FTP |  | 500 |
|  |  | Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń SMB/AFP/FTP (z rozszerzeniem pamięci RAM) |  | 2000 |
|  |  | Integracja listy kontroli dostępu (ACL) systemu Windows |  | TAK |
|  |  | Uwierzytelnianie Kerberos NFS |  | TAK |
| Konta i foldery współdzielony |  | Maksymalna liczba kont użytkowników lokalnych |  | 2048 |
|  |  | Maksymalna liczba grup lokalnych |  | 256 |
|  |  | Maksymalna liczba folderów udostępnionych |  | 512 |
|  |  | Maksymalna liczba zadań synchronizacji folderu udostępnionego |  | 16 |
| Specyfikacja ogólna |  | Protokoły sieciowe |  | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Oferowane urządzenie musi mieć możliwość pobrania i zainstalowania dodatkowego oprogramowania bez dodatkowych opłat, m.in.: |  |  |  |  |
| Program antywirusowy |  | TAK |  |  |
| Centralny System Zarządzania |  | TAK |  |  |
| Przeglądarka dokumentów |  | TAK |  |  |
| Menedżer sieci SAN |  | Maksymalna liczba obiektów docelowych iSCSI |  | 128 |
|  |  | Maksymalna jednostka LUN |  | 256 |
| Oprogramowanie do zarządzania kontami pocztowymi |  | Darmowe konta e-mail |  | 5 |
|  |  | Maksymalna liczba równoczesnych użytkowników |  | 150 |
|  |  | Maksymalna wydajność serwera |  | 1,484,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 45GB |
| Serwer multimediów |  | Zgodność z DLNA |  | TAK |
| Replikacja migawek |  | Maksymalna liczba migawek na folder udostępniony |  | 1024 |
|  |  | Maksymalna liczba migawek systemu |  | 65536 |
| Oprogramowanie do monitoringu wizyjnego |  | Maksymalna kamera IP |  | 40 (w tym 2 bezpłatne licencje) |
|  |  | Łączna liczba klatek na sekundę (H.264) |  | 1200 FPS @ 720p (1280x720)800 FPS @ 1080p (1920x1080)350 FPS @ 3M (2048x1536)280 FPS @ 5M (2591x1944)170 FPS @ 4K (3840x2160) |
|  |  | Całkowita liczba klatek na sekundę (H.265) |  | 1200 FPS @ 720p (1280x720)1200 FPS @ 1080p (1920x1080)600 FPS @ 3M (2048x1536)480 FPS @ 5M (2591x1944)200 FPS @ 4K (3840x2160) |
| Serwer VPN |  | Maksymalna liczba połączeń |  | 40 |