Załącznik Stwierdzenie zgodności do zlecenia …………………….

Laboratorium stwierdza zgodność wyniku z wymaganiami/ specyfikacjami zgodnie z wytycznymi

ILAC -G8:09/2019 wyłącznie na życzenie Klienta. Klient zobowiązany jest podać/wybrać:

- Wymaganie/specyfikację*:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 poz. 2016 z późn. zm.).

# Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. 2011 nr 85 poz. 466).

# Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku 
i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2019 poz. 255).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 (z późn. zm.) w dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.

inne: klient zobowiązany jest dołączyć odpowiednie wymagania/ specyfikacje

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

- Kod(-y) próbki(-ek) oraz parametry z zakresu badań (PzB) *:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3.  Zasadę podejmowania decyzji*:

Zasada podejmowania decyzji w oparciu o prostą akceptację i ryzyko błędnej akceptacji.

Stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiami dokonywane jest poprzez prostą akceptację tj. określenie czy wynik jest wyższy, czy niższy od wartości dopuszczalnej bądź mieści się w dozwolonym zakresie bez uwzględniania niepewności wyniku (ryzyko błędnej akceptacji lub odrzucenia rośnie do 50 % w przypadku wyników zbliżonych do wartości granicznej wymagania):

- wynik jest zgodny (akceptacja) z wymaganiami gdy jego wartość znajduje się poniżej wartości granicznej/
w zakresie wartości dopuszczalnych oraz powyżej wymaganej wartości minimalnej;

- wynik jest niezgodny (odrzucenie) z wymaganiami gdy jego wartość znajduje się powyżej wartości granicznej/
poza zakresem wartości dopuszczalnych oraz poniżej wymaganej wartości minimalnej;

Wartość graniczna wymagania

U95

DECYZJA

Odrzucenie (niezgodny), 
ale ryzyko błędnego odrzucenia dochodzi do 50 %

Akceptacja 
(zgodny)

Akceptacja (zgodny), ale ryzyko błędnej akceptacji dochodzi do 50 %

Odrzucenie 
(niezgodny)

Rys. 1 Graficzne przedstawienie zasady „prostej akceptacji”. U95 jest niepewnością rozszerzoną wyników badań przy poziomie prawdopodobieństwie 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2.

Zasada akceptacji bezwarunkowej w oparciu o pasmo ochronne

W tej zasadzie wykorzystywane jest tzw. „pasmo ochronne”, które pozwala na ustaleniu strefy akceptacji 
i strefy odrzucenia. Pasmo ochronne jest powiązane z granicą lub granicami tolerancji, a jego wielkość stanowi wartość niepewności rozszerzonej. Jeżeli wynik znajduje się w polu tolerancji, ale już w paśmie ochronnym to wynik jest odrzucony (niezgodny).

- wynik badania uznawany jest za zgodny z wymaganiem jeśli znajduje się w strefie akceptacji (ryzyko błędnej akceptacji nie przekracza 2,5 %),

- wynik badania uznawany jest za niezgodny z wymaganiem jeśli znajduje się w strefie odrzucenia; (ryzyko błędnego odrzucenia nie przekracza 2,5 %).

Wartość graniczna 
wymagania

Pasmo ochronne

U95

U95

Akceptacja (zgodny 
z prawdopodobieństwem 
ok. 97,5 %)

Odrzucenie 
( niezgodny)

Odrzucenie 
( niezgodny)

Odrzucenie, ale ryzyko błędnej akceptacji wynosi mniej niż 2,5 %

DECYZJA

Rys. 2 Graficzne przedstawienie metody bezwarunkowej z pasmem ochronnym

Zasada akceptacji warunkowej z uwzględnieniem pasma ochronnego

Pasmo ochronne stanowi wartość niepewności rozszerzonej wyniku przy poziomie prawdopodobieństwa wynoszącym 95%:

- wynik badania uznawany jest za zgodny z wymaganiem jeśli znajduje się w strefie akceptacji (ryzyko błędnej akceptacji nie przekracza 2,5 %),

- wynik badania uznawany jest za warunkowo zgodny z wymaganiem jeśli mieści się w polu tolerancji w pasmie ochronnym, ale wartość rozszerzonej niepewności wyniku przekroczyła granicę tolerancji(dla wyniku bliskiego granicy tolerancji ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50 %),

- wynik badania uznawany jest za warunkowo niezgodny z wymaganiem jeśli znajduje się poza granicami tolerancji, ale wartość rozszerzonej niepewności wyniku znajduje się w polu tolerancji w paśmie ochronnym (dla wyniku bliskiego granicy tolerancji ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50 %)

- wynik badania  uznawany jest za niezgodny z wymaganiem jeśli znajduje się w strefie odrzucenia; ryzyko błędnego odrzucenia nie przekracza 2,5 %.

Wartość graniczna 
wymagania

Pasmo ochronne

U95

U95

Odrzucony (niezgodny)

Warunkowe odrzucenie 
(warunkowo niezgodny)

Warunkowa akceptacja
(warunkowo zgodny)

Akceptacja (zgodny)

DECYZJA

Rys. 3. Graficzne przedstawienie metody z warunkową akceptacją i warunkowym odrzuceniem, z pasmem ochronnym

Uwagi Laboratorium:

Stwierdzenie zgodności, opinia i interpretacja wydana przez Laboratorium, może być odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez inny organ decyzyjny.

Laboratorium stwierdza zgodność na życzenie klienta dla wyników badań ilościowych, gdy możliwe będzie podanie niepewności pomiaru oraz będą dostępne wymagania, w których podane są kryteria.

Dla wyników badań jakościowych oraz dla wyników wyrażonych w formie rezultatu („<” lub „>”), stwierdzenie zgodności przedstawiane będzie w ramach opinii i interpretacji.

Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodności, gdy wymaganie brzmi „bez nieprawidłowych zmian” lub „akceptowalny przez konsumentów” oraz przy ocenie organoleptycznej.

Akceptuję uzgodnioną z Laboratorium zasadę podejmowania decyzji oraz ryzyko podjęcia błędnej decyzji oszacowane w laboratorium.

…………………………………

(data i podpis Zleceniodawcy)