„Wykonanie remontów obiektów inżynierskich w podziale na 2 zadania:

Zadanie 1. Przepust w m. Bielany DK 63 km 247.149, przepust w m. Kurowice DK 63 km 228.051;

Zadanie 2. Most w m. Kordowo DK 53 (dawniej 61) km 113.691”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przepust w m. Bielany DK 63 km 247.149

- Stan istniejący

Przepust o numerze JNI 15511044 usytuowany jest w nasypie pod drogą krajową nr 63 w km 247+149. Jest to obiekt dwuotworowy wybudowany w 1975 roku. Kanały przepustu o długości 10,60 m wykonane są z rur żelbetowych o średnicach wewnętrznych ok. 1,50 m. Każda z rur kanałów składa się z 10 segmentów. Nośność użytkowa obiektu wynosi 42 t, liczona wg PN-66/B-02015 – klasa I. Przepust przeprowadza wody rowu melioracyjnego płynące w kierunku wschodnim. Istniejącą nawierzchnię drogi krajowej ponad przepustem stanowi beton asfaltowy. Szerokość jezdni w tym miejscu wynosi ok. 7,0 m. Całkowita szerokość korony drogi to ok. 10 m. Na przedmiotowym odcinku droga krajowa nie posiada krawężników i chodników. Nad przepustem i na dojazdach po obu stronach drogi znajdują się bariery ochronne mające po ok. 65 m długości. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są z jezdni bezpośrednio po porośniętych trawą skarpach nasypów do rowów biegnących po północnej stronie obiektu wzdłuż drogi, które połączone są z rowem melioracyjnym w sąsiedztwie przepustu. Po południowej stronie obiektu wody opadowe spływają ze skarp bezpośrednio na pola. Przepust posiada żelbetowe ścianki czołowe zwieńczone gzymsami, których długość wynosi ok. 7,4 m po obu stronach obiektu. Wzdłuż odcinka drogi w sąsiedztwie przedmiotowego przepustu nie występuje oświetlenie drogowe.

II.          Parametry techniczne obiektu:

- długość całkowita:			    10,60m;

- średnica części przelotowej:		   2x1,50m;

- szerokość jezdni:                                    7,0m;

- szerokość korony drogi :		    10.00m;

- wlot i wylot przepustu :żelbetowe ścianki czołowe o długości 7,40m;

- klasa obciążenia: 42 t, liczona wg PN-66/B-02015 – klasa I;

III          Zakres prac remontowych

Zakres prac remontowych będzie obejmować w szczególności:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogowej ponad przepustem i na dojazdach,

- demontaż oznakowania pionowego kolidującego z realizowanymi pracami

remontowymi.

- demontaż istniejących barier ochronnych,

- rozbiórkę nasypu w sąsiedztwie przepustu w niezbędnym zakresie,

- rozbiórkę elementów betonowych istniejącego przepustu,

- wykonanie posadowienia i nowych elementów konstrukcji przepustu (montaż

elementów prefabrykowanych, wykonanie segmentów kończących, wykonanie

zasypek, płyt przejściowych i płyty zespalającej),

- profilowanie rowów i nasypu drogowego w sąsiedztwie przepustu,

- odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogowej nad przepustem i na dojazdach,

- wykonanie fundamentów barier,

- montaż barier ochronnych i balustrad,

- humusowanie i obsianie trawą zboczy rowów i nasypu drogowego,

- odtworzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu robót

- prace porządkowe.

Przepust w m. Kurowice DK 63 km 228.051

- Stan istniejący

Przepust o numerze JNI 15601124 usytuowany jest w nasypie pod drogą krajową nr 63 w km 228+051. Jest to obiekt trzyotworowy wybudowany w 1964 roku. Kanały przepustu o długości 15,30 m wykonane są z rur żelbetowych o średnicach wewnętrznych ok. 1,45 m. Każda z rur kanałów składa się z 14 segmentów. Nośność użytkowa obiektu wynosi 42 t, liczona wg PN-85/S-10030 – klasa A. Przepust przeprowadza wody Dopływu spod Bujał-Mikoszy płynącego w kierunku północno-zachodnim. Istniejącą nawierzchnię drogi krajowej ponad przepustem stanowi beton asfaltowy. Szerokość jezdni w tym miejscu wynosi ok. 6,5 m. Całkowita szerokość korony drogi to ok. 10 m. Na przedmiotowym odcinku droga krajowa nie posiada krawężników i chodników oraz barier ochronnych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są z jezdni bezpośrednio po porośniętych trawą skarpach nasypów do rowów biegnących wzdłuż drogi, które połączone są z Dopływem spod Bujał-Mikoszy. Przepust posiada żelbetowe ścianki czołowe zwieńczone gzymsami, których długość wynosi odpowiednio ok. 8,8 m po stronie wschodniej i ok. 8,5 m po stronie zachodniej obiektu. Na gzymsie zachodnim, po południowej (prawej) stronie umieszczony jest reper. Wzdłuż odcinka drogi w sąsiedztwie przedmiotowego przepustu nie występuje oświetlenie drogowe.

II.          Parametry techniczne obiektu:

- długość całkowita:			    15,30m;

- średnica części przelotowej:		   3x1,45m;

- szerokość jezdni:                                    6,5m;

- szerokość korony drogi :		    10.00m;

- wlot i wylot przepustu :żelbetowe ścianki czołowe o długości 8,80m (po stronie wschodniej); 8,50m (po stronie zachodniej);

- klasa obciążenia:	 42 t, liczona wg PN-85/S-10030 – klasa A;

III          Zakres prac remontowych

Zakres prac remontowych będzie obejmować w szczególności:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogowej ponad przepustem i na dojazdach,

- rozbiórkę nasypu w sąsiedztwie przepustu w niezbędnym zakresie,

- rozbiórkę elementów betonowych istniejącego przepustu,

- wykonanie posadowienia i nowych elementów konstrukcji przepustu (montaż

elementów prefabrykowanych, wykonanie segmentów kończących, wykonanie

zasypek, płyt przejściowych i płyty zespalającej),

- profilowanie rowów i nasypu drogowego w sąsiedztwie przepustu,

- odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogowej nad przepustem i na dojazdach,

- wykonanie fundamentów barier,

- montaż barier ochronnych i balustrad,

- humusowanie i obsianie trawą zboczy rowów i nasypu drogowego,

- odtworzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu robót

- prace porządkowe.

Most w m. Kordowo DK 53 (dawniej 61) km 113.691

- Stan istniejący

Droga krajowa nr 53 na przedmiotowym odcinku posiada klasę G. Szerokość jezdni wynosi około 8,0 m i jest wykonana w technologii bitumicznej. Do jezdni przylegają obustronnie pobocza gruntowe (trawiaste) o szerokości około 2,0 m W pobliżu mostu zlokalizowane są następujące sieci:  wodociągowa,  telekomunikacyjna. Przedmiotowy obiekt jest obiektem drogowym, jednoprzęsłowym. Obiekt mostowy zlokalizowany jest w planie na prostym odcinku drogi, natomiast w profilu znajduje się on z spadkiem ok. 1%. Przeszkodę stanowi rów bez nazwy. Obiekt składa się z części centralnej (zasadniczej) oraz poszerzenia lewego i prawego. W centralnej części (tj. pod jezdnią) obiektu ustrój nośny stanowi płyta żelbetowa oparta na przyczółkach kamiennych, natomiast pod poboczem konstrukcja jest wykonana z zastosowaniem prefabrykatów skrzynkowych. Obustronne poszerzenia mają większe światło. Koryto pod obiektem jest obustronnie umocnione ażurowymi płytkami na pospółce. Wloty obiektu zakończone są żelbetowymi ścianami czołowymi, ustawionymi prostopadle do osi obiektu. Na ścianach czołowych wykonane są gzymsy, stanowiące podstawę montażu barier ochronnych. Bariery ochronne na obiekcie zostały wyprowadzone 11-16 m poza jego końce, w zależności od strony. Prowadnice barier ochronnych poza obiektem sprowadzone są do poziomu gruntu. Bezpośrednio nad przęsłem wykonano nawierzchnię bitumiczną. Poza przęsłem wykonano przylegające do gzymsu chodniki techniczne z kostki betonowej. Odwodnienie obiektu realizowane jest poprzez powierzchniowe odprowadzanie wody do przydrożnych rowów za pomocą czterech prefabrykowanych ścieków skarpowych, po jednym z każdej strony ścianek czołowych.

II.          Parametry techniczne obiektu:

- szerokość całkowita:			             14,50m;

- długość całkowita:		                        5,0m;

- szerokość jezdni:                                             8,0m;

- szerokość poboczy gruntowych:		    2x2,00m;

III          Zakres prac remontowych

Planowany remont zakłada wykonywanie prac etapami (tj. z zamknięciem jednej połowy drogi w celu zachowania przejezdności).

Zakres prac remontowych obejmuje:

- tymczasową rozbiórkę istniejącej nawierzchni na czas remontu,

- tymczasowy demontaż pozostałych elementów wyposażenia: ścieków

skarpowych, chodników technicznych, barier ochronnych na obiekcie

i dojazdach, umocnień dna,

- tymczasowy demontaż izolacji płyty pomostu oraz elementów konstrukcyjnych obiektu,

- remont konstrukcji obiektu z wykorzystaniem nowych materiałów (elementów

prefabrykowanych zespolonych ze sobą za pomocą monolitycznej płyty

nadbetonu),

- odtworzenie izolacji,

- remont gzymsów z wykorzystaniem nowych materiałów (polimerobetonowych

desek gzymsowych) oraz w strefie szczególnie narażonej na korozję, zastosowanie aktywnej ochrony stali zbrojeniowej metodą katodową,

- odtworzenie płyt przejściowych,

- remont umocnienia dna i skarp przy obiekcie,

- odtworzenie nawierzchni drogowej,

- wykonanie robót ziemnych związanych z remontem,

- odtworzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu robót.

- Zakres prac remontowych zakłada odtworzenie stanu pierwotnego z zachowaniem podstawowych parametrów obiektu tj.:

- światło,

- szerokość całkowita obiektu,

- długość całkowita obiektu,

- szerokości użytkowe.

- Inne ustalenia:

- (dla obu części)

- Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i będą wywiezione na jego koszt poza Plac budowy. Materiały te winny być usunięte poza Plac budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023, poz. 1587 z późn. zm.).

Wyjątek stanowi destrukt pochodzący z rozbiórki który w wyniku przeprowadzonych badań utracił status odpadu. Zamawiający przyjmie i wskaże miejsce jego składowania, w przypadku stwierdzenia braku obecności smoły w destrukcie

Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do przeprowadzenia rozpoznania istniejącej konstrukcji nawierzchni asfaltowej (planowanej do frezowania) pod kątem możliwości przeprowadzenia utraty statusu odpadu związanej z brakiem obecności wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

- W ramach cen jednostkowych należy uwzględnić prowadzenie robót na obiekcie dwuzmianowo, za wyjątkiem koniecznych przerw technologicznych.

- Wykonawca po zakończeniu Robót zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Operat kolaudacyjny: w wersji papierowej – w ilości 1 egzemplarza oraz wersję elektroniczną (skan z podpisami) - w ilości 1  egzemplarza na nośniku elektronicznym.

- (dla zadania 1)

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy je oznakować zgodnie 
z projektem czasowej organizacji ruchu, który opracuje i uzgodni Wykonawca. Projekt powinien być zatwierdzony przez odpowiednie Instytucje tj. przez Policję 
i Zarządcę Drogi. Ponieważ prace będą prowadzone systemem połówkowym należy wprowadzić do projektu ruch sterowany sygnalizacją świetlną. W przypadku wystąpienia dużego natężenia ruchu należy uwzględnić przejście na sterownie ręczne ruchem. Koszty opracowania projektu, wprowadzenia, utrzymania 
i demontażu oznakowania czasowej organizacji ruchu na czas robót należy wycenić jako komplet. Pozycja ta nie ulegnie zmianie w czasie realizacji umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
w okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących następujące czynności: roboty związane z wykonywaniem remontu przepustów.

Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców za pomocą, których

będzie realizowany przedmiot umowy.

- (dla zadania 2)

- Projekt czasowej organizacji ruchu zostanie udostępniony przez Zamawiającego. Wykonawca ma prawo wykorzystać udostępniony projekt czasowej organizacji ruchu lub wykonać własny, który powinien być zatwierdzony przez odpowiednie Instytucje tj. przez Policję i Zarządcę Drogi. Ponieważ prace będą prowadzone systemem połówkowym należy wprowadzić do Projektu ruch sterowany sygnalizacją świetlną.  W przypadku wystąpienia dużego natężenia ruchu należy uwzględnić przejście na ręczne sterownie ruchem. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę własnej czasowej organizacji ruchu koszty projektu pokrywa Wykonawca.

Koszty oznakowania, czasowej organizacji ruchu na czas robót należy wycenić jako komplet. Pozycja ta nie ulegnie zmianie w czasie realizacji umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie

realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących następujące czynności: roboty       związane z wykonywaniem remontu mostu.

Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców za pomocą, których

będzie realizowany przedmiot umowy.

Ponadto pełen zakres prac budowlanych należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową .