Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr OL-POR-A.213.77.2025

(Załącznik nr 1 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(w skrócie OPZ)

Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

- Sala konferencyjna

- Zabezpieczenie podłóg i drzwi w części korytarza objętej robotami, a także wyposażenia tego pomieszczenia przed zniszczeniem i zabrudzeniem,

- Wykonanie zabudowy otworu drzwiowego - demontaż ościeżnicy wraz ze skrzydłem, zabudowa gk na stelażu metalowym z wygłuszeniem z wełny mineralnej wraz z obróbką,

- Demontaż rzutnika, wykonanie podkonstrukcji pod ekran rzutnika, montaż rzutnika (przesunięcie o 15 cm 
w kierunku Sali). Wykonanie dodatkowo 3 szt. podkonstrukcji z profili metalowych pod telewizory wraz z ich montażem,

- Wymiana na nowe i utylizacja uszkodzonych kasetonów (do 10 szt.) oraz poziomowanie nierówności na konstrukcji sufitu,

- Przeróbki elektryczne - przesunięcie gniazd, wkucie przewodów w ściany, obróbka bruzd, wymiana kontaktów i włączników (do 30szt.),

- Wykonanie kanału na przewody w podłodze z paneli drewnopodobnych, korytko aluminiowe/PVC, szerokość 50-70 mm, długość do 5 mb), wycięcie w panelach i betonie bruzdy, montaż korytka, obudowanie listwami i panelem od góry,

- Malowanie sufitu - kasetony i stelaż, powierzchnia 75 m2,

- Malowanie dwukrotne ścian wraz z poprawkami szpachlarskimi - pomieszczenia Sali konferencyjnej (kolor jasny szary lub beż/złamana biel), powierzchnia 140 m2,

- Wymiana listew przypodłogowych - demontaż i utylizacja starych listew, montaż nowych listew wodoodpornych, 50 mb.

- Mycie drzwi  oraz podłogi po wykonanych robotach,

- Zabranie odpadów i śmieci powstałych z wykonanej pracy.

- Archiwum nr 1

- Zabezpieczenie podłóg i drzwi w części korytarza objętej robotami,

- Utylizacja regałów, wyniesienie, transport,

- Demontaż wykładziny wraz z utylizacją,

- Przygotowanie powierzchni posadzki - gruntowanie, wyrównanie płaszczyzny posadzki zaprawą wyrównawczą lub betonem posadzkowym, powierzchnia ok. 30 m2,

- Położenie płytek na podłodze wraz z fugowaniem oraz cokołami, płytki 60/60 cm, zakup z transportem. Zakres ceny za 1 m2  płytek podłogowych gat. I - (od 80,00 zł do 120,00 zł), kolorystykę i wzór płytek należy ustalić z Zamawiającym, powierzchnia ok. 30 m2,

- Malowanie dwukrotne sufitu i ścian, miejscowe naprawy, zaprawki szpachlarskie, naprawa ściany po zalaniu, powierzchnia 60,00 m2,

- Przeróbki elektryczne - wymiana oświetlenia i punktów elektrycznych, ewentualne przeniesienie,

- Mycie drzwi oraz podłogi po wykonanych robotach,

- Zabranie odpadów i śmieci powstałych z wykonanej pracy.

- Archiwum nr 2

- Zabezpieczenie podłóg i drzwi w części korytarza objętej robotami, a także wyposażenia tego korytarza przed zniszczeniem i zabrudzeniem,

- Demontaż ościeżnicy drzwiowej wraz ze skrzydłem, utylizacja, obróbka powstałej bruzdy,

- Malowanie dwukrotne ścian i sufitu wraz z poprawkami szpachlarskimi – powierzchnia 102 m2,

- Wymiana 10 szt. kratek wentylacyjnych – demontaż i utylizacja starych, montaż nowych,

- Wykonanie zabudowy otworu drzwiowego jednostronnie - zabudowa gk na stelażu metalowym 
z wygłuszeniem z wełny mineralnej wraz z obróbką,

- Mycie drzwi oraz podłogi po wykonanych robotach,

- Zabranie odpadów i śmieci powstałych z wykonanej pracy.

- Pokój Porad Prawnych nr 1

a)	Demontaż i utylizacja wykładziny dywanowej,

b)	Montaż nowej wykładziny - płytki dywanowe 50/50 cm lub 60/60 cm wraz z listwą przypodłogową 
z wykładziny powierzchnia 8 m2,

c)	Wyniesienie oraz wniesienie mebli.

- Korytarz – III piętro

- Zabezpieczenie podłóg w części korytarza i pokoi objętych robotami, a także wyposażenia korytarza i pokoi, w tym mebli i wykładziny przed zniszczeniem i zabrudzeniem,

- Demontaż i utylizacja ościeżnicy wraz ze skrzydłem - ilość drzwi 8 szt., zakup i wstawienie nowych drzwi wraz z ościeżnicą, klamką z szyldem i wkładką, obróbka ościeży obustronna, rozmiar drzwi „80” w kolorze Biały Mat, kierunek otwierania lewe/prawe – do uzgodnienia, zakres ceny za drzwi – (od 1300,00 zł do 1500,00 zł), wzór drzwi należy ustalić z Zamawiającym) - ilość drzwi 8 szt.,

- Demontaż i utylizacja ościeżnicy wraz ze skrzydłem, zakup i wstawienie nowych drzwi antywłamaniowych klasy 2 z wkładką klasy C wraz z ościeżnicą, klamką z szyldem do pokoju biurowego nr 311, obróbka ościeży obustronna,

- Malowanie dwukrotne sufitu wraz z poprawkami malarskimi, powierzchnia 30 m2,

- Malowanie dwukrotne  ścian -  gładź szpachlowa, szlifowanie gładzi, gruntowanie powierzchni, malowanie farbami zmywalnymi, powierzchnia 100 m2,

- Wymiana i utylizacja starych listew przypodłogowych - wykucie cokołów z płytek, uzupełnienie powstałych bruzd zaprawą tynkarską, zakup i montaż nowych listew wodoodpornych, 32 mb.,

- Zakup i montaż podłogi z paneli winylowych LVT gr. 2,5 mm, klejonych, klasa ścieralności 31-33, powierzchnia 30 m2,

- Wymiana lamp sufitowych - demontaż starych lamp, montaż nowych lamp LED – 4 szt.,

- Wymiana włączników i kontaktów – 21 szt.,

- Mycie drzwi oraz korytarza po wykonanych robotach,

- Zabranie odpadów i śmieci powstałych z wykonanej pracy.

- POKÓJ NR 404

- Zabezpieczenie podłóg i drzwi w korytarzu objętym robotami, a także wyposażenia tego pokoju przed zniszczeniem i zabrudzeniem,

- Demontaż i utylizacja karnisza i wertikali, demontaż odbojników, likwidacja i przeniesienie punktów elektrycznych,

- Zerwanie i utylizacja starej wykładziny z podłogi – 15 m2,

- Naprawa ubytków w posadzce, montaż nowej wykładziny dywanowej - płytki dywanowe 50/50 cm lub 60/60 cm wraz z listwą przypodłogową z wykładziny – 15 m2,

- Malowanie dwukrotne ścian i sufitu wraz z poprawkami szpachlarskimi (pęknięcia, ubytki 
w ścianach) – ok.  60,00 m2,

- Demontaż i utylizacja oświetlenia oraz montaż nowych lamp LED – 2 szt.

- Mycie drzwi oraz korytarza po wykonanych robotach,

- Zabranie odpadów i śmieci powstałych z wykonanej pracy.

- POKÓJ NR 405

- Zabezpieczenie podłóg i drzwi w korytarzu i pokoju objętym robotami, a także wyposażenia tego pokoju przed zniszczeniem i zabrudzeniem,

- Usunięcie śladów po zalaniu, odgrzybienie ściany, skrobanie, uzupełnienie ubytków, dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z zaprawkami malarskimi – ok.  60,00 m2,

- Mycie drzwi oraz korytarza po wykonanych robotach,

- Zabranie odpadów i śmieci powstałych z wykonanej pracy.

- Wszystkie roboty wymienione w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  obejmują swoim zakresem zarówno roboty przygotowawcze i drobne naprawy łącznie ze sprzątaniem po robotach.

- Utrzymanie na bieżąco ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót i po ich zakończeniu.

- Wszystkie prace mają być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz  obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca zapewni wymagane do wykonania powyższych prac remontowych materiałów, w tym: farby, gładzie szpachlowe i inne niezbędne materiały do wykonania powyższych prac remontowych.

- Materiały z rozbiórki Wykonawca wywiezie i zutylizuje na własny koszt.

- Prace remontowe należy przeprowadzać w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku 
od 730-1530, po ustaleniu z Zamawiającym harmonogramu prac.