OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn, Rejon                 w Giżycku, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko.

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.).

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Remont bramy wjazdowej do Rejonu w Giżycku – GDDKiA Oddział Olsztyn Rejon w Giżycku, 11-500 Giżycko, 
ul. Węgorzewska 4.

Lokalizacja obiektu:

- Rejon w Giżycku ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko

- Termin dokonania zamówienia

Remont bramy do należy wykonać w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu

- Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie remontów i napraw bram stalowych.

- Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Zakres prac objętych zamówieniem

Zakres robót objętych OPZ Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie/ wyremontowanie konstrukcji stalowej bramy wjazdowej (przesuwnej) wraz ze słupkami oraz furtką.

Konstrukcja bramy zbudowana jest z profilu stalowego 40x80x3 mm, wypełnionego prętami 20x20 mm.

Wysokość bramy wynosi 1550mm

Długość bramy całkowita 10500 mm

Wysokość furtki 1550 mm

Szerokość furtki 1000 mm

Przewiduje się następujące roboty:

- demontaż słupków, skrzydła bramy i furtki

- całkowite usunięcie starych powłok malarskich z powierzchni konstrukcji stalowej oraz ognisk rdzy metodą piaskowania

- uzupełnienie powstałych ubytków/dziur poprzez wspawanie reperatur lub wycięcie i wstawienie całych elementów konstrukcyjnych

- wymiana rolek i łożysk prowadzących

- naprawa fundamentu mocowania bramy

- montaż podpory skrzydła bramy - rolka

- ocynkowanie ogniowo całej powierzchni stalowej

- malowanie proszkowe całej powierzchni elementów stalowych w kolorze RAL 9005

- montaż wyłącznika przeciążeniowego powodującego zatrzymanie się bramy i jej cofniecie, jeżeli skrzydło podczas zamykania napotka opór

- montaż skrzydeł bramy i furtki

- naprawa lub wymiana napędu bramy

- zabezpieczenie instalacji elektrycznej napędu bramy

- montaż sterownika bramy umożliwiającego programowanie większej ilości pilotów

- piloty sterujące do bramy wjazdowej szt. 6

Stan istniejący:

Wykonawca może wprowadzić korekty podanych wymiarów w uzgodnieniu      z Zamawiającym zachowując funkcjonalność i układ bramy.

- Okres gwarancji

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty odbioru ostatecznego. Gwarancja powinna obejmować m.in. wszelkie ślady korozji na naprawianych elementach.

- Kryterium wyboru oferty

Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie : cena 100%

- Sposób obliczania ceny

Cena oferty ma obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dojazdu oraz uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową, zgodną ze sztuką                i opisem, realizacją przedmiotu zamówienia.

- Odbiór robót

Odbiór całości wykonanych prac (końcowy) odbędzie się po faktycznym

wykonaniu całego zadania. Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia. Zamawiający sporządza „Protokół odbioru końcowego”, który podpisują przedstawiciele Stron.

- Warunki płatności

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi, po odbiorze ostatecznym usługi i przekazaniu protokołów odbioru, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

- Opis przygotowania oferty

- Ofertę należy złożyć do dnia 30.03.2026 r. do godz.10:00 w siedzibie GDDKiA Rejonu w Giżycku, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko, Sekretariat Rejonu, osobiście, przesłać pocztą lub wysłać na adres e-mail: sekretariat_gizycko@gddkia.gov.pl

- Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.

- Zalecana wizja lokalna w celu dokładnej wyceny zamówienia po wcześniejszym ustaleniu terminu z osoba prowadzącą sprawę:                Tomasz Gasiński, 602 390 281.

Potwierdzeniem wzięcia udziału w realizacji przedmiotowego zamówienia będzie złożenie przez Wykonawcę oferty. Wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związanie z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia.