Załącznik nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (tj. OPZ) |  |
| --- | --- |
| OBIEKT/NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: | Termomodernizacja budynku Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze |
| ADRES: | Ulica Wincentego Pola 8 A 58-500 Jelenia Góra |
| LOKACLIZACJA: | Jednostka ewidencyjna 026101_1 M. Jelenia Góra obręb 0035 Działka nr 1/15 |
| ZAMAWIAJĄCY: | - PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY - OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY WE WROCŁAWIU 51-621 Wrocław, ul. Zielonego Dębu 22 |

| ZAMAWIAJĄCY | Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy inspektorat Pracy we Wrocławiu |
| --- | --- |

SPIS ZAWARTOŚCI

| 1 | STRONA TYTUŁOWA |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | SPIS ZAWARTOŚCI |  | 2 |
| 3 | Kody robót budowlanych – wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) |  | 3 |
| 4 | DANE OGÓLNE |  | 4 |
| 5 | 1 | DANE EWIDENCYJNE | 4 |
| 6 | 2 | CEL OPRACOWANIA | 4 |
| 7 | 3 | ZAKRES OPRACOWANIA | 5 |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  | OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | 5 |
| 10 | I | RODZAJ I CHARAKTER PRZESIĘWZIĘCIA | 5 |
| 11 | 1 | PRZEDMIOT I CHARAKTER PRZEDSIĘWZIĘCIA | 6 |
| 12 | 1.2 | UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA | 6 |
| 13 | II | UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | 6 |
| 14 | A | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA IWESTYCYJNEGO POD WZGLĘDEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 6 |
| 15 | B | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POD WZGLĘDEM WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH | 10 |

Kody i nazwy robót budowlanych

wg numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Lp |  | Kod CPV | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45320000-6 |  | roboty izolacyjne |
| 2 |  | 44112310-4 | ścianki działowe |
| 3 |  | 45320000-3 | izolacja cieplna |
| 4 |  | 45421131-1 | instalowanie stolarki |
| 5 |  | 45.41.0.00-4 | tynkowanie |
| 6 |  | 45442100-8 | roboty malarskie |
|  |  | 45233200-1 | roboty w zakresie różnych nawierzchni |

Kod numeryczny składa sie z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób:

- pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y);

- pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y);

- pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y);

- pierwsze pięć cyfr określają kategorie (XXXXX000-Y).

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii.

Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

D A N E O G Ó L N E

1. Dane ewidencyjne

| 1.1. | OPRACOWANIE: | Realizacja robót termomodernizacji obiektu budowlanego (WYTYCZNE I ZAŁOŻENIA) |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | OBIEKT /NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: | „Termomodernizacja budynku Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze” |
| 1.3. | LOKALIZACJA: | Jednostka ewidencyjna 026101_1 M. Jelenia Góra obręb 0035 |
| 1.4. | ADRES: | ul. Wincentego Pola 8A, 58- 500 Jelenia Góra. |
| 1.5. | NR DZIAŁKI: | Działka nr 1/15 |
| 1.6. | ZAMAWIAJĄCY: | - PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY - OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY WE WROCŁAWIU 51-621 Wrocław, ul. Zielonego Dębu 22 |
| 1.7. | UŻYTKOWNIK: | OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W Jeleniej Górze |
| 1.8. | AUTORZY OPRACOWANIA: |  |
| 1.9. | ZAMAWIAJĄCY | Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy inspektorat Pracy we Wrocławiu |
| 1.11. | Data opracowania: | # maj 2025 r. |

2. CEL OPRACOWANIA

- Opracowanie służyć będzie do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych a następnie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze”

- Prace związane z realizacją zadania  będą obejmowały:

- wykonanie izolacji cieplnej połaci dachowych nad przybudówką z wełny mineralnej grubości 15 cm budynku oraz uzupełnienie i uszczelnienie izolacji cieplnej przegrody dachowej,

- wykonanie w pomieszczeniu sekretariatu ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym z osadzeniem jednoskrzydłowych drzwi z PCV przeszklonych

- osadzenie drzwi pomiędzy pomieszczeniami biurowymi na parterze przybudówki, z wykonaniem ścianki uzupełniającej z płyt gipsowo-kartonowych celem wydzielenia mniejszych pomieszczeń o lepszej izolacyjności cieplnej,

- wymiana drzwi wejściowych głównych do budynku na drzwi PCV o odpowiedniej izolacyjności cieplnej,

- skucie starych, zniszczonych tynków oraz wykonanie nowych w pomieszczeniu archiwum w piwnicy, celem m.in. poprawy wskaźnika przenikalności cieplnej ścian,

- pomalowanie pomieszczeń w miejscach, w których prowadzono prace izolacyjne na parterze budynku i w piwnicy.

- ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, uzupełnienie podsypki, ułożenie kostki oraz podmurowanie otworów w ścianach .

Wykonana termomodernizacja w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych umożliwi obniżenie emisyjności budynku oddziału PIP w Jeleniej Górze a tym samym zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię pierwotną.

- Opracowanie służyć będzie także jako materiał pomocniczy przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych do realizacji inwestycji .

3. ZAKRES OPRACOWANIA

- Wytyczne Zamawiającego czyli informacje i wymogi  zawarte w opracowanej dokumentacji dotyczącej realizacji termomodernizacji budynku Oddziału PIP w Jeleniej Górze zgodnie z wymogami prawnymi  oraz realizujące potrzeby i oczekiwania Zamawiającego.

- Wykaz wykonanych opracowań :

a) Projekt Zagospodarowania Terenu  Tom I

b) Projekt  Architektoniczno-Budowlany  Tom II,

c) Informacja BIOZ,

d)  Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowalnych

e) Obmiar robót

f) Kosztorys Inwestorski

|  | OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

- RODZAJ I CHARAKTER PRZEDSIĘWZIĘCIA

- PRZEDMIOT PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem jest inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze” obiektu siedziby oddziału przy ul. Wincentego Pola 8A, 58- 500 Jelenia Góra.

W zakresie robót związanych z wykonaniem termomodernizacji budynku wchodzi :

a) izolacja cieplna połaci dachowych nad przybudówką z wełny mineralnej o  gr. 15cm oraz uzupełnienie i uszczelnienie izolacji  termicznej przegrody dachowej

b) wykonanie w  pomieszczeniu sekretariatu nowej ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym z osadzeniem jednoskrzydłowych drzwi z PCV, przeszklonych

c) montaż stolarki drzwiowej z PCV i drewnianej

d) wymiana drzwi wejściowych głównych do budynku na drzwi z PCV o odpowiednie izolacyjności cieplnej

e) osadzenie drzwi pomiędzy pomieszczeniami biurowymi na paterze przybudówki z wykonaniem ścianki uzupełniającej z  płyt gipsowo-kartonowych

f) skucie starych, zniszczonych tynków oraz wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych w pomieszczeniu archiwum w piwnicy

g) wywiezienie samochodami samowyładowczymi na wysypisko gruzu

h) malowanie pomieszczeń biurowych w których prowadzono prace budowlane na parterze budynku i w piwnicy

i) rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, uzupełnienie podsypki, ułożenie kostki oraz podmurowanie otworów w ścianach .

1.2. UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, zlokalizowany jest przy ul. Wincentego Pola 8 A  i został wybudowany ok. 1930 r. Ostatniej przebudowy oraz modernizacji budowlanej dokonano w 2009 r. Przedmiotowy budynek został zmodernizowany termicznie (docieplony) w roku 2005.  Grubość izolacji termicznej to g=10cm tylko w zakresie przegród termicznych zewnętrznych (elewacji)  z pominięciem przegród termicznych dachowych  . Zgodnie ze współcześnie obowiązującymi normami i standardami nie spełnia on wymogów w zakresie współczynników przenikania przegród termicznych budynków co w konsekwencji  powoduje duże  straty ciepła w okresie grzewczym a w okresach letnich znaczne dodatkowe zużycie energii elektrycznej do zasilania klimatyzatorów. Wykonanie izolacji cieplnych połaci dachowych o grubości 15 cm oraz wybudowanie ścian działowych izolowanych termicznie, wydzielając tym samym pomieszczenia pracy o mniejszych termicznie wyizolowanych  powierzchniach  pozwoli na uzyskanie optymalnych temperatur przy istniejącej instalacji grzewczej i klimatyzacyjnej. Niniejsze działania termomodernizacyjne spowodują spadek zapotrzebowania na energię pierwotną budynku (EP) do 30% w zakresie części budynku objętej tym zadaniem inwestycyjnym. Dotyczy to powierzchni  użytkowej budynku o regulowanej temperaturze wynoszącej  ok. 180 m kw. co stanowi ponad  jedną czwartą jego ogólnej powierzchni użytkowej.

- UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Określenie przedmiotu zamierzenia inwestycyjnego pod względem zagospodarowania terenu

Wykonanie termomodernizacji budynku Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze  przy ulicy Wincentego Pola 8A w Jeleniej Górze.

- Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu

Działka nr 1/15 usytuowana jest przy drodze wylotowej z Jeleniej Góry w kierunku Wrocławia. Działka o powierzchni 1590m 2. Od strony północnej działka graniczy z działką nr 132/4 - ulica Wincentego Pola o nawierzchni asfaltowej; od strony wschodniej z działką nr 1/21 zabudowaną budynkiem usługowym i działką nr 1/17 zabudowaną również budynkiem usługowym ;od strony południowej i zachodniej graniczy z działką nr 22 - ulica Łomnicka o nawierzchni asfaltowej . Na działce 1/15 zlokalizowany jest budynek Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze. Budynek  wolnostojący, o nieregularnym rzucie, rozczłonkowanej bryle, usytuowany na terenie płaskim. Budynek dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, podpiwniczony. Budynek wybudowany około roku 1930.

- Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu:

Bez zmian.

3a. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi - bez zmian

3b. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Nie dotyczy

3c. Układ komunikacyjny

Wjazd na działkę od strony północnej z istniejącej ulicy Wincentego Pola o nawierzchni asfaltowej. Wejście główne do budynku  z istniejącego chodnika od strony wschodniej.

3d. Sposób dostępu do drogi publicznej - bez zmian

Dostęp do ulicy Wincentego Pola  o nawierzchni asfaltowej od strony północnej budynku z chodnika o nawierzchni asfaltowej.

3e. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Istniejące, bez zmian

3f. Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu

Bez zmian

4.Zestawienie:

4a. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowalnych

Istniejące,  bez zmian

4b. Zestawienie powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników

Istniejące, bez zmian

4c. Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej- bez zmian

4d. Zestawienie powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących.

Nie dotyczy

4e. Zestawienie powierzchni z zaznaczoną powierzchnią gruntów przeznaczonych do wyłączenia z produkcji rolnej z uwzględnieniem klas i użytków.

Nie dotyczy

5. Informacje i dane:

5a. O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane.

Nie dotyczy

5b. Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane  lokalizowane jest na  obszarze  objętym ochroną konserwatorską.

Nie dotyczy

5c. Określające wpływy eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego

Działka nr 1/15  przy ulicy Wincentego Pola 8A w Jeleniej Górze nie znajduje się na  terenie  eksploatacji górniczej.

Projektowane wykonanie termomodernizacji budynku nie stanowi zagrożenia dla środowiska i otoczenia.

5d. O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Termomodernizacja budynku  nie należy do przedsięwzięć mogących negatywnie wpływać i oddziaływać na środowisko. Nie przewiduje się emisji żadnych szkodliwych  substancji  mogących wpływać negatywnie na środowisko.

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami  technicznymi

Nie dotyczy

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Nie dotyczy

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Działka nr 1/15 ; obręb 0035 ; jednostka ewidencyjna 02610_1 M. Jelenia Góra

9. Informacja w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przy wykonywaniu prac budowlanych związanych z termomodernizacją budynku

Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, na działce  budowlanej nr 1/15przy ulicy Wincentego Pola 8Aw Jeleniej Górze będą występowały roboty budowlane stwarzające  ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu rodzajów robót  budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i ludzi, z dnia 27 sierpni 2002r. Dz. U. Nr 151, poz. 1256)” oraz „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23  czerwca 2003r. w sprawie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)”. Przed przystąpieniem do  robót budowlanych projektant lub kierownik budowy w porozumieniu z projektantem zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – plan BIOZ, zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem. wszelkiego rodzaju prace budowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p. poż. w  oparciu o:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Teren budowy należy oznakować za pomocą tablic informacyjnych:

Budowa – wstęp wzbroniony

Uwaga – prace na wysokości

Uwaga – praca na rusztowaniach

Przed przystąpieniem do robót budowlanych pracownicy powinni zostać przeszkoleni z zakresu BHP odnośnie prac, które będą wykonywać. Fakt przeprowadzenia przeszkolenia z każdym z pracowników zostanie potwierdzony wpisem do „Książki ewidencji i szkoleń BHP” z podpisem i datą szkolenia każdego pracownika oraz osoby udzielającej instruktażu.

9 a – NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze ulica Wincentego Pola 8A, działka nr. 1/15

9 b – INWESTOR

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 8A

9 c – JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Zakład ogólnobudowlany wykonawstwo i projektowanie Jerzy Dusza, Łomnica ul. Leśna 20 , 58-508 Jelenia Góra

9 d – ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonanie termomodernizacji budynku biurowego

9 e – WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Budynek biurowy Jelenia Góra ul. Wincentego Pola 8A

9 f – WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Brak jest elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

9g – WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.

- montaż i demontaż rusztowań,

- wykonanie w pomieszczeniu sekretariatu ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym z osadzeniem jednoskrzydłowych drzwi z PCV ,przeszklonych- wymiana drzwi wejściowych do budynku na drzwi z PCV o odpowiedniej izolacyjności cieplnej - izolacja przestrzeni dachowej wełną mineralną grubości 15cm oraz uzupełnienie i uszczelnienie izolacji termicznej przegrody dachowej - osadzenie drzwi pomiędzy pomieszczeniami biurowymi na parterze budynku z wykonaniem ścianki uzupełniającej z płyt gipsowo-kartonowych - uzupełnienie tynków na ścianach w pomieszczeniu archiwum

- malowanie pomieszczeń biurowych w których prowadzono prace budowlane na parterze budynku i w piwnicy

- wykonanie rozbiórki nawierzchni z kostki kamiennej, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej pochodzącej z odzysku

9h – WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do każdego etapu robót budowlanych kierownik budowy lub robót powinien przeszkolić pracowników wykonujących poszczególne prace budowlane w zakresie przepisów BHP na stanowisku pracy dotyczących wykonywanych przez pracowników robót budowlanych

9i – WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH  NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH  BEZPIECZNĄ  I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOZLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEN.

Pracownicy pracujący na budowie powinni być wyposażeni w odzież roboczą, buty robocze, kaski, rękawice ochronne, maski pyłochłonne, okulary ochronne, sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokościach poza rusztowaniem – szelki i liny. Rusztowania powinny posiadać atest i powinien być sporządzony protokół odbioru rusztowania dopuszczający sprzęt do pracy. Rusztowanie powinno nad otworami drzwiowymi posiadać daszki ochronne. Rusztowanie powinno być osiatkowane i uziemione. Podczas montażu i demontażu rusztowań należy postępować według instrukcji DTR określonych dla każdego typu rusztowań. Na rusztowaniu powinna być zawieszona tabliczka znamionowa z informacją o dopuszczalnym obciążeniu 1m2 rusztowania. Zaplecze budowy wyposażyć w apteczkę ze środkami pierwszej pomocy jak również w sprzęt gaśniczy na wypadek powstania ewentualnego pożaru.

- Określenie przedmiotu zamierzenia inwestycyjnego pod względem wykonania robót budowlanych.

- Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

- Budynek  biurowy

- Kategoria obiektu budowlanego – XII

- Zamierzony sposób użytkowania    -  bez zmian

- Forma architektoniczna obiektu budowlanego – bez zmian

- Charakterystyczne  parametry obiektu budowlanego:

Budynek biurowy zlokalizowany w  Jeleniej Górze przy ulicy Wincentego Pola 8A przy drodze wylotowej z Jeleniej Góry w Kierunku Wrocławia. Obiekt wolnostojący, o nieregularnym rzucie, rozczłonkowanej bryle, dwukondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, usytuowany na terenie płaskim. Konstrukcja budynku tradycyjna. Ławy fundamentowe z kamienia, betonowe i żelbetowe. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne z cegły pełnej i bloczków gazobetonowych na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Ścianki  działowe z cegły pełnej ,dziurawki i płyt gipsowo-kartonowych. Stropy nad piwnicami masywne , pozostałe masywne typu Kleina, strychowy drewniany ze ślepym pułapem. Klatka schodowa żelbetowa, schody z II piętra na strych konstrukcji drewnianej. Więźba dachowa konstrukcji drewnianej - dach wielospadowy z lukarnami. Pokrycie  dachu z dachówki cementowej zakładkowej. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne i  wapienne. Stolarka okienna  z PCV i drewniane okna połaciowe. Drzwi wejściowe zewnętrzne drewniane, nietypowe  jednoskrzydłowe  . Budynek wyposażony w instalację wodno- kanalizacyjną, gazową, elektryczną, odgromową, telefoniczną, domofonową.

Ogrzewanie pomieszczeń c. o. gazowe . Rok budowy budynku  około 1930.

Kubatura istniejąca - 2656.70  m3

Długość, szerokość, wysokość – 14.13   x 14.58  x  9.04m

Liczba kondygnacji  – 2

- Opinia geotechniczna – nie dotyczy – budynek istniejący

- Liczba lokali mieszkalnych   –   0

- Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych – nie dotyczy

- Opis zapewniania niezbędnych warunków do korzystania  z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne – nie dotyczy

- Parametry techniczne obiektu budowlanego  charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko – nie dotyczy

- Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło– nie dotyczy

- Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń , które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach  lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej – nie dotyczy

- Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem – nie dotyczy

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej – nie dotyczy

- Zakres robót

W zakresie prac budowlanych związanych z termomodernizacja budynku biurowego planuje się wykonanie następujących prac :

- zabezpieczenie mebli ,posadzek i  stolarki okiennej folią PCV

- montaż i demontaż rusztowań warszawskich

- wykonanie w pomieszczeniu sekretariatu ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym z osadzeniem jednoskrzydłowych drzwi z PCV, przeszklonych wymiana drzwi wejściowych do budynku na drzwi z PCV o odpowiedniej izolacyjności cieplnej - izolacja przestrzeni dachowej wełną mineralną grubości 15cm oraz uzupełnienie i uszczelnienie izolacji termicznej przegrody dachowej - osadzenie drzwi pomiędzy pomieszczeniami biurowymi na parterze budynku z wykonaniem ścianki uzupełniającej z płyt gipsowo-kartonowych - uzupełnienie tynków na ścianach w pomieszczeniu archiwum

- malowanie pomieszczeń biurowych w których prowadzono prace budowlane na parterze budynku i w piwnicy.

-wykonanie rozbiórki nawierzchni z kostki kamiennej, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej pochodzącej z odzysku

15. Wpływ na środowisko – nie ma negatywnego wpływu na środowisko

16. Określenie obszaru oddziaływania: Działka nr  1/15 ; obręb 0035

17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie formułuje szczegółowych wymagań wobec tego rodzaju robót budowlanych.

18. Informacja w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu prac budowlanych związanych z termomodernizacją budynku biurowego przy ulicy Wincentego Pola 8A w Jeleniej Górze, działka nr 1/15 będą występowały roboty budowlane stwarzające ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  w rozumieniu „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i ludzi, z dnia 27 sierpnia 2002r. Dz. U. Nr 151, poz. 1256)” oraz „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)”. Przed przystąpieniem do robót budowlanych projektant lub kierownik budowy w porozumieniu z projektantem zobowiązany jest  sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – plan BIOZ, zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem. wszelkiego rodzaju prace budowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p. poż. w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Teren budowy należy oznakować za pomocą tablic informacyjnych:

- Budowa – wstęp wzbroniony

- Uwaga – prace na wysokości

- Uwaga – praca na rusztowaniach

Przed przystąpieniem do robót budowlanych pracownicy powinni zostać przeszkoleni z zakresu BHP odnośnie prac, które będą wykonywać. Fakt przeprowadzenia przeszkolenia z każdym z pracowników zostanie potwierdzony wpisem do „Książki ewidencji i szkoleń BHP” z podpisem i datą szkolenia każdego pracownika oraz osoby udzielającej instruktażu.

18 a – NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze - działka nr 1/15

18 b – INWESTOR

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Wincentego Pola 8A

18 c – JEDNOSTKA  PROJEKTOWA

Zakład ogólnobudowlany wykonawstwo i projektowanie  Łomnica ul. Leśna 20, 58-508  Jelenia Góra

18 d – ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonanie termomodernizacji budynku biurowego

18 e – WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Budynek biurowy Jelenia Góra ul. Wincentego Pola 8A

18 f – WSKAZANIE ELEMENTÓW  ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU  KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Brak jest elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

18 g – WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

- montaż i demontaż rusztowań,

- usunięcie gruzu z piwnicy

- osadzenie belek stalowych dwuteowych I 240mm

- wymiana drzwi

- układanie płyt prefabrykowanych WPS

- upadek materiałów z wysokości

- potrącenie demontowanymi elementami

- upadek pracownika z wysokości

- zapylenie pyłem, zaprószenie oczu odpadkami tynku i farby

- przyciśniecie montowaną konstrukcją

- transport materiałów budowalnych na pomosty robocze

- upuszczenie kostki kamiennej

18h – WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do każdego etapu robót budowlanych kierownik budowy lub robót powinien przeszkolić pracowników wykonujących poszczególne prace budowlane w zakresie przepisów BHP na stanowisku pracy dotyczących wykonywanych przez pracowników robót budowlanych

18i – WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH  NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I  SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOZLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEN.

Pracownicy pracujący na budowie powinni być wyposażeni w odzież roboczą, buty robocze, kaski, rękawice ochronne, maski pyłochłonne, okulary ochronne, sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokościach poza rusztowaniem – szelki i liny. Rusztowania powinny posiadać atest i powinien być sporządzony protokół odbioru rusztowania dopuszczający sprzęt do pracy. Rusztowanie powinno nad otworami drzwiowymi posiadać daszki ochronne. Rusztowanie powinno być osiatkowane i uziemione. Podczas montażu i demontażu rusztowań należy postępować według instrukcji DTR określonych dla każdego typu rusztowań. Na rusztowaniu powinna być zawieszona tabliczka znamionowa z informacją o dopuszczalnym obciążeniu 1m2 rusztowania. Zaplecze budowy wyposażyć w apteczkę ze środkami pierwszej pomocy jak również w sprzęt gaśniczy na wypadek powstania ewentualnego pożaru.