Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wymiana odtworzeniowa 18 sztuk okien na parterze zabytkowego budynku, demontaż i montaż istniejących parapetów zewnętrznych oraz obróbka uszkodzonych glifów zewnętrznych i wewnętrznych zaprawą tynkarską jak też wymiana odtworzeniowa 3 par drzwi zewnętrznych do budynku.

- Stolarka okienna będąca przedmiotem zamówienia wykonana będzie w następującym standardzie:

- fabrycznie nowe okna polskie z lufcikiem, skrzydła wewnętrze z pojedynczą szybą otwierane do środka budynku, skrzydła zewnętrzne z pojedynczą szybą, otwierane za zewnątrz budynku,

- okna rozwierne bez funkcji uchyłu,

- drewno sosna,

- impregnowane metodą kąpieli w roztworze,

- malowane dwukrotnie przy użyciu farb akrylowych firmy Sigma, kolor ral 9001,

- wszystkie okna wyposażone w klamki standard kolor biały i plastikowe osłonki na zawiasy kolor biały,

- szklenie na silikon przyszybowy, kolor biały,

- pakiety szybowe pojedyncze szkło 4mm,

- okucia-zawiasy palcowe firmy TKZ, zasuwnica firmy ROTO lub równoważne,

- uszczelka z powłoką teflonową kolor biały,

- listwa przymykowa montowana tylko od strony zewnętrznej okna,

- szprosy drewniane, ozdobnie frezowane (odtworzeniowe wg szprosu zastosowanego na istniejącym w budynku),

- w skrzydle okiennym wewnętrznym i zewnętrznym wykonany będzie lufcik.

- Wzór okien, podział szprosów, wygląd, strony otwierania, konstrukcja okna będzie odtworzeniowa wg istniejącego okna

- Stolarka drzwiowa będąca przedmiotem zamówienia wykonana będzie w następującym standardzie:

1.fabrycznie nowe drzwi drewniane jednoramowe otwierane na zewnątrz, odtworzeniowe

2.drewno sosna,

3.ościeznice drewniane stylizowane na wzór istniejących do wymienianych skrzydeł drzwiowych

4.skrzydła drzwiowe drewniane jednoskrzydłowe z dostawką otwieraną na zewnątrz fabrycznie wykończone na wzór istniejących.

UWAGA:

Budynek, w którym wykonywany będzie przedmiot zamówienia, jest obiektem zabytkowym, wpisanym do Rejestru Zabytków pod numerem A-42-223, objętym ochroną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dlatego też realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się z zachowaniem należytej ostrożności, z uwzględnieniem wytycznych Konserwatora przy tego typu robotach budowlanych.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej musi mieć charakter odtworzeniowy, stąd zalecane jest wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.