SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WARUNKI REALIZACI USŁUG
„Wykonanie  wycinki 31 szt. drzew wraz z frezowaniem pni z terenu działki ewidencyjnej nr 1357/117 a.m. obręb Prudnik  w miejscowości Prudnik oraz nasadzenia drzew w ilości 30 szt. na działce ewidencyjnej nr 135/117 a.m. obręb Prudnik zgodnie  z decyzją GK.IV.6131.1.12.2023r.  ”
I. WYCINKA DRZEW

1. Podstawa prawna wycinki. Drzewa przeznaczone do wycinki objęte są planem wyrębu  (planem wycinki) sporządzonym przez  Rejon w Nysie oraz decyzja  nr GK.IV.6131.1.12.2023 r. z dnia 30.06.2023r. 

2. Lokalizacja i opis drzew do wycinki. Drzewa przeznaczone do wycinki są oznaczone w terenie oraz opisane z podaniem rodzaju, obwodu pnia umożliwiających  identyfikację drzew w terenie. Przystępując do sporządzania oferty oferent zobowiązany jest do zapoznania się z sytuacją w terenie, a w szczególności z mogącymi wystąpić utrudnieniami oraz stanem drzew. Zastrzeżenia w tym zakresie związane z brakiem wywiadu terenowego nie będą uwzględniane. 
3. Wykonywanie usług 

3.1. W trakcie przekazania terenu do wykonania usług zostanie ustalona ostateczna ilość i lokalizacja drzew do wycinki, zgodnie z ww. decyzją na wycinkę.

3.2. Wykonawca winien wykonać dokumentację fotograficzną, obejmującą zdjęcie drzewa bezpośrednio przed i po wycince, na której uwidoczniony będzie numer drzewa. Wykonawca naniesie numer drzewa po wycince na spodzie kłody.
3.3. Drzewa i materiał drzewny po ścięciu mają być natychmiast usunięte poza skarpę.
3.4. W ramach wycinki drzew na podstawie planu wyrębu (planu wycinki) Wykonawca dokona wycinki jedynie tych drzew, które zostaną wskazane przez zamawiającego czyli na które została wydana decyzja nr GKIV.6131.1.12.2023 z dnia 30.06.2023r. tj.
1) Robinia akacjowa – ob. 94 cm ( nr 6)

2) Klon pospolity – ob. 121 cm  ( nr 9)

3)  Klon pospolity – ob. 120 cm  ( nr 10)

4) Klon pospolity – ob. 80+83 cm  ( nr 11+nr 12)

5) Jesion wyniosły –ob. 92 cm (nr 13)

6) Jesion wyniosły –ob. 82 cm (nr 14)

7) Jesion wyniosły –ob. 65 cm (nr 15)

8) Jesion wyniosły –ob. 118 cm (nr 16)

9) Jesion wyniosły –ob. 106 cm (nr 17)
10) Klon pospolity – ob. 96 cm  ( nr 20)

11) Robinia akacjowa – ob. 60 cm ( nr 21)

12) Robinia akacjowa – ob. 160+170 cm ( nr 22+23)

13) Robinia akacjowa – ob. 110 cm ( nr 24)

14) Robinia akacjowa – ob. 130 cm ( nr 26)

15) Jesion wyniosły –ob. 120 cm (nr 27)

16) Jesion wyniosły –ob. 65 cm (nr 28)

17) Robinia akacjowa – ob. 89 cm ( nr 29)

18) Jesion wyniosły –ob. 81 cm (nr 30)

19) Robinia akacjowa – ob. 136 cm ( nr 31)

20) Robinia akacjowa – ob. 134 cm ( nr 32)
21) Klon pospolity – ob. 70 cm  ( nr 34)
22) Klon pospolity – ob. 109 cm  ( nr 36)

23) Klon pospolity – ob. 138 cm  ( nr 38)

24) Robinia akacjowa – ob. 146 cm ( nr 39)

25) Robinia akacjowa – ob. 137 cm ( nr 40)

26) Jesion wyniosły –ob. 150 cm (nr 41)

27) Klon pospolity – ob. 94 cm  ( nr 42)

28) Robinia akacjowa – ob. 67 cm ( nr 43)

29) Robinia akacjowa – ob. 199 cm ( nr 44)

30) Klon pospolity – ob. 90 cm  ( nr 45)

31) Orzech włoski- ob.105 ( nr 25) – umorzone postepowanie w części.
3.5. Wykonawca winien  na 1 lub 2 dni przed przystąpieniem do prac w godz.  7.00-15.00  powiadomić telefonicznie Rejon w Nysie   o zamiarze przystąpienia do wykonania prac. 

3.6. Wykonawca winien wykonywać usługi w terminie i w sposób zgodny z przepisami ustawy                  o ochronie przyrody, ochronie środowiska, o odpadach, prawa o ruchu drogowym, bezpieczeństwa pracy, oraz zgodnie z warunkami decyzji wydanych przez właściwe miejscowo Gminy na rzecz Zamawiającego (Rejon w Nysie), za co ponosi wyłączną odpowiedzialność. Zastrzeżenia i uwagi służb ochrony przyrody oraz ich konsekwencje obciążają wyłącznie wykonawcę. 

3.7. Do Wykonawcy należy uzgodnienie wycinki z właścicielami urządzeń obcych i obiektów wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczeń tych urządzeń  i terenów powierzonych Wykonawcy na czas  wykonywania usług. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku jego działalności. 

3.8.  Utylizacja i zagospodarowanie odpadów. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem posegreguje, zagospodaruje i usunie z terenu wszelkie pozostałości ( gałęzi itp.) oraz oczyści teren. Nie jest dopuszczalne jakiekolwiek palenie gałęzi i odpadów zarówno w terenie jak i w jego sąsiedztwie. Nie wolno usuwać zmielonych odpadów do rowu, na pobocza czy też na sąsiednie tereny. Zagospodarowanie odpadów musi być przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska i o odpadach. 

Wykonawca usunie odpady na legalne wysypisko na własny koszt lub przekaże dalszemu posiadaczowi lub wytwórcy odpadów, w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska i o odpadach. Wymaga się wykorzystanie rębaka do rozdrobnienia drewna nieopałowego. Po wykonaniu całości robót i usług wykonawca przedłoży Zamawiającemu przy odbiorze kartę przekazania odpadów  na wysypisko lub dalszemu posiadaczowi.  

Frezowanie pni po wycince należy wykonać do głębokości 20 cm poniżej terenu. Do zasypania dołów po frezowaniu pni należy stosować grunt przydatny do wykonania nasypu i zagęszczenia. Miejsce prac należy uprzątnąć i przywrócić teren do stanu poprzedniego. Do wykonywania robót związanych z frezowaniem pni, należy stosować specjalne maszyny do frezowania. 

3.9. Pozyskanie drewna. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania cięć w sposób umożliwiający maksymalne pozyskanie drewna, oraz do przygotowania drewna do sprzedaży. Do Wykonawcy należy pozyskanie, segregacja, przygotowanie i zabezpieczenie pozyskanego drewna w trakcie robót i usług.
Pozyskane drewno należy złożyć w stosy na działce  ewidencyjnej nr 1357/117 a.m. obręb Prudnik.  

Wykonawca jest zobowiązany:

· Oznakować trwale pozyskane pnie w części odziomkowej
· Sporządzić i dostarczyć do tutejszego Rejonu w Nysie operat szacunkowy pozysku drewna z wykonanej wycinki. 

· Wykonawca dostarczy szacunek brakarski z ilością drewna i gatunkiem drzew w terminie 14 dni od daty zlecenia sporządzony przez uprawionego brakarza.

· Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego prawidłowo opracowany operat szacunkowy wartości rynkowej drewna w terminie 14 dni od daty zlecenia przez Zamawiającego.

Uprawnienia do sporządzenia szacunków brakarskich oraz  operatu pozysku drewna:

· Posiadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania czynności związanych z wykonaniem operatu szacunkowego wartości rynkowej drewna. 

· Posiadanie uprawnień do wykonywania czynności związanych z szacunkiem brakarskim drzew. 

4. Stosowane narzędzia i sprzęt. Do wykonywania robót i usług przy wycince drzew należy stosować piły spalinowe. Pracownicy posługujący się narzędziami spalinowymi muszą posiadać przeszkolenie do obsługi tego typu sprzętu. Ewentualnie stosowane maszyny do podtrzymywania i ściągania drzew muszą być dopuszczone do wykonywania tego typu robót i usług i być obsługiwane przez uprawnioną osobę. Wymaga się zastosowania frezarki do frezowania pni (karpin) i rębaka do zrębkowania gałęzi . Do przewozu pozyskanego drewna należy użyć odpowiednio dłużyc lub pojazdów z przyczepami.

5. Odbiór usługi. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia zamawiającego                  o zakończeniu robót. Zamawiający dokona obioru prac zarówno pod względem zakresu, jak                     i jakości przywrócenia terenu do użytkowania oraz sposobu zagospodarowania odpadów.                  Przy odbiorze wymagane jest potwierdzenie  przekazania odpadów na wysypisko. 
6. Ceny
6.1. W cenie za wycinkę drzewa należy uwzględnić: zabezpieczenie miejsca wykonywania usługi  , koszt uzgodnień i zabezpieczenie urządzeń obcych, w tym ew. wyłączeń, wycinkę drzew i frezowanie, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren wg wskazań Inżyniera, zrębkowanie gałęzi, zasypanie dołów,  koszt zastosowania maszyn i urządzeń,  przywrócenie terenu do użytkowania, w tym frezowanie lub wycięcie karpin, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,  usługi interwencyjne, odbiór i utylizacja odpadów, formy i terminy płatności, narzuty i podatki.

II. Frezowanie pni po wycince z wywozem i utylizacją odpadów

Odbiorowi robót podlega sprawdzenie dołów po sfrezowanych pniach, przed ich zasypaniem. Jednostką obmiarową robót i usług związanych z frezowaniem pni po wycince jest sztuka. Cena wykonania robót i usług obejmuje: sfrezowanie pnia, wywiezienie i utylizacja odpadów, zasypanie dołów, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

     III. NASADZENIA DRZEW

1. Usługi obejmują nasadzenie drzew w wyniku wykonanej wycinki w celu uzupełnienia istniejącego drzewostanu lub nasadzenia drzew na działce wymienionej w decyzji. Nasadzenia uzupełniające winny być odpowiednie do istniejącego zadrzewiania,  w uzgodnieniu z przedstawicielami Rejonu oraz służbami ochrony przyrody w gminach. W przypadku decyzji na wycinkę nakładającej obowiązek dokonania nowych nasadzeń, nasadzenia takie winny być dokonane ściśle wg warunków decyzji.
2. Materiały. 
2.1. Do nasadzeń należy stosować sadzonki wymienione w decyzji.
Nasadzane gatunki zawsze powinny odpowiadać warunkom decyzji na wycinkę nakładającym obowiązek dokonania nowych nasadzeń. Za prawidłowość nasadzanych gatunków drzew zgodnie                   z warunkami wydanych decyzji pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca usługi.

2.2 Sadzonki mają mieć wykształconą koronę – przynajmniej 3 odgałęzienia, korona winna być zwarta. Rozwinięty system korzeniowy i korony, sadzonki mają być zdrowe, bez widocznych uszkodzeń, szkodników, chorób itp. Materiał sadzeniowy powinien być wolny od cięć.

2.3 Gatunek sadzonek winien być dostosowany do występujących warunków gruntowych i wodnych. 

- Paliki do sadzonek toczone o średnicy min. 5 cm. Długość palików winna być dostosowana do formy nasadzeń: piennej o wysokości min. 3,0m (min. 2,5 m ponad gruntem, min. 0,5 m                    w gruncie) oraz naturalnej o wysokości min. 3,5 m, (min. 3,0 m ponad gruntem, min. 0,5 m                 w gruncie).  Mocowanie sadzonek w sposób nie uszkadzający kory drzew (taśmy o szerokości min. 1,0 cm wykonane z materiałów nie ulegających zniszczeniu w czasie zmiennych warunków atmosferycznych). Paliki impregnowane przynajmniej na długości umieszczenia w gruncie tj.min. 50 cm. Jeden koniec palika powinien być ostro zaciosany i zabezpieczony środkami konserwującymi nieszkodliwymi dla roślin.

2.4 Sadzonki należy ochraniać specjalnymi osłonami przeciw zgryzaniu zwierząt, które wykonawca usługi usunie na własny koszt po trzech latach od terminu nasadzenia.

Materiały nie spełniające wymagań niniejszej specyfikacji zostaną wymienione przez  wykonawcę na jego koszt, a czas wymiany nie przedłuża terminów umownych.

2.5 Wykonawca zapewni należyte wykonanie nasadzeń  przez okres 3 lat ( „Jeżeli posadzone drzewa nie  zachowują żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń  zastępczych lub przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy do wydania zezwolenia nałoży ponownie w drodze decyzji obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych- art.86 ust.2 u.o.p.”) zgodnie z zapisem w decyzji nr GK.IV.6131.1.12.2023 r. z dnia 30.06.2023r.
Po upływie 3 lat od daty nasadzeń Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w protokolarnym odbiorze nasadzeń zastępczych.

W przypadku brak żywotności wykonanych nasadzeń w okresie 3 lat od daty nasadzenia Wykonawca ma obowiązek ponownie wykonania nasadzeń zastępczych w terminie  do 30 dni od daty stwierdzenia usterki. 

2

