Chodzież, 06.10.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: dostawy, montażu i uruchomienia agregatu prądotwórczego 65 kVA

Zamawiający: 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Chodzieży, ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież
NIP: 764 213 28 82

Dane do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego

Oskar Herzog (w kwestiach przedmiotu zamówienia)
oskar.herzog@sanepid.gov.pl , 723 300 150

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowe dostarczenie, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego o mocy 65 kVA, wraz z niezbędną infrastrukturą i pracami towarzyszącymi.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- Dostawę agregatu prądotwórczego o mocy 65 kVA (trójfazowy, z automatycznym rozruchem i obudową wyciszoną)

- Dostawę i montaż systemu automatycznego załączania rezerwy (SZR)

- Dostawę i montaż systemu GSM powiadamiania o stanie pracy agregatu

- Wykonanie kompletnej instalacji energetycznej łączącej agregat z rozdzielnią budynkową

- Wykonanie fundamentu pod agregat prądotwórczy zgodnie z wymaganiami producenta

- Wykonanie uziemienia otokowego dla agregatu

- Wykonanie okablowania wewnętrznego w budynku niezbędnego do integracji systemu z istniejącą infrastrukturą elektryczną

- Wykonanie wszystkich niezbędnych prac montażowych i uruchomieniowych, w tym:
   - dostarczenie agregatu prądotwórczego na miejsce instalacji,
   - montaż agregatu wraz z transportem i ustawieniem,
   - wykonanie fundamentu,
   - wykonanie uziemienia,
   - wykonanie instalacji energetycznej,
   - montaż układu SZR,
   - uruchomienie i testy funkcjonalne całego systemu.

- WYMAGANIA TECHNICZNE

- Moc znamionowa agregatu: 65 kVA

- Napięcie znamionowe: 400/230 V, 50 Hz

- Układ: trójfazowy

- Rodzaj paliwa: olej napędowy (diesel)

- Obudowa: wyciszona, przystosowana do pracy na zewnątrz

- Uruchamianie: automatyczne (z układem SZR)

- System powiadamiania: GSM – możliwość przesyłania powiadomień SMS o stanie pracy i awariach

- WYMAGANIA DODATKOWE

- Wykonawca zapewnia pełną dokumentację techniczno-ruchową (DTR), schematy elektryczne oraz instrukcje obsługi.

- Wykonawca odpowiada za wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych i protokołów odbioru.

- Uruchomienie i przeszkolenie obsługi z zakresu podstawowej eksploatacji urządzenia.

- Gwarancja: minimum 24 miesiące na dostarczony sprzęt i wykonane prace.

- TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

15.12.2025 r.

- TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty prosimy przesyłać do dnia 20.10.2025 r. na adres e-mail sekretariat.psse.chodziez@sanepid.gov.pl lub w formie pisemnej na adres Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży, ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież