Załącznik nr 1

do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.

„Dostawa kontenera do skaryfikacji nasion w stężonym kwasie siarkowym”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenera do skaryfikacji nasion w stężonym kwasie siarkowym.

OPIS OGÓLNY ZAPOTRZEBOWANIA I PRZEZNACZENIA:

Jednym z głównym gatunków, których nasiona przygotowywane są do siewu w ramach działalności usługowej LBG Kostrzyca, jest lipa drobnolistna. LBG Kostrzyca od wielu lat z powodzeniem stosuje chemiczną skaryfikację nasion lipy drobnolistnej w kwasie siarkowym. Metoda opisana przez Prof. Tadeusza Tylkowskiego (Sylwan 1994 nr 12), pozwala na znaczne skrócenie procesu przygotowania nasion do siewu (do kilkunastu tygodni). Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat zlecano do skaryfikacji w LBG Kostrzyca średnio kilka partii nasion, o łącznej masie kilku kilogramów. Do wykonania takiego zakresu wystarczały przeciwkwasowe wiadra i zlewki oraz szklane naczynia. Proces planowany był na jeden dzień roboczy, na który zamawiano kwas siarkowy, następnie po skaryfikacji zlewano go i odpowiednio zabezpieczano przed utylizacją. W ostatnich kilku latach (w związku ze zwiększeniem produkcji szkółkarskiej sadzonek lipy), zapotrzebowanie na chemiczną skaryfikację nasion lipy wzrosło. W związku z powyższym powstało zapotrzebowanie na bardziej profesjonalne zaplecze, które umożliwi większą wydajność procesu, a ponadto zapewni większe bezpieczeństwo pracownikom.

OPIS OGÓLNY KONTENERA

Specjalistyczny zewnętrzny zamykany kontener, z możliwością ustawienia w dowolnym miejscu na utwardzonym podłożu, posiadający zamykany zbiornik/kocioł na kwas siarkowy z sitami i mieszadłem, w którym możliwe będzie moczenie nasion, z możliwością pompowania kwasu do tego zbiornika, a także elektrycznym udźwigiem służącym do załadunku sita z nasionami do zbiornika kwasu. Kontener musi posiadać odpowiedni system wentylacyjny oraz możliwość odbioru kwasu spuszczonego po procesie. Wymagane jest podłączenie do bieżącej wody oraz trójfazowej instalacji elektrycznej,

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

| 1 | Konstrukcja wykonana z metalowej kwasoodpornej ramy (profil min. 40 x 50 mm, grubości min. 2 mm) obudowana metalowymi kwasoodpornymi osłonami z trzech stron (grubości min. 1,5 mm), od strony wejściowej zamykanie zewnętrzną żaluzją z zamkiem. |
| --- | --- |
| 2 | Wymiary: - szerokość 200 cm (+/- 10 cm); - wysokość 220 cm (+/- 10 cm); - głębokość 150 cm (+/- 10 cm). |
| 3 | Podłoga wykonana z kwasoodpornej stali (min. 3 mm) pokrytej wykładziną antypoślizgową i antykorozyjną. |
| 4 | Wentylacja umożliwiająca odprowadzenie oparów substancji ze zbiornika: - komin wyciągowy wyposażony w elektryczny wentylator wyciągowy; - komin nadmuchowy wyposażony w elektryczny wentylator nadmuchowy. |
| 5 | Wyciągarka linowa elektryczna, umożliwiająca opuszczanie kosza/sita z nasionami do zbiornika z kwasem. Minimalny udźwig 70 kg. |
| 6 | Kwasoodporny zbiornik na kwas siarkowy z pokrywą uszczelniającą z elektrycznym mieszadłem oraz zaworami napływowymi i odpływowymi. Minimalna objętość zbiornika 30 l. W zestawie 3 kosze/sita o rozmiarach dopasowanych do zbiornika, umożliwiających zanurzenie nasion w kwasie. W zestawie 2 kwasoodporne szufle (wybieraki) umożliwiające ręczne wybranie nasion z kosza/sita. |
| 7 | Pompa mechaniczna umożliwiająca napełnianie zbiornika z kwasem, przeznaczona do substancji chemicznych typu stężony kwas siarkowy, z wężem z polipropylenu: Dane techniczne pompy: - przepływ 0.27l/obr (+/- 0,03l); - wysokość zasysania 1,5 m (+/- 0,1 m); - wymiary 165x345x145mm (+/- 5mm); - waga 1,5kg (+/- 0,1 kg). |
| 8 | Metalowy kwasoodporny stolik (na metalowej ramie) pod zbiornik na kwas oraz przestrzeń roboczą pod załadunek kosza/sita. |
| 9 | Lampa oświetlająca. |
| 10 | Skrzynka elektryczna z wyprowadzonym podwójnym gniazdem 230V oraz przyciskami do sterowania elementami elektrycznymi (wyciąg, mieszadło, oświetlenie, wciągarka). |
| 11 | Możliwość spuszczenia substancji ze zbiornika do zlewek i pojemników podlegających utylizacji. |
| 12 | Podłączenie zbiornika do instalacji wodnej wskazanej przez zamawiającego (długość przewodu ok. 50 m). Dodatkowy rozgałęziacz z wężem przeznaczonym do płukania zbiornika, stołu roboczego lub materiału (nasion) zakończony regulowanym i zamykanym zaworem (typu pistolet). |
| 13 | Podłączenie do instalacji elektrycznej trójfazowej wskazanej przez zamawiającego (długość przewodu ok. 50 m). |
| 14 | Regulowane nogi ramy kontenera umożliwiające poziomowanie w terenie. |
| 15 | Okres gwarancji: 2 lata. |

Sporządził: Michał Raj

Data: 03.10.2025 r.