REJESTR

zdarzeń o znamionach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w IV kwartale 2000 r.

| Lp. | Data | Miejscowość | Opis zdarzenia | Działania podjęte przez Inspekcję Ochrony Środowiska | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 137. | 02.10.2000 | Gdańsk woj. pomorskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Strzyża w Gdańsku - Wrzeszczu przy ulicy Reja; - zanieczyszczenie spowodował wyciek oleju napędowego ze zbiornika samochodu ciężarowego w czasie wypadku drogowego; - do rzeki przepływającej przez teren rekreacyjny przedostało się około 30 dm3 paliwa; - akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na usunięciu zanieczyszczenia przy użyciu sorbentu; - firma Port-Serwice zneutralizowała zanieczyszczony sorbent. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 138. | 03.10.2000 | Gdańsk woj. pomorskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na skutek pęknięcia przewodu olejowego w skrzyni biegów lokomotywy nastąpił rozlew oleju hydraulicznego na moście nad rzeką Martwa Wisła i na torowisku w ilości około 20 dm3; - do rzeki Martwa Wisła przedostało się około 15 dm3 oleju tworząc film olejowy na powierzchni około 1.200 m2; - sprawca zdarzenia: Przedsiębiorczo Usługowo -Wytwórcze Sp. z o.o. "Grobla" w Gdańsku; - akcja ratownicza podjęta przez JRG PSPoż. - Śródmieście polegała na zastosowaniu zapory przeciwolejowej na Martwej Wiśle i usunięciu filmu olejowego przy użyciu dyspergenta; | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 139. | 03.10.2000 | Gdańsk woj. pomorskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - z cysterny kolejowej o pojemności około 65 m3, zaworem dennym wyciekło około 1700 kg mieszaniny oleju przepracowanego i wody; - wyciek nastąpił w wyniku rozszczelnienia zaworu przez nieznanego sprawcę; - powstało rozlewisko wyciekłego oleju na powierzchni około 760 m2 na terenie dzierżawionym od PKP; - sprawca zdarzenia: "OJLER" Spółka z o.o. w Gdańsku, ul. Piastowska; - JRG PSPoż dokonała zabezpieczenia cysterny i terenu zdarzenia. Sprawca zdarzenia usunął zanieczyszczenie i przekazał do utylizacji do firmy WASTER w Tczewie. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 140. | 05.10.2000 | Miasteczko Śląskie - Żyglinek gm. Miasteczko Śląskie pow. tarnogórski woj. śląskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej napędowy. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Częstochowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 36 m3 oleju napędowego; - nastąpił pożar wszystkich komór cysterny i wyciek około 2 Mg paliwa. Zanieczyszczeniu uległy przydrożne rowy po obu stronach drogi, łącznie na długości około 200 m; - właściciel autocysterny: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe NOTE w Częstochowie, ul. Jaskrowska 21/23; - akcja ratownicza PSPoż. polegała na ugaszeniu pożaru, a następnie przepompowaniu reszty paliwa do podstawionej autocysterny. Pobrano próby gruntu do analizy. Na podstawie wyników analiz i wykonanej oceny stopnia zanieczyszczenia stwierdzono obecność węglowodorów alifatycznych w gruncie. | Zakończenie rekultywacji nastąpi w 2001 roku. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141. | 05.10.2000 | Strzemieszyce gm. Dąbrowa Górn. pow. dąbrowski woj. śląskie | Zanieczyszczenie powietrza w wyniku pożaru zbiornika zawierającego benzol. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na wydziale benzolowni w Zakładzie Koksowniczym "PRZYJAŹŃ" doszło do rozszczelnienia zbiornika zawierającego benzol, o pojemności 40 m3; - rozlany na powierzchni około 625 m2 benzol uległ zapaleniu. W czasie pożaru zostały uszkodzeniu 2 następne zbiorniki, z których wyciekło około 60 m3 substancji; - zagrożone były również pozostałe 4 zbiorniki z benzolem oraz gazociąg; - akcja gaszenia pożaru przez PSPoż. trwała 2 dni. Wyciekające wody pogaśnicze zostały zatrzymane i unieszkodliwione w zakładowej oczyszczalni ścieków. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 142. | 05.10.2000 | Wrocław woj. dolnośląskie | Zanieczyszczenie powietrza i zagrożenie wybuchem na skutek wycieku gazu ziemnego. | Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - podczas prac remontowych instalacji c.o. przy ulicy Grabiszyńskiej, doszło do rozerwania rury gazowej przez pracującą koparkę; - rozszczelnienie spowodowało wyciek gazu, który kanałami telekomunikacyjnymi przedostał się do piwnic budynku mieszkalnego; - akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na zatamowaniu wycieku i czasowej ewakuacji 35 mieszkańców budynku. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 143. | 09.10.2000 | Brzeg Dolny gm. Brzeg Dolny pow. wołoski woj. dolnośląskie | Wyciek benzenu z cysterny kolejowej. | Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na terenie magazynu bocznicy kolejowej nastąpiło rozszczelnienie zaworu spustowego cysterny kolejowej i wyciek kropelkowy benzenu; - cysterna zawierała około 60 Mg benzenu (nr ONZ/ADR 1114, 3 kl. - mat. ciekłe zapalne); - właściciel cysterny: "PETROCHEMIA" w Płocku; - akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszczelnieniu cysterny, odłączeniu jej od składu, a następnie przekazaniu do Z.Ch. "ROKITA" w Brzegu Dolnym, w celu niezwłocznego rozładunku. | Zagrożenie zlikwidowano. |

| 144. | 10.10.2000 | Ełk gm. i pow. Ełk woj. warmińsko-mazurskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych połączone ze śnięciem ryb. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Giżycku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - wystąpiło masowe śnięcie ryb w rzece Ełk, na odcinku od mostu kolejowego, do ujścia rzeki do Jeziora Ełckiego (odcinek około 3 km); - zanieczyszczenie (woda amoniakalna) przedostało się do rzeki poprzez kanalizację wód opadowych. Pomiary pH na wylocie kanalizacji wykazały silną alkaliczność; - sprawca zdarzenia: Zakłady Mięsne “MAZURY” S.A. w Ełku; - akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na postawieniu zapór uniemożliwiających odpływ zanieczyszczeń do rzeki. Zatrzymane wody odpompowano i zneutralizowano. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145. | 11.10.2000 | Częstochowa woj. śląskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi substancją żrącą. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Częstochowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wypadku drogowego samochodu ciężarowego z naczepą, przewożącego zbiornik stalowy zawierający około 10 Mg szkła wodnego sodowego - Materiał alkaliczny żrący (kl. 8); - przez rozszczelnione zawory zbiornika nastąpił wyciek około 3 Mg substancji, powodujący zanieczyszczenie drogi i pobocza; - sprawca zdarzenia: Szałek Andrzej - kierowca prywatnej firmy przewozowej; - akcja ratownicza przeprowadzona przez KM PSPoż. w Częstochowie polegała na uszczelnieniu zaworów zbiornika, zabezpieczeniu studzienek kanalizacyjnych, postawieniu zbiornika i samochodu oraz spłukaniu drogi i pobocza wodą. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 146. | 11.10.2000 | Warszawa -Centrum woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do zanieczyszczenia wód rzeki Wisły substancjami ropopochodnymi w rejonie Mostu Poniatowskiego na odcinku około 1 km; - zanieczyszczenie w postaci przerywanego filmu pochodziło prawdopodobnie z czyszczenia zacumowanych na Wiśle barek; - na miejsce zdarzenia przybyła JRG-5 i dokonała oględzin. Nie zachodziła konieczność usuwania zanieczyszczeń. Badania wód wykazały brak zanieczyszczenia. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 147. | 11.10.2000 | Wodzisław Śląski gm. Wodzisław Śląski woj. śląskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i śnięcie ryb w zbiorniku bezodpływowym. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - w zbiorniku bezodpływowym o powierzchni około 1 ha należącym do KWK "Zofiówka" i do osoby fizycznej, nastąpiło śnięcie ryb w ilości kilkaset sztuk (karp, amur, okoń, karaś, lin, płoć i leszcz), którego sprawca nie został ustalony; - stwierdzono silne zanieczyszczenie na całej powierzchni wód zalewu, zagnitymi ściekami pochodzenia bytowo-gospodarczego, o barwie szarosinej, z charakterystycznym zapachem siarkowodoru; - na miejsce zdarzenia przybyła Straż Pożarna KWK "Zofiówka" OSP z Goglowej oraz Policja. Śnięte ryby usunięto. Służby kopalni prowadziły monitoring wód zalewu. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |

| 148. | 13.10.2000 | Kudowa Zdrój gm. Kudowa Zdrój pow. kłodzki woj. dolnośląskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ściekami. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Wałbrzychu rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - w trakcie wykonywania nawiertu pod linię telekomunikacyjną w ulicy, doszło do uszkodzenia kolektora ścieków komunalnych i zanieczyszczenia rzeki Klikawa; - z kolektora kanalizacji komunalnej wydostało się 20 m3 zawiesiny bentonitowej; - akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziły: Zakład Budowy Linii Telekomunikacyjnych "System Telbial" (sprawca zanieczyszczenia) wspólnie z Kudowskim Zakładem Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149. | 18.10.2000 | Gdańsk woj. pomorskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropą naftową. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do nielegalnego nawiertu rurociągu przesyłowego ropy naftowej, w celu kradzieży; - sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "PRZYJAŹŃ" w Płocku; - ilość wyciekłej ropy naftowej wg szacunku PERN wynosiła około 2 m3. Bezpośredniemu zanieczyszczeniu uległo około 40 m2 powierzchni gruntu. Zagrożone zostały wody gruntowe w rejonie zdarzenia; - akcję ratowniczą przeprowadziły służby ratownicze PERN. Rurociąg uszczelniono. Zanieczyszczoną ziemię, w ilości około 15 Mg, wybrano i przetransportowano na teren PERN, z przeznaczeniem do utylizacji. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 150. | 29.10.2000 | Nakło gm. Świerklaniec pow. tarnogórski woj. śląskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi kwasem siarkowym. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Częstochowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wypadku kolejowego cysterny kolejowej zawierającej około 46 Mg kwasu siarkowego ( nr ONZ/ADR 1830, kl.8 substancji niebezpiecznych - materiały żrące); - nastąpiło znaczne uszkodzenie cysterny i wyciek kwasu do gruntu, który spowodował zanieczyszczenie nasypu kolejowego na długości około 30 m i rowu przy nasypie na długości około 400 m; - akcję ratowniczą podjęła PSPoż. neutralizując wyciek przy użyciu około 3 Mg wapna palonego. Do akcji włączono specjalny pociąg ratowniczy PKP, który przeprowadził intensywną neutralizację zanieczyszczenia, zużywając około 25 Mg wapna palonego. Przeprowadzenie kontroli na miejscu zdarzenia z poborem prób gruntu do analizy (wykazały one ponadnormatywną zawartość siarczanów w gruncie). Wydanie zarządzenia pokontrolnego zobowiązującego sprawcę zanieczyszczenia (PKP) do wykonanie oceny stopnia i obszaru zanieczyszczenia gruntu. | Ocena stopnia zanieczyszczenia została zrealizowana. Sprawca poszukuje wykonawcy rekultywacji gruntu. |

| 151. | 29.10.2000 | Suchy Las pow. poznański woj. wielkopolskie | Wyciek oleju mechaniczno- hydraulicznego ze zbiornika wtryskarki. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpił wyciek oleju mechaniczno-hydraulicznego, w ilości około 200 dm3, z wtryskarki należącej do firmy STAGUM-EKO usytuowanej przejściowo na paletach drewnianych na niezabezpieczonym gruncie. Zanieczyszczeniu uległo około 45 m2 gliniastego gruntu; - działania ratownicze przeprowadziła OSP w Suchym Lesie. Olej wybrano z niecek wykopanych w ziemi. Postawiono zaporę z piasku i desek, w celu uniemożliwienia przedostania się zanieczyszczeń do kanalizacji wód opadowych. Zanieczyszczoną ziemię wybrano i przekazano do utylizacji w uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Suchym Lesie. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152. | 02.11.2000 | Henrysin gm. Zakroczym pow. nowodworski woj. mazowieckie | Porzucenie beczek z niebezpiecznymi odpadami. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Ciechanowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - stwierdzono porzucenie na terenie dawnego fortu około 100 beczek metalowych, zawierających odpadowy eternit, zużyte środki ochrony osobistej, zużyte narzędzia robocze, resztki lepiku; - część beczek była otwarta i zawartość ich (konsystencja twarda lub mazista) przedostawała się na grunt; - teren fortu jest własnością Jednostki Wojskowej nr 2229. | Zanieczyszczenia zostały usunięte przez właściciela terenu. |
| 153. | 06.11.2000 | Nowy Sącz gm. Nowy Sącz pow. nowosądecki woj. małopolskie | Nastąpiła emisja tlenku etylenu z cystern kolejowych | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Nowym Sączu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - stwierdzono nieszczelność zaworu spustowego jednej z dwu cystern kolejowych, zawierających po około 52 Mg tlenku etylenu (jest jedną z 15 substancji szczególnie niebezpiecznych, w stosunku do których, podczas przewozu transportem kolejowym, stosowane są specjalne procedury); - jednostki ratowniczo - gaśnicze PSPoż. nie podjęły się usunięcia nieszczelności zaworu ze względu na brak doświadczeń w postępowaniu z tą substancją. Zabezpieczyły one jedynie miejsce zdarzenia; - w czasie odparowywania tlenku etylenu nastąpiło samouszczelnienie się zaworu lodem. Osadzał się on na zaworze na skutek lokalnego obniżenia temperatury, spowodowanego intensywnym odparowaniem tlenku etylenu; - uszczelnienia cysterny dokonała służba ratownictwa chemicznego Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN" z Płocka. Cysternę przetoczono na bocznicę kolejową, na terenie niezabudowanym, w miejscowości Biegonice; - po uzyskaniu atestu Inspekcji Kolejowego Dozoru Technicznego cysterna została odesłana do odbiorcy słowackiego. | Zagrożenie zlikwidowano. |

| 154. | 07.11.2000 | Gdańsk pow. gdański woj. pomorskie | Wyciek ropopochodnych w wyniku nielegalnego nawiertu rurociągu. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na skutek nielegalnego nawiertu rurociągu przesyłowego o średnicy 1200 mm nastąpił wyciek surowej ropy naftowej w ilości około 1 m3, który spowodował zanieczyszczenie terenu pod rurociągiem, na powierzchni około 100 m2, na głębokość około 30 cm; - sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych S.A. "PRZYJAŹŃ" w Płocku; - akcję ratowniczą przeprowadziły służby ratownicze PERN z Płocka. Rurociąg uszczelniono. Zanieczyszczony grunt wybrano i złożono na poletku ociekowym na terenie Bazy PERN, w celu zutylizowania. Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155. | 08.11.2000 | Czerwieńsk gm. Czerwieńsk pow. płoński woj. mazowieckie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej napędowy i samochodu ciężarowego przewożącego mokre akumulatory. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Ciechanowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do zderzenia autocysterny przewożącej około 28 m3 oleju napędowego, z samochodem STAR, przewożącym około 70 sztuk mokrych akumulatorów, który spowodował rozszczelnienie jednej komory autocysterny, wyciek około 7 m3 oleju napędowego i zapalenie się samochodu STAR z ładunkiem; - zanieczyszczeniu uległo około 100 m2 powierzchni ziemi. Kierowca autocysterny zbiegł z miejsca wypadku, a kierowca STAR-a został ranny; - akcję ratowniczą podjęła PSPoż. z Płońska. Pożar ugaszono. Zanieczyszczenie zebrano przy użyciu sorbentu; - rekultywację gruntu przeprowadziła firma SINTAC - Polska. Badania gruntu po rekultywacji wykazały stężenia zanieczyszczeń zgodnie z kwalifikacją. Wydane zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane. | Zanieczyszczenie usunięto |
| 156. | 08.11.2000 | Sońsk gm. Sońsk pow. ciechanowski. woj. mazowieckie | Wystąpienie śnięcia ryb w wodach rzeki Sony. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Ciechanowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - w rzece Sonie i w zbiorniku wodnym na rzece stwierdzono wystąpienie masowego śnięcia ryb, którego sprawca nie został ustalony; - badania wód wykazały znaczne obniżenie zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, co było przyczyną śnięcia ryb; Badania wód nie wykazały zanieczyszczeń chemicznych. Stwierdzono chwilowe duże obniżenie zawartości tlenu. | Zjawisko śnięcia ryb miało chwilowy charakter. |

| 157. | 08.11.2000 | Chmielewo gm. Pułtusk pow. pułtuski woj. mazowieckie | Wyciek ropopochodnych w czasie wypadku drogowego samochodu ciężarowego marki "STAR". | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Ciechanowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze Pułtusk-Ostrołęka doszło do wypadku drogowego samochodu ciężarowego marki "STAR", w wyniku którego na skutek uderzenia naczepy samochodu w zbiornik paliwowy, nastąpiło jego rozszczelnienie i wyciek około 200 dm3 oleju napędowego do przydrożnego rowu z wodą; - sprawca zdarzenia : Marek Napiórkowski, Usługi Transportowe w miejscowości Rzewnie; - akcję ratowniczą podjęły KP PSPoż. z Pułtuska i JRG PSPoż. z Ciechanowa. Zabezpieczono około 20-metrowy odcinek rowu. Z rowu wypompowano około 600 dm3 mieszaniny wody i oleju napędowego. .Samochód STAR został wyciągnięty z rowu i zabrany przez właściciela; - rekultywację zanieczyszczonego gruntu przeprowadziła firma AWAS-Polska. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158. | 09.11.2000 | Jelenia Góra pow. jeleniogórski woj. dolnośląskie | Wyciek amoniaku z instalacji chłodniczej. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Jeleniej Górze rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - podczas demontażu instalacji chłodniczej, w której znajdowały się resztki amoniaku, nastąpiło rozszczelnienie zaworu odpowietrzającego i wyciek amoniaku; - sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego "Jelmes" Spółka z o. o w upadłości; - akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. w Jeleniej Górze. Po zabezpieczeniu rejonu zdarzenia uszkodzony zawór uszczelniono. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 159.. | 10.11.2000 | Ligota Górna gm. Kluczbork pow. kluczborski woj. opolskie | Wypadek drogowy autocysterny związany z wyciekiem roztworu wodorotlenku sodu. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - w wyniku wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 24 Mg roztworu wodorotlenku sodu (nr ONZ 2949, kl.8 - materiały żrące) doszło do rozszczelnienia jednej komory i wycieku około 500 kg roztworu na drogę i pobocze; - akcję ratowniczą podjęła PSPoż. z Kluczborka. Dalszą akcję prowadziła Firma PUH Ratownictwo Chemiczne "DEKOCHEM" Sp. z o.o. z Oświęcimia. Stwierdzono, że uszkodzona cysterna nie posiadała aktualnych badań technicznych ani właściwych oznaczeń przewożonego ładunku, co zagrażało rozszczelnieniem wszystkich komór i wyciekiem całego ładunku (24 Mg). W uzgodnieniu ze Starostą Kluczborskim i Burmistrzem Kluczborka dodatkowo rozcieńczony wodą wodorotlenek sodu wypompowano i wywieziono wozem asenizacyjnym na wysypisko odpadów komunalnych i rozdeszczowano. Zanieczyszczony piasek również zdeponowano na wysypisku miejskim. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 160. | 13.11.2000 | Kunice gm. Słubice pow. słubicki woj. lubuskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - stwierdzono obecność filmu olejowego na długości około 6 km rzeki Odry; - zanieczyszczenie pochodziło prawdopodobnie z przepływających wcześniej barek: polskiej i niemieckiej; - akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła PSPoż. | Zanieczyszczenie usunięto. |

| 161. | 16.11.2000 | Bliszczyce gm. Kietrz pow. głubczycki woj. opolskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych osadami ściekowymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - wystąpiło zanieczyszczenie wód rzeki Opawy; - zanieczyszczenie stanowiły osady pochodzące ze stawów hodowlanych, które przedostały się do rzeki w czasie spustu wód. Przeprowadzono badania wód. Nie stwierdzono wystąpienia ponadnormatywnych zanieczyszczeń. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162. | 17.11.2000 | Żółwino gm. Drawno pow. choszczeński woj. zachodniopomorskie | Rozszczelnienie gazociągu i wyciek gazu ziemnego. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - podczas wykonywania nasypu przez koparkę doszło do uszkodzenia i rozszczelnienia gazociągu o średnicy 250 mm i ciśnieniu około 55 atm; - sprawca zdarzenia nie został ustalony; - powstała strefa zagrożenia wybuchem w rejonie drogi pomiędzy miejscowością Żółwin i Kalisz Pomorski; - PSPoż. razem z policją dokonała zabezpieczenia terenu. Zatrzymano ruch drogowy. Ekipa specjalistów właściciela rurociągu zamknęła zawory odcinające dopływ gazu. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 163. | 22.11.2000 | Pruszcz Gdański gm. Pruszcz Gdański pow. gdański woj. pomorskie | Zanieczyszczenie rzeki Raduni ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Raduni na odcinku od Cukrowni "Pruszcz" do dzielnicy Gdańsk św. Wojciech, w czasie czyszczenia kanalizacji wód opadowych na terenie miasta Pruszcz Gdański. Zanieczyszczenie miało postać filmu olejowego na całej szerokości rzeki; - akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. w Pruszczu Gdańskim i JRG PSPoż. z Gdańska. Zanieczyszczenie usunięto przy użyciu zapór przeciwrozlewowych. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 164. | 23.11.2000 | Warszawa woj. mazowieckie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej paliwo. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - autocysterna przewożąca około 15 m3 etyliny uderzyła w jednorodzinny budynek mieszkalny; - zniszczeniu uległa część budynku i nastąpiło rozszczelnienie instalacji gazowej w budynku; - cysterna zawierająca paliwo nie została rozszczelniona; - PSPoż. przeprowadziła akcję zabezpieczenia terenu. Autocysternę przetransportowano na pobliską stację benzynową i zawartość przeładowano do zbiorników podziemnych. Ewakuowano mieszkańców zniszczonego i sąsiedniego budynku.. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 165. | 27.11.2000 | Gdynia woj. pomorskie | Wypadek kolejowy cysterny zawierającej naftę rozpuszczalnikową. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło wykolejenie cysterny kolejowej zawierającej naftę rozpuszczalnikową (nr.ONZ/ADR 1268 kl.3 - materiały ciekłe zapalne); - uszkodzeniu uległa trakcja elektryczna na długości około 200 m i torowisko na odcinku około 100 m. Przez zawór odpowietrzający na torowisko wyciekło około 5 dm3 rozpuszczalnika; - akcja ratownicza PSPoż. polegała na zabezpieczeniu terenu składu 40 cystern kolejowych, przepompowaniu ładunku i postawieniu wykolejonej cysterny na torach. | Zagrożenie zlikwidowano. |

| 166. | 28.11.2000 | Wola Ducka gm. Wiązowna pow. otwocki woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieznani sprawcy włączyli pompę podającą olej opałowy ze zbiorników magazynowych do autocystern, co spowodowało niekontrolowany wyciek paliwa; - olej opałowy w ilości około 1 m3 przedostał się systemem kanalizacji wód opadowych do rowu melioracyjnego i zanieczyścił go na długości około 2 km, a następnie rzekę Świder na długości około 6 km; - zanieczyszczeniu uległ również zbiornik podziemny na terenie stacji paliw; - akcja usuwania skutków zanieczyszczenia przeprowadzona przez PSPoż - JRG nr 5 polegała na zebraniu zanieczyszczenia przy pomocy zapór na rzece i rowie melioracyjnym; - teren stacji paliw, rowu melioracyjnego i zbiornika oczyściła firma specjalistyczna SINTAC-Polska. Zaolejone odpady zutylizowała firma PRO-EKO w Piasecznie; Śledztwo w sprawie zanieczyszczenia prowadzi Prokuratura Rejonowa z Otwocka. Zarządzenia pokontrolne wydane przez WIOŚ w Warszawie zostały wykonane. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167. | 30.11.2000 | Goliszów gm. Chojnów pow. legnicki woj. dolnośląskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych . | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Legnicy rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do zanieczyszczenia wód rzeki Skora substancją, która wyciekła z kolektora ściekowego Zakładów "MEDIA-REM" Sp. z o.o. w Chojnowie; - rzeka została zanieczyszczona na odcinku około 10 km. Zanieczyszczenie stanowiło zagrożenie dla stawów hodowlanych należących do spółki rybackiej Niedźwiedzice, w których znajdował się zapas karpia i materiał zarybieniowy; - działania ratownicze PSPoż. polegały na uszczelnieniu kolektora ściekowego i zebraniu zanieczyszczeń przy pomocy zapór. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 168. | 01.12.2000 | Stare Miasto gm. Stary Dzierzgoń pow. malborski woj. pomorskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - w dwu wyrobiskach byłej żwirowni, stanowiącej własność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Oddział w Gdańsku, znaleziono płynny odpad o zapachu ropopochodnych; - ilość wylanej substancji w dwu wyrobiskach oszacowano na około 150 m3 ; - zanieczyszczenie zostało wybrane, jednak badania gruntu wykazały podwyższone zawartości ropopochodnych w gruncie; - zanieczyszczenie stanowi zagrożenie dla wód powierzchniowych i gruntu. W pobliżu znajdują się stawy rybne; - nie ustalono sprawcy zdarzenia. Organy ścigania prowadzą czynności w kierunku ustalenia sprawcy. WIOŚ w Gdańsku wystąpił do Starostwa Powiatu w Malborku o podjęcie dalszych działań w celu doprowadzenia środowiska do stanu właściwego. | Dalsze działania doprowadzające środowisko do stanu właściwego będą prowadzone w 2001 roku. |

| 169. | 05.12.2000 | Poznań woj. wielkopolskie | Wypadek drogowy autocysterny zawierającej mieszaninę gazu propan-butan. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - autocysterna zawierająca około 17 m3 mieszaniny skroplonych gazów propan-butan (nr ONZ/ADR 1965, kl. 2 mat. nieb), uległa wywróceniu; - nie doszło do rozszczelnienia zbiornika i wycieku gazu; - akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Dokonano przepompowania zawartości cysterny do innej, podstawionej, sprawnej cysterny. Wywróconą cysternę postawiono na koła. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170. | 05.12.2000 | Lubice gm. Kołbiel pow. otwocki woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie powietrza gazem ziemnym wyemitowanym w czasie prac przygotowawczych do konserwacji rurociągu wysokociśnieniowego. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło uszkodzenie rurki manometru na przyłączu do stacji redukcyjnej rurociągu wysokociśnieniowego o ciśnieniu 40 atm; - ilość wyciekłego gazu określono na około 33.500 Nm3; - powstało zagrożenie wybuchowe; - gazowe pogotowie techniczne Regionalnego Oddziału Przesyłu w Warszawie zabezpieczyło teren zdarzenia przed dostępem osób postronnych i odcięło przepływ gazu; - instalacja została naprawiona. Zarządzenia pokontrolne WIOŚ - termin realizacji: 31.01.2001 rok. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 171. | 06.12.2000 | Sochaczew gm. Sochaczew woj. mazowieckie | Wyciek oleju napędowego w wyniku rozszczelnienia autocysterny. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Płocku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - w czasie wypadku drogowego autocysterny przewożącej olej napędowy, doszło do wycieku oleju w wyniku rozszczelnienia jednej komory; - wyciekło około 500 dm3 oleju i nastąpiło zanieczyszczenie około 1200 m jezdni na szerokości około 2 m; - sprawca zdarzenia: firma TRAMEX - Kaczorowski Mirosław; - akcję ratowniczą przeprowadziła KP PSPoż. z Sochaczewa. Zebrano rozlany olej przy użyciu sorbentów. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 172. | 06.12.2000 | Sztum gm. Sztum pow. malborski woj. pomorskie | Wyciek ropopochodnych z układu melioracyjno-deszczowego. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - zanieczyszczony został brzeg bagienny Jeziora Sztumskiego; - zanieczyszczenie nastąpiło w wyniku awarii układu melioracyjno-deszczowego; - ilość wyciekłych ropopochodnych oszacowano na kilkadziesiąt dm3; - akcja ratownicza podjęta przez JRG PSPoż. z Malborka polegała na zebraniu zanieczyszczeń przy użyciu zapór sorbentowych; - sprawcy zdarzenia nie ustalono. | Zanieczyszczenie usunięto. |

| 173. | 07.12.2000 | Kośmin gm. Żyzyn woj. lubelskie | Wyciek ropopochodnych w czasie wypadku drogowego. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wypadku drogowego autocysterny z naczepą, przewożącej około 17m3 etyliny i 14 m3 oleju napędowego; - nastąpiło rozszczelnienie pokryw włazów przyczepy i wyciek około 50 dm3 oleju napędowego; - zanieczyszczeniu uległo około 50 m2 przydrożnego rowu porośniętego trawą; - sprawca zdarzenia: firma przewozowa ESPPOL z Warszawy; - akcja ratownicza podjęta przez KP PSPoż. z Puław polegała na uszczelnieniu zbiorników i zebraniu wyciekłego paliwa przy pomocy sorbentów. Paliwo z naczepy przepompowano do podstawionej przez sprawcę rezerwowej cysterny. | Zagrożenie i zanieczyszczenie usunięto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174. | 08.12.2000 | Poznań woj. wielkopolskie | Zanieczyszczenie rzeki Warty ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - w wyniku awarii na terenie Zakładu H. Cegielski - Poznań S.A. nastąpił wyciek oleju napędowego do kanalizacji zakładowej; - zanieczyszczenie przedostało się do miejskiej kanalizacji wód opadowych i do rzeki Warty; - ilość oleju napędowego, która przedostała się do rzeki, określono na około 200 dm3; - sprawca zdarzenia: Zakład H. Cegielski - Poznań S.A. w Poznaniu; - akcja ratownicza podjęta przez JRG PSPoż. polegała na przepompowaniu około 20 Mg zanieczyszczonych olejem ścieków z sieci kanalizacyjnej do pojemników. Zanieczyszczenie zebrano przy użyciu sorbentów, które przekazano do utylizacji. Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 175. | 09.12.2000 | Kruszyn gm. Bolesławiec pow. bolesławski woj. dolnośląskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Jeleniej Górze rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, co następuje: - doszło do wypadku drogowego ciągnika siodłowego i cysterny zawierającej około 24 m3 oleju napędowego; - nie nastąpiło uszkodzenie zbiornika cysterny. Stwierdzono tylko niewielki wyciek paliwa przez zawory odpowietrzające; - sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "DEKSPOL" we Wrocławiu; - akcję ratowniczą przeprowadziły jednostki PSPoż. i OSP. Po zabezpieczeniu terenu przepompowano paliwo do podstawionej sprawnej cysterny. Zanieczyszczenie na drodze usunięto przy użyciu sorbentu. | Zanieczyszczenie usunięto. |

| 176. | 09.12.2000 | Witaszyce gm. Jarocin pow. jarociński woj. wielkopol-skie | Wyciek ropopochodnych z cysterny kolejowej na bocznicy. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Kaliszu wizji lokalnej na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na bocznicy kolejowej znajdowało się 6 cystern zawierających olej opałowy; - właściciel bocznicy: Zakład Olejów Przepracowanych "MERKAR" w Witaszycach; - 2 cysterny uległy rozszczelnieniu i doszło do wycieku około 42 Mg oleju do gruntu; - zanieczyszczeniu uległo około 400 m2 torowiska. W pobliżu torowiska nie ma cieków wodnych, ani ujęć wody. Najbliższy rów melioracyjny znajduje się w odległości około 120 m; - akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. przy udziale właściciela bocznicy kolejowej, w czasie której usunięto z gruntu ok. 20 Mg oleju napędowego. Przedstawiciele WIOŚ prowadzą nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia. | Akcja usuwania skutków zdarzenia będzie prowadzona również w 2001roku. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177. | 09.12.2000 | Promnice gm. Bolechowo pow. poznański woj. wielkopol-skie | Zanieczyszczenie rzeki Warty ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpił wyciek ropopochodnych do rzeki Warty z kolektora wód opadowych; - zanieczyszczenie w postaci cienkiego filmu stwierdzono na długości około 15 km; - ilość wyciekłych do rzeki ropopochodnych oszacowano na około 300 dm3; - sprawca zdarzenia: właściciel kolektora wód opadowych - WPWiK w Poznaniu; - zagrożone zostało ujęcie wody w Bolechowie; - akcja ratownicza przeprowadzona przez JRG PSPoż. polegała na zebraniu zanieczyszczeń przy użyciu zapór pływających. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 178. | 11.12.2000 | Dębe gm. Serock pow. legionowski woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie wód Zalewu Zegrzyńskiego ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie wizji lokalnej na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie wód Zalewu Zegrzyńskiego ropopochodnymi; - plama ropopochodnych o długości około 700 m i szerokości około 4 m usytuowała się przy prawym brzegu Zalewu; - sprawca zdarzenia nie został ustalony; - akcja ratownicza podjęta przez JRG PSPoż. nr 6 i KP PSPoż. z Legionowa polegała na zebraniu zanieczyszczenia z powierzchni wody. Badania wód nie wykazały zawartości ropopochodnych. | Zanieczyszczenie usunięto. |

| 179. | 13.12.2000 | Lisów gm. Morawica pow. kielecki woj. świętokrzyskie | Zanieczyszczenie wód rzeki Morawki ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Kielcach rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na trasie Kielce - Busko-Zdrój, samochód ciężarowy marki MAZ, spadł z mostu do rzeki Morawki; - w wyniku uszkodzenia zbiornika paliwowego nastąpił wyciek oleju napędowego do rzeki w ilości około 150 dm3 ; - zanieczyszczenie przedostało się do pobliskiego stawu rybnego; - sprawca zdarzenia: przewoźnik białoruski; - akcja ratownicza podjęta przez PSPoż. polegała na wydobyciu samochodu i usunięciu zanieczyszczeń z rzeki i stawu rybnego przy użyciu 3 zapór sorpcyjnych i skimmera. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180. | 16.12.2000 | Wołomin gm. Wołomin pow. wołomiński woj. mazowieckie | Awaria oczyszczalni ścieków i zagrożenie zanieczyszczenia wód rzeki Długiej. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na skutek intensywnych opadów deszczu nastąpił niekontrolowany wypływ nieoczyszczonych ścieków deszczowych z terenu miasta Wołomina; - doszło do wypłukania osadu czynnego z komór napowietrzania; - nastąpiło zanieczyszczenie Rowu Wołomińskiego (dopływ rzeki Długiej), powstało zagrożenie zanieczyszczenia rzeki Długiej wypłukanym osadem czynnym; - akcja ratownicza podjęta przez JRG PSPoż. nr 22 polegała na usunięciu zanieczyszczenia przy użyciu 3 rękawów sorbentowych i 2 zapór ze słomy. Wydano zarządzenia pokontrolne z terminem realizacji: do 10.01.2001 roku. Badania wód potwierdziły zanieczyszczenie Rowu Wołomińskiego. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 181. | 16.12.2000 | Warszawa pow. warszawski woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi wyciekłym z cysterny paliwem. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie powierzchni jezdni wyciekającym z cysterny paliwem, na odcinku około 5 km w centrum miasta (ul. Armii Ludowej i Wawelska); - wystąpiło zagrożenie zanieczyszczenia kanalizacji miejskiej; - sprawca zdarzenia: firma: "ESPOL" Warszawa, ul. Ordona 1a; - akcję ratowniczą przeprowadziły 3 jednostki JRG-3 | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 182. | 18.12.2000 | Warszawa gm. Warszawa -Centrum woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie wód Potoku Służewieckiego ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie wód Potoku Służewieckiego substancjami ropopochodnymi; - sprawca zdarzenia nie został ustalony; - akcję usuwania zanieczyszczenia przeprowadziła PSPoż. JRG-14 z Wilanowa. | Zanieczyszczenie usunięto. |

| 183. | 23.12.2000 | Torzym gm. Świebodzin pow. sulęciński woj. lubuskie | Pożar naczepy samochodu ciężarowego przewożącego naftę. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Gorzowie Wlkp. rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do pożaru samochodu ciężarowego z ładunkiem około 24,9 m3 nafty (nr ONZ/ADR 1223). Nafta zapakowana była w kanistry ze sztucznego tworzywa o poj. 20 dm3 każdy; - ładunek spalił się w całości. Przyczyną pożaru pojazdu było przegrzanie tarcz hamulcowych w wyniku ich zablokowania w tylnym kole naczepy; - sprawca zdarzenia: firma MAKSAM-PLUS z Radomia; - spaleniu uległ cały ładunek razem z naczepą. Zniszczeniu uległa nawierzchnia asfaltowa na powierzchni około 300 m2 ; - akcję ratowniczą przeprowadziło 8 zastępów PSPoż. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184. | 26.12.2000 | Kostrzyn gm. Kostrzyn woj. lubuskie | Wyciek ropy naftowej surowej w wyniku rozszczelnienia cysterny kolejowej. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na skutek próby kradzieży przez nieznanego sprawcę nastąpiło rozszczelnienie cysterny kolejowej zawierającej surową ropę naftową (nr ONZ/ADR 1267, kl.3 mat. nieb.); - nastąpił wyciek około 2,5 Mg substancji. Nastąpiło zanieczyszczenie torowiska i przyległych gruntów na powierzchni około 20 m2 i głębokości do 50 cm; - akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła PSPoż. przy udziale firmy specjalistycznej Schem Seco. Zebrano około 500 dm3 ropy i przekazano do utylizacji do Zielonogórskiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Barnówku. Prowadzona będzie akcja rekultywacji zanieczyszczonego gruntu. | W 2001 roku będzie prowadzona akcja usuwania skutków zanieczyszczenia. |
| 185. | 29.12.2000 | Malina gm. Kutno pow. kutnowski woj. łódzkie | Wyciek oleju opałowego i zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Skierniewicach rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło wywrócenie się cysterny przewożącej olej opałowy "EKOTERM" do przydrożnego rowu; - doszło do wycieku około 3 m3 oleju i zanieczyszczenia pobocza oraz zbiorczego rowu melioracyjnego na długości około 150 m; - sprawca zdarzenia: Krzysztof Każmierczak - firma przewozowa z Łodzi; - akcję usuwania zanieczyszczenia przeprowadziła PSPoż. z Kutna. Zablokowano przepływ wody w cieku wodnym. Postawiono zapory ze słomy i zapory ziemne. Zebrano zanieczyszczenia przy użyciu sorbentu. | Zanieczyszczenie usunięto. |

| 186. | 29.12.2000 | Obłoki gm. Olesno pow. oleski woj. opolskie | Pożar przeterminowanych środków ochrony roślin porzuconych na leśnej drodze. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do pożaru na drodze leśnej należącej do Leśnictwa Kamionki, w odległości około 50 m od drogi Olesno-Częstochowa; - przeterminowane środki ochrony roślin zostały porzucone bezpośrednio na gruncie w formie pryzmy i podpalone, prawdopodobnie w celu zatarcia śladów; - ilość porzuconych środków ochrony roślin oszacowano na około 24 Mg; - akcja gaszenia pożaru została przeprowadzona przez JRG PSPoż. z Olesna. Po ugaszeniu pożaru pozostałości przeterminowanych środków ochrony roślin i wybrany, zanieczyszczony grunt przewieziono na zamknięty, utwardzony teren po byłym zakładzie "Roszarnia lnu"; - na drodze leśnej pozostały ślady odpadów. Usunięciem ich ma zająć się służba leśna. Przedstawiciele WIOŚ pobrali próby gruntu do analizy. Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia. | Zagrożenia zlikwidowano. Prowadzony będzie nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia w 2001 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |