Załącznik nr 1 do swz

# Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla pojazdu typu quad z lawetą (3 zestawy).

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 (wraz ze wszystkimi urządzeniami dodatkowymi, w tym oponami) | Należy podać markę, typ i model oferowanego pojazdu bazowego |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.450 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.3 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz napisem STRAŻ zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP, poz. 3, ze zmianami). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.4 | Na każdym zestawie pojezdów (quadzie i lawecie) należy zamieścić tabliczki pamiątkowe o wielkości formatu A3 (chyba że warunki techniczne nie pozwolą na umieszczenie tabliczek w takim rozmiarze- wtedy będą umieszczane odpowiednio mniejsze). Dokładne jej umiejscowienie zostanie uzgodnione z Zamawiającym po podpisaniu umowy w formie pisemnej. Tabliczkę należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Wzór tabliczki stanowi załącznik nr 3 do umowy. Dodatkowo, Wykonawca przekaże każdemu z Użytkowników po 5 kpl tabliczek umożliwiających samodzielne ich naklejanie (po 5 dla quada i po 5 dla lawety). |  |
| 1.5 | Quad powinien posiadać świadectwo homologacji kategorii ciężki czterokołowiec terenowy L7e lub T3b zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 nr 168/213 z dnia 15 stycznia 2013 r. W sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców. |  |
| 1.6 | Dane pojazdu: - pojazd 2 osobowy, - Fabryczne podwyższenie (stopka) dla pasażera po obu stronach, - rozstaw osi min. 1200 mm, - długość pojazdu min. 2100 mm (bez orurowań i innych dodatkowych elementów), - Szerokość min. 1000 mm, - wysokość pojazdu max 1400 mm (wysokość liczona bez lusterek oraz lampy TB2 dla pojazdu uprzywilejowanego - zamontowanej na wysięgniku z tyłu pojazdu po lewej stronie), - prześwit min. 250 mm, - napęd 4x4, - pełne osłony dłoni, tzw. handbary z nieprzeźroczystego tworzywa sztucznego. | Należy podać rozstaw osi i długość pojazdu. |
| 2. | PODWOZIE |  |
| 2.1 | Silnik 4-suwowy o zapłonie samoczynnym, o mocy znamionowej od 14 do 15 kW, chłodzony cieczą. Rozruch elektryczny. | Należy podać moc znamionową silnika. |
| 2.2 | Pobór powietrza do filtra od góry. Wyprowadzenie układu musi uniemożliwiać zassanie wody do silnika w momencie pokonywania przeszkody wodnej. |  |
| 2.3 | Pojemność silnika - minimum: 495 cm3 |  |
| 2.4 | Maksymalna masa pojazdu bez płynów eksploatacyjnych nie może przekroczyć 380 kg. |  |
| 2.5 | Skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa z biegiem wstecznym. |  |
| 2.6 | Hydrauliczny układ hamulcowy |  |
| 2.7 | Oś przednia – hamulce tarczowe. |  |
| 2.8 | Oś tylna – hamulce tarczowe. |  |
| 2.9 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 2.10 | Kolor nadwozia: RAL 3000 na głównych osłonach przednich i tylnych. Zderzaki przednie i tylne, osłona chłodnicy, handbary, orurowanie, stopnie i podesty dopuszcza się w wersji niemalowanej (czarnej). |  |
| 2.11 | Pojemność zbiornka paliwa minimum 16 litrów. Wlew zbiornika powinien być przystosowany do współpracy ze starndardowym sprzętem do napełniania (np. kanistry, końcówki wlewowe dystrybutorów) |  |
| 2.12 | Quad wyposażony w homologowany hak holowniczy kulowy oraz wodoszczelne i zabezpieczone przezd brudem gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie oświetlenia ciągnionej przyczepy (we wszystkich układach 13/7 pinów; dopuszczalne zastosowanie adapterów). |  |
| 2.13 | Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka elektryczna 12V o sile uciągu min. 1000 kg. Wyciągarka z prowadnicą 4 rolkową z systemem wolnego sprzęgła szpuli. Sterowanie z kierownicy. Długość użytkowa liny (liczona bez zaczepu i od osi prowadnicy rolkowej) - min. 10 metrów. |  |
| 2.14 | Wodoodporny pokrowiec na quada z możliwością montażu na przyczepie w taki sposób, aby możliwe było zaczepienie pokrowca do podłogi przyczepy. |  |
| 3 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU |  |
| 3.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dla dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2022 ze zmianami) oraz być wyposażony w: 1) Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego uruchomienie sygnalizacji akustycznej składające się co najmniej z następujących elementów: a) Wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 100W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi. b) jednego neodymowego głośnika kompaktowego o mocy min. 100W każdy zapewniającego ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego w przedziale 105-115 dB(A) z odległości 3 metrów od pojazdu (dla całego układu; badania wykonane zgodnie z warunkami badań określonymi w regulaminie R28 EKG/ONZ). Głośnik przystosowany fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowany w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa; instalacja głośnika zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. c) niebieska lampa pojedyncza sygnalizacyjna 360o w technologii LED zamontowana na wysięgniku 3 sekcyjnym motocyklowym. Montaż stały w sposób ograniczający przechyły na boki. Lampa spełnia wymagania określone w regulaminie 65 EKG ONZ - Class 2. - Manipulator do włączania i przełączania trybów umieszczony przy kierownicy. Miejsce montażu wskaże Zamawiający. 2) W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W). 3) Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ dla klasy 2 dla światła niebieskiego (lub równoważne). Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów (świadectwo homologacji) muszą być przekazane w trakcie inspekcji produkcyjnej lub przy odbiorze quadów z lawetą. 4) Napis „Straż” i numer operacyjny umieszczony po obu stronach pojazdu w kolorze białym (odblaskowym). Miejsce wskaże Zamawiający. | Należy podać markę, typ i model proponowanych urządzeń. |
| 3.2 | Pojazd powinien być wyposażony w adaptywny, bezobsługowy układ prostowniczy dostosowany do ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła 230 V (w wykonaniu profesjonalnym), przystosowany do pracy z zamontowanymi akumulatorami o max. prądzie ładowania dostosowanym do pojemności akumulatorów (stopień wykonania min. IP 44, oznakowanie CE) oraz złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V. Miejsce montażu gniazda ładowania ustalić z zamawiającym | Należy podać proponowany radiotelefon (marka, typ, model). |
| 3.3 | Pojazd powinien być wyposażony w główny wyłącznik prądu umieszczony przy akumulatorze. |  |
| 3.4. | Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Przy układaniu przewodów należy zachować wymagania określone przez producenta. |  |
| 3.5 | Akumulator i alternator dostosowany do poprawnej pracy quada z zamontowanymi urządzeniami. |  |
| 3.6 | Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ (lub równoważnym). |  |
| 3.7 | Wraz z pojazdem należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi, gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie dostawy, informację o spełnieniu warunków do poruszania się po drogach publicznych i podstawie prawnej do użytkowania pojazdu. |  |
| LAWETA |  |  |
| 4.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 4.2 | Laweta oraz podzespoły (w tym opony), a także całość wyposażenia fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. |  |
| 4.3 | Laweta powinna być wyposażona w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami przepisów krajowych. |  |
| 4.4 | Laweta przystosowana do przewozu quada oraz do przewozu ładunku przez quada. |  |
| 4.5 | Wyposażenie lawety: - burty skrzyni ładunkowej z każdej strony. - burty demontowalne, aby otrzymać platformę, - tylna burta otwierana do zjazdu, - pełna wodoodporna podłoga przestrzeni ładunkowej. - min. 4 uchwyty do montażu pasów transportowych (w każdym rogu lawety), - cała laweta pokryta cynkiem galwanicznym, - dyszel uchylny typu „V” (tzw. przyczepa łamana). |  |
| 4.6 | Dopuszczalna masa całkowita lawety – do 750 kg. |  |
| 4.7 | Podłoga przestrzeni ładunkowej dostosowana do wymiarów quada. Do szerokości quada należy dodać min. 60 cm. Dodatkowa przestrzeń pozwoli na swobodne wejście ratownika lub transport dodatkowych rzeczy wraz z pojazdem. |  |
| 4.8 | Instalacja elektryczna, a przede wszystkim połączenia przewodów, powinny być zabezpieczone przed dostępem do wody. Przewody i wiązki przewodów powinny być ukryte pod poszyciem pojazdu i powinny być poprowadzone i zamocowane w taki sposób, aby uniemożliwić ich przypadkowe uszkodzenie (przerwanie). Niedopuszczalne jest zastosowanie luźnych niezamocowanych przewodów. |  |
| 4.9 | Laweta powinna być wyposażona we wszystkie światła wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 27.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2022 ze zm.). |  |
| 4.10 | Wraz z pojazdem należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi, gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie dostawy. |  |

Uwaga:

Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

załącznik nr 2 do swz

### Wzór umowy

zawarta w dniu  …………………  roku w Szczecinie pomiędzy:

Skarbem Państwa

– Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,

– Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,

– Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,

zwanymi dalej ZAMAWIAJĄCYMI bądź ZAMAWIAJĄCYM,

w imieniu których działa Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, adres: ul. Firlika 9/14,71-637 Szczecin,

reprezentowany przez st. bryg. Marka Popławskiego – Zastępcę Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

a

.......................................

z siedzibą przy ul. ............................ w............................. wpisaną                do .............., pod nr .............., NIP:

zwaną/zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez: ……………………………………………………

Umowa została zawarta w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej na mocy porozumienia z dnia 16 sierpnia 2016 r. zawartego z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w sprawie realizacji Projektu pod nazwą: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”, a w szczególności aneksu nr 3 z dnia 29 czerwca 2021 r. do tego porozumienia, zobowiązany został do przeprowadzenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz do zawarcia umowy na dostawę 3 quadów z lawetą stanowiących przedmiot niniejszej umowy, przeznaczonych po jednym dla każdego z ZAMAWIAJĄCYCH, których dane szczegółowe wskazane w załączniku nr 2 do tej umowy. W związku z powyższym Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej ustanowiony został również przez pozostałych ZAMAWIAJĄCYCH pełnomocnikiem do przeprowadzenia w ich imieniu niniejszego postępowania i zawarcia umowy.

- Zakup quadów z lawetą realizowany jest w ramach Projektu nr POIS.02.01.00-00-0017/16 
pn. „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduswzu Spójnosci w ramach działania 2.1. oś priorytetowa II Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

§ 2.  PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez WYKONAWCĘ 3 zestawów  quadów z lawetą (dalej: quady), po jednym dla każdego z ZAMAWIAJĄCYCH, o parametrach technicznych i warunkach wskazanych w kolumnie 3 załączonego do oferty WYKONAWCY formularza „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla pojazdu typu quad z lawetą (3 zestawy).”, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

- WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść własność quadów poprzez dostarczenie 
i wydanie ich do rąk ZAMAWIAJĄCYCH.

- Wykonawca zobowiazuje się także do przeprowadzenia w trakcie odbioru quadów szkolenia, o którym mowa w § 6 ust. 7.

- Quady muszą być fabrycznie nowe (nieużytkowane) i posiadać komplet dokumentacji umożliwiającej zarejestrowanie ich na terenie Polski. Rok produkcji – nie wcześniej niż 2021. Dokonanie montażu urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy oraz wykonanie oznakowania nie narusza wymogu fabrycznej nowości.

- WYKONAWCA zobowiązany jest dokonać oznakowania zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do umowy oraz zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

§ 3.  CENA I WARUNKI ZAPŁATY

- Wartość łączna umowy wynosi:

- brutto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł)

- netto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł)

- podatek VAT: ................................ zł (słownie: ....................................................... zł)

- Cena jednostkowa każdego quada z lawetą  wynosi:

  - brutto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł)

  - netto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł)

  - podatek VAT: ................................ zł (słownie: ................................................... zł).

- WYKONAWCA wystawi  każdemu ZAMAWIAJĄCEMU odrębną fakturę.

- ZAMAWIAJĄCY nie będą udzielali zaliczek.

- Warunkiem zapłaty ceny i podstawą do wustawienia faktury jest dokonanie odbioru quada.

- Każdy ZAMAWIAJACY zapłaci WYKONAWCY cenę jednostkową  brutto/netto – przy dostawie wewnątrzwspólnotowej, za odebrany przez siebie quad.

- Zapłata następuje przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Faktury WYKONAWCY wystawione będą w języku polskim lub muszą mieć polską wersję językową.

- Cena jednostkowa quada obejmuje koszt wszelkich świadczeń, do jakich WYKONAWCA zobowiązał się na podstawie niniejszej umowy.

§ 4.  TERMIN REALIZACJI

- WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć każdemu z ZAMAWIAJĄCYCH po 1 quadzie w terminie 100 dni od zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej niż 1 października 2021 r.

- Najwcześniejszy termin wykonania umowy wskazany w ust. 1 podyktowany jest koniecznością realizowania przez ZAMAWIAJĄCEGO  HHHarmonogramu Realizacji Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2, zapewniającego finansowanie ceny za przedmiot umowy w czwartym kwartale 2021 r.

- W każdym przypadku, gdy okaże się, że terminowe wykonanie umowy przez WYKONAWCĘ jest zagrożone, WYKONAWCA zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO. Ponadto WYKONAWCA zobowiązuje się do pisemnego informowania ZAMAWIAJĄCEGO na jego wniosek o ewentualnych problemach czy opóźnieniach w realizacji umowy.

§ 5. INSPEKCJA PRODUKCYJNA

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej quadów z lawetą. Inspekcja taka odbędzie się w miejscu produkcji quadów lub we wskazanym przez WYKONAWCĘ miejscu na terytorium Polski, do którego WYKONAWCA dostarczy quad z lawetą celem przeprowadzenia jego inspekcji.

- W inspekcji uczestniczyć będzie komisja ZAMAWIAJĄCEGO  składająca się z nie więcej niż 2 osób.

- ZAMAWIAJĄCY pismem przesłanym faksem na numer ………………. lub drogą elektroniczną na adres e-mail: …………………zawiadomi WYKONAWCĘ o zamiarze przeprowadzenia inspekcji wskazując  członków komisji, którzy będą uczestniczyli w inspekcji. W odpowiedzi WYKONAWCA w terminie 3 dni pismem przesłanym faksem na numer +48 914808804 lub drogą elektroniczną na adres: kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl  zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia inspekcji wskazując jej termin, który nie może przypadać wcześniej niż 7 dni przed zaplanowaną inspekcją. Z inspekcji tej zostanie sporządzony protokół w 4 egzemplarzach, z których 1 otrzyma WYKONAWCA.

- Obowiązek zorganizowania inspekcji, zapewnienia uczestnictwa w niej osób wchodzących 
w skład komisji, o której mowa w ust. 2 oraz poniesienia wszystkich związanych z tym kosztów (w szczególności podróży w obie strony, zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów podróży służbowych wynikających z obowiązujących przepisów) obciąża WYKONAWCĘ. Zasady uczestnictwa w inspekcji członków komisji, o której mowa w ust. 2, a w szczególności podróży, zakwaterowania i wyżywienia zostaną ustalone przez strony w drodze odrębnych ustaleń. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty powstałych po stronie ZAMAWIAJĄCEGO z tego tytułu kosztów na podstawie wystawionych przez nich rachunków/not w terminie 21 dni od ich doręczenia WYKONAWCY.

§ 6. ODBIÓR

- Gotowe do odbioru quady WYKONAWCA dostarcza po 1 dla każdego ZAMAWIAJACEGO na adresy wskazane w załączniku nr 2 do umowy, celem ich wydania i dokonania przez ZAMAWIAJĄCYCH ich odbioru.

- WYKONAWCA zobowiązany jest zawiadomić osobno każdego ZAMAWIAJACEGO  o terminie, w którym dostarczy przeznaczony dla niego quad. Zawiadomienia dokonywane są faksem lub drogą elektroniczną na numery/adresy wskazane w załączniku nr 2 do umowy.

- Dokumenty przedstawione przez WYKONAWCĘ przy odbiorze muszą być sporządzone w języku polskim lub muszą być przetłumaczone na język polski.

- W trakcie odbioru ZAMAWIAJĄCY dokonują  sprawdzenia quadów i analizy dostarczonych przez WYKONAWCĘ dokumentów potwierdzających wymagania techniczne dostarczonego quada i jego wyposażenia oraz dokumenty wymienione w § 7. Wszystkie przekazywane przez WYKONAWCĘ dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub muszą być przetłumaczone na język polski.

- Dokonując odbioru ZAMAWIAJĄCY może zobowiązać WYKONAWCĘ do usunięcia wad quada w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO w protokole odbioru.

- Protokół z czynności odbiorowych każdego quada zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, z których 1 otrzyma  WYKONAWCA.

- W trakcie odbioru każdego quada WYKONAWCA – pod rygorem odmowy dokonania odbioru – zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie z obsługi quada, w którym uczestniczyć będzie 2–10 wskazanych przez każdego ZAMAWIAJĄCEGO osób.

- Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, z których 1 otrzyma WYKONAWCA i będzie on załącznikiem do protokołu odbioru.

- Pozytywny protokół odbioru wraz z protokołem szkolenia jest podstawą do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowaw w § 3 ust. 2.

§ 7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

- WYKONAWCA zobowiązuje się w trakcie odbioru faktycznego wydać ODBIORCOM 
dla każdego quada z lawetą następujące dokumenty sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski:

- instrukcję obsługi i konserwacji quada i lawety;

- książkę napraw gwarancyjnych/serwisowych quada i lawety w języku polskim;

- dotyczące quada i lawety dokumenty wymagane przez przepisy prawa, w tym dokumenty niezbędne do zarejestrowania quada i lawety;

- wykaz adresów punktów serwisowych na terenie Polski;

- instrukcję obsługi urządzeń zamontowanych na stałe (np. sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefon itp.).

- Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna być wykonana w sposób czytelny 
i szczegółowy i musi zawierać wszelkie informacje pozwalające wykwalifikowanej obsłudze na prawidłowe użytkowanie i bieżącą konserwację quadów i lawet. Dokumenty należy  umieścić w twardym segregatorze (lub torbie).

§ 8.  GWARANCJA I RĘKOJMIA

            - WYKONAWCA udziela każdemu z ZAMAWIAJĄCYCH na odebrany przez niego quad ……. – letniej gwarancji, gwarantując w okresie gwarancji:

- posiadanie przez quad parametrów technicznych i warunków odpowiadających umowie oraz pełną sprawność techniczną,

- usunięcie we własnym zakresie i na własny koszt wad poprzez dokonanie naprawy lub wymiany.

            - WYKONAWCA usunie wadę w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wadzie. Na uzasadniony, pisemny wniosek WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY ma prawo na piśmie wydłużyć WYKONAWCY termin usunięcia wady.

            - W okresie gwarancji czynności związane z usunięciem wady przeprowadzone będą przez autoryzowany serwis na koszt WYKONAWCY.

            - Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 1.

            - W zakresie obowiązków gwarancyjnych niewykonanych przez WYKONAWCĘ, a także 
w przypadku niewykonania przez WYKONAWCĘ obowiązku usunięcia wad zgodnie 
z § 6 ust. 5, ZAMAWIAJĄCY mają prawo do wykonania ich na koszt WYKONAWCY bez upoważnienia sądu.

§ 9.  KARY UMOWNE

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

  - za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu quada – w wysokości 0,05 % ceny netto quada, jednakże nie więcej niż 10% ceny netto,

  - za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady w ramach gwarancji lub rękojmi, w tym wady wskazanej w protokole odbioru zgodnie z § 6 ust. 5 – w wysokości 0,05% ceny netto quada,

  - w przypadku odstąpienia od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ – w wysokości 20% ceny netto quada.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

- Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2, roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do obciążenia WYKONAWCY karą umowną.

- Kary umowne naliczane są niezależnie przez każdego ZAMAWIAJĄCEGO.

- Łączna wysokość kar umownych należnych każdemu ZAMAWIAJĄCEMU nie może przekroczyć 20%  ceny netto quada.

- W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych 
w umowie, ZAMAWIAJACY może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Kara umowna zostanie zapłacona przez WYKONAWCĘ na podstawie noty obciążającej/rachunku wystawionych przez ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 10.  ZMIANY UMOWY

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się zmiany istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach:

- w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia quadów zgodnie 
z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu elementu wyposażenia quadów, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego;

- w przypadkach uzasadnionych potrzebami ZAMAWIAJĄCEGO, kwestiami ekonomicznymi lub logistycznymi – dopuszcza się zmianę umowy polegającą a ustaleniu innych niż pierwotnie zasad przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej lub odbiorów.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, nie mogą prowadzić do zwiększenia ceny quadów ani powodować powstania po stronie ZAMAWIAJĄCYCH dodatkowych kosztów.

§ 11.  ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

W przypadku powstania sporu na tle realizacji umowy, strony zgodnie oświadczają, 
że poddadzą go rozstrzygnięciu przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, którego dotyczy spór.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Faktury i protokoły powstałe w wyniku realizacji umowy sporządzane są w języku polskim. Językiem obowiązującym strony przy wykonywaniu umowy jest język polski. 
W związku z powyższym korespondencja prowadzona przez strony w związku z umową oraz wszelkie zawiadomienia sporządzane są w języku polskim.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdego ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY.

Załączniki do umowy:

1. Wypełniony formularz „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla pojazdu typu quad z lawetą (3 zestawy)“.

2. Wykaz odbiorców i użytkowników.

3. Wzór tabliczki pamiątkowej.

ZA WYKONAWCĘ				                                                 ZA ZAMAWIAJĄCEGO

Załącznik nr 2 do umowy

WYKAZ ODBIORCÓW

| L.p. | ODBIORCA |
| --- | --- |
| 1. | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin fax (91) 4 808804 e-mail: kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl |
| 2. | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk fax. (58) 347 78 33 e-mail: sekretariat@straz.gda.pl |
| 3. | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn fax. (89) 522 95 05 e-mail: sekretariat@kwpsp.olsztyn.pl |

Załącznik nr 3 do umowy

WZÓR TABLICZKI PAMIĄTKOWEJ

Załącznik nr 3 do swz

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (my), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................................

Nr NIP  ..........................................................................

nr telefonu ........................................................................

e-mail  ...........................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa 3 szt. quadów z lawetą”

składam niniejszą ofertę:

- Oferuję wykonanie zamówienia za:

cenę ryczałtową netto: ........................ (słownie: ………………….)

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki: ................................

cenę ryczałtową brutto: ........................ (słownie: ………………….)

- Akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w swz – do 100 dni od zawarcia umowy.

- Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do swz oraz w miejscu 
i terminie określonym przez zamawiającego.

- Uważamy się związani niniejszą ofertą do 26.08.2021 r.

- Potwierdzam wniesienie wadium w wysokości ……………………………. w formie ………………………

- Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w pieniądzu) zwrócić na:

- rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium,

- wskazany poniżej rachunek bankowy (podać nazwę banku oraz nr konta):

……………………………………………………………………………..

- Oferuję termin gwarancji wynoszący ……………….lat.

- Oświadczam, że złożona oferta:

- nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług,

- prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując:

| L.p. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku [zł] | Stawka podatku [%] |
| --- | --- | --- | --- |

- Oświadczam na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że:

- żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnianie, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Numery stron |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów: ………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………  .

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane 
za jawne.

- Oświadczam, że:

- zamierzam wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców,

- zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:

| L.p. | Zakres robót do wykonania przez podwykonawców | Czy znana jest nazwa podwykonawcy tej części zamówienia? | Nazwa i adres podwykonawcy (wypełnić, jeżeli w poprzedniej kolumnie zaznaczono TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - TAK - NIE |  |
|  |  | - TAK - NIE |  |
|  |  | - TAK - NIE |  |

- Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach  technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):

| Lp. | Firma (nazwa) podmiotu trzeciego | Udostępniany potencjał |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania, w tym: opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem**

- Tak

- Nie

** zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

- ...................................

- ...................................

- ...................................

- ……………………..

..............................., dn. ...............................		.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

UWAGA: wykonawca wypełnia lub zaznacza wybrane pola.

Załącznik nr 4 do swz

Wykonawca:

……………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp),

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa 3 szt. quadów z lawetą” oświadczam, co następuje:

W stosunku do wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

(miejscowość), dnia	r.

………………………………. Podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. _______________ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(miejscowość), dnia	r.

………………………………. Podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy)

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale VI Specyfikacji Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale VI Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………...……………………………………….. ……………………………………………………………………………………….…………

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do swz

Zamawiający:

Zachodniopomorski  Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

ul. Firlika 9/14

71-637 Szczecin

| Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIP |  |  |  |  |  |
| REGON |  |  |  |  |  |
| KRS/CEiDG |  |  |  |  |  |
| Adres Siedziby Wykonawcy |  |  |  |  |  |
| Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy |  |  | (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |  |  |
| Wykaz dostaw zgodnie z treścią swz |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis dostaw) | Podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane (nazwa i adres) |  | Wartość zamówienia brutto [zł] | Daty wykonania zamówienia od …..do …. |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

(miejscowość), dnia	r.

………………………………. Podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik nr 6 do swz

..............................................................

(pieczęć wykonawcy)

Zobowiązanie innego podmiotu

do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów niezbędnych

do wykonania zamówienia

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją warunków zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na  potrzeby wykonana nw. zamówienia:

WT 2370.11.2021 pn.: „Dostawa 3 szt. quadów z lawetą”

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………….……………..……………… będąc

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………….………………………………….………………………………

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udostępni Wykonawcy:

…………………………………………………………………....……………………………..

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby.

- Zakres zasobów, jakie udostępniamy wykonawcy1:

………………………………………………..

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

- Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2:

…………........………………………………………

- Zakres i okres udziału przy wykonywaniu zamówienia:  ………………………………………………………

- Zrealizujemy następujące usługi/ roboty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

………………………………………………………..

- Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą3: ………………………………………………………………

W związku z powyższym oddajemy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzieleniu mu zamówienia – przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

………………………………………….. 		…….……………………………………

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                	(podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

___________________________________________________________________________

- Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:

- zdolności techniczne lub zawodowe

- zdolności finansowe lub ekonomiczne

- np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.

- np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.