PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

- Nazwa przedmiotu zamówienia

„Zaprojektowanie i budowa oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 94 w m. Łosiów, Buszyce, Skorogoszcz, Skarbiszów i Karczów”.

- Adres obiektu:

- droga krajowa nr 94, w m. Łosiów, przejście dla pieszych w km 151+248;

- droga krajowa nr 94, w m. Łosiów, przejście dla pieszych w km 151+324;

- droga krajowa nr 94, w m. Łosiów, przejście dla pieszych w km 151+518;

- droga krajowa nr 94, w m. Buszyce, przejście dla pieszych w km 156+657;

- droga krajowa nr 94, w m. Buszyce, przejście dla pieszych w km 156+934;

- droga krajowa nr 94, w m. Buszyce, przejście dla pieszych w km 157+220;

- droga krajowa nr 94, w m. Skorogoszcz, przejście dla pieszych w km 161+060;

- droga krajowa nr 94, w m. Skorogoszcz, przejście dla pieszych w km 161+188;

- droga krajowa nr 94, w m. Skorogoszcz, przejście dla pieszych w km 161+225;

- droga krajowa nr 94, w m. Skorogoszcz, przejście dla pieszych w km 161+375;

- droga krajowa nr 94, w m. Skorogoszcz, przejście dla pieszych w km 161+486;

- droga krajowa nr 94, w m. Skorogoszcz, przejście dla pieszych w km 161+512;

- droga krajowa nr 94, w m. Skorogoszcz, przejście dla pieszych w km 161+695;

- droga krajowa nr 94, w m. Skorogoszcz, przejście dla pieszych w km 161+733;

- droga krajowa nr 94, w m. Skarbiszów, przejście dla pieszych w km 168+348;

- droga krajowa nr 94, w m. Skarbiszów, przejście dla pieszych w km 168+525;

- droga krajowa nr 94, w m. Karczów, przejście dla pieszych w km 171+230;

- droga krajowa nr 94, w m. Karczów, przejście dla pieszych w km 171+260;

- droga krajowa nr 94, w m. Karczów, przejście dla pieszych w km 171+400;

- droga krajowa nr 94, w m. Karczów, przejście dla pieszych w km 171+412;

- droga krajowa nr 94, w m. Karczów, przejście dla pieszych w km 171+418;

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6

45-085 Opole

- Nazwa i kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Spis zawartości:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

  - Zakres Zamówienia

  - Zakres prac projektowych

  - Zakres robót budowlanych

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe

  - W zakresie budowy oświetlenia dedykowanego LED

    - Wytyczne ogólne

    - Poziom i cechy oświetlenia

  - Konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Plac budowy

- Odpowiedzialność prawna Wykonawcy

- Wyroby budowlane

- Kontrola wykonywanych robót

- Wymagania dotyczące terminów wykonania zamówienia

- Wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych

  - Dokumentacja projektowa

  - Dokumentacja powykonawcza

- Przepisy związane

- Przepisy prawne

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 94 w m. Łosiów, Buszyce, Skorogoszcz, Skarbiszów i Karczów.

Zamówienie obejmuje realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Zaprojektowanie i budowę oświetlenia dedykowanego na 21 przejściach dla pieszych, w tym 3 przejścia w m. Łosiów (w tym jedno, które posiada wyspę azylu, gdzie należy zastosować 2 komplety), 3 przejścia w m. Buszyce, 8 przejść w m. Skorogoszcz, 2 przejścia w m. Skarbiszów i 5 przejść w m. Karczów.

- Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

  - Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

- Dokonanie wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia;

- Pozyskanie dla potrzeb projektowania materiałów;

- Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania robót;

- Przedstawienie zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem zastosowanych materiałów do akceptacji;

- Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia dedykowanego, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami składającą się z:

- Projektu Budowlanego branży elektrycznej i drogowej oraz innych wynikających z opracowania,

- Projektu stałej organizacji Ruchu,

- Projektu Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia budowy,

- Uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń wymaganych do prawidłowego wykonania zadania:

- Uzgodnienie z zarządcami dróg podporządkowanych (jeżeli są wymagane)

- Przygotowanie zgłoszenia oraz uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych.

- Przygotowanie i zgłoszenie urządzeń do podania napięcia oraz rozruch urządzeń

- Zrealizowanie robót w oparciu o opracowanie uzgodnione i zatwierdzone projekty wykonawcze;

- Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (obiektu wraz z przyłączem);

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych;

- Przeprowadzenie prób i kontroli przewidzianych dla ww. robót;

- Nadzór elektryczny i drogowy nad ww. robotami.

  - Zakres prac projektowych

Zamówienie obejmuje opracowanie:

- Projektu budowlanego i/lub wykonawczego;

- Projektu zasilania;

- Projektu oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych;

- Projektu stałej i czasowej organizacji ruchu;

- Uzyskanie niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień dokumentacji projektowej oraz decyzji administracyjnych – Zamawiający dopuszcza zawarcie porozumienia z Gminą właściwą miejscowo celem wykorzystania istniejącej sieci energetycznej do przyłączenia oświetlenia dedykowanego przy udziale Zamawiającego;

- Przedmiaru robót;

- Dokumentacji powykonawczej.

  - Zakres robót budowlanych

- Prace pomiarowe i przygotowawcze;

- Oznakowanie prowadzonych robót;

- Likwidację ewentualnych kolizji z sieciami podziemnymi i nadziemnymi;

- Wykonanie przewiertu pod drogą krajową rurą PCV minimum Ø 110 mm dla instalacji oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych;

- Montaż słupów dla umieszczenia opraw oświetlenia dedykowanego – 22 kpl.;

- Montaż zegarów astronomicznych do sterowania oświetleniem dedykowanym,

- Wykonanie instalacji zasilania dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w kanalizacji kablowej - miejsce włączenia zgodnie z warunkami technicznymi;

- Montaż szafki elektroenergetycznej dla umiejscowienia zabezpieczeń, sterowników oświetlenia, zegara astronomicznego, wszystkich urządzeń potrzebnych do wykonania zasilania infrastruktury energetycznej – zabrania się montażu skrzynek energetycznych na istniejących i planowanych słupach oraz masztach;

- Montaż oprawy dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych- 22 kpl.;

- Wykonanie pomiarów parametrów oświetlenia dedykowanego po jego montażu;

- Odnowa oraz uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu ( w przypadku zmian w stanie istniejącym);

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;

- Uporządkowanie placu budowy.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Miejsca objęte przedmiotem zamówienia znajdują się na terenie gminy Lewin Brzeski i Dąbrowa w województwie opolskim. Jest to obszar objęty działaniem Rejonu w Nysie.

Ciąg DK 94, m. Łosiów, km 151+248

- Klasa techniczna:		GP,

- Szerokość jezdni:		10,5 m,

- Przekrój:				1x2,

- SDRR:				8321 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),

- Chodnik:				dwustronny

- Nawierzchnia:			beton asfaltowy

Ciąg DK 94, m. Łosiów, km 151+324

- Klasa techniczna:		GP,

- Szerokość jezdni:		7,5 m,

- Przekrój:				1x2,

- SDRR:				8321 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),

- Chodnik: 				obustronny,

- Nawierzchnia:			beton asfaltowy

Ciąg DK 94, m. Łosiów, km 151+518

- Klasa techniczna:		GP,

- Szerokość jezdni:		7,5 m,

- Przekrój:				1x2,

- SDRR:				8321 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),

- Chodnik: 				obustronny,

- Nawierzchnia:			beton asfaltowy

Ciąg DK 94, m. Buszyce, km 156+657

- Klasa techniczna:		GP,

- Szerokość jezdni:		7,5 m,

- Przekrój:				1x2,

- SDRR:				5751 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),

- Chodnik: 				obustronny,

- Nawierzchnia:			beton asfaltowy

Ciąg DK 94, m. Buszyce, km 156+934

- Klasa techniczna:		GP,

- Szerokość jezdni:		7,5 m,

- Przekrój:				1x2,

- SDRR:				5751 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),

- Chodnik: 				obustronny,

- Nawierzchnia:			beton asfaltowy

Ciąg DK 94, m. Buszyce, km 157+220

- Klasa techniczna:		GP,

- Szerokość jezdni:		7,0 m,

- Przekrój:				1x2,

- SDRR:				5751 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),

- Chodnik: 				obustronny,

- Nawierzchnia:			beton asfaltowy

Ciąg DK 94, m. Skorogoszcz, km 161+060

- Klasa techniczna:		GP,

- Szerokość jezdni:		7,0 m,

- Przekrój:				1x2,

- SDRR:				5751 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),

- Chodnik: 				obustronny,

- Nawierzchnia:			beton asfaltowy

Ciąg DK 94, m. Skorogoszcz, km 161+188

- Klasa techniczna:		GP,

- Szerokość jezdni:		7,0 m,

- Przekrój:				1x2,

- SDRR:				5751 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),

- Chodnik: 				obustronny,

- Nawierzchnia:			beton asfaltowy

Ciąg DK 94, m. Skorogoszcz, km 161+225

- Klasa techniczna:		GP,

- Szerokość jezdni:		7,0 m,

- Przekrój:				1x2,

- SDRR:				5751 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),

- Chodnik: 				obustronny,

- Nawierzchnia:			beton asfaltowy

Ciąg DK 94, m. Skorogoszcz, km 161+375

- Klasa techniczna:		GP,

- Szerokość jezdni:		7,0 m,

- Przekrój:				1x2,

- SDRR:				5751 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),

- Chodnik: 				obustronny,

- Nawierzchnia:			beton asfaltowy

Ciąg DK 94, m. Skorogoszcz, km 161+486

- Klasa techniczna:		GP,

- Szerokość jezdni:		10,5 m,

- Przekrój:				1x2,

- SDRR:				7617 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),

- Chodnik: 				obustronny,

- Nawierzchnia:			beton asfaltowy

Ciąg DK 94, m. Skorogoszcz, km 161+512

- Klasa techniczna:		GP,

- Szerokość jezdni:		7,5 m,

- Przekrój:				1x2,

- SDRR:				7617 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),

- Chodnik: 				obustronny,

- Nawierzchnia:			beton asfaltowy

Ciąg DK 94, m. Skorogoszcz, km 161+695

- Klasa techniczna:		GP,

- Szerokość jezdni:		7,5 m,

- Przekrój:				1x2,

- SDRR:				7617 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),

- Chodnik: 				obustronny,

- Nawierzchnia:			beton asfaltowy

Ciąg DK 94, m. Skorogoszcz, km 161+733

- Klasa techniczna:		GP,

- Szerokość jezdni:		7,5 m,

- Przekrój:				1x2,

- SDRR:				7617 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),

- Chodnik: 				obustronny,

- Nawierzchnia:			beton asfaltowy

Ciąg DK 94, m. Skarbiszów, km 168+348

- Klasa techniczna:		GP,

- Szerokość jezdni:		10,0 m,

- Przekrój:				1x2,

- SDRR:				7617 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),

- Chodnik: 				obustronny,

- Nawierzchnia:			beton asfaltowy

Ciąg DK 94, m. Skarbiszów, km 168+525

- Klasa techniczna:		GP,

- Szerokość jezdni:		10,0 m,

- Przekrój:				1x2,

- SDRR:				7617 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),

- Chodnik: 				obustronny,

- Nawierzchnia:			beton asfaltowy

Ciąg DK 94, m. Karczów km 171+230

- Klasa techniczna:		GP,

- Szerokość jezdni:		7,5 m,

- Przekrój:				1x2,

- SDRR:				7617 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),

- Chodnik: 				obustronny,

- Nawierzchnia:			beton asfaltowy

Ciąg DK 94, m. Karczów km 171+260

- Klasa techniczna:		GP,

- Szerokość jezdni:		7,5 m,

- Przekrój:				1x2,

- SDRR:				7617 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),

- Chodnik: 				obustronny,

- Nawierzchnia:			beton asfaltowy

Ciąg DK 94, m. Karczów km 171+400

- Klasa techniczna:		GP,

- Szerokość jezdni:		7,5 m,

- Przekrój:				1x2,

- SDRR:				7617 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),

- Chodnik: 				obustronny,

- Nawierzchnia:			beton asfaltowy

Ciąg DK 94, m. Karczów km 171+412

- Klasa techniczna:		GP,

- Szerokość jezdni:		7,5 m,

- Przekrój:				1x2,

- SDRR:				7617 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),

- Chodnik: 				obustronny,

- Nawierzchnia:			beton asfaltowy

Ciąg DK 94, m. Karczów km 171+418

- Klasa techniczna:		GP,

- Szerokość jezdni:		7,0 m,

- Przekrój:				1x2,

- SDRR:				7617 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),

- Chodnik: 				obustronny,

- Nawierzchnia:			beton asfaltowy

- Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe.

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do użytku musi również być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno– budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

- wynikami szczegółowej wizji w terenie i inwentaryzacji własnych,

- treścią opracowań znajdujących się do wglądu u Zamawiającego,

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno- Użytkowego,

- wszelkie kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe

  - W zakresie budowy oświetlenia dedykowanego LED

    - Wytyczne ogólne

Oświetlenie dla pieszych powinno jednocześnie zapewniać kierowcy właściwe warunki rozpoznania sytuacji drogowej i obserwacji sylwetki pieszego, a pieszemu właściwe warunki otoczenia, przejścia dla pieszych i zbliżających się pojazdów. W tym celu należy zapewnić urządzenia oświetleniowe, które zapewniają kontrast luminacji postaci pieszego oraz tła za pieszym. Jednocześnie żaden z użytkowników nie powinien być oślepiony przez źródła światła

- Wszystkie oprawy oświetleniowe proponowane przez Wykonawcę do realizacji inwestycji, muszą być wykonane wyłącznie jako typowe rozwiązania katalogowe, tym samym nie będą akceptowane przez zamawiającego oprawy wykonane jako rozwiązania: specjalne, na zamówienie, itp.;

- Dla potrzeb związanych z ww. oświetleniem nie należy stosować opraw tzw. Parkowych tylko drogowe oprawy oświetleniowe wykonane w technologii LED

- Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: minimalizacją kosztów w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwałością korpusu i układów zasilających, odpornością na czynniki atmosferyczne i być odporne na stłuczenie. Pokrywa oprawy winna być wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z niekorodującego odlewu aluminiowego.

    - Poziom i cechy oświetlenia

Wykonanie oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych należy zrealizować w oparciu o:

- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3) z 02 marca 2021 r.

- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4). Z 01 lipca 2021 r.

Do projektu należy dołączyć szczegółowe obliczenia fotometryczne.

  - Konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego

Dla wykonania oświetlenia drogowego należy stosować typowe bezpieczne konstrukcje wsporcze stanowiące wyrób budowlany w rozumieniu ustawy o wyrobach budowalnych, spełniających minimalne wymagania określone zgodnie z poniższą tabelą.

| Lp. | Kategoria drogi | Wymagania właściwości wg PN-EN 12767 "Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. Wymagania i metody badań" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Klasa prędkości | Kategoria pochłaniania energii | Poziom bezpieczeństwa użytkowników pojazdu |
| 1 | Drogi krajowej inne niż Autostrada/ droga ekspresowa | 70 | LE, NE | 1, 2, 3 |
| 2 | Drogi powiatowe i gminne | 50 | LE, NE | 1, 2, 3 |

Konstrukcje wsporcze muszą spełniać wszelkie postanowienia obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na występującą w danym terenie strefę wiatrową. Słupy i maszty oświetleniowe wykonane ze stali oraz aluminium i ze stopów aluminium, które będą lokalizowane poza obiektami inżynierskimi (mostowymi), należy montować wyłącznie na fundamentach prefabrykowanych lub wykonanych na placu budowy. Długość wysięgników oświetlenia drogowego należy dobrać w taki sposób, aby linia opraw nie była uzależniona od zmiany odległości poszczególnych słupów od krawędzi jezdni, w celu prowadzenia kierowców niezakłóconą linią świetlną.

- Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Plac budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją obiektów. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zabezpieczyć teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń socjalno-technicznych na terenie budowy. Po zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu.

Zabezpieczenie terenu budowy / robót

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy / prac, w okresie trwania realizacji poszczególnych robót, aż do  zakończenia i odbioru ostatecznego tych robót.

- Odpowiedzialność prawna Wykonawcy

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- Organizacji robót budowlanych,

- Zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- Ochrony środowiska,

- Warunków bezpieczeństwa pracy,

- Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

- Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzech.

- Wyroby budowlane

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

- Kontrola wykonywanych robót

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót.

Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:

- Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych- w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami umowy,

- Stosowane gotowe wyroby budowlane -  w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w opracowaniach projektowych,

- Sposób wykonania robót budowlanych – w aspekcie zgodności ich wykonania z projektem wykonawczym, programem funkcjonalno- użytkowym i umową, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną,

- Jakość wykonania robót i dokładność montażu,

- Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- Odbiór dokumentacji projektowej,

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Odbiór częściowy,

- Odbiór końcowy,

- Odbiory pogwarancyjne.

- Wymagania dotyczące terminów wykonania zamówienia.

Po wyłonieniu Wykonawcy jest on zobowiązany w ciągu 7 dni do podpisania Umowy. Po podpisaniu Umowy Wykonawca w ciągu 5 dniu przedłoży do akceptacji Zamawiającego harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych.

- Wymagania dotyczące wykonywania i odbioru opracowań projektowych

  - Dokumentacja projektowa

Po podpisaniu Umowy Wykonawca opracuje Dokumentację Projektową w zakresie branży elektrycznej i drogowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami w ilości:

- Branża elektryczna i konstrukcyjna – 3 egz.,

- Branża inżynierii ruchu – 3 egz.,

- Branża drogowa – 3 egz.

Ponadto zamawiającemu należy przekazać wersje elektroniczne wykonanych projektów:

- Rysunki powinny być zapisane w formacie *.dwg w plikach dających możliwość edytowania w programie pracującym w środowisku CAD (wer.2012), ponadto powinny zawierać wszystkie pomierzone współrzędne w układzie 2000,

- Wszystkie materiały tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne należy zapisać w postaci plików MS Word i MS Excel;

- Całość opracowania należy dodatkowo zapisać w formacie *.pdf.

  - Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu robót Wykonawcza sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Dokumentacja  powykonawcza zawierać będzie:

- Dokumentację projektową odstawową z naniesionymi zmianami, uzgodnienia i opinie,

- Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oświadczeniami o zakończeniu robót,

- Protokoły odbiorów częściowych i zanikających (podlegających zakryciu),

- Obmiar robót,

- Inwentaryzację geodezyjną,

- Protokół pomiaru parametrów elektrycznych.

Ponadto Zamawiającemu należy przekazać wersje elektroniczne wykonanych projektów powykonawczych z naniesionymi zmianami:

- Rysunki powinny być zapisane w formacie *.dwg w plikach dających możliwość edytowania w programie pracującym w środowisku CAD (wer. 2012), ponadto powinny zawierać wszystkie pomierzone współrzędne w układzie 2000,

- Wszystkie materiały tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne należy zapisać w postaci plików MS Word i MS Excel,

- Całość opracowania należy dodatkowo zapisać w formacie *pdf.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

- Przepisy związane

- Przepisy prawne

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego,

- Rozporządzenia Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r., w sprawie znaków i sygnałów drogowych,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.