OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

# Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie zaproponowania optymalnych rozwiązań i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji, rozbudowy lub wymiany systemów bezpieczeństwa w budynkach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, obejmujących:

- System Kontroli Dostępu (SKD),

- System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN),

- System Telewizji Dozorowej (CCTV),

- System Rejestru Czasu Pracy (RCP),

- System zarządzania dostępem do pokoi biurowych (np. depozytory kluczy zarządzanych przy użyciu kart MIFARE lub inne dostępne na rynku rozwiązanie).

Celem zamówienia jest przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej przeprowadzenie późniejszego etapu realizacyjnego polegającego na modernizacji i rozbudowie wymienionych systemów oraz ich integracji w jednym środowisku programowym z rozbiciem na nw. obiekty będące w trwałym zarządzie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zlokalizowane w Warszawie przy:

- ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 – kompleks budynków A, B, C o łącznej powierzchni użytkowej ok. 10863 m2,
budynek A – liczba kondygnacji 9 w tym 8 nadziemnych i 1 podziemna,
budynek B – liczba kondygnacji 7 w tym 6 nadziemnych i 1 podziemna,
budynek C – liczba kondygnacji 3 w tym 3 nadziemnych i 0 podziemnych;

- ul. Żurawiej 4A – kompleks budynków o łącznej powierzchni użytkowej ok. 6225 m2,
budynek główny – liczba kondygnacji 8 w tym 7 nadziemnych i 1 podziemna,
Pawilon – liczba kondygnacji 3 w tym 3 naziemne i 0 podziemnych;

- ul. Brackiej 4 klatka 1 i 2 – o łącznej powierzchni użytkowej ok. 2290 m2, 
klatka 1 – liczba kondygnacji 5 w tym 4 nadziemne i 1 podziemna,
klatka 2 – liczba kondygnacji 6 w tym 5 nadziemnych i 1 podziemna.

W projektach należy uwzględnić zarządzanie powyższymi systemami z obiektu Ministerstwa znajdującego się przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.

W projektach należy wskazać rozwiązania techniczne umożliwiające realizację zadań ww. systemów oraz oprogramowanie współpracujące z zaproponowanymi rozwiązaniami.

Systemy muszą być skalowalne oraz umożliwiać dalszą rozbudowę.

# Zakres opracowania

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- Obowiązkowe doradztwo w zakresie przygotowania założeń do dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

- Wykonanie obowiązkowej wizji lokalnej wszystkich obiektów przed rozpoczęciem prac projektowych.

- Wykonanie ekspertyzy istniejących systemów bezpieczeństwa oraz infrastruktury teletechnicznej.

- Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemów SKD, SSWiN, CCTV, RCP oraz systemu zarządzania dostępem do pokoi biurowych np. depozytory kluczy.

- Opracowanie projektu wykonawczego dla każdego z systemów.

- Opracowanie dokumentacji integracyjnej zapewniającej współdziałanie wszystkich systemów w jednym środowisku programowym.

- Przygotowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa.

- Przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w formie papierowej oraz elektronicznej po trzy egzemplarze oraz przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych.

# Wymagania funkcjonalne dla projektu

## System Kontroli Dostępu (SKD)

Projekt systemu SKD powinien obejmować środki bezpieczeństwa K4S1 Typu 2 i Typu 1, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 683 z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego, i realizować m.in. funkcjonalności:

- kontrolę dostępu do wszystkich stref w budynkach,

- identyfikację użytkowników przy użyciu kart i czytników w standardzie MIFARE, w tym wstecznie kompatybilnych z technologią MIFARE EV1, zapewniających możliwość obsługi zarówno starszych, jak i nowych identyfikatorów,

- rejestrację wszystkich zdarzeń,

- integrację z systemem RCP, CCTV, SSWiN oraz systemem zarządzania dostępem do pokoi biurowych np. depozytorami kluczy,

- możliwość rozbudowy,

- możliwość skalowania systemu i obsługi wielu lokalizacji z jednej platformy.

W projekcie należy uwzględnić dwie strefy II znajdujące się w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 zarządzane niezależnie od pozostałych stref i wykorzystujące karty pracujące na innej częstotliwości niż wykorzystywane w pozostałych strefach.

## System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

Projekt systemu SSWiN powinien obejmować środki bezpieczeństwa K5S2 Typu 2 i Typu 1, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego i m.in. uwzględniać:

- centrale alarmowe,

- detektory ruchu,

- czujki otwarcia drzwi i okien,

- powiadomienia o zdarzeniach alarmowych w czasie rzeczywistym,

- możliwość rozbudowy,

- pełną integrację z SKD i CCTV.

## System Telewizji Dozorowej (CCTV)

Projekt systemu CCTV powinien obejmować środki bezpieczeństwa K6S6, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego i m.in. uwzględniać:

- kamery IP,

- rejestratory sieciowe z obsługą macierzy dyskowej i redundantnym zasilaniem,

- zapis nagrań wideo na okres min. 30 dni,

- integrację z SSWiN i SKD,

- monitoring w trybie 24/7 z centralnej stacji zarządzania.

## System Rejestru Czasu Pracy (RCP)

Projekt systemu RCP powinien przewidywać:

- rejestrację wejść i wyjść pracowników,

- generowanie raportów i analiz obecności,

- eksport danych do systemów kadrowo-płacowych,

- integrację z SKD,

- obsługę wielu lokalizacji w jednej platformie.

## System zarządzania dostępem do pokoi biurowych np. depozytory kluczy

Projekt systemu zarządzania dostępem do pokoi biurowych np. depozytory kluczy powinny zapewniać:

- bezpieczne przechowywanie kluczy,

- wydawanie i przyjmowanie kluczy tylko przez osoby uprawnione,

- automatyczną identyfikację użytkowników i rejestrację operacji,

- rejestrację wszystkich operacji w systemie zarządzającym,

- generowanie alarmów, np. w przypadku zbyt długiego otwarcia drzwi lub sabotażu,

- obsługę wielu lokalizacji w ramach jednej platformy centralnej,

- możliwość definiowania harmonogramów dostępu do poszczególnych kluczy,

- zastosowanie kart i czytników w standardzie MIFARE, w tym wstecznie kompatybilnych z technologią MIFARE Classic EV1, zapewniających możliwość obsługi zarówno starszych, jak i nowych identyfikatorów,

- zasilanie awaryjne,

- pełną integrację z SKD,

- skalowanie systemu w zależności od rosnących potrzeb,

- odporność na intensywną eksploatację i ewentualne próby włamania.

# Wymagania dla dokumentacji projektowej

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej, obejmującej:

- projekty wykonawcze dla SKD, SSWiN, CCTV, RCP oraz depozytorów kluczy,

- projekt integracji systemów w jednym środowisku programowym,

- schematy funkcjonalne, logiczne i techniczne,

- specyfikacje techniczne urządzeń i materiałów,

- przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie,

- STWiOR zgodne z aktualnymi przepisami prawa,

- dokumentację w formie papierowej (min. 3 egzemplarze) i elektronicznej (pliki PDF i edytowalne, min. 3 egzemplarze).

# Normy i akty prawne

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z następującymi normami i aktami prawnymi:

- PN-EN 50131-1 – Systemy alarmowe,

- PN-EN 50133-1 – Systemy kontroli dostępu,

- PN-EN 62676 – CCTV,

- PN-EN ISO/IEC 27001 – Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1209),

- Ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

# Wizja lokalna

Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, przed rozpoczęciem prac projektowych zobowiązany jest do przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej w obiektach Zamawiającego w celu prawidłowego zaprojektowania rozwiązań technicznych. Protokół z wizji lokalnej powinien zostać dołączony do dokumentacji projektowej.

Termin wizji lokalnej zostanie ustalony w trybie roboczym.

W razie pytań proszę o kontakt na adres email: sekretariat.BOM@mrpips.gov.pl

# Warunki realizacji projektu

Projekt powinien być realizowany w etapach obejmujących:

- Etap I – obowiązkowe doradztwo w zakresie przygotowania założeń do dokumentów projektowych,

- Etap II – obowiązkowa wizja lokalna wszystkich obiektów,

- Etap III – ekspertyza istniejących systemów i infrastruktury,

- Etap IV – opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy,

- Etap V – akceptacja przez Zamawiającego zaproponowanych rozwiązań,

- Etap VI – przygotowanie projektu wykonawczego i dokumentacji integracyjnej,

- Etap VII – przygotowanie przedmiarów, kosztorysów oraz STWiOR,

- Etap VIII – uzgodnienia i odbiór końcowy dokumentacji.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego harmonogramu prac w terminie do 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

# Pozostałe informacje

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

- Wszystkie rozwiązania systemu kontroli dostępu muszą być uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a wprowadzone rozwiązania nie mogą utrudniać ewakuacji osób i mienia.

# Warunki odbioru dokumentacji

Odbiór dokumentacji projektowej będzie odbywał się etapowo. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po dostarczeniu kompletnego zestawu dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej, wraz z protokołem odbioru zatwierdzonym przez Zamawiającego.