Załącznik 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem umowy jest dostarczenie 4 łączy ISDN PRA, 11 łączy POTS oraz świadczenie usług telefonii stacjonarnej z wykorzystaniem dostarczonych łączy.

Warunki świadczenia usług:

- Łącza dostarczone przez następujące media: światłowód.

- Technologia ISDN PRA musi być zapewniona od urządzenia głosowego MAP do centrali operatora.

- Usługi nie mogą być świadczone w technologii VoIP, nie można wykorzystywać konwersji VOIP/ISDN PRA na urządzeniach pośrednich.

- Usługa ISDN PRA musi być zrealizowana w oparciu o system głosowy operatora, który zapewnia redundancję geograficzną, co oznacza, że musi być rozproszony i dostępny w różnych - co najmniej dwóch, lokalizacjach Wykonawcy odległych od siebie o co najmniej 20 km. Załącznikiem do umowy będzie schemat usługi gdzie powinno zostać wykazane spełnienie tego warunku.

- Wymaganym jest aby w przypadku awarii ISDN PRA po stronie Zamawiającego, wykonawca zapewnił awaryjnie (w ciągu 2 h) przełączenie na technologię SIP TRUNK dla 120 jednoczesnych połączeń z obsługa numeracji złącz ISDN PRA. (na tym samym łączu fizycznym).

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne obejmujące wszelkie niezbędne prace związane z usuwaniem awarii.

- Wykonawca zapewni Biuro Obsługi Klienta działające 24/7/365. Zgłaszanie awarii  odbywać się będzie telefonicznie oraz poprzez pocztę elektroniczną. Zgłoszenia przyjmowane telefonicznie będą obsługiwane bezpośrednio przez personel BOK (bez udziału sztucznej inteligencji).

- Wykonawca zapewni jedną dedykowaną osobę do kontaktu telefonicznego oraz poprzez pocztę elektroniczna z Zamawiającym.

- Lokalizacja zakończenia usługi  mieści się w budynku Ministerstwa Aktywów Państwowych ul. Krucza 36/Wspólna 6.

- Zakres numeracji używanej przez Zamawiającego: 226958000-226959999

- W ramach wykonywania usługi telekomunikacyjnej Wykonawca zapewni Zamawiającemu stały dostęp do sieci telefonii stacjonarnej i umożliwi realizowanie połączeń przychodzących i wychodzących :

- miejscowych (strefowych),

- międzystrefowych (międzymiastowych),

- międzynarodowych,

- do sieci komórkowych (wszystkich sieci telefonii komórkowych),

- inne połączenia m.in.: do biura numerów, teleinformatyczne,

- (bezpłatne połączenia) do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających nr skrócone, tj.: 112, 999, 998, 997, 994, 992, 993, 991, 986,985,984, automatycznych serwisów informacyjnych

- infolinii 0-800; 0-801, 0-804,

- linii informacyjnych 91xx, 93xx,95xx,

oraz

- kompleksowe usługi faksowe,

- bezpłatne przekierowanie połączeń.

- Zaoferowana przez wykonawcę cena winna zawierać wszystkie przewidywane koszty oraz abonament bez limitu minut, który obejmować będzie wszystkie usługi wymienione w ust. 11.

- Średni, orientacyjny czas w minutach połączeń telefonicznych wychodzących, realizowanych przez Zamawiającego w ciągu jednego miesiąca wynosi:

- połączenia stacjonarne (lokalne, strefowe, międzystrefowe) - ok. 6840 min.

- połączenia międzynarodowe - ok. 1512 min.

- połączenia do sieci komórkowej - ok. 15048 min.

- Warunki zapewnionej przez Wykonawcę gwarancji jakości SLA usługi powinny być dołączone do oferty.

- Zachowanie aktualnych numerów linii Zamawiającego, numerów DDI wraz z wybieraniem bezpośrednim numerów wewnętrznych.

- Realizacja wszystkich połączeń ze wszystkimi sieciami z zachowaniem identyfikacji. Zapewnienie możliwości realizacji do 120 rozmów w jednym czasie sumarycznie dla 4 linii ISDN PRA (30B+D) lub 120 jednoczesnych połączeń dla SIP TRUNK.

- Zapewnienie połączeń na numery alarmowe.

- Zainstalowanie wszelkich niezbędnych urządzeń ISDN PRA (30B+D) w siedzibie Zamawiającego.

- Termin przygotowania realizacji usługi do 4 tygodni.

- Termin świadczenia usługi - okres 24  miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania formalne

- Posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia dla firmy.

- Posiadanie certyfikatu potwierdzającego zgodność Systemu Zarządzania z ISO 22301:2012 w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych dla biznesu, w tym dla operatorów polskich i zagranicznych, a także administracji państwowej i samorządowej.

- Posiadanie wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji.

- Potwierdzenie wpisania do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

- Wykonawca musi zrealizować przedmiot zamówienia samodzielne bez udziału podwykonawców.

- Osoby realizujące fizyczne prace w obiekcie powinny posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do stopnia poufne.