Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest;

Kompleksowe prace remontowe pomieszczeń biurowych w obszarze robót wykończeniowych w siedzibie GDDKiA ul. Mińska 25

Lokalizacja przedsięwzięcia: Warszawa ul. Mińska 25

Termin realizacji: 90 dni od dnia zawarcia umowy.

| kalkulacja indywidualna | Zerwanie posadzki wykładzina dywanowa - 9 pokoi o wym. 6,5*3,2 | m2 | 187,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| kalkulacja indywidualna | Demontaż listew przyściennych PCW | m | 174,6 |
| kalkulacja indywidualna | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach - średnia warstwa do skucia | m2 | 187,2 |
| kalkulacja indywidualna | Zabezpieczenie gniazd elektrycznych oraz listew, sprawdzenie i ewentualna naprawa po robotach malarskich | kpl | 1 |
| kalkulacja indywidualna | (z.VII) Warstwy wyrównawcze i samopoziomujace pod posadzki z zaprawy samo- poziomującej - o gr. 5 cm, wyrównanie z poziomem korytarza | m2 | 187,2 |
| kalkulacja indywidualna | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 187,2 |
| kalkulacja indywidualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina winylowa beton szary - płyty o wym. 60*60 cm o gr. 4-5 mm, gr. warstwy zużycia 0,30 mmm (próbki do uzgodnienia) system klejony do podłoża | m2 | 187,2 |
| kalkulacja indywidualna | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowy- mi starych tynków Wyrównanie ścian i wygładzenie z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 611,1 |
| kalkulacja indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi dobrze kryjącymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 611,1 |
| kalkulacja indywidualna | Zabezpieczenie korytarzy oraz drukarek przed kurzem. Na koniec dnia roboczego posprzątanie i zmycie posadzek korytarzy | m2 | 150 |
| kalkulacja indywidualna | Demontaż skrzydeł drzwiowych, wykucie ościeżnic oraz montaż ościeżnic z materiałów drewnopochodnych w kolorze szarym | szt. | 9 |
| kalkulacja indywidualna | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne z klamką oraz zamkiem na klucz w nawiązaniu do istniejących - w kolorystyce szarej (beton) w nawiązaniu do istniejących z klamką i zamkiem na klucz (skrzydła o wym. (0,84*2,0) | szt. | 9 |
| kalkulacja indywidualna | Wywiezienie gruzu wraz z utylizacją | m3 | 5,5 |

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „Zbuduj” Kompleksowe prace remontowe pomieszczeń biurowych w obszarze robót wykończeniowych w siedzibie GDDKiA ul. Mińska 25. Zakres obejmuje m.in. zerwanie wykładzin dywanowych, skucie nierówności betonu, ułożenie warstwy samopoziomującej, posadzka z wykładziny winylowej przygotowanie ścian poprzez usunięcie rys spękań i nierówności, prace malarskie oraz roboty towarzyszące.

Niniejszy OPZ ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na „Kompleksowe prace remontowe pomieszczeń biurowych w obszarze robót wykończeniowych w siedzibie GDDKiA ul. Mińska 25 w stosunku do kryteriów funkcjonalno – technicznych, a w szczególności: jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, zastosowania najlepszej dostępnej technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, kosztów eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania zamówienia.

OPZ jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

- przygotowania oferty Wykonawcy

-    zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych

Budynek administracyjny ul. Mińska 25 03-808 Warszawa

Zakres zadania stanowią:

I. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:

- zabezpieczenie sprzętu typu, drukarki, drzwi oraz podłogi i cokoły,

- demontaż wykładziny dywanowej, skucie posadzki

- demontaż skrzydła drzwiowego, wykucie ościeżnicy

Roboty malarskie i wykończeniowe:

- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, zeskrobanie farby,

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie: wyrównanie, wygładzenie, szpachlowanie nierówności.

- Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi dobrze kryjącymi, z gruntowaniem, na podłożach gipsowych.

II. Montaż wykładziny winylowej (PCV/LVT) wraz z przygotowaniem podłoża oraz wykonaniem wszystkich warstw towarzyszących, w pomieszczeniach biurowych.

### 1. Wymagania techniczne

Wykładzina powinna spełniać następujące parametry:

- typ: wykładzina winylowa heterogeniczna / LVT (luxury vinyl tiles)

- forma: płytki 60*-60 do uzgodnienia z Zamawiającym do nawiązaniu do istniejących

- grubość całkowita:

  - min. 2,0–2,5 mm (rolki)

  - min. 2,5–4,5 mm (LVT)

- warstwa użytkowa:

  - min. 0,5 mm (pomieszczenia biurowe / komunikacja)

- klasa użytkowa:

  - min. 32 (biura) lub 33 (ciągi komunikacyjne)

- odporność na ścieranie:

  - wysoka, dostosowana do intensywnego ruchu

- antypoślizgowość:

  - min. R9

- odporność na kółka foteli:

  - zgodność z normą użytkowania biurowego

- właściwości:

  - antyelektrostatyczna (ESD lub min. standardowa ochrona przed elektrycznością statyczną),

  - odporność na działanie środków czystości,

- reakcja na ogień:

  - min. Bfl-s1

- izolacyjność akustyczna:

  - preferowane min. ≥ 6–10 dB

### 2. Wymagania estetyczne

- kolorystyka i wzór:

  - do uzgodnienia z Zamawiającym (np.  beton – szare nawiązanie do istniejących),

- jednolita powierzchnia w obrębie pomieszczeń,

- dopuszczalne systemowe listwy wykończeniowe lub cokoły.

### 3. Wymagania dotyczące podłoża

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać:

- przygotowanie podłoża:

  - oczyszczenie, odtłuszczenie, usunięcie nierówności,

- wyrównanie:

  - wykonanie wylewki samopoziomującej (w razie potrzeby), wyrównanie do poziomu korytarza

- podłoże:

  - równe, nośne, suche (wilgotność zgodna z zaleceniami producenta),

- gruntowanie podłoża przed klejeniem.

### 4. Montaż wykładziny

- montaż zgodnie z instrukcją producenta,

- wykładzina klejona do podłoża,

- dokładne dopasowanie przy ścianach i progach,

- wywinięcie wykładziny na ścianę lub montaż cokołów:

- wysokość min. 5 cm (jeżeli przewidziano),

- wykonanie przejść między pomieszczeniami (profile progowe).

### 5. Wymagania użytkowe

Wykładzina po montażu powinna zapewniać:

- trwałość i odporność na intensywne użytkowanie,

- łatwość utrzymania czystości,

- odporność na ścieranie, zarysowania i zabrudzenia,

- właściwości antypoślizgowe i bezpieczne użytkowanie.

### 6. Wymagania jakościowe

- materiały fabrycznie nowe, posiadające odpowiednie atesty i deklaracje zgodności,

- zgodność z obowiązującymi normami i przepisami (np. PN-EN),

- dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia wymaganych parametrów.

III. Dostawa oraz montaż fabrycznie nowych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami oraz niezbędnym wyposażeniem, w istniejących otworach drzwiowych

Zakres obejmuje w szczególności:

- demontaż istniejących drzwi i ościeżnic,

- przygotowanie otworów drzwiowych,

- dostawę i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicami,

- regulację i wykończenie (listwy, obróbka tynkarska),

- uporządkowanie miejsca pracy oraz wywóz odpadów.

### 1. Parametry ogólne

- drzwi pełne,

- skrzydła fabrycznie nowe, nieużywane,

- konstrukcja:

  - płyta MDF / rama drewniana,

- wykończenie:

  - okleina CPL / laminat / malowane proszkowo (doprecyzować),

- kolor: uzgodniony z Zamawiającym szary beton w nawiązaniu do istniejących.

### 2. Wymiary

- dostosowane do istniejących otworów,

- standard: „80” (należy dokonać pomiarów rzeczywistych).

### 3. Wyposażenie

- zawiasy regulowane (min. 2 lub 3 szt.),

- zamek wpuszczany (na klucz / wkładkę),

- klamka + szyld (stal nierdzewna / aluminium),

- uszczelki (jeżeli wymagane),

## 3. Wymagania techniczne – ościeżnice

- ościeżnice regulowane lub stałe (zgodne z grubością muru),

- materiał:

  - MDF / drewno,

- wykończenie zgodne z drzwiami,

- odporność na uszkodzenia mechaniczne,

- możliwość regulacji (w przypadku ościeżnic regulowanych).

## 4. Wymagania montażowe

- montaż zgodny z instrukcją producenta,

- pion i poziom zgodny z normami budowlanymi,

- szczeliny montażowe wypełnione pianą montażową,

- trwałe mocowanie mechaniczne ościeżnic,

- estetyczne wykończenie (maskowanie, listwy),

- regulacja działania drzwi (lekki ruch, brak ocierania).

## 5. Wymagania dodatkowe

- wykonawca zobowiązany do dokonania pomiarów przed produkcją,

- zastosowane materiały muszą posiadać:

  - deklaracje właściwości użytkowych,

  - atesty / certyfikaty (jeżeli wymagane),

- wszystkie elementy muszą być kompatybilne i jednego systemu.

## 6. Warunki odbioru

Odbiór będzie polegał na:

- sprawdzeniu zgodności z OPZ,

- sprawdzeniu jakości montażu,

- sprawdzeniu funkcjonalności (otwieranie, zamykanie),

- braku uszkodzeń mechanicznych.

Materiały muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczające do stosowania. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu prac, ochronę istniejących elementów oraz utrzymanie porządku.

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona pełne sprzątanie i uporządkowanie terenu.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Rozwiązania techniczne budynku, dopuszczone do stosowania z punktu widzenia obowiązujących przepisów, winny zapewnić zakwalifikowanie obiektu jako nie zagrażającego środowisku naturalnemu i umożliwiać w pełni ekologiczne jego użytkowanie.

Wszystkie szczegółowe rozwiązania techniczne zakres prac harmonogram oraz sposób realizacji będą każdorazowo ustalane z zamawiającym, aby zapewnić pełne dostosowanie modernizacji do jego potrzeb i oczekiwań.

Miejsce wywozu, zagospodarowania oraz utylizacji gruzu i odpadów budowlanych wybiera Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o odpadach oraz przepisów dotyczących transportu odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów wyłącznie podmiotom uprawnionym oraz do przedstawienia Zamawiającemu kart przekazania odpadów (BDO) potwierdzających legalną utylizację. Pełne koszty leżą po stronie Wykonawcy

Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej gwarancji jakości na wszystkie wykonane roboty budowlane, wykończeniowe oraz dostarczone i zamontowane materiały, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

Gwarancja obejmuje w szczególności:

- wady wykonawcze,

- wady materiałowe,

- nieprawidłowe działanie zamontowanych urządzeń,

- odspojenia, pęknięcia, deformacje, przebarwienia, nieszczelności,

- wszelkie inne usterki powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

- usunięcia zgłoszonych wad w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia,

- rozpoczęcia usuwania wad niezwłocznie w przypadku usterek zagrażających bezpieczeństwu lub dalszej degradacji elementów,

- wykonania napraw na własny koszt, z materiałów własnych, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku nieusunięcia wad w terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty naprawy z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wyłącznie oryginalnych, fabrycznie nowych części, materiałów i podzespołów, pochodzących od producentów dopuszczonych do obrotu na terenie UE oraz spełniających obowiązujące normy i wymagania techniczne.

Wszystkie dostarczone części muszą posiadać:

- certyfikaty jakości lub deklaracje zgodności,

- karty techniczne lub instrukcje producenta,

- oznaczenia umożliwiające identyfikację producenta i modelu.

W zakresie przewidzianym powyżej Wykonawca winien uwzględnić wszelkie roboty pomocnicze i towarzyszące m.in. takie jak:

- zabezpieczenie przed zniszczeniem sprzętów oraz infrastruktury zlokalizowanej w obszarze prowadzonych prac;

- wyniesienie i zabezpieczenie na czas remontu rzeczy zgromadzonych określone, jako przedmioty do ponownego montażu/ użytku

- segregację, odbiór i utylizację powstałych w trakcie prac odpadów budowlanych. Koszt związany z transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca.

- materiały z rozbiórki stanowią odpad i podlegają utylizacji, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za organizację pracy, porządek i bezpieczeństwo składowanych materiałów potrzebnych do realizacji zadania zgodnie z odpowiednimi przepisami 
i zasadami BHP. Wszelkie wyrządzone inne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia prac, np. zaprószenie ognia, uszkodzenie konstrukcji i elementów budynków nieobjętych zakresem, pojazdów czy spowodowanie zagrożenia zdrowia lub życia osób będą obciążały Wykonawcę.

Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru Wykonawca zobligowany jest dostarczyć między innymi:

- aprobaty techniczne, certyfikaty jakości zastosowanych materiałów;

- karty techniczne, instrukcję obsługi oraz karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;

- sprawozdanie Kierownika Robót, zawierające:

- zakres i lokalizację wykonanych robót,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do zapisów zawartych w zleceniu, zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiającego,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,

- uwagi dotyczące warunków realizacji,

Podstawowym dokumentem odbioru Robót jest protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru całości Robót komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru całości Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Umowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robót. Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz że osoby odpowiedzialne za BHP wykonają pracę prawidłowo. Żadne roboty nie zostaną odebrane, o ile Zamawiający przedstawi zastrzeżenia do systemu BHP. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystości musi być zapewniony przez cały czas trwania Robót.

Wykonawca powiadomi przedstawiciela budynku przy ulicy Mińskiej 25 o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach powstałych w trakcie prowadzonych Robót w granicach Placu Budowy lub w powiązaniu z realizacją przedsięwzięcia, nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki, aby zabezpieczyć Roboty przed pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu ppoż. oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na Placu Budowy.

Część informacyjna

Przed przystąpieniem do złożenia oferty na wykonanie remontu Wykonawca może dokonać wizji na terenie budynku w celu oszacowania koniecznych do wykonania robót, rodzaju, ilości robót oraz ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca może dokonać oględzin miejsca wykonania robót w dni robocze po wcześniejszym ustaleniu.

Nadzór nad realizacją zamówienia sprawować będzie pracownik obiektu wskazany przy podpisaniu umowy. Prace związane z remontem będą wykonywane w dni robocze po godzinie 15.00 oraz w weekendy.

Remont należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.

Oferta Wykonawcy winna uwzględniać koszt całkowity robót związanych z remontem obiektu, utylizację odpadów, uporządkowaniem terenu oraz pozostałych elementów nierozłącznie związanych z kompletną realizacją niniejszego zamówienia.