GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

M-18.01.01a

v01

MODUŁOWE URZĄDZENIA DYLATACYJNE

(dokument wzorcowy)

Warszawa

15 lutego 2022

| Numer wydania Data | Opis zmiany |
| --- | --- |
| V01 15.02.2022 | Utworzenie dokumentu |

Opracowano

w Departamencie Technologii Budowy Dróg GDDKiA

we współpracy

z Wydziałami Mostów Oddziałów GDDKiA

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	5

1.1.	Nazwa zadania	5

1.2.	Przedmiot WWiORB	5

1.3.	Zakres stosowania WWiORB	5

1.4.	Informacje ogólne o terenie budowy	5

1.5.	Zakres robót objętych WWiORB	5

1.6.	Określenia podstawowe	5

2.	MATERIAŁY	6

2.1.	Wymagania ogólne dotyczące materiałów	6

2.2.	Materiały do wykonania robót	6

2.2.1.	Wymagania ogólne	6

2.2.2.	Stosowane materiały	8

2.2.3.	Konstrukcja urządzenia dylatacyjnego	8

2.2.4.	Elementy metalowe urządzenia dylatacyjnego i zabezpieczenie antykorozyjne	9

2.2.5.	Profile uszczelniające (wkładki dylatacyjne)	10

2.2.6.	Blachy zabezpieczające	11

2.2.7.	Materiały zakotwienia urządzeń dylatacyjnych w elementach konstrukcyjnych obiektu	12

2.2.8.	Uszczelnienie między urządzeniem dylatacyjnym i nawierzchnią	13

2.2.9.	Uszczelnienie styków urządzenia dylatacyjnego i elementów płyty chodnika	13

3.	SPRZĘT	14

3.1.	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu	14

4.	TRANSPORT	14

4.1.	Wymagania ogólne dotyczące transportu	14

4.2.	Transport, dostawa i składowanie	14

5.	WYKONANIE ROBÓT	15

5.1.	Wymagania ogólne	15

5.2.	Projekt urządzenia dylatacyjnego i jego montażu	16

5.2.1.	Zgodność wykonywania robót z dokumentacją	16

5.2.2.	Projekt technologiczny urządzenia dylatacyjnego	16

5.2.3.	Projekt montażu urządzenia dylatacyjnego	17

5.3.	Zasady wykonywania robót	17

5.4.	Roboty przygotowawcze	17

5.5.	Przygotowanie wnęki dylatacyjnej	17

5.6.	Montaż urządzenia dylatacyjnego	18

5.7.	Roboty wykończeniowe	21

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	21

6.1.	Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót	21

6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót	21

6.3.	Badania w czasie robót	22

6.4.	Dopuszczalne tolerancje wykonania	23

6.5.	Równość urządzenia dylatacyjnego z nawierzchnią	23

6.6.	Badanie szczelności.	24

7.	OBMIAR ROBÓT	24

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	24

7.2.	Jednostka obmiarowa	25

8.	ODBIÓR ROBÓT	25

8.1.	Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami	25

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	25

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	25

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	25

9.2. Cena jednostki obmiarowej	25

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących	26

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	26

10.1.	Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB)	26

10.2.	Normy	27

10.3.	Inne dokumenty	27

# WSTĘP

## Nazwa zadania

„…” - przytoczyć

## Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) są wymagania, dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem i montażem modułowych urządzeń dylatacyjnych szczelnych na drogowych obiektach inżynierskich zgodnie z zapisami określonymi w WWiORB D-M-00 „Wymagania ogólne”.

## Zakres stosowania WWiORB

WWiORB są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. WWiORB stanowią podstawę opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

## Informacje ogólne o terenie budowy

„…” - przytoczyć

## Zakres robót objętych WWiORB

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne".

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  i odbiorem montażu urządzeń dylatacyjnych szczelnych i obejmują montaż dylatacji modułowej na krawędzi nasypu drogowego i ustroju niosącego obiektu inżynierskiego. Niniejsze WWIORB dotyczy urządzeń dylatacyjnych mocowanych w konstrukcji nośnej mostowego obiektu żelbetowego.

## Określenia podstawowe

Szczeliny dylatacyjne - miejsca przerw konstrukcji mostu, których wzajemne przemieszczenia zależą od zmian temperatury oraz przemieszczeń brył konstrukcji w przypadku obiektów podlegających wpływom eksploatacji górniczej.

Urządzenie dylatacyjne – urządzenie zapewniające płynność przejazdu oraz szczelność szczeliny dylatacyjnej przy jednoczesnym zapewnieniu swobody przemieszczeń krawędzi szczeliny.

Urządzenie dylatacyjne stalowe modułowe – urządzenie dylatacyjne składające się z elementów stalowych mocowanych do konstrukcji obiektu oraz jednej lub kilku odkształcalnych wkładek elastomerowych o przekroju poprzecznym wzmocnionym o dodatkowe pasmo membrany tzw. „garb nad profilem podstawowym (przekrój zamknięty typu karo).

Urządzenie dylatacyjne stalowe modułowe z wyciszeniem – urządzenie dylatacyjne składające się z elementów stalowych mocowanych do konstrukcji obiektu oraz jednej lub kilku odkształcalnych wkładek elastomerowych o przekroju poprzecznym w kształcie litery „V” zapewniających odpowiednie przemieszczenia. Dylatacje zaopatrzone są w odpowiedni profil stalowy na usytuowany w poziomie nawierzchni, który przeciwdziała powstawaniu odgłosów uderzenia kół pojazdów. w poziomie nawierzchni występują dodatkowo materiały zmniejszające powstawanie niekorzystnych elementów akustycznych np.: nakładki wyciszające.

Przemieszczenie nominalne - maksymalny zakres zmiany położenia względem siebie skrajnych elementów urządzenia dylatacyjnego, który zapewnia mu optymalne warunki eksploatacji i eksploatacji i zakładana trwałość.

Temperatura montażu - temperatura konstrukcji obiektu mostowego podczas montażu obiektu mostowego lub jego elementów, np. urządzenia dylatacyjnego.

Wodoszczelne urządzenie dylatacyjne - urządzenie dylatacyjne, które uniemożliwia wpływanie wody z jezdni i chodników w głąb szczeliny dylatacyjnej.

Nakładki wyciszające - płyty metalowe mocowane na stalowych profilach (skrajnych i pośrednich) modułowych urządzeń dylatacyjnych, które zmieniają kształt szczeliny dylatacyjnej. Po zamocowaniu nakładek szczelina dylatacyjna przybiera kształt zbliżony do piły zębatej (lub sinusoidy) i koła pojazdów najeżdżają zawsze na krawędzie szczeliny ustawione skośnie do kierunku ruchu.

Pozostałe definicje i określenia  podano w  WWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne", oraz w przepisach związanych wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszego WWiORB.

# MATERIAŁY

## Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".

## Materiały do wykonania robót

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz.U. Nr 92 poz 881, 2004 r., wyrób budowlany (materiał) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:

- Oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,

- Umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Do modułowych urządzeń dylatacyjnych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania. Należy stosować materiały, które są oznakowane znakiem CE lub znakiem B i dla których Wykonawca (Producent) przedstawi Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU) lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych (KDWU), odniesione do Europejskiej Normy zharmonizowanej (ENh), Polskiej Normy wyrobu (PN), Europejskiej Oceny Technicznej (EOT) lub Krajowej Oceny Technicznej (KOT).

## Wymagania ogólne

Należy stosować urządzenia dylatacyjne, dla których gwarantowany okres użytkowania jest nie krótszy niż 20 lat, przy czym przez pojęcie „gwarantowany okres użytkowania” nie należy rozumieć jako gwarancja dana przez producenta czy Wykonawcę, lecz jako wymóg zastosowania takich materiałów, rozwiązań i jakości wykonania, które zapewnią bezawaryjny okres eksploatacji przy normalnych warunkach użytkowania i zapewnieniu odpowiedniego poziomu utrzymania.

Urządzenia dylatacyjne powinny być wykonane i montowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 24.01.2007 r. dotyczącym doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru oraz Zarządzeniem nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 12.12.2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dn. 07.05.2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie zabezpieczenie przerw dylatacyjnych za pomocą urządzenia dylatacyjnego powinno zapewnić:

- szczelność połączenia,

- równość nawierzchni,

- swobodę odkształcenia ustroju nośnego obiektu,

- zbliżone warunki ruchu dla kół pojazdów w obrębie nawierzchni i dylatacji,

- swobodę poziomych przemieszczeń zdylatowanych krawężników i odpowiednią osłonę szczelin w obrębie chodników i wyniesionego pobocza technicznego.

Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno być nieprzerwane na całej szerokości pomostu w obrębie jezdni, pasów awaryjnych, opasek, utwardzonych poboczy i chodników oraz wyniesionych poboczy technicznych.

Należy stosować urządzenia dylatacyjne zamocowane w konstrukcji obiektu mostowego. Urządzenia te powinny:

- przebiegać na całej szerokości pomostu,

- być zamocowane za pomocą elementów kotwiących (śrub lub kotew) we wnękach uformowanych w konstrukcji obiektu, zapewniających przenoszenie sił od dynamicznych oddziaływań kół pojazdów,

- charakteryzować się łatwością napraw wykonywanych z góry i wymagających zamknięcia jezdni tylko na połowie szerokości,

- być wyposażone w elementy zabezpieczające szczeliny dylatacyjne na chodniku, wyniesionych poboczach technicznych i gzymsach

- posiadać odwodnienie wkładki elastomerowej.

Wymaga się bezwzględnie, aby Wykonawca na czas układania mas mineralno-asfaltowych na obiekcie oraz przejazdu ruchu technologicznego budowy (do czasu oddania do użytkowania zarówno obiektu jak i ciągu drogowego) stosował osłony na stalowe profile dylatacji chroniące je wraz z wkładką neoprenową przed uszkodzeniem lub zarysowaniem. Niedopuszczalny jest przejazd przez nieosłonięte profile dylatacyjne rozściełacza lub innego sprzętu budowlanego mogącego uszkodzić lub zarysować profile stalowe dylatacji. Uszkodzenie lub zarysowanie stalowego profilu dylatacyjnego lub wkładki neoprenowej będzie traktowane jako wada trwała urządzenia dylatacyjnego. Obowiązkiem Wykonawcy będzie jego wymiana na nowe wolne od wad.

## Stosowane materiały

Przy montażu urządzeń dylatacyjnych modułowych w ustroju niosącym obiektu inżynierskiego należy stosować następujące materiały:

- urządzenie dylatacyjne o grubości blachy tarczy kotwiącej nie mniejszej niż 15 mm,

- profile, beleczki jezdni i chodnika wykonane ze stali S235 część dolna, a górna ze stali nierdzewnej 1.4571 przy czym przynajmniej górna część zamka urządzenia dylatacyjnego, w którym mocowana jest wkładka neoprenowa musi być wykonana ze stali 1.4571, lub całe elementy ze stali nierdzewnej,

- elementy kotwiące wykonane ze stali S235,

- nakładki wyciszające tłumiące hałas ze stali nierdzewnej dla urządzeń dylatacyjnych wielomodułowych przyspawane do profili,

- osłony tłumiące hałas od spodu – płyty z wełny mineralnej na osnowie z blachy lub płyty z pianki wygłuszającej wykonanej z gumy komórkowej na osnowie z blachy aluminiowej lub ocynkowanej, na obiektach, dla których przeszkodą terenową jest szlak wędrówek zwierząt dziko żyjących,

- blachy zabezpieczające,

- elementy kotwiące o średnicy pręta okrągłego nie mniejszej niż 20 mm,

- materiały elastomerowe wypełniające wnękę dylatacyjną,

- wkładki elastomerowe z wulkanizowaną kształtką do odprowadzenia wody,

- wpust odwadniający urządzenie dylatacji wielomodułowej,

- materiały uszczelniające.

## Konstrukcja urządzenia dylatacyjnego

Należy zastosować modułowe urządzenia dylatacyjne szczelne mocowane w konstrukcji obiektu mostowego. Zastosowane urządzenie dylatacyjne powinno być wodoszczelne.

Urządzenia jednomodułowe o przebiegu prostym lub krzywoliniowym powinny składać się z dwóch skrajnych stalowych kształtowników (prowadnic) zakotwionych na krawędziach konstrukcji mostowej utrzymujących jeden elastomerowy profil uszczelniający. Elastomerowy profil powinien być szczelnie zamocowany we wnękach stalowych kształtowników, tak aby woda spływająca po nawierzchni nie mogła wpłynąć w głąb szczeliny dylatacyjnej.

Wszystkie urządzenia dylatacyjne powinny spełniać warunek odporności na powtarzalne obciążenia dynamiczne wg procedury IBDiM Nr PB-TM-07/96.

Urządzenia wielomodułowe powinny być złożone z dwóch skrajnych kształtowników jezdni zakotwionych na krawędziach konstrukcji mostowej, kilku (co najmniej jednej) pośrednich kształtowników jezdni oraz odpowiedniej liczby (co najmniej dwóch) elastomerowych profili uszczelniających. Pośrednie kształtowniki powinny być odpowiednio podparte (np. na belkach trawersowych lub innych elementach stalowych) i tworzyć mechanizm geometrycznie zmienny, odkształcający się swobodnie pod wpływem przemieszczeń krawędzi przęsła mostowego i zachowujący jednocześnie wymaganą sztywność pod wpływem obciążeń wywoływanych przejazdem pojazdów mechanicznych. Nie dopuszcza się stosowania podparcia pośrednich kształtowników z wykorzystaniem mechanizmów nożycowych. Elementy podparcia pośrednich kształtowników oraz sterowania rozstawem poszczególnych modułów musza być systemami niezależnymi.

Urządzenie dylatacyjne powinno być kotwione w konstrukcji obiektu za pomocą kotew w postaci pętli, śrub, blach itp. stanowiących integralne części urządzenia.

Wielomodułowe urządzenie dylatacyjne powinno być wyposażone w strefie jezdni w elementy tłumiące hałas – przyspawane nakładki wyciszające ze stali nierdzewnej. W celu redukcji hałasu od spodu konstrukcji w obiektach pełniących funkcje przejść dla zwierząt należy stosować np. płyty z wełny mineralnej lub pianki kauczukowej w obudowie z blachy ocynkowanej, aluminiowej lub z tworzywa sztucznego. Konstrukcja elementów wygłuszenia powinna w łatwy sposób umożliwiać ich otwieranie lub demontowanie na wypadek przeglądów lub napraw urządzeń dylatacyjnych.

Dopuszcza się nie stosowanie elementów tłumiących hałas w przypadku zastosowania wielomodułowego urządzenia dylatacyjnego o przebiegu falistym.

Wymaga się aby całe urządzenie dylatacyjne było wyposażone w zintegrowany wpust mostowy (w urządzeniach wielomodułowych) lub sączek ( w urządzeniach jednomodułowych) odprowadzające wody opadowe z dylatacji do instalacji odwodnienia obiektu. Zamawiający warunkowo dopuści również rozwiązanie, w którym woda opadowa z wkładki dylatacyjnej będzie odprowadzana poza obiekt przy czym rozwiązanie to będzie każdorazowo rozpatrywane indywidulanie i będzie wymagało zgody Zamawiającego.  Urządzenia dylatacyjne powinny być standardowo wyposażone w „blachy fartuchowe” wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku co najmniej 1.4571 (wg PN-EN 10088-3) stanowiące tracone deskowanie szczeliny dylatacyjnej.

Modułowe urządzenia dylatacyjne powinny być wyposażone w profile uszczelniające. Profile stalowe, w przypadku braku dostępu od spodu dylatacji (przestrzeń między ścianką zapleczną a ustrojem nośnym) powinny samodzielnie gwarantować prawidłowe mocowanie uszczelki bez konieczności stosowania dodatkowych listew, bolców, śrub, trzpieni itp.

Stalowe profile dylatacyjne oraz wkładka elastomerowa muszą być wprowadzone na pionowe odcinki gzymsów. Elementy uszczelniające powinny być odporne na działanie czynników chemicznych (oleje, smary), temperatury i na starzenie.

W skład urządzenia dylatacyjnego powinny wchodzić również blachy zabezpieczające szczeliny dylatacyjne na chodniku i na gzymsach.

Urządzenia dylatacyjne powinny być montowane w sposób umożliwiający ich wymianę na pojedynczych pasach ruchu, dla dróg o prognozowanym SDR > 30 tys. poj./dobę.

Wszystkie elementy urządzenia dylatacyjnego (stalowe kształtowniki, elementy podpierające, profile uszczelniające, elementy kotwiące, blachy zabezpieczające i inne) powinny być przedmiotem Europejskiej Oceny Technicznej (EOT) lub Krajowej Oceny Technicznej (KOT) wydanej dla urządzenia dylatacyjnego, która powinna określać wymagania materiałowe dla poszczególnych elementów urządzenia.

## Elementy metalowe urządzenia dylatacyjnego i zabezpieczenie antykorozyjne

Minimalne parametry dla stalowych elementów konstrukcyjnych urządzenia dylatacyjnego:

Profile stalowe skrajne powinny być wykonane z profili „hybrydowych” wykonanych częściowo ze stali nierdzewnej (górna cześć profilu) i ze stali stopowej (dolna część profilu) zakotwionych w krawędziach konstrukcji mostowej. Profil „hybrydowy” będzie składał się z:

- Górna część profilu ze stali nierdzewnej wg gatunku określonego w PN-EN 10088-3 z zastrzeżeniem, że granica plastyczności Rp0,2  i praca łamania KV będzie nie będzie niższa jak dla stali 1.4571;

- Dolna część profilu  ze stali wg gatunku określonego w PN-EN 10025-2 z zastrzeżeniem, że granica plastyczności R eH  i praca łamania KV nie będzie niższa jak dla stali S235JR

Profile stalowe pośrednie powinny być wykonane z profili „hybrydowych” wykonanych częściowo ze stali nierdzewnej (górna cześć profilu) i ze stali stopowej (dolna część profilu) zakotwionych w krawędziach konstrukcji mostowej. Profil hybrydowy będzie składał się z:

- Górna część profilu ze stali nierdzewnej wg gatunku określonego w PN-EN 10088-3 z zastrzeżeniem, że granica     plastyczności R p0,2  i praca łamania KV będzie nie będzie niższa jak dla stali 1.4571;

- Dolna część profilu  ze stali wg gatunku określonego w PN-EN 10025-2 z zastrzeżeniem, że granica plastyczności R eH  i praca łamania KV nie będzie niższa jak dla stali S355J2;

Elementy mechanizmu trawersowego – belki trawersowe ze stali niestopowej gatunku wg PN-EN 10025-2 z zastrzeżeniem, że granica plastyczności R eH  i praca łamania KV nie będzie niższa jak dla stali S355J2;

Nakładki wyciszające – Zamawiający wymaga aby były wykonane ze stali nierdzewnej gatunku wg w PN-EN 10088-3 z zastrzeżeniem, że granica plastyczności R p0,2  i praca łamania KV będzie nie mniejsza niż dla stali 1.4301 lub 1.4571;

Elementy metalowe urządzenia dylatacyjnego w tym dolna część profilu dylatacyjnego, z wyjątkiem elementów zakotwień stykających się z betonem, powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy stalowe, na które należy nanieść powłokę antykorozyjną powinny być oczyszczone do stopnia czystości S.A.2 ½ wg PN-ISO 8501-1:1996. Całkowita grubość powłoki antykorozyjnej określona wg PN-EN ISO 2808:2000 powinna wynosić min 250 µm. Rodzaj zastosowanej powłoki, liczba i grubość naniesionych warstw powinny być określone w aprobacie technicznej urządzenia dylatacyjnego lub w projekcie technicznym urządzenia dostarczonym przez Wykonawcę. w takim przypadku materiały, z których wykonana zostanie powłoka antykorozyjna powinny mieć aktualną Aprobatę Techniczną lub/i Krajową Ocenę Techniczną (KOT) lub europejską aprobatę techniczną.

Elementy metalowe narażone na działanie czynników atmosferycznych, w tym górna część profilu dylatacyjnego powinny być wykonane w  całości ze stali nierdzewnej. Nie dopuszcza się stosowania w tych miejscach nakładek ze stali nierdzewnej w postaci płaszcza astenicznego nałożonego na trzon ze stali czarnej. Górna część profilu dylatacyjnego wystawioną na działanie czynników atmosferycznych to główka dylatacji wraz z całą wewnętrzną komorą zamka zakleszczającego wkładkę neoprenową  i tylną części główki przylegającej do grubości warstwy ścieralnej nawierzchni.

## Profile uszczelniające (wkładki dylatacyjne)

Zamawiający wymaga aby urządzenie dylatacyjne wyposażone było we wzmocniony profil uszczelniający posiadający dodatkowe pasmo membrany tzw. „garb” nad profilem podstawowym (przekrój zamknięty typu karo). Przykładowy kształt profilu uszczelniającego wzmocnionego obrazuje rys nr 1.

Rys. 1 Przykład kształtu profilu uszczelniającego wzmocnionego

Wymagania dla elastomeru stosowanego do produkcji elementów uszczelniających dla modułowych urządzeń dylatacyjnych powinny być podane w Europejskiej Ocenie Technicznej (EOT) lub Krajowej Ocenie Technicznej (KOT) konkretnego urządzenia dylatacyjnego.

Wkładki elastomerowe w strefach osi cieków, mają posiadać odwodnienie odprowadzające wody opadowe, o ile całe urządzenie nie jest wyposażone w zintegrowany wpust mostowy.

Wkładki elastomerowe musza posiadać systemowe kształtki, które zapewniają swobodę odpływu ścieków i podłączenia saczka odwadniającego, a szczegół odwodnienia musi być zatwierdzony przez Zamawiającego i ujęty w dokumentacji projektowej urządzeń dylatacyjnych.

## Blachy zabezpieczające

Blachy zabezpieczające (poziome), maskujące (pionowe) oraz ślizgowe należy wykonać z blachy ze stali nierdzewnej w gatunku co najmniej 1.4571 (wg. PN-EN 10088-3). Grubość stosowanych blach powinna być nie mniejsza niż 5 mm a ich szerokości dostosowane do szerokości urządzenia oraz/i zakresu jego pracy.

Nie dopuszcza się, aby blachy zabezpieczające i maskujące wykonane zostały w postaci jednego elementu. Blachę maskującą urządzenia dylatacyjnego należy stosować w obrębie powierzchni poziomej kapy chodnikowej wraz z krawężnikiem (bez powierzchnie skośnej krawężnika) oraz powierzchni pionowej deski gzymsowej. Element maskujący szczelinę dylatacyjna na desce gzymsowej ma być montowany niezależnie.

Poziome blachy zabezpieczające wymagane są jedynie w strefach chodnikowych. Nie są natomiast wymagane w strefach wyniesionych poboczy technicznych.

W przypadkach, w których wymagane jest stosowanie poziomych blach zabezpieczających szczeliny dylatacyjne (dotyczy kap chodnikowych) nie dopuszcza się, aby blachy te oparte były bezpośrednio na nawierzchni chemoutwardzalnej. Do zabezpieczenia podłoża, po którym blachy zabezpieczające będą się przesuwać należy stosować zakotwione w kapach tzw. blachy ślizgowe wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku co najmniej 1.4571 (wg PN-EN 10088-3)

Grubość blach ślizgowych nie powinna być mniejsza niż 4 mm, natomiast szerokość powinna zostać dobrana do zakresu pracy dylatacji.

Wymaga się, aby górna powierzchnia blach zabezpieczających szczeliny dylatacyjne zlicowana była z górną powierzchnią nawierzchni chemoutwardzalnej wykonywanej w strefie kap. Blacha osłonowa na powierzchni poziomej kapy chodnikowej ma być wykonana z jednego arkusza blachy. Nie dopuszcza się blach poziomych  na kapach chodnikowych w postaci kilku krótkich arkuszy ułożonych obok siebie.

W wyniesionych poboczach technicznych podobnie zresztą jak w strefach chodnikowych wymagane są blachy maskujące szczeliny dylatacyjne na wysokości gzymsów. Stosowane blachy maskujące (gr. 3÷4 mm i szerokości dostosowanej do szerokości urządzenia i nie mniejszej niż 15 cm) powinny być wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku co najmniej 1.4571 (wg PN-EN 10088-3). W przypadku urządzeń jednomodułowych, za zgodą Zamawiającego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziału Mostów, istnieje możliwość rezygnacji z pionowych blach maskujących.

Kotwienie blach do elementów konstrukcyjnych obiektu powinno zostać wykonane na kotwy wklejane, wykonane ze stali nierdzewnej. Przymocowanie blach do beleczek dylatacyjnych należy wykonać wykorzystując śruby z łbem stożkowym (wpuszczanym) i gniazdem sześciokątnym, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku co najmniej 1.4571 (wg PN-EN 10088-3). Kotwienie zarówno blach zabezpieczających, jak i maskujących powinno być zrealizowane w formie niewpływającej na pracę konstrukcji urządzenia dylatacyjnego.

Kształt blach maskujących powinien zostać dokładnie dopasowany do kształtu belek gzymsowych (z wszystkimi załamaniami włącznie). Długość blachy maskującej na desce gzymsowej powinna kończyć się w miejscu skosu/wyłukowania dolnej krawędzi deski.

Blachy maskujące muszą mieć zabezpieczenia zapobiegające kradzieży. Ich konstrukcja musi uniemożliwiać demontaż bez użycia specjalistycznego sprzętu

## Materiały zakotwienia urządzeń dylatacyjnych w elementach konstrukcyjnych obiektu

W przypadku pozostawienia w płycie pomostu i ścianach zaplecznych wnęk na osadzenie urządzeń dylatacyjnych (odrębny etap betonowania) - do wypełnienia wnęk dylatacyjnych (w których zakotwione zostaną modułowe urządzenia dylatacyjne) wymaga się zastosowana bezskurczowej, konfekcjonowanej zaprawy o dużej płynności i wysokiej wytrzymałości końcowej, opartej na cemencie, sortowanym kruszywie i specjalnych domieszkach.

Zastosowana zaprawa powinna spełniać następujące wymagania:

Uziarnienie dostosować do wymiarów wnęki dylatacyjnej

Konsystencja plastyczna przy małym dodatku wody (w/c=0,35)

Wytrzymałość na ściskanie nie niższa niż wytrzymałość betonu, z którego wykonano płytę pomostu obiektu mostowego

Odporność na działanie mrozu (F≥150), wody, soli odladzających

Dobra przyczepność do betonu oraz elementów stalowych.

Wymaga się zastosowania mieszanki modyfikowanej. Jako dodatek powinno się uwzględnić przede wszystkim mikrokrzemionkę (która przyspiesza wiązanie i twardnienie betonu oraz wpływa na zwiększenie jego wytrzymałości i odporności na wpływ agresywnych czynników chemicznych) jak również m.in. środki uplastyczniające.

Odkryte zbrojenie oraz inne elementy stalowe (dotyczy zabetonowywanych elementów dylatacji niezabezpieczonych antykorozyjnie) w miejscach styku z zaprawą konfekcjonowaną, należy zabezpieczyć odpowiednim, systemowym materiałem antykorozyjnym – modyfikowaną dodatkami żywic syntetycznych zaprawą na bazie cementu, zawierającą inhibitory korozji. Materiał powinien odznaczać się silnymi właściwościami pasywującymi w stosunku do stali, a nałożony w min. dwóch warstwach powinien osiągnąć grubość min. 2 mm.

Warstwę sczepną należy zastosować w celu zwiększenia przyczepności nakładanej zaprawy do naprawianego podłoża betonowego.

Materiał na warstwę szczepną (przewidywaną do nałożenia w miejscach styków technologicznych: beton wnęki – nowa mieszanka konfekcjonowana) zarobiony do konsystencji szlamu powinien dawać się wetrzeć w podłoże betonowe za pomocą sztywnego pędzla.

Wymagane właściwości wykonanej warstwy szczepnej:

grubość ≥ 0,5 mm

przyczepność do podłoża betonowego ≥1,5 MPa

przyczepność do podłoża stalowego ≥1,0 MPa

wysoka odporność na działanie mrozu oraz penetrację wody, chlorków i soli odladzających Zarówno materiał do zabezpieczenia antykorozyjnego odkrytej stali zbrojeniowej i elementów stalowych oraz warstwa sczepna (wiążąca), powinny stanowić – łącznie z zastosowaną zaprawą – elementy jednego systemu.

Przygotowanie zaprawy oraz pozostałych materiałów towarzyszących należy wykonać dokładnie według proporcji ustalonych przez jej producenta, wykonując wszystkie czynności określone w kartach technicznych. Użyta przez Wykonawcę zaprawa z materiałami towarzyszącymi (przewidziana do wbudowania w ramach robót objętych niniejszymi WWiORB) powinna posiadać aktualną Aprobatę Techniczną (lub rekomendację lub Krajową Ocenę Techniczną) oraz powinna uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu.

Stal zbrojeniowa kotwiąca urządzenia dylatacyjne do konstrukcji płyty pomostu oraz konstrukcji ścianek zaplecznych przyczółków musi odpowiadać wymogom podanym w WWIORB M-12.01.00.

Średnica, klasa stali, długości i rozstawy prętów wychodzących z płyty ustroju niosącego oraz ze ścianki zaplecznej przyczółka w rejonie wnęki dylatacyjnej powinny być określone przez producenta urządzenia dylatacyjnego w projekcie urządzenia, natomiast powinny być one montowane częściowo razem ze zbrojeniem płyty i ścianek zaplecznych, częściowo po osadzeniu urządzenia dylatacyjnego we wnęce.

Wszystkie roboty zbrojarskie związane z kotwieniem dylatacji należy wykonać zgodnie z WWiORB.

## Uszczelnienie między urządzeniem dylatacyjnym i nawierzchnią

Na styku nawierzchni bitumicznej (na grubości warstwy ścieralnej) ze stalowym profilem dylatacji (na krawędzi urządzenia dylatacyjnego), stosować taśmy topliwe elastomerowo – asfaltowe.

Stosowana taśma termokurczliwa powinna umożliwiać wypełnienie szczelin o szerokości od 5 do 40 mm.

Wymaga się aby przed ułożeniem warstwy ścieralnej na styku z profilem stalowym dylatacji Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru wykonał dokumentację fotograficzną potwierdzającą ułożenie taśmy termokurczliwej w miejscach jw., każdej dylatacji z każdego obiektu. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do operatu kolaudacyjnego.

## Uszczelnienie styków urządzenia dylatacyjnego i elementów płyty chodnika

Uszczelnienie styków profili dylatacyjnych z elementami betonowymi kap powinno zostać wykonane w postaci szczelin (przygotowanych w ramach odrębnych WWiORB) wypełnionych żywicą właściwą dla zastosowanego systemu nawierzchni na kapach.

Wolne przestrzenie między powierzchniami stykowymi elementów krawężnikowych i elementów stalowych dylatacji, należy wypełnić jednoskładnikowym, elastycznym materiałem klejąco-uszczelniającym, wykonanym na bazie elastomeru poliuretanowego. Głębokość uszczelnienia (mierzona od obrysu zewnętrznego styków w głąb), powinna wynosić nie mniej niż 10 mm. Szerokość wolnych przestrzeni między powierzchniami stykowymi nie powinna przekraczać 5-10 mm.

Wymagania szczegółowe dla stosowanego kitu:

- temperatura eksploatacji od –25°C do +55°C,

- wytrzymałość na oddzieranie ≥7 N/mm,

- odkształcalność powrotna ≥90 %,

- kolor szary,

- długotrwała odporność na wodę, środki czyszczące oraz sole odlodzeniowe.

# SPRZĘT

## Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w WWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".

Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i montażu zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazu zasadniczego sprzętu. Do prostowania i gięcia rur, blach grubych, uniwersalnych, płaskowników i kształtowników Wytwórca powinien stosować taki sprzęt, aby były zachowane zasady podane w PN-S-10050 pkt. 2.4.1.2.

Wykonawca przystępujący do montażu urządzenia dylatacyjnego powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt:

- sprężarkę powietrza,

- dmuchawę spalinową,

- spawarki,

- szlifierki ręczne,

- sprzęt do wykonania mieszanki betonowej wg WWiORB M-13.01.00,

- dźwig kołowy lub ładowarkę teleskopową,

- sprzęt do transportu pomocniczego.

# TRANSPORT

## Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w WWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Sposób załadunku, przewozu i wyładunku musi spełniać wymagania przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy przy transporcie materiałów.

## Transport, dostawa i składowanie

Urządzenia dylatacyjne mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, jednak w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. Należy je rozmieszczać równomiernie po całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania w czasie transportu.

Urządzenia dylatacyjne powinny być przetransportowane na plac budowy przez producenta lub przez Wykonawcę robót związanych z montażem. Materiały, urządzenia lub ich elementy powinny być pakowane w oryginalne opakowania producenta.

Na materiałach i urządzeniach należy umieścić trwałą etykietę zawierającą następujące dane:

- nazwę i adres producenta,

- oznaczenie urządzenia dylatacyjnego,

- nazwę obiektu, na którym ma być zamontowane urządzenie dylatacyjne,

- typ i liczbę modułów, liczbę oznaczającą nominalne przemieszczenie urządzenia wraz z oznaczeniem znakiem budowlanym B lub znakiem CE

- nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności,

- lokalizację wbudowania na obiekcie,

- temperaturę nastawy szerokości rozwarcia szczeliny.

# WYKONANIE ROBÓT

## Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podano w WWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z PFU, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera.

Przed rozpoczęciem robót objętych niniejszą specyfikacją Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

Urządzenie dylatacyjne pomiędzy dwoma elementami konstrukcji mostu powinno być tak wykonane, aby umożliwiała swobodę pracy konstrukcji, nie zakłócała płynności ruchu po moście oraz nie była źródłem destrukcji przyległych do niej części konstrukcji.

W strefie zakończenia płyt pomostowych obiektów wyposażonych w urządzenia dylatacyjne, należy wykonstruować na etapie betonowania tychże płyt (od przewidywanej linii ułożenia przeddylatacyjnego drenażu poprzecznego do urządzenia dylatacyjnego) stosowny przeciwspadek, czyli przydylatacyjne wyniesienie (ponad linię cieku) górnej krawędzi stanowiącej zakończenie pomostu. Nachylenie przeciwspadku powinno wynikać ze spadku podłużnego płyty pomostu oraz odległości linii odwodnienia od krawędzi elementów urządzenia dylatacyjnego.

Wsporniki podchodnikowe w strefach zakończeń przęseł skrajnych oraz ewentualnie wykonywane wspornikowe zakończenia płyt pomostowych należy wykonstruować w sposób umożliwiający osadzenie urządzeń dylatacyjnych. Nie dopuszcza się, aby pozostawione fragmenty wsporników na osadzenie urządzeń dylatacyjnych obejmowały całą grubość wsporników. Minimalna grubość wspornika pod pozostawianą wnęką dylatacyjną nie może być mniejsza niż 15 cm.

Nie dopuszcza się, aby wnęki w górnych strefach ścianek zaplecznych pozostawiane na osadzenie urządzeń dylatacyjnych obejmowały całą szerokość ścianek. Minimalna szerokość ścianki za wnęką nie może być mniejsza niż 15 cm. W przypadku trudności w spełnieniu w/w warunku należy odpowiednio pogrubić górne strefy ścianek zaplecznych.

## Projekt urządzenia dylatacyjnego i jego montażu

### Zgodność wykonywania robót z dokumentacją

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową, WWiORB oraz wymaganiami odpowiednich Polskich Norm, a także dokumentacją technologiczną dostarczoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawcę powinna zawierać Program Zapewnienia Jakości (PZJ) oraz Projekt Organizacji Robót (POR) wraz z harmonogramem uwzględniającym wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem urządzeń dylatacyjnych.

Urządzenie dylatacyjne powinno być wykonane dla ściśle określonego obiektu mostowego. Zamontowanie urządzenia dylatacyjnego w innym obiekcie niż ten, dla którego zostało ono zaprojektowane oraz wprowadzenie do niego zmian konstrukcyjnych i przeróbek bez pisemnej zgody producenta jest niedopuszczalne.

Projekt technologiczny urządzenia dylatacyjnego wykonuje jego producent w uzgodnieniu z Projektantem, na koszt Wykonawcy.

### Projekt technologiczny urządzenia dylatacyjnego

Projekt technologiczny urządzenia dylatacyjnego powinien być wykonywany dla ściśle określonego obiektu mostowego. Projekt urządzenia dylatacyjnego zostanie wykonany przez producenta na podstawie rysunków konstrukcyjnych obiektu dostarczonych przez Wykonawcę i obejmujących:

- przekrój poprzeczny obiektu na jezdni i na chodnikach w strefie dylatacji,

- rzędne niwelety jezdni oraz charakterystycznych punktów na jezdni i na chodnikach w strefie dylatacji,

- dane o rozwiązaniach konstrukcyjnych krawędzi przęsła i przyczółka w strefie dylatacji,

- w pełni zwymiarowane przekroje przez jezdnię.

Projekt technologiczny urządzenia dylatacyjnego ma obejmować całą szerokość obiektu mostowego: jezdnię i płyty chodnikowe oraz wysokość gzymsów

W przypadku urządzeń jednomodułowych górna krawędź beleczki skrajnej w strefie chodnikowej powinna pokrywać się z nawierzchnią chodnika, co zabezpiecza szczelinę dylatacyjną w strefie chodnikowej przed zbieraniem się w niej zanieczyszczeń oraz umożliwia łatwy dostęp do wkładki elastomerowej w celu jej ewentualnej wymiany.

Tymczasowe blokady urządzenia dylatacyjnego powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby nie ingerowały w powłokę docelowego zabezpieczenia antykorozyjnego urządzenia. W szczególności blokady nie mogą być spawane do główek kształtowników skrajnych.

Projekt urządzenia dylatacyjnego powinien zawierać:

- opis techniczny i technologiczny wykonania urządzenia dylatacyjnego,

- przekrój podłużny i przekroje poprzeczne urządzenia,

- rysunki szczegółowe elementów (takich jak profile dylatacyjne, trawersy, kotwy w strefie jezdni i chodników, itp.),

- kształt w planie wnęki dylatacyjnej oraz wymiary wnęki dylatacyjnej,

- klasę betonu we wnęce dylatacyjnej,

- plan rzędnych stabilizacji profili,

- rozmieszczenie, kształt i średnice, klasę stali prętów kotwiących, w tym prętów wyprowadzonych z ustroju niosącego/ścianki zaplecznej oraz szczegóły mocowania do ustroju niosącego i ścianki zaplecznej,

- sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych urządzenia dylatacyjnego,

- szczegóły zakończenia izolacji przeciwwodnej płyty pomostu oraz nawierzchni asfaltowej przy urządzeniu dylatacyjnym,

- sposób odwodnienia i uszczelnienia strefy dylatacyjnej,

- szczegół odwodnienia odprowadzający wody opadowe,

- szczegóły urządzenia dylatacyjnego, dostosowanego do przekrojów jezdni i chodników,

- informację o ustawieniu fabrycznym rozwartości urządzenia dylatacyjnego.

### Projekt montażu urządzenia dylatacyjnego

Projekt montażu urządzenia dylatacyjnego powinien określać:

- sposób mocowania urządzenia w płycie ustroju niosącego i ściance zaplecznej przyczółka,

- wymagania odnośnie montażu urządzenia dylatacyjnego zgodnie z instrukcją producenta,

- kolejność robót montażowych,

- sposób wykonania połączenia urządzenia dylatacyjnego z nawierzchnią - uszczelnienie styku.

### Zasady wykonywania robót

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową. Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie wnęki dylatacyjnej,

- montaż urządzenia dylatacyjnego,

- zabetonowanie wnęki dylatacyjnej,

- roboty wykończeniowe.

### Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, projektu technologicznego urządzenia i WWiORB:

- ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,

- określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.

### Przygotowanie wnęki dylatacyjnej

Wnęki pozostawione w betonie w celu zakotwienia urządzenia dylatacyjnego powinny mieć kształt i wymiary zgodne z projektem urządzenia dylatacyjnego. Zbrojenie wyprowadzone z konstrukcji, a także dodatkowe zbrojenie zakotwień powinny być zgodne z projektem urządzenia dylatacyjnego. Należy sprawdzić wystąpienie ewentualnej kolizji montowanego urządzenia z istniejącym zbrojeniem.

Przygotowanie wnęk dylatacyjnych dla zamocowania urządzeń dylatacyjnych obejmuje następujące czynności:

- deskowanie wnęki na urządzenie dylatacyjne,

- ułożenie zbrojenia, w tym prętów kotwiących urządzenie dylatacyjne do płyty pomostu i ścianki zaplecznej. Średnice prętów kotwiących i ich rozstaw określi Producent urządzenia dylatacyjnego w Projekcie urządzenia dylatacyjnego,

- zabetonowanie końcowych odcinków płyty pomostu w rejonie dylatacji tak, aby uzyskać przerwę dylatacyjną o szerokości określonej przez Producenta urządzenia,

oczyszczenie wnęki dylatacyjnej przed przystąpieniem do montażu urządzenia dylatacyjnego. Należy zadbać o to, aby pionowe i poziome płaszczyzny wnęk, które stykać się będą z nowym materiałem wypełnienia wnęk, zostały właściwie przygotowane. Przed betonowaniem powierzchnie istniejących elementów betonowych w miejscu styku z mieszanką konfekcjonowaną, należy odpowiednio przygotować poprzez dokładne ich oczyszczenie z luźnych ziaren, pozostawionych zanieczyszczeń itp., stosując metodę strumieniowo-ścierną i delikatne odkucia. Odkuwając luźne betony należy starać się, aby powierzchnia po rozkuciu pozostawała równa oraz aby wykucia miały regularne kształty,

- przygotowanie powierzchni zbrojenia, powierzchni niezabezpieczonych antykorozyjnie a zabetonowywanych urządzeń dylatacyjnych oraz betonowych powierzchni wnęk (stanowiących przerwy technologiczne betonowania) do wypełnienia stosowaną mieszanką konfekcjonowaną. Odsłoniętą stal zbrojeniową oraz inne, stalowe (i niezabezpieczone antykorozyjnie) elementy osadzone we wnękach dylatacyjnych, w miejscach styku z zaprawą, należy oczyścić metodą strumieniowo-ścierną do Sa 2,5. Materiał antykorozyjny powinien zostać zarobiony do konsystencji gęstego szlamu wolnego od jakichkolwiek zbryleń. Bezpośrednio po zarobieniu, materiał nanosić pędzlem na odkrytą stal w kilku warstwach, natychmiast po oczyszczeniu stali, do osiągnięcia powłoki o minimalnej grubości 2 mm, bezpośrednio przed zabudowaniem wnęk zaprawą konfekcjonowaną. Jeżeli wypełnienie wnęk następowało będzie w terminie późniejszym, to bezpośrednio przed tą operacją należy nałożyć jeszcze jedną warstwę świeżego materiału antykorozyjnego. Podłoże stalowe przed nałożeniem materiału powinno było suche. W celu zwiększenia przyczepności zaprawy konfekcjonowanej do podłoża betonowego, przed wbudowaniem zaprawy, należy wetrzeć w podłoże sztywnym pędzlem, zarobiony do konsystencji szlamu, odpowiedni materiał systemowy, który stanowił będzie warstwę sczepną. Podłoże może być lekko wilgotne, w żadnym wypadku mokre. Czas obróbki i liczba nanoszeń zależne od użytego materiału.

### Montaż urządzenia dylatacyjnego

Montaż urządzenia dylatacyjnego należy powierzyć firmie, która jest producentem urządzenia dylatacyjnego lub autoryzowanym przedstawicielem producenta. Wybór firmy montującej urządzenie dylatacyjne podlega akceptacji Inżyniera. Dokonywanie zmian w urządzeniu dylatacyjnym bez uzgodnienia z producentem jest niedopuszczalne.

Roboty związane z montażem obejmują:

ułożenie w przerwie dylatacyjnej urządzenia dylatacyjnego,

regulację ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego,

regulację urządzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego szerokości rozwarcia do temperatury montażu,

zabetonowanie stref zakotwień,

zwolnienie blokad urządzenia dylatacyjnego,

odwodnienie strefy urządzenia dylatacyjnego,

ułożenie izolacji oraz wykonanie nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia dylatacyjnego,

uszczelnienie styków.

W czasie montażu modułowego urządzenia dylatacyjnego w obiekcie betonowym lub zespolonym należy wykonać następujące operacje techniczne oraz spełnić następujące wymagania technologiczne:

- Zmierzyć i zanotować w protokole montażu lub dzienniku budowy wyniki pomiarów następujących wielkości:

  - temperatury konstrukcji, w której dokonano montażu,

  - szerokości ustawienia urządzenia dylatacyjnego w poziomie,

  - wysokości urządzenia dylatacyjnego w pionie w stosunku do projektowanej niwelety drogi.

Pomiar temperatury należy wykonać za pomocą termometru o dokładności odczytu ±1°C. Przed dokonaniem pomiaru termometr powinien być umieszczony w cieniu bezpośrednio przy obiekcie mostowym przez co najmniej 30 minut.

Uwaga: Regulację urządzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego rozwarcia do temperatury montażu należy wykonać w wytwórni, przewidując wartość temperatury w harmonogramowym terminie robót. Jeśli temperatura montażu jest inna niż przewidziana na podstawie harmonogramu, poziome ustawienie rozwartości urządzenia należy dostosować do pomierzonej lub prognozowanej krótkoterminowo temperatury montażu. Regulacja rozwartości urządzenia musi się odbywać pod nadzorem producenta.

- Oczyścić przestrzeń wnęk pozostawionych w konstrukcji obiektu mostowego z wszelkich zanieczyszczeń oraz przygotować powierzchnie istniejącego betonu we wnękach,

- Sprawdzić rozwarcie urządzenia dylatacyjnego w dowiązaniu do przewidywanej temperatury montażu,

- Ustawić urządzenie dylatacyjne we wnękach:

- przy użyciu dźwigu lub ładowarki teleskopowej urządzenie dylatacyjne należy umieścić nad wnęką dylatacyjną w celu kontroli możliwości ułożenia dylatacji i wyeliminowania ryzyka kolizji kotew z istniejącym zbrojeniem obiektu. W przypadku wystąpienia kolizji konieczne jest usunięcie przez Wykonawcę kolidującego zbrojenia, w porozumieniu z projektantem,

- gdy nie występują kolizje, należy umieścić urządzenie dylatacyjne we wnęce dylatacyjnej na podparciach tymczasowych umożliwiających regulacje usytuowania wysokościowego urządzenia,

- po ustawieniu dylatacji na podparciach należy przystąpić do jej regulacji geodezyjnej na wysokość, w planie (na długość i szerokość) oraz względem osi szczeliny dylatacyjnej. Oś dylatacji musi pokrywać się z osią szczeliny dylatacyjnej. Geodeta powinien skontrolować dokładność pionowego położenia urządzenia dylatacyjnego w stosunku do projektowanej niwelety w oparciu o rzędne w punktach charakterystycznych naniesione w dokumentacji projektowej (projekcie urządzenia dylatacyjnego). Ustawianie urządzenia dylatacyjnego powinno zakończyć się spisaniem przez geodetę operatu geodezyjnego będącym potwierdzeniem prawidłowości ustawienia urządzenia,

- przed wbudowaniem urządzenia należy skontrolować dokładność poziomego ustawienia rozwartości dylatacji,

- Sprawdzić dokładność pionowego i poziomego ustawienia urządzenia dylatacyjnego w stosunku do projektowanej niwelety na obiekcie mostowym:

- Pomiary pionowego i poziomego położenia urządzenia dylatacyjnego należy wykonać w co najmniej 3 punktach pomiarowych, usytuowanych w osi jezdni i linii krawężników. Maksymalna odległość osi, w których usytuowane są punkty pomiarowe nie powinna być większa niż 6 m. Błąd pionowego i poziomego ustawienia urządzenia dylatacyjnego w żadnym punkcie nie może przekroczyć wartości ± 5 mm,

- Zamontować zbrojenie łączące elementy kotwiące urządzenia dylatacyjnego ze zbrojeniem konstrukcji obiektu mostowego. Po dokładnym ustawieniu dylatacji w planie i w pionie należy przystąpić do jej zastabilizowania poprzez przyspawanie jej kotew do istniejącego zbrojenia we wnęce dylatacyjnej. W przypadku urządzeń jednomodułowych dopuszczalne jest spawanie kotew do zbrojenia po obu stronach szczeliny dylatacyjnej.

- Bezpośrednio przed zabetonowaniem zakotwień wnękę należy oczyścić za pomocą sprężonego powietrza z pyłów, luźnych frakcji, wody na powierzchni betonu i innych zanieczyszczeń

Mieszankę konfekcjonowaną we wnęki dylatacyjne należy wbudowywać na aktywną jeszcze pod względem klejenia warstwę sczepną, tzn. „świeże na świeże”.

Wbudowanie mieszanki powinno nastąpić bezpośrednio po jej wymieszaniu.

W celu zapobieżenia przedostawaniu się wody z pomostu w strefę profilu dylatacyjnego, wymagane jest wykonstruowanie w zabudowie wnęki dylatacyjnej (w trakcie jej betonowania) poprzecznej linii cieku (położonej poniżej górnej krawędzi stopki profilu dylatacyjnego).

Nachylenie przeciwspadku (łączącego poprzeczną linię cieku z górną krawędzią stopki profilu dylatacyjnego) powinno wynikać ze spadku podłużnego płyty pomostu oraz odległości linii odwodnienia od krawędzi elementów urządzenia dylatacyjnego.

Niedopuszczalne są raki i niedogęszczenia betonu oraz pustki powietrzne i niedolania w tej strefie. Aby nie dopuścić do powstania raków pręty zbrojeniowe w strefie przydylatacyjnej przebiegające równolegle nie powinny się stykać, aby między pręty mógł wpłynąć beton oraz między pręty można było włożyć buławę wibracyjną. Dlatego między prętami należy pozostawić zawsze nieco wolnej przestrzeni w celu włożenia buławy wibracyjnej, tak aby nigdzie w zakotwieniu trzy pręty nie leżały obok siebie stykając się.

- Blokady utrzymujące urządzenie dylatacyjne w czasie betonowania należy zwolnić bezpośrednio (obiekt stalowy), 2-4 h (obiekt betonowy lub zespolony) po zabetonowaniu zakotwień, chyba że projekt montażu urządzenia dylatacyjnego przewiduje inaczej

- wykonać izolację, odwodnienie i nawierzchnię w rejonie urządzenia dylatacyjnego i uszczelnienie styków.

Nawierzchnia i izolacja przy urządzeniach dylatacyjnych powinna być wykonana ze szczególną starannością. Izolacja powinna być połączona z urządzeniem dylatacyjnym w sposób szczelny - izolacja powinna być doklejona do skrajnej półki lub do dolnej krawędzi półki na styku półki z belką główną skrajnego profilu stalowego. Warunki układania izolacji należy przyjąć wg odrębnych WWiORB. Niedopuszczalne są wszelkie zabrudzenia powierzchni i niestaranne wykonanie zakończenia izolacji. Do układania izolacji przeciwwodnej i nawierzchni na obiekcie mostowym w strefie przydylatacyjnej można przystąpić po okresie 14 dni wiązania betonu lub wcześniej w przypadku impregnacji świeżego betonu żywicą epoksydową, zgodnie z kartą techniczną żywicy.

Nawierzchnię w rejonie urządzenia dylatacyjnego należy zagęścić bardzo dokładnie. Niedopuszczalne jest niedogęszczenie warstw nawierzchniowych w sąsiedztwie urządzenia dylatacyjnego. Uszczelnienie między urządzeniem dylatacyjnym i nawierzchnią należy wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta urządzenia dylatacyjnego, np. w postaci elastomerowo-asfaltowej taśmy topliwej układanej na krawędzi urządzenia dylatacyjnego, zgodnie z projektem urządzenia dylatacyjnego.

Warstwa ścieralna nawierzchni powinna być ułożona od 0 do 3 mm powyżej urządzenia dylatacyjnego.

Niezależnie od powyższych wymagań, roboty powinny być wykonane ściśle z wymaganiami Producenta urządzenia dylatacyjnego, zwracając szczególną uwagę na oczyszczenie podłoża oraz na wymagane warunki temperaturowe i pogodowe podczas wykonywania robót.

- należy sporządzić protokół montażu urządzenia dylatacyjnego z zanotowaną temperaturą montażu urządzenia.

### Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i WWiORB. Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy obiektu i roboty porządkujące.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".

# Badania przed przystąpieniem do robót

Urządzenia dylatacyjne powinny być dostarczone przez producenta jako komplet gotowy do zamontowania. Kontrola wykonania warsztatowego w wytwórni spoczywa na producencie. Protokoły kontroli materiałów i całego urządzenia oraz odbioru w wytwórni powinny być dostarczone na budowę łącznie z urządzeniem dylatacyjnym.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (oznaczenie znakiem CE lub znakiem B i dla których Wykonawca (Producent) przedstawi Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU) lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych (KDWU), odniesione do Europejskiej Normy zharmonizowanej (ENh), Polskiej Normy wyrobu (PN), Europejskiej Oceny Technicznej (EOT) lub Krajowej Oceny Technicznej (KOT),  protokoły kontroli i odbioru w wytwórni), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

- sprawdzić cechy zewnętrzne urządzenia dylatacyjnego (sprawdzenie wyglądu zewnętrznego urządzenia należy przeprowadzić na podstawie oględzin przez ocenę uszkodzeń na powierzchni poszczególnych elementów oraz kompletności urządzenia).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji.

Przed wbudowaniem urządzenia dylatacyjnego Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić:

- nr produktu,

- kompletność i stan techniczny dostarczonego urządzenia.

Przed zastosowaniem materiałów przeznaczonych do montażu urządzenia dylatacyjnego Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić:

- nr produktu,

- stan opakowań materiału,

- warunki przechowywania materiału,

- datę produkcji i datę przydatności do stosowania.

Konstrukcja przykrycia dylatacji powinna spełniać następujące warunki:

      - powodować łagodny i cichy przejazd pojazdów przez szczelinę,

      - gwarantować swobodę wszelkich przesunięć wynikających z układu statycznego i konstrukcyjnego mostu,

      - posiadać wytrzymałość zapewniającą niezmienne warunki eksploatacyjne w ciągu określonego przez projekt czasu,

      - być szczelną dla wody lub posiadać sprawny system odwadniający,

      - być łatwą w montażu i naprawie przy dostępie od góry i przy zamknięciu połowy jezdni,

      - być odporną na działanie słońca, produktów naftowych, soli i innych czynników chemicznych występujących na drogach,

      - posiadać parametry współdziałania z kołami samochodów zbliżone do parametrów nawierzchni.

Kontrola robót prowadzonych przy wykonywaniu zabezpieczeń wszelkich przerw dylatacyjnych powinna przebiegać w sposób ciągły.

Odbiorowi muszą podlegać poszczególne etapy prac. Inżynier potwierdza przyjęcie prac wpisem do dziennika budowy.

# Badania w czasie robót

Kontrola w czasie robót obejmuje:

- wykonanie wnęk dylatacyjnych w konstrukcji płyty pomostu. Należy sprawdzić kształt i wymiary wnęki, czy powierzchnia wnęki jest należycie oczyszczona, rozstaw, średnice i oczyszczenie prętów kotwiących,

- oczyszczenie podłoża przed wykonaniem zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej,

- wykonanie uszczelnienia i połączenie go z izolacja pomostu,

- sprawdzenie jakości wykonania urządzenia dylatacyjnego na podstawie projektu urządzenia, Europejskiej Normy zharmonizowanej (ENh), Polskiej Normy wyrobu (PN), Europejskiej Oceny Technicznej (EOT) lub Krajowej Oceny Technicznej (KOT), należy zanotować temperaturę powietrza zmierzoną w czasie wbudowywania urządzenia dylatacyjnego,

- wykonanie regulacji ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego – należy sprawdzić dokładność pionowego ustawienia urządzenia dylatacyjnego w stosunku do projektowanej niwelety płyty. Pomiary pionowego położenia urządzenia dylatacyjnego należy wykonać w co najmniej 6 punktach pomiarowych, usytuowanych również w liniach krawężników na skrajnych beleczkach jezdni z obu stron urządzenia dylatacyjnego. Błąd wysokościowego ustawienia urządzenia dylatacyjnego w żadnym punkcie nie może przekroczyć wartości ± 5 mm,

- sprawdzenie rozwarcia urządzenia dylatacyjnego w dowiązaniu do przewidywanej temperatury montażu,

- sprawdzenie poziomu warstwy ścieralnej w sąsiedztwie urządzenia dylatacyjnego - warstwa ścieralna powinna być ułożona od 0 do 3 mm powyżej urządzenia dylatacyjnego,

- jakość stali zbrojeniowej w strefach zakotwień, betonu i sposób wypełnienia strefy zakotwień wg pkt. 2 i 5 niniejszej WWiORB,

- zwolnienie blokad urządzenia dylatacyjnego,

- sprawdzenie odwodnienia i uszczelnienia w strefie urządzenia dylatacyjnego na zgodność z projektem urządzenia dylatacyjnego,

Odbiór urządzeń dylatacyjnych powinien być wykonany na podstawie badań obejmujących:

      - badanie wykonania warsztatowego,

      - badanie dylatacji po wykonaniu mostu,

      - badania ostateczne.

Z badań należy sporządzić protokoły, które powinny zawierać datę, opis zakresu badań i wyników oraz ostateczną ocenę. Badania powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami producenta.

Badania wykonania warsztatowego powinny obejmować:

      - sprawdzenie materiału,

      - oględziny zewnętrzne poszczególnych części dylatacji,

      - sprawdzenie prawidłowości dopasowania poszczególnych elementów i działania urządzenia jako całości,

      - sprawdzenie połączeń.

W/w badania powinny być wykonane przed malowaniem i konserwacją urządzenia. Badania dylatacji po ustawieniu powinny obejmować:

      - sprawdzenie usytuowania urządzenia w planie i pionie,

      - sprawdzenia montażowego rozwarcia szczeliny dylatacyjnej,

      - sprawdzenie montażowego zamocowania urządzenia,

      - sprawdzenia zbrojenia beleczek poddylatacyjnych.

Badania ostateczne dylatacji powinny polegać na skontrolowaniu czy wszystkie powyżej wymienione badania zostały wykonane oraz na oględzinach dylatacji, podczas których sprawdza się:

      - stan zamocowania urządzenia (ewentualnie wystąpienia raków, pęknięć, zarysowań itp.),

      - zabezpieczenie urządzenia przed korozją.

Po ustawieniu dylatacji na podnośnikach  (przed jej zabetonowaniem) należy przystąpić do jej regulacji geodezyjnej. Geodeta winien skontrolować dokładność pionowego położenia urządzenia dylatacyjnego w stosunku do projektowanej niwelety w oparciu o rzędne w punktach charakterystycznych naniesionych w dokumentacji projektowej urządzenia dylatacyjnego. Ustawienie urządzenia dylatacyjnego powinno być zakończone spisaniem przez geodetę operatu geodezyjnego stanowiącym potwierdzenie prawidłowości ustawienia urządzenia.

# Dopuszczalne tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje montażu urządzenia dylatacyjnego powinny być podane w Europejskiej Ocenie Technicznej (EOT) lub Krajowej Ocenie Technicznej (KOT). Błędy montażu nie powinny być większe niż podane poniżej wartości:

- odchyłki wysokościowe przy montażu urządzenia dylatacyjnego nie mogą przekraczać ± 2 mm.

- odchyłki rozwarcia urządzenia dylatacyjnego w stosunku do wartości określonych w projekcie dla "temperatury montażu", nie mogą przekroczyć ± 3 mm.

# Równość urządzenia dylatacyjnego z nawierzchnią

W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić równość przykrycia urządzenia dylatacji z przylegającą  nawierzchnią na dojazdach i obiekcie  na długości min 4,00 m  z każdej strony. Powierzchnia nawierzchni powinna być ułożona od 03 mm powyżej urządzenia dylatacyjnego.

Rys. 1. Metoda pomiaru równości nawierzchni na obiektach mostowych w obrębie urządzeń dylatacyjnych.

Tab. 1. Wzór protokołu odbioru urządzeń dylatacyjnych.

# Badanie szczelności.

Pierwszą kontrolę szczelności przerw technologicznych strefy dylatacyjnej i urządzenia dylatacji należy wykonać, przed ułożeniem izolacji. Warunki układania izolacji należy przyjąć zgodnie ze związanymi WWiORB.

Po wykonaniu izolacji strefy przydylatacyjnej należy przeprowadzić badanie szczelności urządzeń dylatacyjnych. Przystąpienie do dalszych prac związanych z wykonaniem warstwy ochronnej izolacji i nawierzchni - wg odrębnej specyfikacji, uwarunkowane jest od pozytywnego wyniku badania próby szczelności.

Przy stalowych profilach dylatacji modułowych należy zgodnie z pkt. 2.2.7 wykonać uszczelnienie topliwą taśmą asfaltową trwale elastyczną na grubość warstwy ścieralnej.

W celu przeprowadzenia badania szczelności należy:

- Przygotować dostateczną ilość wody (co najmniej 1m3 na jedno urządzenie dylatacyjne)

- Przygotować instalację  z wężem i w razie potrzeby z pompą, do umożliwienia ciągłego polewania wodą pod niewielkim ciśnieniem.

Wykonanie badania szczelności polega na polewaniu w sposób ciągły urządzenia dylatacyjnego na całej długości i strefy przydylatacyjnej szerszej o 0,50 m od szerokości wnęki z jednoczesną obserwacją szczeliny dylatacyjnej od spodu.

Za pozytywny wynik próby należy uznać brak stwierdzonych przecieków wody przez urządzenie dylatacyjne i w strefie dylatacji od spodu konstrukcji oraz brak stwierdzonych zacieków wody na ściance zaplecznej (żwirowej) i płycie ustroju nośnego. W przypadku wystąpienia przecieków i/lub zaobserwowania zacieków na ściance żwirowej lub płycie ustroju nośnego należy wyjaśnić przyczyny nieszczelności, usunąć usterki i ponownie wykonać próbę szczelności.

Na okoliczność wykonania próby szczelności urządzeń dylatacyjnych i strefy przydylatacyjnej należy sporządzić protokół lub dokonać odpowiedniego wpisu w Dzienniku Budowy.

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) wbudowanego modułowego urządzenia dylatacyjnego.

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i WWiORB, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszych WWiORB dały wyniki pozytywne.

## Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniające wymagań określonych w WWiORB i opracowanych na ich podstawie STWiORB), to Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba że na wniosek jednej ze stron kontraktu zostaną wykonane badania lub pomiary arbitrażowe, a ich wyniki będą pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowiązany dokonać oceny wpływu na trwałość konstrukcji i przedstawić sposób naprawienia.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraża zgodę Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający.

W przypadku braku zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach WWiORB zostaną odrzucone. Wykonawca wymieni materiały na właściwe i wykona prawidłowo roboty na własny koszt.

Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane roboty spowodowują szkodę w innych, prawidłowo wykonanych robotach, to również te roboty powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- przygotowanie wnęki dylatacyjnej,

- zakotwienie urządzenia,

- wykonanie wypełnienia z betonu,

- ułożenie izolacji,

- wykonanie uszczelnienia i odwodnienia w rejonie urządzenia dylatacyjnego.

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb modułowego urządzenia dylatacyjnego obejmuje:

- opracowanie PZJ wraz z uzyskaniem akceptacji Inżyniera,

- wykonanie i uzgodnienie projektu technologicznego,

- wykonanie i uzgodnienie projektu montażu urządzenia dylatacyjnego

- koszt serwisu rządzenia dylatacyjnego,

- zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,

- oznakowanie robót,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- badania przed przystąpieniem do robót,

- przygotowanie wnęk dylatacyjnych,

- montaż kompletnego urządzenia dylatacyjnego,

- badania w czasie robót,

- wyregulowanie rozstawu elementów urządzenia dylatacyjnego w dostosowaniu do aktualnej temperatury i rzędnych,

- dopasowanie urządzenia dylatacyjnego do przekroju poprzecznego pomostu,

- odwodnienie dylatacji i odprowadzenie wody,

- zamocowanie urządzenia dylatacyjnego w konstrukcji obiektu wraz z zazbrojeniem i zabetonowaniem stref zakotwień,

- dostarczenie i montaż osłon bocznych przerwy dylatacyjnej na gzymsach, chodnikach i ewentualnie barierach betonowych a także wmontowanie uszczelnienia dylatacji,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementów urządzenia dylatacyjnego i osłon,

- roboty wykończeniowe,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych,

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w WWiORB, m.in. badanie dopuszczalnych tolerancji wykonania, równości urządzenia dylatacyjnego z nawierzchnią, badanie szczelności

- odwiezienie sprzętu,

- wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem i wbudowaniem betonu zgodnie z wymaganiami niniejszych WWiORB.

Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, niniejszych WWiORB,  STWiORB.

## 9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszym WWiORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

## Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB)

- DM-00.00.00 	Wymagania ogólne

- M-13.01.00. Beton konstrukcyjny

- M-12.01.00. Stal zbrojeniowa

- M-15.02.03. Izolacja płyty pomostu obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej

## Normy

W przypadku braku datowania danej normy przywołanie dotyczy najnowszego jej wydania. W pozostałych przypadkach dotyczy wskazanego datowania.

- PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcze asfaltowe – Oznaczenie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych.

- PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczenie temperatury łamliwości metodą Fraassa.

- PN-EN 1767 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Analiza w podczerwieni.

- PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-EN 2431 Farby i lakiery – Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych.

- PN-EN ISO 9029 Ropa naftowa – Oznaczanie wody. Metoda destylacyjna.

- PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

- PN-EN ISO 898-2 Właściwości mechaniczne części złącznych – Nakrętki 
z określonym obciążeniem próbnym – Gwint zwykły.

- PN-EN ISO 2063  Natryskiwanie cieplne –Cynk, aluminium i ich stopy- część 1 Uwagi dotyczące projektowania i wymagania jakościowe dla systemów ochrony przed korozją.

- PN-EN 10088-2  Stale odporne na korozję- Część 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia.

- PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję -Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję.

- PN-EN ISO 868 Tworzywa sztuczne i ebonit – Oznaczenie twardości metodą wciskania z zastosowaniem twardościomierza (twardość metodą Shore’a).

- PN-ISO 37 Guma i kauczuk termoplastyczny – Oznaczenie właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu.

- PN-EN ISO 1461  Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową – wymagania i metody badań.

- PN-EN 206 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

- PN-B-04500 Zaprawy budowalne – Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych.

- PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy.

- PN-EN ISO 898-1 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej – Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności- Gwint zwykły i drobnozwojny.

## Inne dokumenty

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63, poz. 735 z późn. zm.).

- Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 24.01.2007 r. dotyczącym doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru.

- Zarządzenie nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 12.12.2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania 
i odbioru .

- Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 07.05.2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania 
i odbioru.

- Procedura badawcza IBDiM PB/TN-2/1  Termoplastyczne zalewy drogowe. Spływność.

- Procedura badawcza IBDiM – TWm-32/98- Badanie penetracji igłą.

- Procedura IBDiM PB/TM-1/14 Badanie odporności zamocowania nakładek wyciszających na powtarzalne obciążenia dynamiczne.

- Procedura IBDiM PB-TM-07/96 Badanie odporności na powtarzalne obciążenia dynamiczne.

- Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury, Wytyczne, Instrukcja nr 282/2011, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2011.

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266, z późn. zm.)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z późn. zm.)