GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

M-18.01.01d

v01

PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE

(dokument wzorcowy)

Warszawa

……. 2022

| Numer wydania Data | Opis zmiany |
| --- | --- |
| V01 __.__.2022 | Utworzenie dokumentu |

Opracowano

w GDDKiA

SPIS TREŚCI

1.    WSTĘP	5

1.1. Nazwa zadania	5

1.2. Przedmiot WWiORB	5

1.3. Zakres stosowania WWiORB	5

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy	5

1.5. Określenia podstawowe	5

2.     MATERIAŁY	5

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów	5

2.2. Materiały do wykonania robót	5

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową	5

2.2.2. Wymagania ogólne	6

2.2.3. Stosowane materiały	7

2.2.3.1. Urządzenie dylatacyjne	7

2.2.3.2. Elementy kotwiące	8

2.2.3.3. Elementy odwadniające	8

2.2.3.4. Wypełnienie wnęki dylatacyjnej	8

2.2.3.5. Uszczelnienie między urządzeniem dylatacyjnym i nawierzchnią oraz elementami kap.	9

2.2.3.6. Blachy zabezpieczające	9

3.     SPRZĘT	10

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	10

3.2. Sprzęt do wykonywania robót	10

4.     TRANSPORT	10

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu	10

4.2. Transport, przechowywanie i pakowanie materiałów	10

5.   WYKONANIE ROBÓT	11

5.1. Wymagania ogólne	11

5.2. Projekt urządzenia dylatacyjnego i jego montażu	11

5.2.1. Zasady ogólne	11

5.2.2. Projekt urządzenia dylatacyjnego	11

5.2.3. Projekt montażu urządzenia dylatacyjnego	12

5.3. Zasady wykonywania robót	12

5.3.1 Roboty przygotowawcze	12

5.3.2 Przygotowanie wnęki dylatacyjnej	13

5.3.3. Montaż urządzenia dylatacyjnego	13

5.3.3.1. Zakres i warunki wykonania robót	13

5.3.3.2. Sposób wykonania robót	14

5.3.4. Roboty wykończeniowe	15

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	15

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót	15

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót	16

6.3. Badania w czasie robót	16

7.     OBMIAR ROBÓT	17

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót	17

7.2. Jednostka obmiarowa – w przypadku rozliczenia kosztorysowego.	17

8.     ODBIÓR ROBÓT	17

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	17

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI	17

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	17

9.2. Cena jednostki obmiarowej – w przypadku rozliczenia kosztorysowego	17

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących	18

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE	18

10.1. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB)	18

10.2. Normy	18

10.3. Inne dokumenty	19

# 1.    WSTĘP

## 1.1. Nazwa zadania

„…” - przytoczyć

## 1.2. Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem palczastych urządzeń dylatacyjnych w konstrukcji obiektu mostowego.

## 1.3. Zakres stosowania WWiORB

WWiORB są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. WWiORB stanowią podstawę opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

## 1.4. Informacje ogólne o terenie budowy

„…” - przytoczyć

## 1.5. Określenia podstawowe

Szczelina dylatacyjna, przerwa dylatacyjna – szczelina wykonana celowo w obiekcie mostowym, która umożliwia kompensowanie odkształceń elementów konstrukcyjnych wywołanych: zmianami temperatury, działaniem obciążeń ruchomych, procesami reologicznymi elementów konstrukcyjnych obiektu, sprężeniem ustroju itp.

Urządzenie dylatacyjne – urządzenie wbudowane w strefie szczeliny dylatacyjnej, umożliwiające swobodne przemieszczenia krawędzi szczeliny dylatacyjnej oraz niezakłócony ruch pojazdów lub osób przez tę przerwę w konstrukcji.

Palczaste urządzenie dylatacyjne – urządzenie dylatacyjne, w którym z jednej lub 
z dwóch stron szczeliny dylatacyjnej są zamocowane wsporniki przekrywające szczelinę dylatacyjną, po których odbywa się ruch pojazdów.

Przemieszczenie nominalne - maksymalny zakres zmiany położenia względem siebie skrajnych elementów urządzenia dylatacyjnego, który zapewnia mu optymalne warunki eksploatacji i eksploatacji i zakładana trwałość.

Temperatura montażu - temperatura konstrukcji obiektu mostowego podczas montażu obiektu mostowego lub jego elementów, np. urządzenia dylatacyjnego.

Pozostałe definicje i określenia  podano w  WWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne", oraz w przepisach związanych wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszego WWiORB.

# 2.     MATERIAŁY

## 2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".

## 2.2. Materiały do wykonania robót

### 2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową

Materiały do wykonywania robót powinny być zgodne z ustaleniami Dokumentacji projektowej oraz WWiORB.

### 2.2.2. Wymagania ogólne

Należy stosować urządzenia dylatacyjne, dla których gwarantowany okres użytkowania jest nie krótszy niż 20 lat, przy czym przez pojęcie „gwarantowany okres użytkowania” nie należy rozumieć jako gwarancja dana przez producenta czy Wykonawcę, lecz jako wymóg zastosowania takich materiałów, rozwiązań i jakości wykonania, które zapewnią bezawaryjny okres eksploatacji przy normalnych warunkach użytkowania i zapewnieniu odpowiedniego poziomu utrzymania.

Urządzenia dylatacyjne powinny być wykonane i montowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 24.01.2007 r. dotyczącym doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru oraz Zarządzeniem nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 12.12.2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dn. 07.05.2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie zabezpieczenie przerw dylatacyjnych za pomocą urządzenia dylatacyjnego powinno zapewnić:

- szczelność połączenia,

- równość nawierzchni,

- swobodę odkształcenia ustroju nośnego obiektu,

- zbliżone warunki ruchu dla kół pojazdów w obrębie nawierzchni i dylatacji,

- swobodę poziomych przemieszczeń zdylatowanych krawężników i odpowiednią osłonę szczelin w obrębie chodników i wyniesionego pobocza technicznego.

Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno być nieprzerwane na całej szerokości pomostu w obrębie jezdni, pasów awaryjnych, opasek, utwardzonych poboczy i chodników oraz wyniesionych poboczy technicznych.

Należy stosować urządzenia dylatacyjne zamocowane w konstrukcji obiektu mostowego. Urządzenia te powinny:

- przebiegać na całej szerokości pomostu,

- być zamocowane za pomocą elementów kotwiących (śrub lub kotew) we wnękach uformowanych w konstrukcji obiektu, zapewniających przenoszenie sił od dynamicznych oddziaływań kół pojazdów,

- charakteryzować się łatwością napraw wykonywanych z góry i wymagających zamknięcia jezdni tylko na połowie szerokości,

- być wyposażone w elementy zabezpieczające szczeliny dylatacyjne na chodniku, wyniesionych poboczach technicznych i gzymsach.

Do palczastych urządzeń dylatacyjnych, należy przewidzieć odpowiedni dostęp od spodu
w celach utrzymaniowych. W tym celu należy wykształcić przestrzeń pomiędzy konstrukcją przęsła(poprzecznicą podporową lub zakończeniem dźwigarów) a ścianką zapleczną szer. min. 0,9 m.

### 2.2.3. Stosowane materiały

Przy montażu urządzeń dylatacyjnych palczastych w ustroju niosącym obiektu inżynierskiego należy stosować następujące materiały:

- urządzenie dylatacyjne

- elementy kotwiące,

- elementy odwadniające,

- materiały wypełniające wnękę dylatacyjną,

- materiały uszczelniające,

Należy stosować urządzenia dylatacyjne, które są oznakowane CE lub B.

### 2.2.3.1. Urządzenie dylatacyjne

Maksymalne całkowite przemieszczenie krawędzi szczeliny dylatacyjnej obiektu mostowego nie może przekroczyć 800 mm.

Palczaste urządzenia dylatacyjne mogą być zbudowane w dwojaki sposób:

- z obu stron szczeliny dylatacyjnej do konstrukcji pomostu obiektu mostowego są zamocowane wąskie wsporniki ustawione mijankowo i wchodzące między siebie,

- beleczki są zamocowane z jednej strony szczeliny dylatacyjnej jako wsporniki, a ich swobodne końce są oparte na płycie pomostu z drugiej strony szczeliny dylatacyjnej w sposób umożliwiający ślizganie się ich końców po podłożu.

Zastosowane urządzenie dylatacyjne, wraz z odpowiednim systemem odwadniającym, powinno być wodoszczelne.

Palczastych urządzeń dylatacyjnych nie należy stosować w miejscach, w których odbywa się ruch rowerowy, ze względu na szerokość szczelin pomiędzy „palcami” w którym może zaklinować się koło roweru. W przypadku dopuszczenia ruchu rowerowego na jezdni należy zabezpieczyć szczeliny między palcami np. poprzez zastosowanie blachy przykrywającej              w obrębie ścieżki dla rowerów. Na chodnikach zamiast elementów palczastych należy stosować blachy przesuwne, które powinny być dostarczone przez producenta urządzenia dylatacyjnego. Podobnie blachy przesuwne należy wbudowywać pod torowiskami tramwajowymi i kolejowymi. Blacha przesuwna zapobiegnie wsypywaniu się tłucznia             w głąb szczeliny dylatacyjnej. Elementy stalowe urządzenia dylatacyjnego chodnika należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłoki metalizacyjno - malarskiej. Powłoka antykorozyjna powinna spełniać wymagania w stosunku do powłok dopuszczonych do stosowania na obiektach mostowych. Całkowita grubość powłoki antykorozyjnej nie powinna być mniejsza od 160 μm. Gatunek stali co najmniej S235 J2 wg PN-EN 10025-2.

W przypadku zastosowania rozwiązania w którym na kapach obiektu nie jest przewidywane zamontowanie elementów palczastych szczeliny dylatacyjne należy odpowiednio zabezpieczyć. Zabezpieczeniu każdorazowo podlega również szczelina dylatacyjna 
w gzymsie. Zabezpieczenie należy wykonać w formie blach przesuwnych i/lub w formie blach zabezpieczających.

Stalowe elementy palczaste urządzeń dylatacyjnych powinny być wykonane ze stali 
S355 J2 wg PN-EN 10025-2 i powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką o grubości min. 80µm. Dopuszcza się wykonywanie elementów stalowych ze stali o lepszych parametrach wytrzymałościowych.

Powłoka metalizacyjna może być nanoszona metodą natryskową wg PN-EN ISO 2063 lub zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461. Rodzaj zastosowanej powłoki, liczba i grubość naniesionych warstw powinny być określone w KOT/EOT lub AT urządzenia dylatacyjnego.

W połączeniach spawanych niedopuszczalne są następujące wady: nieciągłość spoiny, podtopienia, pęknięcia i brak przetopu.

Elementy palczastych urządzeń dylatacyjnych powinny być produkowane fabrycznie 
z dokładnością do ±0,5 mm.

### 2.2.3.2. Elementy kotwiące

W skład elementów kotwiących urządzenia dylatacyjne wchodzą:

- stopa kotwy powinna być wykonana z żeliwa lub stali co najmniej S355 J2 wg PN-EN 10025-2

- sworznie kotwiące, śruby powinny być wykonane ze stali klasy właściwości mechanicznych co najmniej 10.9 wg PN-EN ISO 898-1

- nakrętki powinny być wykonane ze stali klasy właściwości mechanicznych co najmniej 10 wg PN-EN ISO 898-2.

Dodatkowe pręty, poza konstrukcyjnymi, niezbędne do zakotwienia urządzenia dylatacyjnego powinny być określone przez producenta urządzenia dylatacyjnego 
w projekcie urządzenia. Powinny być one montowane częściowo razem ze zbrojeniem płyty i ścianek nadłożyskowych, częściowo po osadzeniu urządzenia dylatacyjnego we wnęce.

### 2.2.3.3. Elementy odwadniające

Elementy odwadniające powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników środowiska (woda, mróz, śnieg, promieniowanie UV) oraz na eksploatację 
w warunkach typowej pracy urządzenia dylatacyjnego.

Fartuch elastomerowy (folia EPDM), zbierający wodę wpływającą do szczeliny dylatacyjnej powinien być wykonany jako ciągły na całej szerokości obiektu mostowego. Wodę przedostającą się przez konstrukcję palczastego urządzenia dylatacyjnego należy odprowadzić do kanalizacji.

Fartuch powinien spełniać wymagania zgodnie z tablicą nr 1:

Tablica nr 1. Wymagania dla elastomeru w fartuchu uszczelniającym

| Lp. | Właściwości | Jednostki | Wartość wymagana | Metody badań według |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Twardość Shore'a, twardościomierz typu A | °Sh A | o ≥55 ≤ 75 | PN-EN ISO 868 |
| 2 | Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | > 5 | PN-ISO 37 |
| 3 | Wydłużenie względne przy zerwaniu | % | > 200 | PN-ISO 37 |

Minimalna grubość folii elastomerowej dla fartucha 5mm.

Jeżeli projekt urządzenia dylatacyjnego tak przewiduje, dla połączenia fartucha odwadniającego z izolacją płyty pomostu może być zastosowana folia z elastomeru 
o grubości 1,5±0,1 mm. Sposób montażu fartucha powinien zapewniać możliwość jego wymiany bez konieczności stalowych elementów urządzenia dylatacyjnego i przy zachowaniu ciągłości ruchu na obiekcie.

W nawierzchni przy urządzeniu dylatacyjnym należy od strony napływu wody zamontować dren zbierający wodę z izolacji. Konstrukcja drenu powinna być zgodna z zaleceniami Producenta.

### 2.2.3.4. Wypełnienie wnęki dylatacyjnej

Do wypełnienia wnęki dylatacyjnej można stosować beton zwykły lub materiały typu PC lub PCC. Do wykonania warstwy wyrównawczej pod urządzenie dylatacyjne należy stosować materiały typu PC, PCC lub żywicę epoksydową.

### 2.2.3.5. Uszczelnienie między urządzeniem dylatacyjnym i nawierzchnią oraz elementami kap.

Na styku nawierzchni bitumicznej (na grubości warstwy ścieralnej) ze stalowym profilem dylatacji (na krawędzi urządzenia dylatacyjnego), stosować taśmy topliwe elastomerowo – asfaltowe. Zamawiający dopuści uszczelnienie między urządzeniem dylatacyjnym i warstwą ścieralną wykonane z elastycznej masy zalewowej trwale plastycznej na bazie asfaltu modyfikowanego z dodatkiem polimerów (właściwej dla polimerowych lub bitumicznych przykryć dylatacyjnych), przy zapewnieniu standardu wykonania jak dla taśm bitumicznych.

Stosowana masa powinna umożliwiać wypełnienie szczelin o szerokości od 5 do 40 mm.

Wymaga się aby przed ułożeniem warstwy ścieralnej na styku z profilem stalowym dylatacji Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru wykonał dokumentację fotograficzną potwierdzającą ułożenie taśmy termokurczliwej lub masy zalewowej trwale plastycznej w miejscach jw., każdej dylatacji z każdego obiektu. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do operatu kolaudacyjnego.

Uszczelnienie styków profili dylatacyjnych z elementami betonowymi kap powinno zostać wykonane w postaci szczelin (przygotowanych w ramach odrębnych WWiORB) wypełnionych żywicą właściwą dla zastosowanego systemu nawierzchni na kapach.

Wolne przestrzenie między powierzchniami stykowymi elementów krawężnikowych i elementów stalowych dylatacji, należy wypełnić jednoskładnikowym, elastycznym materiałem klejąco-uszczelniającym, wykonanym na bazie elastomeru poliuretanowego. Głębokość uszczelnienia (mierzona od obrysu zewnętrznego styków w głąb), powinna wynosić nie mniej niż 10 mm. Szerokość wolnych przestrzeni między powierzchniami stykowymi nie powinna przekraczać 5-10 mm.

Wymagania szczegółowe dla stosowanego kitu:

- temperatura eksploatacji od –25°C do +55°C,

- wytrzymałość na oddzieranie ≥7 N/mm,

- odkształcalność powrotna ≥90 %,

- kolor szary,

- długotrwała odporność na wodę, środki czyszczące oraz sole odlodzeniowe.

### 2.2.3.6. Blachy zabezpieczające

Blachy zabezpieczające (poziome), maskujące (pionowe) oraz ślizgowe należy wykonać z blachy ze stali nierdzewnej w gatunku co najmniej 1.4571 (wg. PN-EN 10088-3).Grubość stosowanych blach powinna być nie mniejsza niż 5 mm a ich szerokości dostosowane do szerokości urządzenia oraz zakresu jego pracy.

Nie dopuszcza się, aby blachy zabezpieczające oparte były bezpośrednio na nawierzchni chemoutwardzalnej. Do zabezpieczenia podłoża, po którym blachy zabezpieczające będą się przesuwać należy stosować zakotwione w kapach tzw. blachy ślizgowe wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku co najmniej 1.4571 (wg PN-EN 10088-3)

Grubość blach ślizgowych nie powinna być mniejsza niż 4 mm, natomiast szerokość powinna zostać dobrana do zakresu pracy dylatacji.

Wymaga się, aby górna powierzchnia blach zabezpieczających szczeliny dylatacyjne zlicowana była z górną powierzchnią nawierzchni chemoutwardzalnej wykonywanej w strefie kap. Blacha osłonowa na powierzchni poziomej kapy chodnikowej ma być wykonana z jednego arkusza blachy. Nie dopuszcza się blach poziomych  na kapach chodnikowych w postaci kilku krótkich arkuszy ułożonych obok siebie.

W wyniesionych poboczach technicznych podobnie zresztą jak w strefach chodnikowych wymagane są blachy maskujące szczeliny dylatacyjne na wysokości gzymsów. Stosowane blachy maskujące (gr. 3÷4 mm i szerokości dostosowanej do szerokości urządzenia i nie mniejszej niż 15 cm) powinny być wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku co najmniej 1.4571 (wg PN-EN 10088-3).

Kotwienie blach do elementów konstrukcyjnych obiektu powinno zostać wykonane na kotwy wklejane, wykonane ze stali nierdzewnej. Przymocowanie blach do beleczek dylatacyjnych należy wykonać wykorzystując śruby z łbem stożkowym (wpuszczanym) 
i gniazdem sześciokątnym, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku co najmniej 1.4571 (wg PN-EN 10088-3). Sposób kotwienia zarówno blach zabezpieczających, jak 
i maskujących powinno zapewniać swobodę przemieszczeń konstrukcji.

Kształt blach maskujących powinien zostać dokładnie dopasowany do kształtu belek gzymsowych (z wszystkimi załamaniami włącznie). Długość blachy maskującej na desce gzymsowej powinna kończyć się w miejscu skosu/wyłukowania dolnej krawędzi deski.

Blachy maskujące muszą mieć zabezpieczenia zapobiegające kradzieży. Ich konstrukcja musi uniemożliwiać demontaż bez użycia specjalistycznego sprzętu.

# 3.     SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## 3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca przystępujący do montażu urządzenia dylatacyjnego powinien posiadać 
co najmniej następujący sprzęt:

- spawarki,

- piły do cięcia metalu,

- szlifierki ręczne,

- lekki żuraw samochodowy,

- sprężarkę powietrza z filtrem przeciwolejowym,

- sprzęt do wykonywania mieszanki betonowej,

- sprzęt do transportu pomocniczego.

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami producenta urządzenia dylatacyjnego 
i podlega akceptacji Inżyniera.

# 4.     TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w WWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".

## 4.2. Transport, przechowywanie i pakowanie materiałów

Urządzenia dylatacyjne powinny być przetransportowane na plac budowy przez producenta lub przez Wykonawcę robót związanych z montażem.

Urządzenia lub ich elementy powinny być pakowane w oryginalne opakowania producenta.

Urządzenia dylatacyjne mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, jednak 
w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. Przenoszenie zblokowanej dylatacji 
w trakcie transportu i montażu powinno odbywać się za pomocą odpowiednich zawiesi lub  belek trawersowych w sposób zapewniający minimalizację ugięć przenoszonego urządzenia dylatacyjnego.

Na każdym urządzeniu dylatacyjnym należy umieścić etykietę zawierającą m.in. następujące dane:

- nazwę i adres Producenta,

- oznaczenie urządzenia dylatacyjnego,

- nazwę obiektu (oś podpory), na którym ma być zamontowane urządzenie dylatacyjne,

- oznakowanie B lub CE.

Sposób transportu pozostałych materiałów lub wyrobów przewidzianych do zastosowania podczas montażu dylatacji nie może powodować obniżenia ich jakości lub powstania uszkodzeń.

# 5.   WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podano w WWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".

Przed rozpoczęciem robót objętych niniejszym WWiORB Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

## 5.2. Projekt urządzenia dylatacyjnego i jego montażu

### 5.2.1. Zasady ogólne

Urządzenie dylatacyjne powinno być wykonane dla ściśle określonego obiektu mostowego. Zamontowanie urządzenia dylatacyjnego w innym obiekcie niż ten, dla którego zostało ono zaprojektowane lub wprowadzenie do niego zmian konstrukcyjnych i przeróbek bez pisemnej zgody producenta jest niedopuszczalne.

Projekt urządzenia dylatacyjnego wykonuje jego producent w uzgodnieniu z projektantem obiektu mostowego, na koszt Wykonawcy. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, projekt montażu urządzenia dylatacyjnego wykonuje Wykonawca na własny koszt, w uzgodnieniu z producentem urządzenia dylatacyjnego.

### 5.2.2. Projekt urządzenia dylatacyjnego

Projekt urządzenia dylatacyjnego powinien być wykonywany dla ściśle określonego obiektu mostowego. Projekt urządzenia dylatacyjnego zostanie wykonany przez producenta na podstawie rysunków konstrukcyjnych obiektu dostarczonych przez Wykonawcę 
i obejmujących:

- przekrój poprzeczny obiektu na jezdni i na kapach w strefie dylatacji,

- rzędne niwelety jezdni oraz charakterystycznych punktów na jezdni i na kapach w strefie dylatacji,

- dane o rozwiązaniach konstrukcyjnych krawędzi przęsła i przyczółka w strefie dylatacji,

- w pełni zwymiarowane przekroje przez jezdnię.

Projekt urządzenia dylatacyjnego ma obejmować całą szerokość obiektu mostowego: jezdnię i kapy (chodnikową i wyniesionego pobocza technicznego).

Projekt urządzenia dylatacyjnego powinien zawierać:

- opis techniczny i technologiczny wykonania urządzenia dylatacyjnego,

- przekrój podłużny i przekroje poprzeczne urządzenia,

- rysunki szczegółowe elementów (elementów palczastych, elementy kotwiące 
w strefie jezdni i chodnika oraz wyniesionego pobocza technicznego, blachy osłonowe, fartuchy itp.),

- kształt w planie wnęki dylatacyjnej oraz wymiary wnęki dylatacyjnej,

- rodzaj materiału służącego do zabetonowania/wklejania kotew sprężanych,

- plan rzędnych stabilizacji profili,

- rozmieszczenie, kształt i średnice, klasę stali elementów kotwiących, w tym prętów wyprowadzonych z ustroju niosącego oraz szczegóły mocowania do ustroju niosącego oraz przyczółków,

- sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych urządzenia dylatacyjnego,

- szczegóły zakończenia izolacji przeciwwodnej płyty pomostu oraz nawierzchni asfaltowej przy urządzeniu dylatacyjnym, szczegół połączenia izolacji pomostu 
z folią elastomerową (jeśli występuje),

- sposób odwodnienia i uszczelnienia strefy dylatacyjnej,

- szczegóły urządzenia dylatacyjnego, dostosowanego do przekrojów jezdni                    i chodnika oraz wyniesionego pobocza technicznego,

- informację o ustawieniu fabrycznym rozwartości urządzenia dylatacyjnego 
(z podaniem temperatury montażu).

### 5.2.3. Projekt montażu urządzenia dylatacyjnego

Projekt montażu urządzenia dylatacyjnego powinien określać:

- sposób mocowania urządzenia w płycie ustroju niosącego i ściance nadłożyskowej, 
w tym szczegóły zakotwienia,

- wymagania odnośnie montażu urządzenia dylatacyjnego zgodnie z instrukcją producenta,

- kolejność robót montażowych,

- sposób montażu fartucha odwadniającego i podłączenia do systemu odwodnienia obiektu,

- sposób wykonania połączenia urządzenia dylatacyjnego z nawierzchnią strefy przejazdowej oraz stref chodnikowej i wyniesionego pobocza technicznego – uszczelnienie styku,

- sposób montażu blach chodnikowych, blach zabezpieczających.

## 5.3. Zasady wykonywania robót

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową i WWIORB. 
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych 
w niniejszych WWiORB.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie wnęki dylatacyjnej,

- montaż urządzenia dylatacyjnego,

- roboty wykończeniowe.

### 5.3.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, WWiORB lub wskazań Inżyniera:

- ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,

- określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.

### 5.3.2 Przygotowanie wnęki dylatacyjnej

Wnęki pozostawione w betonie w celu zakotwienia urządzenia dylatacyjnego powinny mieć kształt i wymiary zgodne z projektem urządzenia dylatacyjnego.

Zbrojenie wyprowadzone z konstrukcji, a także dodatkowe zbrojenie zakotwień powinny być zgodne z Projektem urządzenia dylatacyjnego i z Projektem wykonawczym obiektu. Należy sprawdzić wystąpienie ewentualnej kolizji montowanego urządzenia z istniejącym zbrojeniem. Wszystkie konieczne modyfikacje będą konsultowane z Projektantem 
i zatwierdzane przez Inżyniera.

Przygotowanie wnęk dylatacyjnych dla zamocowania urządzeń dylatacyjnych obejmuje następujące czynności:

- deskowanie wnęki na urządzenie dylatacyjne,

- ułożenie zbrojenia, w tym prętów kotwiących (sworzni) urządzenie dylatacyjne do płyty pomostu. Średnice prętów kotwiących (sworzni) i ich rozstaw określi Producent urządzenia dylatacyjnego w Projekcie urządzenia dylatacyjnego,

- zabetonowanie końcowych odcinków płyty pomostu w rejonie dylatacji tak, aby uzyskać przerwę dylatacyjną o szerokości określonej przez Producenta urządzenia,

- oczyszczenie wnęki dylatacyjnej przed przystąpieniem do montażu urządzenia dylatacyjnego z pyłów, luźnych frakcji, z wody i innych zanieczyszczeń, przez piaskowanie,

- ułożenie warstwy wyrównawczej na krawędziach płyty pomostu z zapraw PC lub PCC lub innych wskazanych w projekcie urządzenia dylatacyjnego,

- zamocowanie fartucha z folii EPDM w szczelinie dylatacyjnej,

- ułożenie (jeżeli projekt przewiduje)  izolacji z foli EPDM na warstwie wyrównawczej, wycinając w niej otwory na sworznie (kotwy) mocujące urządzenie dylatacyjne; styk izolacji z folii EPDM z podłożem betonowym należy uszczelnić układając wałek kitu trwale plastycznego o średnicy co najmniej 5 mm, wzdłuż osi sworzni (kotew) mocujących elementy palczaste i wokół każdego sworznia (kotwy),

- sklejenie izolacji z folii EPDM z fartuchem z folii EPDM na zakład.

### 5.3.3. Montaż urządzenia dylatacyjnego

### 5.3.3.1. Zakres i warunki wykonania robót

Montaż urządzenia dylatacyjnego należy powierzyć firmie, która jest Producentem urządzenia dylatacyjnego lub autoryzowanym przedstawicielem Producenta. Wybór firmy montującej urządzenie dylatacyjne podlega akceptacji Inżyniera. Dokonywanie zmian 
w urządzeniu dylatacyjnym bez uzgodnienia z Producentem jest niedopuszczalne.

Roboty związane z montażem obejmują:

- ułożenie w przerwie dylatacyjnej urządzenia dylatacyjnego,

- regulację ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego,

- regulację urządzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego szerokości rozwarcia do temperatury montażu,

- zabetonowanie stref zakotwień,

- zwolnienie blokad urządzenia dylatacyjnego,

- odwodnienie strefy urządzenia dylatacyjnego,

- ułożenie izolacji oraz wykonanie nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia dylatacyjnego,

- montaż elementów chodnikowych,

- uszczelnienie styków.

Uwaga: Regulację urządzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego rozwarcia 
do temperatury montażu należy wykonać w Wytwórni, przewidując wartość temperatury 
w harmonogramowym terminie robót. Jeśli temperatura montażu jest inna niż przewidziana na podstawie harmonogramu, poziome ustawienie rozwartości urządzenia należy dostosować do pomierzonej lub prognozowanej krótkoterminowo temperatury montażu. Regulacja rozwartości urządzenia musi się odbywać pod nadzorem Producenta.

### 5.3.3.2. Sposób wykonania robót

Jeżeli Projekt montażu urządzenia dylatacyjnego nie podaje inaczej, roboty montażowe należy wykonać jak poniżej:

- bezpośrednio przed montażem należy usunąć elementy zabezpieczające związane z transportem urządzenia,

- przy użyciu dźwigu urządzenie dylatacyjne należy umieścić nad wnęką dylatacyjną w celu kontroli możliwości ułożenia dylatacji i wyeliminowania ryzyka kolizji 
z istniejącym zbrojeniem obiektu. W przypadku wystąpienia kolizji, uzyskawszy zgodę Projektanta/Inżyniera konieczne jest usunięcie przez Wykonawcę kolidującego zbrojenia, w porozumieniu z Projektantem,

- gdy nie występują kolizje, należy umieścić urządzenie dylatacyjne we wnęce dylatacyjnej na odpowiedniej liczbie podnośników (wskazanej przez Producenta urządzenia),

- po ustawieniu dylatacji na podnośnikach należy przystąpić do jej regulacji geodezyjnej na wysokość, w planie (na długość i szerokość) oraz względem osi szczeliny dylatacyjnej. Oś dylatacji musi pokrywać się z osią szczeliny dylatacyjnej. Geodeta powinien skontrolować dokładność pionowego położenia urządzenia dylatacyjnego w stosunku do projektowanej niwelety w oparciu o rzędne 
w punktach charakterystycznych naniesionych w Dokumentacji projektowej (Projekcie urządzenia dylatacyjnego). Ustawianie urządzenia dylatacyjnego powinno zakończyć się spisaniem przez geodetę operatu geodezyjnego będącym potwierdzeniem prawidłowości ustawienia urządzenia,

- sprawdzić dokładność pionowego i poziomego ustawienia urządzenia dylatacyjnego w stosunku do projektowanej niwelety na obiekcie mostowym. Pomiary pionowego i poziomego położenia urządzenia dylatacyjnego należy wykonać w co najmniej 
3 punktach pomiarowych, usytuowanych w osi jezdni i linii krawężników. Maksymalna odległość osi, w których usytuowane są punkty pomiarowe nie powinna być większa niż 6 m. Błąd pionowego i poziomego ustawienia urządzenia dylatacyjnego w żadnym punkcie nie może przekroczyć wartości ± 2mm.

- uzupełnić zbrojenie strefy zakotwienia zgodnie z projektem urządzenia dylatacyjnego i projektem montażu urządzenia,

- elementy chodnikowe należy zamontować zgodnie z projektem urządzenia dylatacyjnego i projektem montażu urządzenia na kotwach zabetonowanych (sworzniach) lub wklejanych,

- styk elementów palczastych z izolacją z folii EPDM uszczelnić układając wałek kitu trwale plastycznego o średnicy co najmniej 5 mm, wzdłuż osi sworzni (kotew) mocujących elementy palczaste i wokół każdego sworznia (kotwy), nakrętki dokręcić kluczem dynamometrycznym momentem określonym dla danej średnicy sworznia,

- skleić „na zakład” izolację płyty pomostu z izolacją z folii EPDM; sposób sklejenia jest uzależniony od rodzaju izolacji,

- bezpośrednio przed zabetonowaniem zakotwień wnękę należy oczyścić za pomocą sprężonego powietrza z pyłów, luźnych frakcji, wody na powierzchni betonu i innych zanieczyszczeń. Wypełnienie wnęki betonem może być wykonane jednorazowo lub warstwami zgodnie z projektem urządzenia dylatacyjnego; do wypełnienia wnęki stosować beton lub zaprawy PC lub PCC. Wilgotność podłoża powinna być zgodna 
z wymaganiami określonymi w karcie technicznej dla danego materiału. Zabetonowanie zakotwień urządzenia dylatacyjnego powinno być wykonane starannie. Niedopuszczalne są raki i niedogęszczania betonu oraz pustki powietrzne i niedolania w tej strefie. Aby nie dopuścić do powstawania raków pręty zbrojenia w strefie przydylatacyjnej przebiegające równolegle nie powinny się stykać, aby między pręty mógł wpłynąć beton oraz między pręty można było włożyć buławę wibracyjną. Dlatego między prętami należy pozostawić niezbędną przestrzeń w celu włożenia buławy wibracyjnej, tak aby nigdzie w zakotwieniu trzy pręty nie leżały obok siebie stykając się. Beton lub zaprawa przeznaczone do zabetonowania zakotwień urządzeń dylatacyjnych powinien spełniać wymagania podane przez producenta urządzenia dylatacyjnego,

- blokady utrzymujące urządzenie dylatacyjne w czasie betonowania należy zwolnić 2-4 godziny po zabetonowaniu zakotwień, chyba że projekt montażu urządzenia dylatacyjnego przewiduje inaczej,

- po uzyskaniu przez beton wypełniający wnęki pełnej wytrzymałości należy dokręcić nakrętki elementów kotwiących za pomocą klucza dynamometrycznego, naprężając kotwy zgodnie z projektem montażu urządzenia dylatacyjnego,

- zamontować blachy osłonowe zabezpieczające szczeliny dylatacyjne w gzymsach,

- wykonać nawierzchnię w rejonie urządzenia dylatacyjnego i uszczelnienie styków nawierzchni i urządzenia dylatacyjnego. Nawierzchnię w rejonie urządzenia dylatacyjnego należy zagęścić bardzo dokładnie. Niedopuszczalne jest niedogęszczenie warstw nawierzchniowych w sąsiedztwie urządzenia dylatacyjnego. Zagęszczenie nawierzchni należy wykonać małym walcem 
o szerokości roboczej ok 1 m, który będzie się poruszał równolegle do osi urządzenia dylatacyjnego lub ręcznie płytą wibracyjną. Uszczelnienie między urządzeniem dylatacyjnym i nawierzchnią należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia dylatacyjnego, np. w postaci elastomerowo – asfaltowej taśmy topliwej układanej na krawędzi urządzenia dylatacyjnego lub wykonując uszczelnienie 
z masy zalewowej o szerokości 10 cm między urządzeniem dylatacyjnym i warstwą ścieralną. Topliwą taśmę elastomerowo-asfaltową należy również ułożyć na styku nawierzchni układanej mechanicznie (na obiekcie) i nawierzchni układanej ręcznie (przy dylatacji), na grubości przyszłej warstwy ścieralnej. Warstwa ścieralna nawierzchni powinna być ułożona od 0 do 3 mm powyżej urządzenia dylatacyjnego.

- należy sporządzić protokół z wykonania robót montażowych urządzenia dylatacyjnego, w którym w formie tabelarycznej podane zostaną wszystkie niezbędne informacje o warunkach atmosferycznych, a przede wszystkim 
o temperaturze konstrukcji, otoczenia podczas montażu, stanie urządzenia dylatacyjnego oraz materiałów użytych do jego montażu, prawidłowości ustawienia urządzenia dylatacyjnego i ilości zastosowanych materiałów.

### 5.3.4. Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i WWiORB. 
Do robót wykończeniowych należą prace związane z montażem blach maskujących szczeliny dylatacyjne, dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy obiektu 
i roboty porządkujące.

# 6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Urządzenia dylatacyjne powinny być dostarczone przez Producenta jako komplet gotowy do zamontowania. Kontrola wykonania warsztatowego w wytwórni spoczywa 
na Producencie.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu 
i powszechnego stosowania (np. krajową deklarację właściwości użytkowych.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pkt. 2 niniejszych Warunków,

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt. 2 lub przez Inżyniera,

- sprawdzić cechy zewnętrzne urządzenia dylatacyjnego (sprawdzenie wyglądu zewnętrznego urządzenia należy przeprowadzić na podstawie oględzin przez ocenę uszkodzeń na powierzchni poszczególnych elementów oraz kompletności urządzenia).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji.

## 6.3. Badania w czasie robót

Kontrola w czasie robót obejmuje:

- wykonanie wnęk dylatacyjnych w konstrukcji płyty pomostu oraz w górnych strefach ścianek nadłożyskowych przyczółków. Należy sprawdzić kształt i wymiary wnęki, czy powierzchnia wnęki jest należycie oczyszczona, rozstaw, średnice 
i oczyszczenie prętów kotwiących,

- sprawdzenie jakości wykonania urządzenia dylatacyjnego na podstawie projektu urządzenia,  KOT/ EOT (lub Aprobaty Technicznej), należy zanotować temperaturę powietrza zmierzoną w czasie wbudowywania urządzenia dylatacyjnego,

- wykonanie regulacji ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego – należy sprawdzić dokładność pionowego ustawienia urządzenia dylatacyjnego w stosunku do projektowanej niwelety płyty. Pomiary pionowego położenia urządzenia dylatacyjnego należy wykonać w co najmniej 6 punktach pomiarowych, usytuowanych również w liniach krawężników na skrajnych elementach z obu stron urządzenia dylatacyjnego. Błąd wysokościowego ustawienia urządzenia dylatacyjnego w żadnym punkcie nie może przekroczyć wartości ± 2 mm,

- wykonanie regulacji ustawienia szerokości urządzenia dylatacyjnego i dostosowanie jej do temperatury montażu należy wykonać bezpośrednio przed zabetonowaniem zakotwień. Pomiary poziomego położenia urządzenia dylatacyjnego należy wykonać w co najmniej 3 punktach pomiarowych, usytuowanych w osi jezdni i linii krawężników. Maksymalna odległość osi, w których usytuowane są punkty pomiarowe nie powinna być większa niż 6 m. Błąd poziomego ustawienia rozwartości ustawienia urządzenia dylatacyjnego w żadnym punkcie nie powinien przekroczyć wartości ± 2 mm,

- sprawdzenie zamontowania blach osłonowych za zgodność z projektem urządzenia dylatacyjnego,

- sprawdzenie poziomu warstwy ścieralnej w sąsiedztwie urządzenia dylatacyjnego - warstwa ścieralna powinna być ułożona od 0 do 3 mm powyżej urządzenia dylatacyjnego,

- jakość stali zbrojeniowej w strefach zakotwień, betonu i sposób wypełnienia strefy zakotwień wg pkt. 2 i 5 niniejszej WWiORB,

- zwolnienie blokad urządzenia dylatacyjnego,

- siłę sprężająca kotwy dylatacyjne,

- wykonanie izolacji oraz nawierzchni w sąsiedztwie dylatacji wg odrębnych WWiORB

- sprawdzenie odwodnienia i uszczelnienia w strefie urządzenia dylatacyjnego 
na zgodność z projektem urządzenia dylatacyjnego.

Po zakończeniu montażu dylatacji powinien zostać sporządzony raport z wykonanych robót, który podlega akceptacji Inżyniera.

# 7.     OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

## 7.2. Jednostka obmiarowa – w przypadku rozliczenia kosztorysowego.

Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) wbudowanego urządzenia dylatacyjnego.

# 8.     ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, WWiORB 
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 niniejszych WWiORB dały wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.

## 8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- przygotowanie wnęki dylatacyjnej,

- ułożenie prętów kotwiących,

- wykonanie wypełnienia betonem wnęki dylatacyjnej,

- ułożenie izolacji,

- wykonanie uszczelnienia i odwodnienia w rejonie dylatacji.

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami DM-00.00.00 „Wymagania ogólne“ oraz niniejszej WWiORB.

# 9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej – w przypadku rozliczenia kosztorysowego

Cena wykonania 1 mb urządzenia dylatacyjnego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie projektu urządzenia dylatacyjnego,

- wykonanie projektu montażu urządzenia dylatacyjnego,

- przygotowanie wnęki dylatacyjnej,

- montaż urządzenia dylatacyjnego,

- roboty wykończeniowe

- wykonanie badań i pomiarów.

Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, niniejszych WWiORB,  STWiORB.

## 9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszym WWiORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych.

# 10.     PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB)

1.	DM-00.00.00 	Wymagania ogólne

## 10.2. Normy

- PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcze asfaltowe – Oznaczenie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych.

- PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczenie temperatury łamliwości metodą Fraassa.

- PN-EN 1767 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Analiza w podczerwieni.

- PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-EN 2431 Farby i lakiery – Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych.

- PN-EN ISO 9029 Ropa naftowa – Oznaczanie wody. Metoda destylacyjna.

- PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

- PN-EN ISO 898-2 Właściwości mechaniczne części złącznych – Nakrętki 
z określonym obciążeniem próbnym – Gwint zwykły.

- PN-EN ISO 2063  Natryskiwanie cieplne –Cynk, aluminium i ich stopy- część 1 Uwagi dotyczące projektowania i wymagania jakościowe dla systemów ochrony przed korozją.

- PN-EN 10088-2  Stale odporne na korozję- Część 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia.

- PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję -Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję.

- PN-EN ISO 868 Tworzywa sztuczne i ebonit – Oznaczenie twardości metodą wciskania z zastosowaniem twardościomierza (twardość metodą Shore’a).

- PN-ISO 37 Guma i kauczuk termoplastyczny – Oznaczenie właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu.

- PN-EN ISO 1461  Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową – wymagania i metody badań.

- PN-EN 206 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

- PN-B-04500 Zaprawy budowalne – Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych.

- PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy.

- PN-EN ISO 898-1 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej – Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności- Gwint zwykły i drobnozwojny.

## 10.3. Inne dokumenty

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63, poz. 735 z późn. zm.).

- Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 24.01.2007 r. dotyczącym doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru.

- Zarządzenie nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 12.12.2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania 
i odbioru .

- Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 07.05.2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania 
i odbioru.

- Procedura badawcza IBDiM PB/TN-2/1  Termoplastyczne zalewy drogowe. Spływność.

- Procedura badawcza IBDiM – TWm-32/98- Badanie penetracji igłą.

- Procedura IBDiM PB/TM-1/14 Badanie odporności zamocowania nakładek wyciszających na powtarzalne obciążenia dynamiczne.