OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Naprawa łożysk oraz wzmocnienie konstrukcji nośnej mostu nad potokiem Kolejówka w ciągu autostrady A1a km 37+171 w m. Mszana – JNI 35007306”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Naprawa łożysk oraz wzmocnienie konstrukcji nośnej mostu nad potokiem Kolejówka w ciągu autostrady A1a km 37+171 w m. Mszana – JNI 35007306”.

- Udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej,

- Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej.

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Przedmiotowy most MA532 zlokalizowany w ciągu autostrady A1 odcinek A1a nad potokiem kolejówka w km 37+171 w miejscowości Mszana województwie śląskim, powiecie wodzisławskim, Gminie Mszana.

Lokalizacja mostu MA532 objętego opracowaniem przedstawiona jest w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

- Zakres opracowania objętego zamówieniem.

- W ramach zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania prawomocnej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie realizacji następującego zakresu robót:

- naprawa lub wymiana łożysk mostu MA532,

- naprawa oraz wzmocnienie filarów, przyczółków oraz konstrukcji dźwigarów głównych mostu MA532 (ze względu na zarysowanie elementów konstrukcyjnych),

- zabezpieczenie przeciwpożarowe (płytami lub osłonami) sprężeń zewnętrznych mostu MA532 w strefie nad jezdniami łącznic przebiegających pod obiektem,

- Wykonawca przeprowadzi:

- inwentaryzację oraz ocenę stanu technicznego wszystkich łożysk zlokalizowanych w osiach podpór (A, B, C, D, E) mostu.

- inwentaryzację zarysowania filarów, przyczółków oraz konstrukcji dźwigarów głównych mostu.

- pomiar skrajni pionowej od poziomu sprężeń zewnętrznych przęsła do poziomu jezdni łącznic przebiegających pod mostem.

- Wykonawca w opracowanej dokumentacji projektowej:

- przeanalizuje obecny stan techniczny wszystkich łożysk,

- przeanalizuje poprawność istniejącego schematu łożyskowania,

- sprawdzi nośność obliczeniową łożysk,

- sprawdzi wartości przesuwów łożysk,

- sprawdzi poprawność przyjętego kąta montażu łożysk,

- sprawdzi poprawność montażu łożysk do elementów konstrukcyjnych,

- przeprowadzi stosowne obliczenia sprawdzające nośność łożysk,

- przeprowadzi obliczenia w celu określenia podniesienia skrajnych przęseł po zwolnieniu sprężenia pionowego kotwiącego skrajne przęsła do przyczółków,

- przeprowadzi analizę możliwości wymiany lub naprawy łożysk na przyczółkach Wersja 1 – przy pełnym wyłączeniu ruchu po moście,

- przeprowadzi analizę możliwości wymiany lub naprawy łożysk na przyczółkach Wersja 2 – przy częściowym (połówkowym) wyłączeniu ruchu po moście,

- przeanalizuje sposób wzmocnienia, naprawy zarysowanych filarów, przyczółków oraz konstrukcji dźwigarów głównych mostu,

- przeanalizuje sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego (płytami lub osłonami) sprężeń zewnętrznych mostu MA532 w strefie nad jezdniami łącznic przebiegających pod obiektem,

- Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, oceny stanu technicznego oraz wykonanych obliczeń sprawdzających nośność, Wykonawca wyda opinię dotyczącą poprawności istniejącego schematu łożyskowania i wskaże łożyska zakwalifikowane do remontu bądź do wymiany z podaniem szczegółowego uzasadnienia w zakresie naprawy lub wymiany łożysk każdego ze wskazanych łożysk.

- Wykonawca określi oraz wyspecyfikuje osobny zakres niezbędnych prac związanych z naprawą łożysk oraz osobny zakres prac związanych z wymianą łożysk.

- Wykonawca przedstawi wariantów rozwiązań projektowych związanych z naprawą lub wymianą łożysk w 5 (pięciu) wariantach dla każdej podpory mostu (A, B, C, D, E) osobno ze szczególnym uwzględnieniem wariantu dla podpory A i E.

- Wykonawca opracuje Projekt budowlany i wykonawczy dla wszystkich 5 (pięciu) wariantów w sposób umożliwiający naprawę lub wymianę łożysk na każdej podporze osobno w innym czasie.

- Wykonawca przedstawi technologię naprawy lub wzmocnienia zarysowanych filarów, przyczółków oraz konstrukcji dźwigarów głównych mostu,

- Wykonawca przedstawi technologię zabezpieczenia przeciwpożarowego (płytami lub osłonami) sprężeń zewnętrznych mostu MA532 w strefie nad jezdniami łącznic przebiegających pod obiektem,

- Przy projektowaniu należy uwzględnić, że:

- w osi podpory A, B, C, D zabudowane są modułowe urządzenia dylatacyjne.

- w osi podpory E zabudowane są palczaste urządzenia dylatacyjne.

- Wykonawca opracuje projekt podniesienia przęseł w strefach nad podporowych w osiach (A, B, C, D, E) w celu umożliwienia naprawy lub wymiany łożysk.

- Przy projektowaniu podniesienia uwzględnić należy:

- w osi podpory A, E (na przyczółkach) w skrajnych przęsłach płyta pomostu została sprężona pionowo z przyczółkami 6 (sześcioma) kablami sprężającymi na każdym przyczółku.

- w osiach podpory B, C, D (nad filarami) nie ma sprężeń pionowych płyty pomostu z filarami

- Wykonawca opracuje oraz uzyska opinie i zatwierdzenia Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR) na czas prowadzenia robót związanych z naprawą lub wymianą łożysk dla każdego z 5 (pięciu) wariantów w sposób umożliwiający naprawę lub wymianę łożysk na każdej podporze osobno w innym czasie.

- Wykonawca opracuje oraz uzyska opinie i zatwierdzenia Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR) na czas prowadzenia robót związanych z naprawą lub wymianą łożysk dla każdej z 2 (dwóch) wersji przy pełnym wyłączeniu ruchu po moście oraz przy częściowym (połówkowym) wyłączeniu ruchu po moście w sposób umożliwiający naprawę lub wymianę łożysk na każdej podporze osobno w innym czasie.

- Wykonawca opracuje oraz uzyska opinie i zatwierdzenia Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR) na czas prowadzenia robót związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym (płytami lub osłonami) sprężeń zewnętrznych mostu MA532 w strefie nad jezdniami łącznic przebiegających pod obiektem, dla każdej z 2 (dwóch) wersji przy pełnym wyłączeniu ruchu dla każdej łącznicy osobno na czas prowadzenia robót związanych z zabudową osłon przeciwpożarowych.

- Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót zatwierdzoną przez Zarządcę drogi. Tymczasowa organizacja ruchu musi zapewnić ciągłość poboru opłat systemu e-TOLL. W projektowanej organizacji ruchu należy uwzględniać istniejące przewiązki oraz w razie potrzeby należy zaprojektować i zrealizować nowe przewiązki zapewniające prowadzenie ruchu dwoma pasami w każdym kierunku oraz należy zachować wszystkie relacje przejazdu w ramach sąsiadujących węzłów. Projekt organizacji ruchu należy opracować na podkładach mapowych przedstawiających rzeczywisty układ komunikacyjny.

- W przypadku konieczności przebudowy istniejących przewiązek lub budowy nowych przewiązek Wykonawca przeprowadzi Inwentaryzację istniejącego uzbrojenia terenu pod istniejącymi przewiązkami lub w miejscach lokalizacji nowych przewiązek.

- Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową niezbędną do uzyskania skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania prawomocnej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie realizacji robót związanych z przeprowadzeniem robót naprawczych mostu MA532.

- Wykonawca uzyska od Zamawiającego pełnomocnictwo do złożenia wniosku do właściwego Organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej w celu uzyskania skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania prawomocnej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie realizacji robót związanych z przeprowadzeniem robót naprawczych mostu MA532.

- Wykonawca bezwzględne przed złożeniem wniosku do właściwego Organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej w celu uzyskania skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania prawomocnej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie realizacji robót związanych z przeprowadzeniem robót naprawczych mostu MA532 przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową do sprawdzenia, akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Złożenie wniosku do właściwego Organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej bez zatwierdzonej wcześniej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej jest zabronione i skutkować będzie naliczaniem kar umownych.

- Wykonawca dokumentacji uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego niezbędne do realizacji przedsięwzięcia uzgodnienia oraz decyzje administracyjne, w tym m.in. uzyska skuteczne zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyska prawomocną ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie realizacji robót związanych z naprawą lub wymianą łożysk mostu MA532 we właściwym Organie Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

W trakcie trwania prac projektowych – na każde wezwanie Zamawiającego – Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia szacunkowych (wskaźnikowych) kosztów proponowanych/przyjmowanych rozwiązań projektowych, które wpływają na całkowite koszty zadania. Ponadto – na każde wezwanie Zamawiającego – Wykonawca zobligowany jest do przedstawiania aktualnych szacunkowych (wskaźnikowych) kosztów zadania.

Zamawiający udostępni na wniosek Wykonawcy następujące opracowanie:

- Archiwalną dokumentację projektową obiektu.

- Archiwalną dokumentację z wymiany dylatacji w osi E.

- Przeglądy roczne i pięcioletni.

- Przegląd szczegółowy.

- Przeglądy półroczne.

- Ekspertyzę.

- Klauzule społeczne.

Zamawiający wymaga, aby w trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, osobę wykonującą w ramach tego zadania czynności z zakresu prac administracyjno-biurowych.

- Zawartość dokumentacji objętej zamówieniem:

Opracowania projektowe, dla zadania będącego przedmiotem Zamówienia winno zostać wykonane przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów i aktów prawnych oraz zarządzeń GDDKiA w tym m.in. zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 34 Generalnego Dyrektora z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadania.

1. Pomiary, inwentaryzacje oraz inne niezbędne opracowania:

Wykonawca wykona pomiary, inwentaryzacje, oceny stanu technicznego, obliczenia oraz inne niezbędne opracowania w celu opracowania odpowiednich rozwiązań dla całego projektowanego zakresu prac naprawczych przewidzianych do realizacji na moście MA532.

- Analiza wykonalności wraz wersjami oraz wariantami realizacji rozwiązań projektowych:

Wykonawca oceni stan techniczny łożysk oraz konstrukcji podpór i konstrukcji dźwigarów głównych w celu oszacowania skali uszkodzeń poszczególnych elementów mostu a następnie przeanalizuje możliwości realizacji całego zakresu robót z podziałem na wersje i warianty zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

- Mapa do celów projektowych:

Zakresem mapy należy objąć teren niezbędny dla zlokalizowania projektowanych zabezpieczeń objętych zamówieniem. Mapę do celów projektowych należy opracować w skali 1:1000 lub 1:500 w formie elektronicznej oraz papierowej. Jeżeli wykonana mapa ma skalę różniącą się od mapy zasadniczej o więcej niż 1 stopień (np. 1:500 mapa do celów projektowania, a 1:2000 mapa zasadnicza), mapę tę należy wykonać niezależnie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej fotopowiększenie.

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu (TOR) i projekt docelowej organizacji ruchu:

Wykonawca zamówienia opracuje projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu oraz uzyska ich zatwierdzenie przez GDDKiA, po uzyskaniu wymaganych opinii. Projekty organizacji ruchu muszą obejmować oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, mają spełniać aktualne wymagania wynikające z przepisów o ruchu drogowym, a w szczególności:

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1002 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) – załączniki nr 1,2,3,4 do Rozporządzenia.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze zm.).

Projekt organizacji ruchu ma posiadać m.in. następującą zawartość:

  - Część opisową (wraz z zestawieniami oznakowania i kopiami uzyskanych opinii).

  - Część rysunkową zawierającą: Orientację, Plan sytuacyjny oznakowania (w skali min. 1:1000), rysunki tablic i inne.

- Materiały do wniosku o uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania prawomocnej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę:

Materiały należy opracować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zawartymi w ustawie 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz uzyskać uzgodnienie i zatwierdzenie materiałów przez Zamawiającego. W szczególności należy przedstawić w/w materiałach zestawienie nieruchomości z wykazem właścicieli, na których zlokalizowana będzie inwestycja. W przypadku konieczności zajęcia dodatkowego terenu na czas prowadzenia robót należy uzyskać zgody właścicieli terenu na czasowe korzystanie z nieruchomości. Ponadto należy przygotować Wniosek o uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania prawomocnej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, który należy przedłożyć wraz z załacznikami do Zamawiającego celem akceptacji i zatwierdzenia.

- Projekt budowlany

Projekt budowlany z opiniami i uzgodnieniami należy opracować zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2022 r. poz. 88 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.).

Projekt budowlany obejmuje szczegółowe rozwiązania geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe i organizacyjne.

W skład projektu powinny wchodzić rysunki wykonawcze, potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych, uzgodnienia oraz wyniki obliczeń konstrukcyjnych.

Zawartość projektu budowlanego musi być zgodna z treścią §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Oprawia się następujące elementy projektu budowlanego:

1) 	projekt zagospodarowania działki lub terenu;

2) 	projekt architektoniczno-budowlany;

3) 	projekt techniczny.

Do części opisowej należy dołączyć wymagane przepisami szczególnymi oświadczenie, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg ustawy Prawo budowlane.

Do projektu budowlanego Wykonawca złoży  ponadto następujące oświadczenia:

- oświadczenie Projektanta o kompletności i zgodności z przepisami;

- Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu budowlanego (PW stanowi uszczegółowienie PB w stopniu większym niż wymagany przez Prawo budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia.

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych.

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robót budowlanych.

W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych. Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością.

Opracowanie powinno zawierać również część geodezyjną m.in. wykaz reperów i wersję elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych XYZ i atrybutów punktów umożliwiających wytyczenie urządzeń infrastruktury technicznej dla celów obsługi geodezyjnej robót. Do projektu wykonawczego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentacja przetargowa:

Dokumentacja przetargowa jest to opracowanie projektowe, które jest częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wykonanie robót budowlanych. Jest ona opracowywana dla potrzeb przetargów na roboty budowlane, które przeprowadzane są zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Wymagania dot. zakresu i formy dokumentacji projektowej określa art. 103 w/w ustawy oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

Na potrzeby dokumentacji przetargowej należy wykonać:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB)

STWiORB zawierają zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

### Podstawą do opracowania STWiORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez Wykonawcę w ramach Umowy. Zawartość STWiORB powinna odpowiadać zawartości Ogólnych Specyfikacji Technicznych według wymagań GDDKiA oraz Wymaganiom Technicznym rekomendowanym przez Ministerstwo Infrastruktury. Należy je opracować w sposób jednakowy dla całego zadania, na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, oraz na podstawie odpowiednich norm materiałowych i czynnościowych, świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania, wytycznych technicznych i technologicznych. STWiORB należy opracować oddzielnie dla każdej branży, w układzie zatwierdzonym przez GDDKiA.

STWiORB mają być ściśle powiązane z Dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, stosowanych materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. Specyfikacje techniczne powinny być opracowane tak, aby umożliwić jasną wykładnię wymaganych standardów robocizny, materiałów oraz wykonania towarów i usług, które mają być zamówione. Specyfikacje powinny stawiać wymaganie, aby wszystkie towary i materiały, które mają być włączone do robót budowlanych były nowe, nieużywane, wykonane według najnowszych lub bieżących wzorów, zawierając wszystkie postępy w dziedzinie projektowania oraz wytwarzania materiałów.

Przedmiary robót (przedmiar robót – wyliczenie ilości oraz formularz kosztorysu ofertowego).

Przedmiary robót dla wszystkich branż, powinny zawierać zestawienia przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiary robót na stronie tytułowej powinny zawierać nazwę zadania, nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót, według Wspólnego Słownika Zamówień, nazwę i adres Zamawiającego, spis zawartości, imię i nazwisko osoby opracowującej.

Przedmiar robót powinien być sporządzony w układzie tabelarycznym. Tabela przedmiaru robót zawiera pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym w następującym układzie kolumn i wierszy: Lp., numery STWiORB, nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia liczby jednostek miary dla pozycji przedmiarowych,  jednostka miary, liczba jednostek. Liczbę jednostek miary oblicza się na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej w sposób zgodny z zasadami podanymi w STWIORB.

Ponadto przedmiar robót ma stanowić jedno opracowanie dla całego przedsięwzięcia dostarczony w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej w formie Excel oraz nieedytowalnej w formie PDF)

Na podstawie przedmiarów robot sporządzany jest formularz kosztorysu ofertowego oraz kosztorys inwestorski.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski powinien być opracowany w układzie specyfikacyjnym i powinien odpowiadać wymaganiom „Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym”.

Zgodnie z § 2 ust. l ww. rozporządzenia, kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej wykorzystując ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacjach.

Kosztorys inwestorski jest to opracowanie projektowe o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień wykonane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych i powinien zawierać :

- stronę tytułową zawierającą:

a)    nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego  Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji,

b)    nazwę i adres Zamawiającego,

c)    nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,

d)    imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,

e)    wartość kosztorysową robót podanej w liczbie oraz określonej słownie)

f)     datę opracowania kosztorysu inwestorskiego (dzień, miesiąc, rok)

- ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót,

- przedmiar robót,

- kalkulację uproszczoną,

- tabelę „Zbiorcze zestawienie kosztów”, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutem kosztów pośrednich 
i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót,

- załączniki:

a)    założenia wyjściowe do kosztorysowania (skonsultowane z zamawiającym),

b)     kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.

Kalkulacja uproszczona kosztorysu inwestorskiego jest tabelą robót pogrupowanych według pozycji rozliczeniowych zgodnych z przedmiarem robót w następującym układzie kolumn i wierszy:

- numer pozycji rozliczeniowej,

- podstawa ustalenia ceny jednostkowej,

- numer STWiORB zawierającej wymagania dla danej pozycji,

- nazwa i opis pozycji rozliczeniowej,

- jednostka miary, której dotyczy pozycja

- liczba jednostek miary pozycji przedmiarowej

- cena jednostkową pozycji,

- wartość pozycji rozliczeniowej.

Dodatkowo należy uwzględnić poniższe wymagania:

- pozycje kosztorysowe mają odpowiadać pozycjom zawartym w przedmiarze robót oraz pozycjom zawartym w kosztorysie ofertowym (mają być ze sobą powiązane nawzajem),

- kosztorys inwestorski ma stanowić jedno opracowanie dla całego przedsięwzięcia, oprawione zszyte z ponumerowanymi stronami,

- kosztorys inwestorski należy dostarczyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej w formacie Excel oraz nieedytowalnej PDF).

Uwaga:

Przed przystąpieniem do wykonania Dokumentacji przetargowej Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym szczegółową jej zawartość.

Szczegółowa zawartość i nazewnictwo dokumentacji przetargowej może ulec zmianie. Wykonawca powinien być w ciągłym kontakcie z Zamawiającym w celu odpowiedniego przygotowania dokumentacji przetargowej.

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy składa się z:

- strony tytułowej,

- tabeli kosztorysu ofertowego.

Strona tytułowa kosztorysu ofertowego zawiera następujące informacje:

- nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,

- nazwę i adres zamawiającego,

- datę opracowania.

Tabela kosztorysu ofertowego jest tabelą robót pogrupowanych według pozycji rozliczeniowych zgodnych z przedmiarem robót w następującym układzie kolumn i wierszy:

- numer pozycji rozliczeniowej,

- numer STWiORB zawierającej wymagania dla danej pozycji,

- nazwa i opis pozycji rozliczeniowej,

- jednostka miary, której dotyczy pozycja,

- liczba/ilość jednostek miary pozycji przedmiarowej,

- cena jednostkową pozycji – nie wypełnione,

- wartość pozycji rozliczeniowej – nie wypełnione.

Dodatkowo należy uwzględnić poniższe wymagania:

- pozycje kosztorysu ofertowego mają odpowiadać pozycjom zawartym w przedmiarze robót oraz pozycjom zawartym w kosztorysie inwestorskim (mają być ze sobą powiązane nawzajem),

- kosztorys ofertowy ma stanowić jedno opracowanie dla całego przedsięwzięcia, oprawione zszyte z ponumerowanymi stronami,

- kosztorys inwestorski należy dostarczyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej w formacie Excel oraz nieedytowalnej PDF).

Tabele przedmiaru robót oraz pozycje rozliczeniowe formularza kosztorysu ofertowego i inwestorskiego należy ponumerować w taki sposób aby możliwa była jednoznaczna identyfikacja każdej pozycji przy pomocy krótkiego kodu cyfrowego lub literowo-cyfrowego np. V.3.8 (V – nr tomu, 3 nr tabeli, 8 – nr pozycji. Wszystkie pozycje wyceniane muszą być numerowane, nie należy nadawać odrębnych numerów pozycjom nie wycenianym (z wyjątkiem stosowania numeracji jak w konspekcie np. ogólny tytuł rozliczeniowy nie jest wyceniany i ma nr 1, a wyceniane pozycje umieszczone pod nim mają numery 1.1, 1.2 itd.)

- Wykonawca po uzyskaniu skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub prawomocnej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przekaże Zamawiającemu skserowany zatwierdzony Projekt budowlany oraz zeskanowany zatwierdzony Projekt budowlany na nośniku pendrive.

- Wersja elektroniczna dokumentacji:

Każde opracowania winno zawierać pendrive (lub inny nośnik) z  wersją elektroniczną oraz po zakończeniu danego Etapu należy przekazać pendrive (lub inny nośnik ) z wersją elektroniczną.

Wersja elektroniczna dokumentacji ma być zgodna z wersją papierową oraz przekazana na nośniku pendrive (lub innym nośniku).,

Dokumentacja w wersji elektronicznej ma być dostarczona w trwałym opakowaniu (nie papierowym) oraz każdy kompletny egzemplarz oddzielnie.

  - Wersja nieedytowalna

Dokumentację projektową należy zapisać w postaci plików formatu „PDF”. Na nośniku danych należy zachować taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na poszczególne części lub tomy. Nazwy poszczególnych folderów muszą odpowiadać nazwom części lub tomów. Pliki należy podzielić na część opisową i część rysunkową. Pliki muszą być jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich identyfikacji. Każdy rysunek powinien być zapisany w oddzielnym pliku, którego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku. Dla długich nazw plików i folderów można stosować nazwy skrócone. W niektórych przypadkach dla ułatwienia odczytu można umieścić więcej niż jeden rysunek z danej grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojów poprzecznych. Pliki muszą być wolne od zabezpieczeń przed drukowaniem.

Należy z folderu Projekt Budowlany wyodrębnić oddzielny folder z uprawnieniami projektantów.

Układ folderów i podfolderów powinien wiernie odzwierciedlać układ teczek i zeszytów dokumentacji technicznej.

W wersji nieedytowalnej mają znajdować się scany wszystkich opracowań zatwierdzonych z odpowiednimi pieczątkami oraz decyzje.

  - Wersja edytowalna

- format DGN lub DWG

Dokumentację projektową w wersji edytowalnej należy zapisać w plikach formatu DGN lub DWG dla części rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla części opisowej oraz w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plików z obliczeniami. Na nośniku danych należy zachować taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na poszczególne części lub tomy. Nazwy poszczególnych folderów muszą odpowiadać nazwom części lub tomów. Należy przygotować oddzielne pliki dla części opisowej, rysunkowej i ew. obliczeniowej. Pliki muszą być jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich identyfikacji. Dane dla określonej grupy rysunków składających się na jedną całość np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. należy przedstawić w jednym pliku (lub z ewentualnym podziałem na mniejsze części w przypadku dużego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczególnych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowiązane do plików podstawowych muszą znajdować się w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie dochodziło do gubienia ścieżek.

W oddzielnym folderze należy umieścić zestaw stylów linii i czcionek, które są niezbędne do właściwego wyświetlania zawartości plików. Pliki muszą być wolne od zabezpieczeń przed drukowaniem oraz edycją.

Wykonawca złoży oświadczenie że wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową dokumentacji projektowej.

- Wersja papierowa dokumentacji:

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej powinny zostać przekazane w ilościach zgodnych z Tabelą wyceny etapów umowy. Poszczególne elementy dokumentacji przed przekazaniem Zamawiającemu powinny posiadać wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia. Rozwiązania projektowe Wykonawca będzie na bieżąco konsultował i uzgadniał z Zamawiającym.

Zamawiający oczekuje, że Dokumentacja Projektowa w wersji papierowej będzie dostarczona w odpowiednich teczkach, umożliwiających dogodne ich przemieszczanie Teczki powinny posiadać:

- usztywnione oprawy z uchwytami,

- szerokość nie większą niż 50 cm,

- wysokość nie większą niż 35 cm,

- masa poszczególnych teczek nie może przekroczyć 10kg,

- głębokość dopasowaną do zawartości oraz wagi.

Wszelkie opracowania oraz czynności w ramach niniejszego zamówienia winny być realizowane zgodnie z aktualnymi i obowiązującymi przepisami prawa.

- Nadzór autorski

W tabeli prac projektowych i w cenie oferty Wykonawca przedstawi koszt nadzoru autorskiego nad realizacją robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, przy szacunkowym założeniu 8 pobytów. (przewidywany termin realizacji robót maksymalnie 8 miesięcy)

Przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego w latach realizacji oraz w okresie gwarancyjnym. Ostateczne rozliczenie kwoty za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi po określeniu faktycznej ilości pobytów projektanta na budowie.

Na pełnienie nadzoru autorskiego nie będzie zawierana osobna umowa - zawiera się on w niniejszej Ofercie. Nadzór autorski będzie prowadzony zgodnie z przepisami zawartymi w art. 20 ust. l pkt 3, 3a i pkt 4 lit. a i b oraz art. 21 ustawy Prawo budowlane, a ponadto obejmował będzie:

- opracowanie projektów zamiennych,

- współpracę bieżącą z Zamawiającym i Wykonawcą polegającą na wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (art. 20 ust. 1 pkt 3 Ustawy prawo budowlane) w terminie dostosowanym do potrzeb budowy i uzgodnionym przez strony.

- analizę i akceptację lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczących robót dodatkowych, mających wpływ na rozwiązania robót podstawowych z zachowaniem zasady ich zgłaszania za pośrednictwem kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

- udział w komisjach i naradach technicznych, udział w odbiorach.

- opracowanie projektów uzupełniających.

- Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wymagane terminy:

Wykonawca sporządzi harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji:

Dokumentacja projektowa i formalna:

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz niezbędnych materiałów do skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub opracowanie Projektu Budowlanego oraz niezbędnych materiałów do uzyskania prawomocnej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii i innych dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 a) Umowy i przekazanie ich Zamawiającemu: – do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. (Etap I)

- Uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskanie prawomocnej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę: - do 2 miesięcy od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz niezbędnych materiałów do skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania prawomocnej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy (Etap II)

- Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu (TOR), Projektu Wykonawczego, Dokumentacji przetargowej, (Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, Przedmiaru robót, Kosztorysu inwestorskiego, Kosztorysu ofertowego) o których mowa w § 1 ust. 2 a) Umowy i przekazanie ich Zamawiającemu: – do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. (Etap III)

Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:

- Dokumentacja projektowa 							– 2 kpl.

- Opracowania pozostałe 							– 2 kpl.

- Decyzje formalne: 								– 2 kpl.

- Dokumenty do uzyskania skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania prawomocnej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę							– 1 kpl.

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, pozwoleń, uzgodnień i decyzji.

Płatność:

Podstawą płatności dla wycenionych opracowań projektowych jest kwota ryczałtowa, podana przez Wykonawcę w ofercie.

Wycena składać się będzie z pozycji dokumentacja projektowa i formalna – pozycja ryczałtowa

Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności i, wymagania składające się na wykonanie zamówienia, a także ryzyko własne Wykonawcy.

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury za wykonanie Dokumentacji projektowej w wysokości 100% całkowitego wynagrodzenia brutto, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę wraz z załączeniem (sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez Strony) protokołu odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej.

- Opracowywanie odpowiedzi na pytania i modyfikacja opracowań projektowych.

Wykonawca w trakcie trwania postępowania przetargowego na realizację robót odpowiadał będzie na pytania Oferentów oraz w razie konieczności przeprowadzi modyfikację przygotowanych przez siebie opracowań projektowych.

Załączniki:

- Lokalizacja inwestycji.

- Szczegółowa lokalizacji obiektu.

Sporządził:									Zatwierdził:

Tomasz Radziewicz								Artur Kmieć