KOSZTORYS OFERTOWY

KODY CPV:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

Nazwa inwestycji: Leśnictwo Zieleń (Szkółka Mikołajów), działka nr 482/2 i 482/1, obręb Będzelin, gmina Koluszki obszar wiejski, powiat łódzki wschodni. Obora (nr inw. 108/104), kuchnia letnia (nr inw. 108/013), wiata stalowa (nr inw. 109/005) – rozbiórka wymienionych obiektów budowlanych oraz wywóz i przekazanie do utylizacji materiałów po rozbiórce.

Adres inwestycji: Leśnictwo Zieleń

Inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku

Adres Inwestora: Kaletnik ul. Główna 3, 95-040 Koluszki

Branża: budowlana

| - | Symbol pozycji | Nazwa pozycji | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość całkowita netto w PLN | Stawka VAT | Wartość VAT w PLN | Wartość całkowita brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Rozebranie budynku gospodarczego – obory (budynek nr 1) nr inw. 108/104 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 d.1 | KNR 4-04 0508-05 | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku. | M2 | 75,600 |  |  | 23% |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-04 1101-02 | Odwiezienie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych do utylizacji samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. | M3 | 75,600 |  |  | 23% |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-04 1101-05 | Dopłata za każdy następny rozp. 1 km. Krotność = 15. | M3 | 1,134 |  |  | 23% |  |  |
| 4 d.1 | Wycena indywidualna | Koszt utylizacji płyt azbestowo-cementowych. | T | 1,134 |  |  | 23% |  |  |
| 5 d.1 | KNR 4-04 0403-03 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych – ołacenie dachu – łaty o przekroju 16x6 cm. | M2 | 75,600 |  |  | 23% |  |  |
| 6 d.1 | KNR 4-04 0403-02 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych – deskowanie dachu na styk. | M2 | 75,600 |  |  | 23% |  |  |
| 7 d.1 | KNR 4-04 0403-08 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych – deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe. | M | 34,900 |  |  | 23% |  |  |
| 8 d.1 | KNR 4-04 0104-03 | Rozbiórka ścian murowanych z bloczków żużlobetonowych i cegły powyżej terenu. | M3 | 42,560 |  |  | 23% |  |  |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0429-07 | Rozebranie elementów stropów drewnianych – belek stropowych o przekroju do 300 cm2. | M | 144,000 |  |  | 23% |  |  |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0429-03 | Rozebranie elementów stropów drewnianych – ślepych pułapów. | M2 | 48,160 |  |  | 23% |  |  |
| 11 d.1 | KNR 4-04 0101-06 | Rozebranie murów 50 cm poniżej terenu – fundamentów. | M3 | 7,296 |  |  | 23% |  |  |
| 12 d.1 | KNR 4-04 0301-03 | Rozebranie podłoża betonowego z betonu żwirowego o grubości do 15 cm. | M2 | 48,160 |  |  | 23% |  |  |
| 13 d.1 | KNR 4-01 0354-03 | Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2. | Szt. | 3,000 |  |  | 23% |  |  |
| 14 d.1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2. | M2 | 5,880 |  |  | 23% |  |  |
| 15 d.1 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze. | M3 | 57,080 |  |  | 23% |  |  |
| 16 d.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. | M3 | 57,080 |  |  | 23% |  |  |
| 17 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym – dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Krotność = 10. | M3 | 57,080 |  |  | 23% |  |  |
| 18 d.1 | KNR 4-01 0108-06 analogia | Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km gruntu kategorii III. | M3 | 14,520 |  |  | 23% |  |  |
| 19 d.1 | KNR 4-01 0108-08 analogia | Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi – za każdy następny 1 km. Krotność = 10. | M3 | 14,520 |  |  | 23% |  |  |
| 20 d.1 | Wycena indywidualna | Wywóz i utylizacja materiałów drewnianych pochodzących z rozbiórki konstrukcji stropu, deskowania dachu oraz ościeżnic okiennych, drzwiowych i wrót drewnianych. | Kpl. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 21 d.1 | KNR 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu po zakończonych robotach. | M2 | 68,600 |  |  | 23% |  |  |
| 2 | - | Rozebranie pomieszczenia gospodarczego – komórki (budynek nr 2) nr inw. 108/013 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 d.2 | KNR 4-04 0509-02 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład – 2 warstwy papy. Krotność = 4. | M2 | 26,230 |  |  | 23% |  |  |
| 23 d.2 | KNR 4-04 1101-02 | Odwiezienie papy z pokrycia dachowego do utylizacji samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. | M3 | 0,525 |  |  | 23% |  |  |
| 24 d.2 | KNR 4-04 1101-05 | Dopłata za każdy następny rozpoczęty 1 km. Krotność = 15. | M3 | 0,525 |  |  | 23% |  |  |
| 25 d.2 | Wycena indywidualna | Koszt utylizacji papy. | T | 0,525 |  |  | 23% |  |  |
| 26 d.2 | KNR 4-04 0403-01 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych – deskowanie dachu w odstępach. | M2 | 26,230 |  |  | 23% |  |  |
| 27 d.2 | KNR 4-04 0104-03 | Rozebranie murów z pustaków żużlowobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej. | M3 | 6,620 |  |  | 23% |  |  |
| 28 d.2 | KNR 4-04 0604-03 analogia | Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, zbrojonych normalnie o grubości 30-40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych. | M3 | 3,552 |  |  | 23% |  |  |
| 29 d.2 | KNR 4-04 0301-03 | Rozebranie podłoża betonowego z betonu żwirowego o grubości do 15 cm. | M2 | 24,190 |  |  | 23% |  |  |
| 30 d.2 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2. | M2 | 1,890 |  |  | 23% |  |  |
| 31 d.2 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze. | M3 | 13,800 |  |  | 23% |  |  |
| 32 d.2 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. | M3 | 13,800 |  |  | 23% |  |  |
| 33 d.2 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym – dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Krotność = 10. | M3 | 13,800 |  |  | 23% |  |  |
| 34 d.2 | Wycena indywidualna | Rozebranie komina wraz z wywozem i utylizacją gruzu i odpadów. | Kpl. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 35 d.2 | Wycena indywidualna | Wywóz i utylizacja materiałów drewnianych pochodzących z rozbiórki konstrukcji i deskowania dachu oraz ościeżnic drzwiowych i wrót drewnianych. | Kpl. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 36 d.2 | KNR 4-01 0108-06 analogia | Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km gruntu kategorii III. | M3 | 7,180 |  |  | 23% |  |  |
| 37 d.2 | KNR 4-01 0108-08 analogia | Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi – za każdy następny 1 km. Krotność = 10. | M3 | 7,180 |  |  | 23% |  |  |
| 38 d.2 | KNR 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu po zakończonych robotach. | M2 | 29,250 |  |  | 23% |  |  |
| 3 | - | Rozebranie wiaty stalowej nr inw. 109/005 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 d.3 | KNR 4-04 0506-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku. | M2 | 150,000 |  |  | 23% |  |  |
| 40 d.3 | KNR 4-06 0118-01 | Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10 mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy. | T | 2,395 |  |  | 23% |  |  |
| 41 d.3 | KNR 4-04 1107-03 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechaniczny na odległość do 1 km. | T | 2,395 |  |  | 23% |  |  |
| 42 d.3 | KNR 4-04 1107-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym – dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km. Krotność = 10. | T | 2,395 |  |  | 23% |  |  |
| 4 | - | Inwentaryzacja geodezyjna-powykonawcza. | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 d.4 | Wycena indywidualna | Inwentaryzacja geodezyjna-powykonawcza. | Kpl. | 1 |  |  | 23% |  |  |

Wartość całkowita netto w PLN:

Stawka VAT 23%:

Wartość VAT 23% w PLN:

Wartość całkowita brutto w PLN: