KOSZTORYS OFERTOWY

KODY CPV:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

Nazwa inwestycji: Leśnictwo Wykno (Składnica drewna Wykno), działka nr 289/1 i 289/2, obręb Wykno, gmina Ujazd, powiat tomaszowski. Budynek biurowo-socjalny (nr inw. 104/004), budynek magazynowy (nr inw. 109/007), stodoła, budynek garażowy, studnia – rozbiórka wymienionych obiektów budowlanych oraz wywóz i przekazanie do utylizacji materiałów po rozbiórce.

Adres inwestycji: Leśnictwo Wykno

Inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku

Adres Inwestora: Kaletnik ul. Główna 3, 95-040 Koluszki

Branża: budowlana

| - | Symbol pozycji | Nazwa pozycji | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość całkowita netto w PLN | Stawka VAT | Wartość VAT w PLN | Wartość całkowita brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Rozebranie budynku biurowo-socjalnego (budynek nr 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 d.1 | KNR 4-04 0509-02 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład – 4 warstwy papy. Krotność = 4. | M2 | 133,320 |  |  | 23% |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-04 1101-02 | Odwiezienie papy z pokrycia dachowego do utylizacji samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. | M3 | 5,333 |  |  | 23% |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-04 1101-05 | Dopłata za każdy następny rozp. 1 km. Krotność = 15. | M3 | 5,333 |  |  | 23% |  |  |
| 4 d.1 | Wycena indywidualna | Koszt utylizacji papy. | T | 2,666 |  |  | 23% |  |  |
| 5 d.1 | KNR 4-04 0503-03 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych – ołacenie dachu – łaty o przekroju 16x6 cm. | M2 | 133,320 |  |  | 23% |  |  |
| 6 d.1 | KNR 4-04 0403-02 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych – deskowanie dachu na styk. | M2 | 133,320 |  |  | 23% |  |  |
| 7 d.1 | KNR 4-04 0403-08 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych – deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe. | M | 46,600 |  |  | 23% |  |  |
| 8 d.1 | KNR 4-04 0104-03 | Rozbiórka ścian murowanych z bloczków żużlobetonowych i cegły powyżej terenu. | M3 | 48,000 |  |  | 23% |  |  |
| 9 d.1 | KNR 4-04 0106-05 | Rozebranie stropów żebrowych o grubości 15 cm. | M2 | 101,000 |  |  | 23% |  |  |
| 10 d.1 | KNR 4-04 0305-03 | Rozebranie wieńcy żelbetowych. | M3 | 3,618 |  |  | 23% |  |  |
| 11 d.1 | KNR 4-04 0101-06 | Rozebranie murów 50 cm poniżej terenu – fundamentów. | M3 | 23,750 |  |  | 23% |  |  |
| 12 d.1 | KNR 4-04 0301-03 | Rozebranie podłoża betonowego z betonu żwirowego o grubości do 15 cm. | M3 | 13,838 |  |  | 23% |  |  |
| 13 d.1 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze. | M3 | 104,360 |  |  | 23% |  |  |
| 14 d.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. | M3 | 104,360 |  |  | 23% |  |  |
| 15 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym – dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Krotność = 10. | M3 | 104,360 |  |  | 23% |  |  |
| 16 d.1 | Wycena indywidualna | Rozebranie komina wraz z wywozem i utylizacją gruzu i odpadów. | Kpl. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 17 d.1 | KNR 4-01 0108-06 analogia | Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kategorii III. | M3 | 35,590 |  |  | 23% |  |  |
| 18 d.1 | KNR 4-01 0108-08 analogia | Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi – za każdy następny 1 km. Krotność = 10. | M3 | 35,590 |  |  | 23% |  |  |
| 19 d.1 | Wycena indywidualna | Wywóz i utylizacja materiałów drewnianych pochodzących z rozbiórki konstrukcji i deskowania dachu. | Kpl. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 20 d.1 | KNR 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu po zakończonych robotach. | M2 | 152,600 |  |  | 23% |  |  |
| 2 | - | Rozebranie stodoły (budynek nr 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 d.2 | KNR 4-04 0509-02 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład – 2 warstwy papy. Krotność = 2. | M2 | 139,728 |  |  | 23% |  |  |
| 22 d.2 | KNR 4-04 1101-02 | Odwiezienie papy z pokrycia dachowego do utylizacji samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. | M3 | 2,795 |  |  | 23% |  |  |
| 23 d.2 | KNR 4-04 1101-05 | Dopłata za każdy następny rozpoczęty 1 km. Krotność = 15. | M2 | 2,795 |  |  | 23% |  |  |
| 24 d.2 | Wycena indywidualna | Koszt utylizacji papy. | T | 1,164 |  |  | 23% |  |  |
| 25 d.2 | KNR 4-04 0403-01 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych – deskowanie dachu w odstępach. | M2 | 139,728 |  |  | 23% |  |  |
| 26 d.2 | KNR 4-04 0403-05 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami. | M2 | 139,728 |  |  | 23% |  |  |
| 27 d.2 | KNR 4-04 0404-02 analogia | Rozebranie ścian zewnętrznych z desek. | M2 | 279,880 |  |  | 23% |  |  |
| 28 d.2 | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych grubości 15 cm. | M2 | 116,440 |  |  | 23% |  |  |
| 29 d.2 | KNR 4-04 0604-03 analogia | Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, zbrojonych normalnie o grubości 30-40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych. | M3 | 15,040 |  |  | 23% |  |  |
| 30 d.2 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze. | M3 | 32,510 |  |  | 23% |  |  |
| 31 d.2 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. | M3 | 32,510 |  |  | 23% |  |  |
| 32 d.2 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym – dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Krotność = 10. | M3 | 32,510 |  |  | 23% |  |  |
| 33 d.2 | Wycena indywidualna | Wywóz i utylizacja materiałów drewnianych pochodzących z rozbiórki. | Kpl. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 34 d.2 | KNR 4-01 0108-06 analogia | Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km gruntu kat. III. | M3 | 30,510 |  |  | 23% |  |  |
| 35 d.2 | KNR 4-01 0108-08 analogia | Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi – za każdy następny 1 km. Krotność = 10. | M3 | 30,510 |  |  | 23% |  |  |
| 36 d.2 | KNR 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu po zakończonych robotach. | M2 | 136,000 |  |  | 23% |  |  |
| 3 | - | Rozebranie budynku garażowego (budynek nr 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 d.3 | KNR 4-04 0509-02 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład – 2 warstwy papy. Krotność = 2. | M2 | 63,440 |  |  | 23% |  |  |
| 38 d.3 | KNR 4-04 1101-02 | Odwiezienie papy z pokrycia dachowego do utylizacji samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. | M3 | 1,269 |  |  | 23% |  |  |
| 39 d.3 | KNR 4-04 1101-05 | Dopłata za każdy następny rozpoczęty 1 km. Krotność = 15. | M3 | 1,269 |  |  | 23% |  |  |
| 40 d.3 | Wycena indywidualna. | Koszt utylizacji papy. | T | 0,634 |  |  | 23% |  |  |
| 41 d.3 | KNR 4-01 0351-02 analogia | Rozebranie stropów płaskich z płyt korytkowych grubości 15 cm. | M2 | 42,780 |  |  | 23% |  |  |
| 42 d.3 | KNR 4-04 0506-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadającej się do użytku. | M2 | 21,700 |  |  | 23% |  |  |
| 43 d.3 | KNR 4-04 0803-01 analogia | Rozebranie konstrukcji dachowych z elementów stalowych nad I kondygnacją. | M2 | 21,700 |  |  | 23% |  |  |
| 44 d.3 | KNR 4-04 0303-01 | Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm. | M3 | 5,220 |  |  | 23% |  |  |
| 45 d.3 | KNR 4-04 0805-03 analogia | Demontaż konstrukcji stalowej bramy wjazdowej i ścian garażu środkowego. | Szt. | 3 |  |  | 23% |  |  |
| 46 d.3 | KNR 4-04 1107-01 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km. | T | 0,900 |  |  | 23% |  |  |
| 47 d.3 | KNR 4-04 1107-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym – dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km. Krotność = 10. | T | 0,900 |  |  | 23% |  |  |
| 48 d.3 | KNR 4-04 0101-06 | Rozebranie murów do 50 cm poniżej terenu- fundamentów. | M3 | 6,215 |  |  | 23% |  |  |
| 49 d.3 | KNR 4-04 0109-02 | Rozebranie ścian kanałów z cegły o grubości 1 cegły. | M2 | 19,600 |  |  | 23% |  |  |
| 50 d.3 | KNR 4-04 0301-03 | Rozebranie podłoża betonowego z betonu żwirowego o grubości 15 cm. | M3 | 6,173 |  |  | 23% |  |  |
| 51 d.3 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze. | M3 | 25,498 |  |  | 23% |  |  |
| 52 d.3 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. | M3 | 25,498 |  |  | 23% |  |  |
| 53 d.3 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym – dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Krotność = 10. | M3 | 25,498 |  |  | 23% |  |  |
| 54 d.3 | KNR 4-01 0108-06 analogia | Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km gruntu kategorii III. | M3 | 16,910 |  |  | 23% |  |  |
| 55 d.3 | KNR 4-01 0108-08 analogia | Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi – za każdy następny 1 km. Krotność = 10. | M3 | 16,910 |  |  | 23% |  |  |
| 56 d.3 | KNR 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu po zakończonych robotach. | M2 | 71,500 |  |  | 23% |  |  |
| 4 | - | Rozebranie budynku gospodarczego (budynek nr 4) | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 d.4 | KNR 4-04 0509-02 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład – 2 warstwy papy. Krotność = 2. | M2 | 32,351 |  |  | 23% |  |  |
| 58 d.4 | KNR 4-04 1101-02 | Odwiezienie papy z pokrycia dachowego do utylizacji samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. | M3 | 0,647 |  |  | 23% |  |  |
| 59 d.4 | KNR 4-04 1101-05 | Dopłata za każdy następny rozpoczęty 1 km. Krotność = 15. | M3 | 0,647 |  |  | 23% |  |  |
| 60 d.4 | Wycena indywidualna | Koszt utylizacji papy. | T | 0,324 |  |  | 23% |  |  |
| 61 d.4 | KNR 4-04 0403-08 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych – deski wiatrowe. | M | 8,650 |  |  | 23% |  |  |
| 62 d.4 | KNR 4-04 0403-03 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych – ołacenie dachu – łaty o przekroju 16x6 cm. | M2 | 32,351 |  |  | 23% |  |  |
| 63 d.4 | KNR 4-04 0403-02 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych – deskowanie dachu na styk. | M2 | 32,350 |  |  | 23% |  |  |
| 64 d.4 | KNR 4-04 0104-03 | Rozbiórka ścian murowanych z bloczków żużlobetonowych i | M2 | 23,136 |  |  | 23% |  |  |
| 65 d.4 | KNR 4-04 0106-05 | Rozebranie stropów żebrowych grubości 15 cm. | M2 | 29,410 |  |  | 23% |  |  |
| 66 d.4 | KNR 4-04 0305-03 | Rozebranie wieńcy żelbetowych. | M3 | 1,506 |  |  | 23% |  |  |
| 67 d.4 | KNR 4-04 0101-06 | Rozebranie murów do grubości 50 cm poniżej ternu – fundamentów. | M3 | 7,230 |  |  | 23% |  |  |
| 68 d.4 | KNR 4-04 0301-03 | Rozebranie podłoża betonowego z betonu żwirowego o grubości do 15 cm. | M3 | 3,529 |  |  | 23% |  |  |
| 69 d.4 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze. | M3 | 39,820 |  |  | 23% |  |  |
| 70 d.4 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. | M3 | 39,820 |  |  | 23% |  |  |
| 71 d.4 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym – dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Krotność = 10. | M3 | 39,820 |  |  | 23% |  |  |
| 72 d.4 | KNR 4-04 0108-06 analogia | Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km gruntu kategorii III. | M3 | 10,760 |  |  | 23% |  |  |
| 73 d.4 | KNR 4-01 0108-08 analogia | Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi – za każdy następny 1 km. Krotność = 10. | M3 | 10,760 |  |  | 23% |  |  |
| 74 d.4 | Wycena indywidualna | Wywóz i utylizacja materiałów drewnianych pochodzących z rozbiórki konstrukcji i deskowania dachu. | Kpl. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 75 d.4 | KNR 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu po zakończonych robotach. | M2 | 36,000 |  |  | 23% |  |  |
| 5 | - | Rozebranie studni wraz z zasypaniem | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 d.5 | KNR 4-05I 0409-01 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m. | Kpl. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 77 d.5 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze. | M3 | 3,450 |  |  | 23% |  |  |
| 78 d.5 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. | M3 | 3,350 |  |  | 23% |  |  |
| 79 d.5 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym – dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Krotność = 10. | M3 | 3,350 |  |  | 23% |  |  |
| 80 d.5 | KNR 4-01 0108-06 analogia | Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km gruntu kategorii III. | M3 | 3,350 |  |  | 23% |  |  |
| 81 d.5 | KNR 4-01 0108-08 analogia | Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi – za każdy następny 1 km. Krotność = 10. | M3 | 3,350 |  |  | 23% |  |  |
| 82 d.5 | KNR 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu po zakończonych robotach. | M2 | 3,500 |  |  | 23% |  |  |
| 6 | - | Inwentaryzacja geodezyjna-powykonawcza. | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 d.6 | Wycena indywidualna | Inwentaryzacja geodezyjna-powykonawcza. | Kpl. | 1 |  |  | 23% |  |  |

Wartość całkowita netto w PLN:

Stawka VAT 23%:

Wartość VAT 23% w PLN:

Wartość całkowita brutto w PLN: