Jaworzno, 11.05.2026 r.

Sygnatura P/PT/TP/………/2026

Piotr Litwa

Prezes

Wyższy Urząd Górniczy

ul. Poniatowskiego 31

40-055 Katowice

Dotyczy:	monitorowania i raportowania czynnych kopalń węgla w oparciu o Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2024/1787 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/942.

Raport dotyczący czynnych kopalń węgla, o których mowa w art. 20 
Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2024/1787

za okres 2025 roku

Część 1

Raport dotyczący czynnych podziemnych kopalń węgla:

- nazwa i adres operatora kopalni;

Południowy Koncern Węglowy S.A.

ul. Grunwaldzka 37

43-600 Jaworzno

- adres kopalni węgla;

Zakład Górniczy Sobieski:		43-600 Jaworzno, ul. Sulińskiego 2,

Zakład Górniczy Janina:		32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23,

Zakład Górniczy Brzeszcze:	32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1

- liczbę ton każdego rodzaju węgla produkowanego przez kopalnie;

węgiel kamienny brutto (urobek wydobyty na powierzchnię) - 6 294 847 ton, w tym:

- węgiel energetyczny					 - 6 279 269 ton,

- węgiel koksowy					      - 15 578 ton.

- w odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię:

4.1) Zakład Górniczy Sobieski:		kopalnia niemetanowa – brak emisji,

4.2) Zakład Górniczy Janina:			kopalnia niemetanowa – brak emisji,

4.3) Zakład Górniczy Brzeszcze:		kopalnia metanowa – emisja i tak:

4.3.1)

  - nazwę (w stosownych przypadkach);

Andrzej II

  - okres użytkowania, jeśli różni się od okresu raportowania;

- NIE DOTYCZY.

  - współrzędne geograficzne;

49°59'11.3"N 19°09'18.2"E

  - funkcję (wdechowy, wydechowy);

  - specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych stosowanych do monitorowania 
i kwantyfikacji emisji metanu oraz określone przez producenta optymalne warunki ich działania – nie prowadzono pomiarów, brak metody i odpowiednich urządzeń;

  - czas – w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego – nie prowadzono pomiarów, brak metody i odpowiednich urządzeń;

  - odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących:

- położenia miejsca pobierania próbek przez urządzenie do pomiaru metanu;

- pomiaru natężeń przepływu;

- pomiaru stężeń metanu;

Nie prowadzono pomiarów, brak metody i odpowiednich urządzeń;

  - emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do pomiaru ciągłego (w tonach) – nie prowadzono pomiarów, brak metody i odpowiednich urządzeń;

  - emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek 
(w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących:

- daty pobrania próbki;

- techniki pobrania próbek;

- odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie, temperatura, wilgotność) dokonanych odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego;

Emisję metanu zarejestrowano w wyniku dwóch przedstawionych poniżej metod pomiarów:

- średnie cotygodniowe wyniki analiz chemicznych składu powietrza 
i pomiarów wentylacyjnych na podstawie pomiaru wydatku powietrza wykonywanego przez służby wentylacyjne za pomocą anemometrów przenośnych oraz wyników analizy chemicznej składu powietrza 
w kanałach szybów wentylacyjnych,

- średnie miesięczne wskazania czujników metanometrii automatycznej zabudowanych na poszczególnych poziomach wentylacyjnych danego szybu wentylacyjnego oraz pomiarów wydatku powietrza (udokumentowanych 
w Głównej Książce Przewietrzania) wykonywanych przez służby wentylacyjne za pomocą anemometrów przenośnych na stacjach pomiarowych zlokalizowanych na poszczególnych poziomach wentylacyjnych danego szybu, 
(w tonach/godzinę).

Emisja metanu szybem Andrzej II w 2025 roku - średnio 1,88 ton/godzinę.

Dane dotyczące wykonywanych pomiarów:

| Data pobrania próbki | Temperatura Ts [oC] | Ciśnienie atmosferyczne [hPa] | Wilgotność [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.01.2025 r. | 13,0 | 982 | 96 |
| 09.01.2025 r. | 13,8 | 969 | 96 |
| 16.01.2025 r. | 13,2 | 1007 | 96 |
| 22.01.2025 r. | 12,8 | 982 | 96 |
| 30.01.2025 r. | 12,0 | 988 | 96 |
| 06.02.2025 r. | 12,2 | 1007 | 96 |
| 12.02.2025 r. | 11,8 | 990 | 95 |
| 19.02.2025 r. | 11,2 | 1002 | 98 |
| 27.02.2025 r. | 13,4 | 988 | 98 |
| 06.03.2025 r. | 14,4 | 993 | 98 |
| 12.03.2025 r. | 13,8 | 966 | 98 |
| 19.03.2025 r. | 14,0 | 999 | 98 |
| 26.03.2025 r. | 14,2 | 988 | 98 |
| 02.04.2025 r. | 14,4 | 992 | 98 |
| 09.04.2025 r. | 11,2 | 985 | 98 |
| 16.04.2025 r. | 16,4 | 984 | 98 |
| 24.04.2025 r. | 13,8 | 982 | 98 |
| 30.04.2025 r. | 14,0 | 991 | 98 |
| 07.05.2025 r. | 14,6 | 987 | 92 |
| 15.05.2025 r. | 14,2 | 983 | 92 |
| 22.05.2025 r. | 14,4 | 982 | 92 |
| 28.05.2025 r. | 14,6 | 981 | 92 |
| 05.06.2025 r. | 16,6 | 984 | 96 |
| 12.06.2025 r. | 17,4 | 994 | 98 |
| 18.06.2025 r. | 18,0 | 990 | 98 |
| 24.06.2025 r. | 18,2 | 983 | 98 |
| 02.07.2025 r. | 18,4 | 988 | 98 |
| 10.07.2025 r. | 17,2 | 985 | 98 |
| 16.07.2025 r. | 17,4 | 981 | 98 |
| 23.07.2025 r. | 17,2 | 983 | 98 |
| 30.07.2025 r. | 17,4 | 986 | 98 |
| 06.08.2025 r. | 17,2 | 995 | 98 |
| 12.08.2025 r. | 19,4 | 991 | 96 |
| 20.08.2025 r. | 19,0 | 980 | 98 |
| 27.08.2025 r. | 18,6 | 984 | 98 |
| 03.09.2025 r. | 18,4 | 986 | 98 |
| 10.09.2025 r. | 18,0 | 980 | 98 |
| 18.09.2025 r. | 16,6 | 994 | 98 |
| 24.09.2025 r. | 15,4 | 993 | 98 |
| 02.10.2025 r. | 14,4 | 997 | 98 |
| 09.10.2025 r. | 14,6 | 994 | 98 |
| 15.10.2025 r. | 14,6 | 994 | 98 |
| 22.10.2025 r. | 14,8 | 975 | 98 |
| 29.10.2025 r. | 14,6 | 978 | 98 |
| 05.11.2025 r. | 14,2 | 992 | 98 |
| 13.11.2025 r. | 11,4 | 987 | 98 |
| 19.11.2025 r. | 11,2 | 977 | 98 |
| 27.11.2025 r. | 11,2 | 987 | 98 |
| 03.12.2025 r. | 11,8 | 986 | 98 |
| 10.12.2025 r. | 12,0 | 992 | 98 |
| 17.12.2025 r. | 13,8 | 993 | 98 |
| 23.12.2025 r. | 13,2 | 994 | 98 |
| 30.12.2025 r. | 13,0 | 986 | 98 |

- techniki pobierania próbek;

Próby powietrza pobierane były z kanału wentylacyjnego szybu Andrzej II, gdzie założone są stacje pomiarowe. Wykwalifikowani metaniarze-pomiarowcy 
z działu Wentylacji pobierają próbę gazową z całego przekroju poprzecznego wyrobiska, za pomocą wężyków, wysięgników ręcznych oraz pompek zasysających powietrze do pipet lub worków. Pobranie próby poprzedzone jest co najmniej dwukrotnym „przepłukaniem” worka (pipety) pobieranym powietrzem. Następnie notatka opisująca: numer próby gazowej, dokładną datę i godzinę pobrania oraz miejsce pobrania próby, dostarczana jest wraz z próbą do laboratorium gazowego w celu przeprowadzenia jej analizy chemicznej.

Wyniki analiz, pomiarów i obliczeń dotyczących emisji metanu:

| ZG Brzeszcze - szyb Andrzej II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesiąc / rok | Emisja obliczona na podstawie pomiarów oraz wyników analiz laboratoryjnych prób powietrza pobranych w kanale wentylacyjnym | Emisja obliczona na podstawie pomiarów wydatku powietrza oraz wskazań czujników metanometrii automatycznej na podszybiach szybu wentylacyjnego | Średnia obliczona na podstawie dwóch metod pomiarów | Ilość wyemitowanego metanu - wynik obliczeń | Ilość wyemitowanego metanu - wynik obliczeń | Ilość wyemitowanego metanu - wynik obliczeń |
|  | m3CH4/min | m3CH4/min | m3CH4/min | m3CH4/miesiąc | ton CH4/godzinę | ton CH4/miesiąc |
| sty.25 | 31,7098 | 49,278 | 40,494 | 1 807 648 | 1,74 | 1 296,1 |
| lut.25 | 42,04325 | 35,012 | 38,528 | 1 553 434 | 1,66 | 1 113,8 |
| mar.25 | 46,39275 | 34,54 | 40,466 | 1 806 419 | 1,74 | 1 295,2 |
| kwi.25 | 36,2388 | 46,618 | 41,428 | 1 789 707 | 1,78 | 1 283,2 |
| maj.25 | 36,953 | 47,8121 | 42,383 | 1 891 958 | 1,82 | 1 356,5 |
| cze.25 | 44,514 | 46,712 | 45,613 | 1 970 482 | 1,96 | 1 412,8 |
| lip.25 | 43,422 | 53,234 | 48,328 | 2 157 362 | 2,08 | 1 546,8 |
| sie.25 | 39,164 | 46,314 | 42,739 | 1 907 869 | 1,84 | 1 367,9 |
| wrz.25 | 32,5565 | 45,52 | 39,038 | 1 686 452 | 1,68 | 1 209,2 |
| paź.25 | 53,4582 | 54,964 | 54,211 | 2 419 984 | 2,33 | 1 735,1 |
| lis.25 | 47,082 | 45,092 | 46,087 | 1 990 958 | 1,98 | 1 427,5 |
| gru.25 | 44,637 | 46,622 | 45,630 | 2 036 901 | 1,96 | 1 460,5 |
| średnia: | 41,514 | 45,977 | 43,745 |  | 1,88 | 1 375,4 |
| suma: |  |  |  | 23 019 173 |  | 16 504,7 |

Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń emisji metanu, wykonywanych metodą określoną powyżej, po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego obliczano tonaż metanu wpuszczanego do atmosfery (przyjęty ciężar właściwy metanu: 0,717 kg/m3).

  - w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi – nazwę tej drugiej kopalni;

- NIE DOTYCZY.

4.3.2)

- nazwę (w stosownych przypadkach);

Andrzej IX

- okres użytkowania, jeśli różni się od okresu raportowania;

- NIE DOTYCZY.

- współrzędne geograficzne;

50°00'33.8"N 19°09'28.2"E

- funkcję (wdechowy, wydechowy);

- specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji emisji metanu oraz określone przez producenta optymalne warunki ich działania – nie prowadzono pomiarów, brak metody i odpowiednich urządzeń;

- czas – w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego – nie prowadzono pomiarów, brak metody i odpowiednich urządzeń;

- odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących:

- położenia miejsca pobierania próbek przez urządzenie do pomiaru metanu;

- pomiaru natężeń przepływu;

- pomiaru stężeń metanu;

Nie prowadzono pomiarów, brak metody i odpowiednich urządzeń;

- emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do pomiaru ciągłego (w tonach) – nie prowadzono pomiarów, brak metody i odpowiednich urządzeń;

- emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek 
(w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących:

- daty pobrania próbki;

- techniki pobrania próbek;

- odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie, temperatura, wilgotność) dokonanych odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego;

Emisję metanu zarejestrowano w wyniku dwóch przedstawionych poniżej metod pomiarów:

- średnie cotygodniowe wyniki analiz chemicznych składu powietrza 
i pomiarów wentylacyjnych na podstawie pomiaru wydatku powietrza wykonywanego przez służby wentylacyjne za pomocą anemometrów przenośnych oraz wyników analizy chemicznej składu powietrza 
w kanałach szybów wentylacyjnych,

- średnie miesięczne wskazania czujników metanometrii automatycznej zabudowanych na poszczególnych poziomach wentylacyjnych danego szybu wentylacyjnego oraz pomiarów wydatku powietrza (udokumentowanych w Głównej Książce Przewietrzania) wykonywanych przez służby wentylacyjne za pomocą anemometrów przenośnych na stacjach pomiarowych zlokalizowanych 
na poszczególnych poziomach wentylacyjnych danego szybu, 
(w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących:

Emisja metanu szybem Andrzej IX w 2025 roku - średnio 1,38 ton/godzinę.

Dane dotyczące wykonywanych pomiarów:

| Data pobrania próbki | Temperatura Ts [oC] | Ciśnienie atmosferyczne [hPa] | Wilgotność [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.01.2025 r. | 14,4 | 982 | 98 |
| 09.01.2025 r. | 15,0 | 969 | 98 |
| 16.01.2025 r. | 14,0 | 1007 | 96 |
| 22.01.2025 r. | 14,4 | 982 | 98 |
| 30.01.2025 r. | 13,8 | 988 | 98 |
| 06.02.2025 r. | 14,0 | 1007 | 98 |
| 12.02.2025 r. | 13,6 | 990 | 98 |
| 19.02.2025 r. | 13,2 | 1002 | 98 |
| 27.02.2025 r. | 15,4 | 988 | 98 |
| 06.03.2025 r. | 16,6 | 993 | 98 |
| 12.03.2025 r. | 16,0 | 966 | 98 |
| 19.03.2025 r. | 16,2 | 999 | 98 |
| 26.03.2025 r. | 16,4 | 988 | 98 |
| 02.04.2025 r. | 16,6 | 992 | 98 |
| 09.04.2025 r. | 15,6 | 985 | 98 |
| 16.04.2025 r. | 13,2 | 984 | 98 |
| 24.04.2025 r. | 16,2 | 982 | 98 |
| 30.04.2025 r. | 16,4 | 991 | 98 |
| 07.05.2025 r. | 16,6 | 987 | 98 |
| 15.05.2025 r. | 16,2 | 983 | 98 |
| 22.05.2025 r. | 16,4 | 982 | 98 |
| 28.05.2025 r. | 16,6 | 981 | 98 |
| 05.06.2025 r. | 18,4 | 984 | 98 |
| 12.06.2025 r. | 19,4 | 994 | 98 |
| 18.06.2025 r. | 19,8 | 990 | 98 |
| 24.06.2025 r. | 20,0 | 983 | 98 |
| 02.07.2025 r. | 20,2 | 988 | 98 |
| 10.07.2025 r. | 18,8 | 985 | 98 |
| 16.07.2025 r. | 19,0 | 981 | 98 |
| 23.07.2025 r. | 18,8 | 983 | 98 |
| 30.07.2025 r. | 19,0 | 986 | 98 |
| 06.08.2025 r. | 18,6 | 995 | 98 |
| 12.08.2025 r. | 20,2 | 991 | 98 |
| 20.08.2025 r. | 19,8 | 980 | 98 |
| 27.08.2025 r. | 19,2 | 984 | 98 |
| 03.09.2025 r. | 19,0 | 986 | 98 |
| 10.09.2025 r. | 19,2 | 980 | 98 |
| 18.09.2025 r. | 18,8 | 994 | 98 |
| 24.09.2025 r. | 18,0 | 993 | 98 |
| 02.10.2025 r. | 17,0 | 997 | 98 |
| 09.10.2025 r. | 17,2 | 994 | 98 |
| 15.10.2025 r. | 17,2 | 994 | 98 |
| 22.10.2025 r. | 17,4 | 975 | 98 |
| 29.10.2025 r. | 17,2 | 978 | 98 |
| 05.11.2025 r. | 17,0 | 992 | 98 |
| 13.11.2025 r. | 12,6 | 987 | 98 |
| 19.11.2025 r. | 12,4 | 977 | 98 |
| 27.11.2025 r. | 12,2 | 987 | 98 |
| 03.12.2025 r. | 13,0 | 986 | 98 |
| 10.12.2025 r. | 13,4 | 992 | 98 |
| 17.12.2025 r. | 15,0 | 993 | 96 |
| 23.12.2025 r. | 14,2 | 994 | 98 |
| 30.12.2025 r. | 14,0 | 986 | 98 |

- techniki pobierania próbek;

Próby powietrza pobierane były z kanału wentylacyjnego szybu Andrzej IX, gdzie założone są stacje pomiarowe. Wykwalifikowani metaniarze-pomiarowcy z działu Wentylacji pobierają próbę gazową z całego przekroju poprzecznego wyrobiska, za pomocą wężyków, wysięgników ręcznych oraz pompek zasysających powietrze do pipet lub worków. Pobranie próby poprzedzone jest co najmniej dwukrotnym „przepłukaniem” worka (pipety) pobieranym powietrzem. Następnie notatka opisująca: numer próby gazowej, dokładną datę i godzinę pobrania oraz miejsce pobrania próby, dostarczana jest wraz z próbą do laboratorium gazowego w celu przeprowadzenia jej analizy chemicznej.

Wyniki analiz, pomiarów, obliczeń dotyczących emisji metanu:

| ZG Brzeszcze - szyb Andrzej IX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesiąc / rok | Emisja obliczona na podstawie pomiarów oraz wyników analiz laboratoryjnych prób powietrza pobranych w kanale wentylacyjnym | Emisja obliczona na podstawie pomiarów wydatku powietrza oraz wskazań czujników metanometrii automatycznej na podszybiach szybu wentylacyjnego | Średnia obliczona na podstawie dwóch metod pomiarów | Ilość wyemitowanego metanu - wynik obliczeń | Ilość wyemitowanego metanu - wynik obliczeń | Ilość wyemitowanego metanu - wynik obliczeń |
|  | m3CH4/min | m3CH4/min | m3CH4/min | m3CH4/miesiąc | ton CH4/godzinę | ton CH4/miesiąc |
| sty.25 | 34,527 | 41,9 | 38,214 | 1 705 851 | 1,64 | 1 223,1 |
| lut.25 | 36,8225 | 43,407 | 40,115 | 1 617 427 | 1,73 | 1 159,7 |
| mar.25 | 39,9395 | 42,484 | 41,212 | 1 839 693 | 1,77 | 1 319,1 |
| kwi.25 | 31,262 | 30,858 | 31,060 | 1 341 792 | 1,34 | 962,1 |
| maj.25 | 26,85125 | 26,528 | 26,690 | 1 191 425 | 1,15 | 854,3 |
| cze.25 | 29,16325 | 30,266 | 29,715 | 1 283 672 | 1,28 | 920,4 |
| lip.25 | 29,287 | 34,153 | 31,720 | 1 415 981 | 1,36 | 1 015,3 |
| sie.25 | 28,21875 | 30,132 | 29,175 | 1 302 389 | 1,26 | 933,8 |
| wrz.25 | 26,8315 | 27,093 | 26,962 | 1 164 769 | 1,16 | 835,1 |
| paź.25 | 29,6328 | 32,84 | 31,236 | 1 394 393 | 1,34 | 999,8 |
| lis.25 | 28,51775 | 32,2 | 30,359 | 1 311 503 | 1,31 | 940,3 |
| gru.25 | 29,8904 | 29,448 | 29,669 | 1 324 433 | 1,28 | 949,6 |
| średnia: | 30,912 | 33,442 | 32,177 |  | 1,38 | 1 009,4 |
| suma: |  |  |  | 16 893 327 |  | 12 112,5 |

Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń emisji metanu, wykonywanych metodą określoną powyżej, po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego obliczano tonaż metanu wpuszczanego do atmosfery (przyjęty ciężar właściwy metanu: 0,717 kg/m3).

- w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi – nazwę tej drugiej kopalni;

- NIE DOTYCZY.

- ilość wydzielonego metanu (szybami):

| Emisja metanu [ton/rok] |  |
| --- | --- |
| Szyb Andrzej II | 16 504,7 |
| Szyb Andrzej IX | 12 112,5 |
| Suma: | 28 617,2 |

- współczynnik emisji – 4,55 [ton CH4/kt węgla brutto].

- współczynniki emisji po zakończeniu eksploatacji górniczej i opis metody zastosowanej do ich obliczenia – brak metody pomiaru emisji do atmosfery w czasie procesu uszlachetniania wydobytej kopaliny i przystosowania jej do dalszego użytkowania,
tj. przebywania węgla w zakładzie przeróbczym, transportu węgla na powierzchni i składowania węgla w magazynach Spółki.

- emisje po zakończeniu eksploatacji górniczej (w tonach) - brak metody pomiaru emisji do atmosfery w czasie procesu uszlachetniania wydobytej kopaliny i przystosowania jej do dalszego użytkowania, tj. przebywania węgla w zakładzie przeróbczym, transportu węgla na powierzchni i składowania węgla w magazynach Spółki.

Część 2

- NIE DOTYCZY.

Część 3

Raport dotyczący stacji odmetanowania:

- nazwa i adres operatora kopalni;

Południowy Koncern Węglowy S.A.

ul. Grunwaldzka 37

43-600 Jaworzno

- liczba ton metanu przesyłanych przez kopalniany system odmetanowania, z podziałem na kopalnie;

Zakład Górniczy Sobieski:	43-600 Jaworzno, ul. Sulińskiego 2	- 0,0 ton,

Zakład Górniczy Janina:	32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23	- 0,0 ton,

Zakład Górniczy Brzeszcze:	32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1	- 25 891,3 ton,

- liczbę ton metanu uwolnionego do atmosfery;	- 2,1 ton,

- liczbę ton metanu spalonego w pochodni;		- 0,0 ton

- brak pochodni lub innego urządzenia do spalania,

- nominalny poziom skuteczności spalania gazu pochodni lub innego urządzenia do spalania - brak pochodni lub innego urządzenia do spalania;

- wykorzystanie wychwyconego metanu;

25 889,2 ton w tym:

22 970,3 ton - sprzedaż odbiorcom przemysłowym,

2 918,9 ton - wykorzystanie na potrzeby własne – zasilanie silników gazowych.

………………………….	………………………….