Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja techniczna sprzętu i warunki gwarancji

- Dostarczony sprzęt jest fabrycznie i technicznie nowy i nie używany wcześniej, nierefabrykowany (Zamawiający nie wyraża zgody na produkty typu: refurbished unit – odnawiane urządzenie przez Producenta).

- Sprzęt komputerowy pochodzi z legalnego kanału sprzedaży na rynek polski.

- Sprzęt komputerowy jest kompletny i gotowy do pracy po podłączeniu.

- Dostarczony sprzęt jest pozbawiony wszelkich wad.

- Urządzenia są kompletne i gotowe do pracy po podłączeniu.

- Oferowane urządzenie jest:

- złożone z identycznych podzespołów, sygnowanych przez ich producenta,

- dostarczane w oryginalnym opakowaniu Producenta (opakowanie nie mogą być otwierane od momentu wyprodukowania przez Producenta do momentu dostawy do Zamawiającego, fabryczne zamknięcie fabrycznych opakowań).

## Serwer repliki kopii bezpieczeństwa NAS – 1 szt.

| Cecha | Minimalne wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne* |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Tower |  |
| Wskaźniki LED | - Zasilanie - LAN - Dyski |  |
| Wentylator | - Min. 2 x obudowy - Min. 1 x procesora |  |
| Procesor | - 4-rdzeniowy/8-wątkowy - Architektura procesora: 64-bitowy - Średnia liczba punktów na stronie www.cpubenchmark.net: min. 5400 pkt. |  |
| Mechanizm szyfrowania | AES-NI |  |
| Pamięć systemowa | - Zainstalowane min. 8 GB DDR4 - Maksymalna: min. 32 GB - Gniazdo pamięci: min. 2 - Obsługa pamięci ECC |  |
| Wnęki dysków | - 8 dysków 3,5-calowe SATA 6 Gb/s - Możliwość rozbudowy o min. 4 wnęki przy użyciu jednostek rozszerzających - Wymiana dysków podczas pracy (w tym wymiana dysków o mniejszej pojemności na większe podczas pracy w celu zwiększenia pojemności) |  |
| Zainstalowane dyski twarde | - Liczba: 2 szt. - Pojemność poj. dysku: min. 10 TB - Format: 3,5’’ - Interfejs: SATA III 6 Gb/s - Prędkość: 7200 obr./min. - Niezawodność MTBF: 2000000 godz. - Dedykowany przez producenta do oferowanego modelu serwera |  |
| Gniazdo M.2 dla przyspieszenia pamięci podręcznej | Min. 2 gniazda |  |
| Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD | TAK |  |
| Port Ethernet | Min. 2 x Port LAN RJ-45 min 1GbE |  |
| Port USB | Min. 3 x USB 3.2 |  |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | - SMB - NFS - FTP - iSCSI |  |
| Obsługiwane systemy plików zewnętrzny | - Ext3 - Ext4 - FAT32 - NTFS |  |
| Obsługiwane typy macierzy RAID | - RAID 0 - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10 |  |
| Interfejs zarządzania | - Centralny interfejs zarządzania służący do monitorowania stanu wszystkich zadań: kopii zapasowych, synchronizacji, odzyskiwania i zużycia pamięci masowej - Język interfejsu: polski - Obsługa poprzez przeglądarkę internetową |  |
| Tworzenia kopii zapasowych danych dla komputerów klasy PC | Możliwość tworzenia, synchronizacji i przywracanie kopii zapasowych komputerów osobistych z systemem Windows 10, 11 |  |
| Tworzenia kopii zapasowych danych dla serwerów plików | Możliwość tworzenie synchronizacji i przywracanie kopii zapasowych dla serwerów plików Windows 2016, 2019, 2022 |  |
| Schematy kopii bezpieczeństwa | - Tworzenia kopii zapasowych wg schematu 3-2-1 - Tworzenie kopii wg planu - Replikacja na inny serwer |  |
| Optymalizacja i bezpieczeństwo | - Kompresja - Deduplikacja - Szyfrowanie AES-256 - Windows ACL |  |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferowane parametry techniczne spełnia serwer kopii bezpieczeństwa NAS:

- Model:

- Producent:

## Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt.

| Cecha | Minimalne wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne* |
| --- | --- | --- |
| Moc pozorna | Min 1200 VA |  |
| Moc skuteczna | Min 650 W |  |
| Napięcie wejściowe | 140 – 300 V |  |
| Gniazda wyjściowe | - Typ: Schuko - Liczba - 4 szt. |  |
| Czas przełączania | Max 6 ms |  |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 50% | Min 4,8 min |  |
| Średni czas ładowania | Do 8h |  |
| Zabezpieczenia | - Przeciwzwarciowe - Przeciążeniowe - Przeciwprzepięciowe |  |
| Sygnalizacja pracy | - Diody LED - Dźwiękowa |  |
| Typ obudowy | Tower |  |
| Dodatkowe informacje | - Zimny start - Automatyczna regulacja napięcia (AVR) |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferowane parametry techniczne spełnia zasilacz awaryjny:

- Model:

- Producent:

Miejscowość i data:

Podpis (imię, nazwisko):