Opis Przedmiotu Zamówienia

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Modernizacja sieci łączności bezprzewodowej WLAN posiadanej przez Zamawiającego, wraz z wymianą sprzętu, a także udzielenie gwarancji jakości i wsparcia technicznego na okres 36 miesięcy na oferowane rozwiązanie.

II. WYMAGANIA I DANE TECHNICZNE W ZAKRESIE ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa produktu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Access Point AP305C | 3 |
| 2 | Access Point AP302W | 29 |
| 3 | Usługa instalacji oraz wsparcie techniczne na 36 miesięcy | n/d |

- Środowisko Zamawiającego:

- Zamawiający posiada sieć łączności bezprzewodowej WLAN opartą o urządzenia firmy Aerohive 
w lokalizacji Chałubińskiego 4/6, którą należy poddać modernizacji. W ramach zamówienia Wykonawca rozbuduje istniejącą sieć bezprzewodową o pięć punktów dostępowych, które należy zainstalować w drugiej lokalizacji Zamawiającego (Nowy Świat 6/12).

- Lista sprzętu posiadanego przez Zamawiającego:

- AH-HMNG (HiveManager) – 1 szt. – należy zmigrować usługę do chmury

- AH-AP-150W -24 szt. – należy wymienić na nowy model AP302W

- AH-AP-250 – 3szt.- należy wymienić na nowy model AP305C

- AH-ATOM – 10szt. – pozostaje bez zmian

- Zamawiający zapewnia zasilanie PoE do punktów dostępowych z wyjątkiem AH-ATOM, które pozostają w swoich miejscach użytkowania bez zmian.

- Zamawiający zapewnia dostęp do Internetu dla punktów dostępowych w celu podpięcia do Extreme Cloud.

- Wymagania dla usług instalacyjnych

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących czynności:

- Dokona migracji systemu zarządzania HiveManager do chmury (Extreme Cloud), wraz przeniesieniem całej konfiguracji,

- Wymieni urządzenia AH-AP-150W na nowy model AP302W,

- Wymieni urządzenia AH-AP-250 na nowy model AP305C,

- Podłączy urządzenia AH-ATOM (posiadane przez Zamawiającego) do nowego systemu zarządzania oraz zaktualizuje oprogramowanie na tych urządzeniach,

- Rozbuduje istniejącą sieć o 5 punktów dostępowych model AP302W w lokalizacji Nowy Świat 6/12 (w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego),

- Przeniesienia pełnej konfiguracji z użytkowanych obecnie urządzeń na dostarczone przez Wykonawcę,

- Zapewni wszelkie akcesoria oraz okablowanie niezbędne do prawidłowego podłączenia wszystkich urządzeń do sieci LAN Zamawiającego,

- Zakres prac wdrożeniowych musi obejmować wykonanie konfiguracji wszystkich komponentów systemu wymaganych do prawidłowego funkcjonowania (realizowania wszystkich wymaganych funkcjonalności) w środowisku Zamawiającego,

- Wymagania ogólne

- Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się do właściwego opakowania i załadowania Sprzętu oraz zabezpieczenia go w czasie transportu do siedziby Zamawiającego. Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie transportu ponosi Wykonawca

- Wykonawca dostarczy niezbędną dokumentację w zakresie modernizacji systemu i jego funkcjonalności, w tym dokumentację dla administratorów systemu.

- Zamawiający Wymaga, aby Wykonawca posiadał kompetencje w zakresie technologii Extreme Networks WiFi potwierdzone aktualnymi certyfikatami:

  - ExtremeWireless Cloud – Installation and Configuration;

  - ExtremeWireless Cloud – Troubleshooting;

III. DOSTAWA

Termin realizacji do 30 dni kalendarzowych od podpisania Umowy.

IV. PŁATNOŚĆ

Termin płatności 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.