Opis przedmiotu zamówienia – Budowa wiaty rowerowej przy budynku PUW 
w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 (znak sprawy: OA-XVI.272.4.1.2026)

- Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane:

- Rozbiórkowe:

– demontaż wiaty stalowej umożliwiający jej dalsze użytkowanie w innej lokalizacji,

– demontaż ogrodzenia z naprawą miejsc po demontażu,

– rozbiórka kostki brukowej w miejscu lokalizacji fundamentów.

- Budowlano-montażowe polegające na wykonaniu i montażu:

– fundamentów pod słupy wiaty,

– konstrukcji stalowej wiaty,

– pokrycia dachu ze szkła hartowanego 8 mm,

– orynnowania wraz z wpięciem instalacji do kanalizacji deszczowej,

– ogrodzenia stalowego ze stali chromowo-niklowej,

– stojaków na rowery.

– uzupełnienia placu kostką betonową.

Budynek wraz otoczeniem wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 1.12.2017 r., nr rejestru A-1499.

- Opisane w dokumentacji technicznej materiały/urządzenia są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego, jednak istnieje możliwość stosowania materiałów/urządzeń równoważnych tzn. o parametrach/jakości nie gorszych niż tych wskazanych w SWZ – część techniczna. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie aprobaty techniczne lub certyfikaty rozwiązań materiałowych równoważnych do projektowanych.                                        W przypadku niewskazana proponowanego rozwiązania równoważnego Zamawiający uznaje, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie
z rozwiązaniami wskazanymi w specyfikacji technicznej.

- Wymagania dotyczące wykonania prac:

- Demontaż istniejącej wiaty, stojaków oraz ogrodzenia należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ich dalsze użytkowanie w innej lokalizacji (fot. nr 2, fot. nr 3).

- Przetransportowanie na teren PUW w Rzeszowie przy ul. Styki 3 zdemontowanej wiaty, stojaków i ogrodzenia po stronie Wykonawcy robót.

- Wykonawca w ramach zadania naprawi miejsca po demontażu istniejącego ogrodzenia oraz wiaty (fot. nr 4, fot. nr 5).

- Wykonawca w ramach zadania zapewni wpięcie orynnowania do najbliższej studni kanalizacji deszczowej rurą PVC. W tym celu należy wykonać jednostronny spadek rynny w kierunku budynku i odprowadzić wodę jedną rurą spustową. Rozmieszczenie studni kanalizacji deszczowej znajduje się na rys. K1 (projekt techniczny).

- Jeśli po wejściu w teren Wykonawcy wpięcie instalacji okaże się niemożliwe ze względu na warunki terenowe czy kolizje z innymi instalacjami rury spustowe należy zakończyć tradycyjnymi wylewkami.

- Zgodnie z Decyzją nr 17/2024 z dnia 31.01.2024 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przed wykonaniem wiaty, stojaków i ogrodzenia próbki kolorów tych elementów zostaną przedstawione do akceptacji Zamawiającego oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków Delegatura w Rzeszowie.

- Istniejąca furtka przy budynku PUW jest do wymiany bez konieczności poszerzania przejścia. Należy zachować kolorystykę furtki taką jak przy nowym ogrodzeniu
(fot. nr 1).

- Prowadzenie robót nie może powodować utrudnień w działalności Urzędu, dlatego roboty budowlane będą mogły być realizowane po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi i zaleceniami producenta materiałów.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami budowlanymi, przeciwpożarowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wymagana dokumentacja odbiorowa powinna zapewnić skuteczne złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy w PINB Miasta Rzeszowa. Wykonawca wykonana i dostarczy Zamawiającemu m. in. dokumentację geodezyjną, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, stosowne oświadczenia kierownika robót, atesty dotyczące wbudowanych materiałów, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe oceny techniczne, deklaracje zgodności producenta.

- Przed rozpoczęciem robót należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzenia prac.

- W przypadku powstałych szkód w toku realizacji zamówienia z winy Wykonawcy, Wykonawca dokona niezwłocznej likwidacji powstałych szkód.

- Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i p.poż. przy wykonywaniu prac. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru końcowego z niezbędną dokumentacją odbiorową.

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami i zasadami sztuki budowlanej. Do wykonania robót należy stosować materiały posiadające wymagane przepisami atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje obsługi, itp.

- Użyte materiały muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

- Po zakończeniu prac Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren.

- Dokumentacja zdjęciowa.

Fot. nr 1 – dodatkowa furtka oraz przęsło do wymiany.

Fot. nr 2 – wiata oraz ogrodzenie do demontażu i przewiezienia na teren PUW przy ul. Styki 3.

Fot. nr 3 – wiata i ogrodzenie do demontażu i przewiezienia na teren PUW przy ul. Styki 3.

Fot. nr 4 – przykładowe miejsce do naprawy po demontażu ogrodzenia.

Fot. nr 4 – przykładowe miejsce do naprawy po demontażu ogrodzenia.