OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – PSSE w Gliwicach

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu z zabudową chłodniczą dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach

# 1. Przedmiot i wymagania ogólne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego kompletnego, sprawnego, fabrycznie nowego i nieużywanego pojazdu, rok produkcji 2026, wraz z zamontowaną i uruchomioną zabudową chłodniczo-mroźniczą. Pojazd musi być dopuszczony do ruchu na terenie Polski, wolny od obciążeń i praw osób trzecich. Wszystkie wskazane parametry stanowią wymagania minimalne, chyba że określono inaczej.

# 2. Wymagania techniczne pojazdu bazowego

| Rodzaj pojazdu | Samochód dostawczy o DMC nieprzekraczającej 3,5 t; kierownica po lewej stronie; przeznaczony na rynek europejski. |
| --- | --- |
| Silnik | Wysokoprężny, pojemność min. 1500 cm³, moc min. 100 KM; norma emisji spalin Euro 6d lub nowsza, zgodna z aktualnymi wymaganiami homologacyjnymi. |
| Skrzynia i napęd | Manualna co najmniej 6-biegowa lub automatyczna; napęd na koła przednie |
| Wymiary | Długość całkowita min. 4400 mm; szerokość z lusterkami maks. 2500 mm. |
| Kolor | Biały, srebrny, szary lub odcień zbliżony. |
| Kabina | Co najmniej 2 miejsca siedzące, w tym kierowca; regulacja fotela kierowcy. |
| Drzwi | Tylne dwuskrzydłowe, symetryczne otwierane do około 180°; prawe boczne drzwi przesuwne, o ile rozwiązanie zabudowy pozwala na ich funkcjonalne wykorzystanie; centralny zamek. |
| Bezpieczeństwo | ABS, ESP/ESC lub równoważne systemy stabilizacji, poduszka powietrzna kierowcy, czujniki parkowania z tyłu, sygnalizacja niezapiętych pasów. |
| Wyposażenie | Klimatyzacja, elektrycznie sterowane szyby przednie i lusterka, radio i zestaw głośnomówiący Bluetooth lub równoważny. |
| Koła | Felgi stalowe o średnicy co najmniej 15 cali, zgodne z homologacją pojazdu; komplet opon zimowych o odpowiednich indeksach nośności i prędkości; pełnowymiarowe koło zapasowe zgodne z homologacją. |
| Wyposażenie dodatkowe | Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, wyposażenie do wymiany koła, jeżeli przewidziano koło zapasowe; min. 10 litrów paliwa przy odbiorze. |

# 3. Zabudowa chłodnicza

| Komora | Jednokomorowa zabudowa o objętości użytkowej min. 1,0 m³ po zabudowie; powierzchnie wewnętrzne gładkie, zmywalne, odporne na dezynfekcję; podłoga antypoślizgowa. |
| --- | --- |
| Izolacja | Izolacja termiczna ścian o grubości min. 5 cm lub rozwiązanie o równoważnej skuteczności izolacyjnej, zapewniające spełnienie wymagań temperaturowych. |
| Materiały | Materiały odpowiednie do zamierzonego zastosowania, z dokumentami potwierdzającymi bezpieczeństwo i możliwość mycia/dezynfekcji; |
| Funkcje temperatury | Obowiązkowo chłodzenie/mrożenie z regulacją i utrzymaniem temperatury w zakresie -20 °C do + 20°C . |
| Agregat | Agregat chłodniczy dobrany do zabudowy, pracujący podczas jazdy, podczas postoju po podłączeniu do sieci 230 V; przewód zasilający min. 20 m; wentylator zapewniający obieg powietrza. |
| Rejestracja temperatury | Elektroniczny rejestrator z wyświetlaczem dostępnym kierowcy i drukarką raportów; możliwość odczytu i wydruku historii pomiarów co najmniej z 30 dni. |
| Alarmy | Alarm wizualny i dźwiękowy przekroczenia zadanych progów temperatury, sygnalizowany kierowcy przy przekroczeniu zadanej temperatury |
| Wzorcowanie | Świadectwo wzorcowania czujnika pomiaru temperatury w punktach: −20°C, +2°C, +8°C – przez laboratorium posiadające akredytację PCA |
| Oświetlenie | Oświetlenie przestrzeni ładunkowej LED lub równoważne. |
| Gniazdo zasilania | Komora chłodnicza pojazdu musi być wyposażona w 2 szt. gniazd zasilania 12 V (typu zapalniczki samochodowej), umożliwiających podłączenie urządzeń elektrycznych wykorzystywanych podczas transportu materiałów wymagających kontrolowanej temperatury. Gniazda powinny być zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi oraz przystosowane do warunków panujących w komorze chłodniczej. |

# 4. Weryfikacja zgodności i odbiór

Dostawca poda w ofercie markę, model, wersję pojazdu oraz producenta i typ zabudowy i agregatu, a także parametry potwierdzające zgodność z niniejszym OPZ.

Dostawca dostarczy pojazd do siedziby PSSE w Gliwicach przy ul. Stefana Banacha 4 najpóźniej do dnia 18 grudnia 2026 r., na własny koszt i ryzyko.

Przy odbiorze Zamawiający sprawdzi kompletność wyposażenia, działanie agregatu, zasilania postojowego, funkcji chłodzenia, mrożenia i grzania, rejestratora, drukarki i alarmów. Sposób oraz warunki próby osiągania −20°C należy uzgodnić i udokumentować w protokole odbioru.

Dostawca przekaże: dokumenty niezbędne do pierwszej rejestracji, dokument homologacyjny właściwy dla pojazdu po zabudowie, instrukcje obsługi pojazdu i agregatu w języku polskim, dokumenty gwarancyjne, dokumentację materiałową/atestową, świadectwo wzorcowania, potwierdzenie przeglądu przedsprzedażnego oraz fakturę.

Odbiór nastąpi protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Stwierdzenie istotnych braków lub niezgodności uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru do czasu ich usunięcia.

# 5. Gwarancja i serwis

Minimalna gwarancja:

- pojazd – 24 miesiące,

- zabudowa chłodnicza i agregat – 24 miesiące,

- powłoka lakiernicza – 24 miesiące,

- perforacja nadwozia – 6 lat, chyba że producent oferuje korzystniejsze warunki.

Szczegółowe zasady zgłaszania wad i realizacji gwarancji, zapewnienia od ósmego dnia niesprawności pojazdu zastępczego z zabudową chłodniczo-mroźniczą utrzymującą temperaturę od +2°C do +8°C i umożliwiającą osiągnięcie −20°C, a także biegu gwarancji zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego określają zapytanie ofertowe i umowa.

# 6. Równoważność

Wskazania parametrów, technologii lub dokumentów służą opisaniu wymaganej funkcjonalności. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, o ile zapewniają co najmniej wymagane parametry i funkcje oraz zostaną udokumentowane przez Wykonawcę. Nie wymaga się konkretnej marki pojazdu ani agregatu.