OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁOŻENIA I ZAKRES OPRACOWANIA KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa zadania inwestycyjnego: Rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego oraz budowa nowej hali magazynowej Wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego z zabezpieczeniem sanitarnym i zagospodarowaniem terenu nieruchomości.

Adres inwestycji: Nieruchomość Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zlokalizowana przy ul. Korczaka 4 w Mielcu, na działce nr 805/3, pow. 0,0893 ha.

Zamawiający: Skarb Państwa - Wojewoda Podkarpacki ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Uwaga: Nieruchomość jest obciążona prawem służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę nr 805/3 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 805/1, działki nr 805/5, działki nr 805/6 – pasem szerokości 4,5 m biegnącym południową stroną tej działki.

- ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej koncepcji projektowej, mającej stanowić podstawę rozbiórki istniejącego obiektu budowlanego (tj. budynku magazynowego o wymiarach 6 m x 13,5 m oraz wiaty przylegającej do przedmiotowego budynku) oraz opracowania dokumentacji projektowej dla robót budowlanych polegających na budowie nowego budynku Wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego.

Dokumentacja będzie obejmowała:

- Podkład mapowy niezbędny do wykonania prac projektowych.

- Rozpoznanie geotechniczne niezbędne do określenia założeń posadowienia obiektu.

- Kosztorys rozbiórki istniejącego obiektu budowlanego (tj. budynku magazynowego o wymiarach 6 m x 13,5 m oraz wiaty przylegającej do przedmiotowego budynku) – uwzględniająca utylizację odpadów.

- Koncepcję budowy nowego magazynu w zakresie:

- koncepcji funkcjonalnej obiektu wraz z wyposażeniem stałym,

- koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej obiektu,

- koncepcji zagospodarowania terenu, zawierającej :

- opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu,

- opis przebudowy sieci i instalacji w powiązaniu z istniejącym obiektem,

- opis projektowanych sieci, przyłączy i urządzeń uzbrojenia terenu,

- informacja o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagana),

- plan sytuacyjny pokazujący usytuowanie budynku wraz z przyległym zagospodarowaniem terenu.

- Szacunkowe określenie wartości kosztów zadania inwestycyjnego za pomocą wskaźników cenowych zawartych w ogólnodostępnych opracowaniach na przykład: Biuletyn Wartość Kosztorysowa Inwestycji – WKI; Biuletyn Cen Zagregowanych – BCO) i na podstawie kosztów zrealizowanej inwestycji o podobnej złożoności, zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579).

- Opracowanie koncepcyjne winno być uzgodnione z Zamawiającym.

- Uzgodnione opracowanie winno być przekazane Zamawiającemu w formie papierowej (3 egz.) oraz formie elektronicznej (pliki w formacie PDF i opisy techniczne w wersji edytowalnej) na nośniku danych (1 szt. CD lub Pendrive).

- ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA

Celem opracowania koncepcji jest wskazanie szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych budynku Wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego, którego celem jest właściwa, zwiększona powierzchnia użytkowa połączona z podniesieniem parametrów użytkowych i technicznych. Ma to na celu zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania asortymentu przeciwpowodziowego, którego usytuowanie w tym miejscu jest niezbędne z uwagi na określone uwarunkowania przyrodnicze powiatu mieleckiego, tj. bliskości rzeki Wisły oraz rzeki Wisłoki i związanego z tym dużego zagrożenia powodziowego. Obecny budynek magazynu ze względu na wielkość nie odpowiada potrzebom w zakresie logistycznego zabezpieczenia działań przeciwpowodziowych a stan techniczny obiektu wybudowanego w latach 60-tych XX w. stale pogarsza się (pęknięcia ścian na zewnątrz i wewnątrz budynku, wilgoć na elewacji).

W nowym magazynie przechowywane będą (określenie szacunkowe) następujące rodzaje i ilości materiałów/sprzętu :

| L.p. | Nazwa | Ilość sztuk | Waga (w kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki p.powodziowe – polipropylen (1000 szt./40kg) | 300 000 | 12 000 |
| 2. | Zapora z PCV (1 szt./30kg) | 25 | 750 |
| 3. | Motopompa ST-80 (1 szt./63kg) | 2 | 126 |
| 4. | Motopompa ST-50 (1 szt./50kg) | 2 | 100 |
| 5. | Folia uszczelniająca – polietylen (1 rol./50kg) | 80 | 4 000 |
| 6. | Geowłóknina – włókna polipropylenowe (1 rol./300kg) | 10 | 3 000 |
| 7. | Pakowaczka do piasku NEPTUN | 1 | 1 760 |
| 8. | Agregat prądotwórczy (1szt./50 kg) | 3 | 150 |
| 9. | Osuszacz powietrza (1szt./30 kg) | 7 | 210 |
| 10. | Przyczepka do Quada (1szt./150 kg) | 1 | 150 |
| 11. | Quad (1szt./330 kg) | 1 | 330 |
|  |  | SUMA | 22 576 |

- Budynek Wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego:

Hala to jednokondygnacyjny obiekt w konstrukcji stalowej o wymiarach maksymalnych ok. 21 m x 15 m.  Projektowana temperatura w wydzielonym pomieszczeniu sanitarnym oraz gospodarczym: min. 16oC (w okresach nieregularnego przebywania). Obudowa hali z płyty warstwowej. Wymagana wysokość w świetle konstrukcji minimum 5,5 m.

- Konstrukcja hali:

a) obudowa ścian – płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanowym (PIR);
b) pokrycie dachu – płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym (PIR);
c) doświetlenie hali za pomocą pasm świetlnych – w ilości jak dla magazynu;
d) posadzka hali przemysłowa, z utwardzeniem powierzchniowym, jednocześnie umożliwiająca wysokie składowanie w obiekcie, posadzka na jednym poziomie dla całej hali;

e) wentylacja grawitacyjna.

- Wyposażenie hali:

- brama zewnętrzna, antywłamaniowa, segmentowa z napędem elektrycznym (szerokość min. 4,0 m – 3 szt.) – umożliwiająca wjazd i wyjazd (bez progów) typowym wózkiem widłowym, ręcznym wózkiem paletowym, elektrycznym wózkiem podnośnikowym jezdnym (rolki);

- okna antywłamaniowe, kratowane, przyciemniane;

- drzwi 90 cm x 200 cm – 1 szt. z zamkiem wpuszczanym atestowanym;

- wydzielone pomieszczenie sanitarne, typowe (WC, umywalka z elektrycznym podgrzewaczem wody) oraz przylegające pomieszczenie gospodarcze (przeznaczone do przechowywania sprzętu elektrycznego np. osuszaczy, akumulatorów z urządzeń)    - przykryte podwieszoną półką;

- regały paletowe standardowe (ilość poziomów: posadzka +3 , o wysokości do 5 m i długości do 15 m) – usytuowane na krótszej ze ścian budynku hali magazynowej.

- Instalacje elektryczne:

- wewnętrzne: oświetlenie LED o parametrach jak dla magazynu;

- zewnętrzne: oświetlenie LED – zgodne z normą PN-EN 12464-2:2014-05: „Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz” jak również z opcją samoczynnego uruchomienia części oświetlenia zewnętrznego z użyciem czujki zmierzchowej z wykorzystaniem oświetlenia zewnętrznego solarnego.

- Zagospodarowanie terenu:

Na działce znajduje się budynek magazynowy o wymiarach 6 m x 13,5 m oraz wiata przylegająca do przedmiotowego budynku, które podlegać będą rozbiórce.

Przedmiotowe założenie to typowa zabudowa magazynowa.

Oprócz budynku nowej hali magazynowej, niezbędne będzie uwzględnienie w koncepcji zagospodarowaniu terenu następujących elementów:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych; 
b) wykonanie infrastruktury komunikacyjnej i placów utwardzonych, typ nawierzchni

i podbudowy jak dla kategorii ruchu KR3, dostosowanie do warunków gruntowych;

c) wykonanie wokół budynku nawierzchni z kostki betonowej;

d) dostosowanie dróg, placów, dojść, przejść, utwardzeń terenu w rejonie przylegającym do budynku, w szczególności w zakresie uwzględnienia przepisów ochrony p.poż. – w tym usytuowanie hydrantów zewnętrznych.

- Sieci i instalacje:

a) w koncepcji należy uwzględnić ewentualne kolizje z istniejącymi sieciami (kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, wodociągową, elektryczną) oraz przewidzieć sposób ich rozwiązania;

b) w przypadku braku możliwości wykorzystania istniejących przyłączy do budynku Wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego, należy założyć budowę nowych przyłączy;

c) uwzględnić w obiekcie System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN);

d) instalacja elektryczna ma zapewniać zasilanie dla wszystkich obwodów, a każdy obwód winien posiadać odrębne zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem, uwzględnić instalacje piorunochronne i odgromowe oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu;

e) uwzględnić przyłącz wodny do zasilania hydrantów wewnętrznych jeżeli z opracowanej koncepcji będzie wynikała konieczność stosowania hydrantów wewnętrznych dla projektowanego obiektu.

- ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PROCESU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

      - Harmonogram realizacji usługi :

W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy na opracowanie koncepcji odbędzie się wizja lokalna na terenie nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Korczaka 4 w Mielcu, na działce nr 805/3, przy udziale Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego. Ze spotkania zostanie sporządzony protokół.

Następnie w terminie miesiąca od dnia wizji lokalnej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 1 egzemplarzu wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (pliki w formacie PDF i opisy techniczne w wersji edytowalnej), koncepcję rozwiązania architektoniczno-budowlanego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu.

Po uwzględnieniu zgłoszonych w terminie 7 dni od daty otrzymania ewentualnych poprawek Zamawiającego, Wykonawca naniesie ewentualne poprawki i przekaże w terminie 7 dni skorygowane opracowanie Zamawiającemu. Sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego.

Zakres i stopień szczegółowości opracowania koncepcyjnego powinien być zgodny ze sztuką projektową, jednak musi on definiować wszystkie aspekty prawne i techniczne, które będą musiały być rozwinięte i zrealizowane na etapie projektu budowlanego.

Nieprzekraczalnym terminem wykonania zamówienia, wraz z pozytywnym zaopiniowaniem koncepcji budowy przez Zamawiającego, jest dzień 15 grudnia 2022 r.

      - Wykonawca jest zobowiązany do :

a) sprawowania nadzoru autorskiego;
b) dokumentacja opracowana przez Wykonawcę nie może zawierać znaków towarowych, nazw własnych lub opisów, które wskazywały by na dostawcę towarów i usług lub wykonawcę robót budowlanych.

      - Materiały podlegające udostępnieniu przez Zamawiającego:

a) kopia operatu szacunkowego wartości odtworzeniowej budynku stanowiącego magazyn przeciwpowodziowy oraz wiaty, zlokalizowanych w Mielcu przy ul. Korczaka 4, obręb 0005 Smoczka, na działce oznaczonej nr 805/3 o pow. 0,0893 ha, objętej Kw Nr TB1M/00090900/1 (data opracowania 18 czerwca 2019 r. przez rzeczoznawcę majątkowego p. Tomasza Słomkę - upr. zaw. nr 4649);

b) kopia tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (kopia decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 31.01.2019 r., znak: DGN-IV.4770.1.2019.MB(09/1497) o nieodpłatnym ustanowieniu prawa trwałego zarządu na czas nieoznaczony oraz zaświadczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21.03.2019 r., znak: DGN-IV.4770.13.2019.MB(09/1497) o ostateczności powołanej decyzji).

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Bogdan Mazur

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego