Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa dwóch  fabrycznie nowych  ciągników rolniczych w zabudowie leśnej ”

Kod CPV:  16700000-2     Ciągniki

Szczegółowe warunki techniczne:

Ciągniki powinny posiadać deklarację zgodności Unii Europejskiej CE i spełniać normy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę dwóch  fabrycznie nowych  ciągników rolniczych w wersji leśnej o parametrach technicznych nie gorszych niż poniżej wymienione:

| Lp. | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowy ciągnik rolniczy w wersji leśnej . Rok produkcji 2025 (maszyna z seryjnej produkcji) |
| 2. | Silnik - z TURBO doładowaniem, chłodzony cieczą , spełniający wymagania emisji spalin co najmniej : UE Stage V, lub Tier-5; - moc netto: min. 180 kW, max. 200 kW; - pojemność min. 7, 4 l; - sprężarka powietrza; - mocowanie tłumika przy kabinie. |
| 3. | Waga własna ( bez dodatkowego obciążenia ) – nie mniej niż 7000 kg wg homologacji |
| 4. | Skrzynia biegów - półautomatyczna z rewersem elektrohydraulicznym; - sterowanie biegami z podłokietnika; - zakres biegów pełzających. |
| 5. | Hydraulika - układ hydrauliki zewnętrzny tył co najmniej 8 gniazd ( 4 pary) i 1 wolnego spływu; - regulacja podnośnika siłowa, polowa, mieszana; - wyjście hydrauliczne niskiego ciśnienia; - udźwig podnośnika, co najmniej 7 000 kg; - wydatek pompy hydraulicznej - nie mniej niż 160 l/min. |
| 6. | Wałek odbioru mocy (WOM) wzmocniony - Przeniesienie napędu za pomocą sprzęgła wielotarczowego mokrego na WOM o średnicy: - 45 mm o liczbie zębów 20 - 5 szt. (końcówki fabryczne); - 35 mm o liczbie zębów 6 - 1szt (końcówki fabryczne); - obroty WOM 540/1000 obr./min.; - moc przenoszona na WOM przez sprzęgło wielotarczowe mokre za pośrednictwem walka z końcówką o średnicy 45 mm i ilości frezów 20; - przełącznik sterowania tylnego WOM umieszczony w kabinie oraz dodatkowo na tylnych błotnikach; - w dostawie komplet wałków TYP 1, 2, 3, do stosowania w oferowanym ciągniku. |
| 7. | Blokada mechanizmu różnicowego. |
| 8. | Zaczep transportowy górny z regulowaną wysokością. |
| 9. | Napęd na 4 koła włączany automatycznie. |
| 10. | Felgi z osłonami na wentyle. |
| 11. | Ogumienie leśne - przód – 420/85/R28 - tył – 520/85/ R38 |
| 12. | Układ hamulcowy do przyczepy pneumatyczny jedno oraz dwu obwodowy. |
| 13. | Instalacja elektryczna 12 V. |
| 14. | Oś przednia bez amortyzacji. |
| 15. | Zbiornik(-niki) paliwa - leśny (metalowy) o pojemności nie mniejszej niż 150 litrów, zabezpieczony na kluczyk. |
| 16. | Metalowy zbiornik AdBluc o pojemności nie mniejszej niż 20 litrów, zabezpieczony na kluczyk. |
| 17. | Układ kierowniczy - hydrostatyczny ze wspomaganiem; - regulowana kierownica. |
| 18. | Kabina leśna /wzmacniana z fabrycznym atestem: - kabina amortyzowana; - co najmniej jednodrzwiowa zamykana na kluczyk; - tylne okno uchylne; - wyposażona w klimatyzację; - wentylacje i ogrzewanie; - gniazdo elektryczne DIN; - oświetlenie wewnętrzne; - fotel operatora pneumatyczny wyposażony w pas bezpieczeństwa; - dwa lusterka zewnętrzne oraz jedno wewnętrzne; - oświetlenie robocze 360 stopni – LED; - lampa ostrzegawcza żółta (kogut) co najmniej 1 sztuka. |
| 19. | Tylny TUZ (trzypunktowy układ zawieszenia) uruchamiany z kabiny oraz na błotnikach ciągnika. |
| 20. | Wyposażenie dodatkowe: - szyby wykonane z materiału nietłukącego; - zabudowa leśna ciągnika bez zabudowy szyb; - osłona drążków kierowniczych; - obciążniki na tylne kola całkowitej masie nie mniej niż 400 kg(np, 2 x 200kg); - obciążnik przedni o masie co najmniej 800 kg; - skrzynka na narzędzia; - system do monitoringu pracy ciągnika; - dwa wyjścia pneumatyczne na zew. ciągnika plus przewód z pistoletem do przedmuchiwania filtrów , chłodnic i kabiny. |
|  | Wyposażenie obowiązkowe maszyny |
| 1. | Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, Instrukcja Obsługi w języku polskim szt. 2 oraz na nośniku elektronicznym |
| 2. | Trójkąt ostrzegawczy szt. 1 |
| 3. | Trójkąt wyróżniający szt. 1 |
| 4. | Gaśnica co najmniej typu GP 6 |
| 5. | Kliny pod koła – min. 2 szt. |
| 6. | Przewód do pompowania kół |
| 7. | Lampa ostrzegawcza żółta (kogut) |
| 8. | Apteczka pierwszej pomocy zgodna z unijną normą co najmniej DIN 13164 |
| 9. | Apteczka ADR (do zabezpieczania wycieków płynów eksploatacyjnych do gruntu) |
| 10. | Zestaw podstawowych narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia codziennej konserwacji |

Wymogi obsługowo- eksploatacyjne:

  - Karta gwarancyjna (na maszynę, podzespoły i zamontowane urządzenia) i serwisowa, w języku polskim (PL) – dostarczona w momencie dostawy;

  - Instrukcja systematycznej obsługi (codziennej, tygodniowej itd.), instrukcja obsługi i konserwacji, oraz komplet dokumentacji techniczno-ruchowej i organizacyjnej w języku polskim (PL);

  - Normy użycia paliwa w języku polskim (PL);

  - Deklaracja zgodności CE w języku polskim (PL).

  - Zestawienia części wymienianych przy przeglądach technicznych i ich cen (w okresie gwarancyjnym), w języku polskim (PL);

  - Katalog części zamiennych oraz harmonogram wykonywanych obsług technicznych, w języku polskim (PL) (dopuszcza się język angielski lub niemiecki, dostęp do katalogów w trybie on-line).

Warunki gwarancji i serwisu:

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ciągników.

- Gwarancja na przedmiot zamówienia co do jego jakości, zgodności z wszelkimi dotyczącymi go normami i przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy lub 2000 motogodzin od chwili wydania urządzenia Zamawiającemu po potwierdzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag w miejscu lokalizacji tj.  Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego przy ul. Poznańskiej 10 w Świebodzinie.

- Opcjonalnie możliwość rozszerzenia gwarancji na 5 lat/60 miesięcy lub 5000 godzin pracy, przy czym wkład własny Zamawiającego przy każdej ewentualnej naprawie nie może być wyższy niż 1 500,00 zł (warunek ten będzie jednym z kryteriów oceny ofert).

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy podpisywaniu umowy dokumenty autoryzacyjne producenta na wykonywanie czynności serwisowych - oświadczenie, z których wynikać będzie, że wykonywanie usług gwarancyjnych przez Wykonawcę nie pozbawi Zamawiającego gwarancji producenta.

- Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte usterki, wady, awarie i uszkodzenia materiałowe i wykonawcze powstałe przy prawidłowej eksploatacji dostarczonego urządzenia zgodnym z instrukcją obsługi.

- Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego o odszkodowaniu oraz o rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości.

- Czas dokonania diagnozy na zgłoszoną awarię – nie dłuższy niż 3 dni robocze od daty e-mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Maksymalny czas na usunięcie awarii nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych  od dnia zgłoszenia awarii, a w uzasadnionych obiektywnych przypadkach w terminie uzgodnionym z Zamawiającym licząc od dnia wykonania diagnostyki.

- Jeżeli wykonawca nie usunie w terminach wskazanych w pkt. powyżej awarii, wady, usterki stwierdzonej w okresie gwarancji lub nie wykona napraw lub innych zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiający ma prawo, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji, usunąć awarię, wadę, usterkę we własnym zakresie lub powierzyć naprawę innemu wykonawcy na koszt i ryzyko gwaranta.

- Gwarancja wydłużona jest o czas napraw gwarancyjnych.

- Usługa serwisowa w ramach gwarancji, w tym przeglądy serwisowe – do 5 dni roboczych od daty e-mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 150 km od siedziby zamawiającego. W trakcie gwarancji transport ciągników do punktu serwisowego nieodpłatnie staraniem i na koszt sprzedawcy.

- Gwarancja nie obejmuje:

a) materiałów i części wynikających z normalnego użytkowania takich jak oleje, smary, płyny chłodzące, wkłady filtrów, okładziny hamulcowe, żarówki, bezpieczniki, paski klinowe, pasy napędowe, sworznie, tuleje i inne elementy podlegające szybkiemu zużyciu,

b) szkód poniesionych w wyniku niewłaściwego użytkowania, wypadku, przeróbki, czy nieprzestrzegania instrukcji w zakresie konserwacji lub użytkowania produktu.

Obowiązki Wykonawcy:

Dołączenie do protokołu zdawczo-odbiorczego na własny koszt:

- Karty gwarancyjnej (na maszynę, podzespoły i zamontowane urządzenia) i serwisowej, w języku polskim (PL) – dostarczona w momencie dostawy.

- Instrukcji systematycznej obsługi (codziennej, tygodniowej itd.), instrukcji obsługi i konserwacji, oraz komplet dokumentacji techniczno-ruchowej i organizacyjnej w języku polskim (PL).

- Normy zużycia paliwa w języku polskim (PL).

- Deklaracji zgodności CE w języku polskim (PL).

- Zestawienia części wymienianych przy przeglądach technicznych i ich cen (w okresie gwarancyjnym), w języku polskim (PL).

- Katalogu części zamiennych oraz harmonogramu wykonywanych obsług technicznych, w języku polskim (PL) (dopuszcza się język angielski lub niemiecki, dostęp do katalogów w trybie on-line)

- Apteczka co najmniej DIN 13164 „lub równoważne”, Apteczka ADR (do zabezpieczania wycieków płynów eksploatacyjnych do gruntu)

Warunki handlowe:

- Maszyna fabrycznie nowa rok produkcji nie wcześniejszy niż 2025, pochodząca z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania pojazdu z produkcji jednostkowej, prototypu i takiego, którego parametry zostały zmienione pod kątem spełniania wymagań niniejszego postępowania;

- Warunki dostawy na zasadach DDP Incoterms 2020, w tym transport i rozładunek w miejscu lokalizacji tj. 66-200 Świebodzin, ul. Poznańska 10; po stronie wykonawcy;

- Termin realizacji: dostawa najpóźniej do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy;

- Szkolenia pracowników – wykonawca zorganizuje szkolenie  co najmniej 4 pracowników Zamawiającego w zakresie prowadzenia, obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia w miejscu lokalizacji tj. 66-200 Świebodzin, ul. Poznańska 10 w terminie do 5 dni od dnia dostarczenia urządzenia.