Zn.spr. S. 20.17.2022                                                                                                        Zał. nr.2

### Opis prac związanych z przygotowaniem budynku pod cele wystawienniczo-edukacyjnej.

### (Wyciąg z projektu Modernizacji ścieżki edukacyjnej – W krainie pszczyńskiego żubra )

### Szkoła Leśna – adaptacja altany parkingowej

Remont budynku

Projekt zakłada remont istniejącego budynku. Budynek usytuowany jest na terenie Inwestora, bezpośrednio przy istniejącym parkingu i w sąsiedztwie wejścia głównego na teren Żubrowiska. Obiekt pełnił funkcję informacyjno-kasową. Prace nie zmieniają formy, ani funkcji budynku. Obiekt nadal będzie pełnił funkcję informacyjną tzw. „Szkoła Leśna”. Obiekt będzie miejscem uzupełnienia wiedzy zwiedzających Żubrowisko, na temat dziejów Ziemi poprzez tablice edukacyjne i oś czasu umieszczone wewnątrz. Szkoła Leśna przedstawiona została w załącznikach II/1-6.

Obiekt posiada dwa wejścia: od strony parkingu i od strony budynku administracyjnego. Oba wejścia wymagają wymiany drzwi. Budynek nie będzie zawierał pomieszczeń na pobyt ludzi (przebywanie do pół godziny) i nie będzie miejscem ze stałą obsługą. Budynek został wykonany w konstrukcji drewnianej. Wejście do budynku dla osób zwiedzających od strony budynku administracyjnego; wejście od stronu parkingu będzie służyło tylko obsłudze ośrodka.

Ocena stanu technicznego

Opis konstrukcji budynku:

- Projekt o lekkiej konstrukcji szkieletowej, posadowiony na fundamentach żelbetowych w postaci pestek fundamentowych;

- Ściany zewnętrzne – konstrukcja drewniana, ocieplenie z wełny mineralnej, wykończenie wewnątrz i na zewnątrz w postaci boazerii;

- Dach – dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą dachówkową na pełnym deskowaniu; ocieplenie z wełny mineralnej.

Po dokonaniu oględzin i sprawdzeniu stanu technicznego elementów konstrukcji przedmiotowego budynku stwierdza się, że budynek jest ogólnie w dobrym stanie technicznym i nadaje się do przedmiotowego dalszego użytkowania.

Dane powierzchniowe i kubaturowe:

- Powierzchnia użytkowa 		21,74 m²

- Kubatura wewnętrzna 			50,00 m³

- Wysokość wewnętrzna			1,92m ÷ 2,68 m

- Powierzchnia zabudowy		30,30 m² (z gankiem)

Instalacje wewnętrzne

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje:

- Instalację elektroenergetyczną – oświetlenie;

- Wentylację grawitacyjną – wywiewki w połaci dachu, nawiew przez drzwi.

Budynek nie jest ogrzewany i nie jest wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną (brak punków poboru wody).

Zakres robót:

- Likwidacja ścianek działowych wewnątrz obiektu;

- Likwidacja wewnętrznej boazerii drewnianej i wyłożenie ścian i sufity płytami GKF (należy sprawdzić istniejący ruszt, w razie braku lub złego stanu zastąpić rusztem systemowym); zaślepienie okienek od wewnątrz;

- Likwidacja listewek ozdobnych na zewnątrz budynku (wokół drzwi, okien 
i okapu), wymiana obróbek blacharskich okapów;

- Likwidacja balustrady przy podeście;

- Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi drewniane przeszklone o szerokości w świetle przejścia 0,90 m;

- Wykonanie siedziska drewnianego na podeście (od strony parkingu);

- Odświeżenie elewacji poprzez malowanie;

- Wymiana podestu z płyt ażurowych na prefabrykowane elementy stopni blokowych ułożonych na podsypce piaskowo-cementowej;

- Aranżacja graficzna wnętrza budynku.

#### Roboty rozbiórkowe

W obrębie budynku przeprowadzone zostaną roboty rozbiórkowe.

Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z załączoną Szczegółową Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Parametry techniczne:

- Ścianki działowe dwóch pomieszczeń o wymiarach 1,84 m x 1,35 m;

- Boazeria wewnątrz budynku – powierzchnia 63,25 m2;

- Półścianka/lada;

- Balustrada na podeście od strony parkingu – wymiary 5,00 m x 1,00 m;

- Stopień z płyt ażurowych – wymiary 0,40 m x 1,20 m;

- Listewki ozdobne znajdujące się wokół 3 okien, 2 drzwi i okapu.

Technologia wykonania:

- Wyjęcie drzwi wewnętrznych wraz z futrynami;

- Rozebranie boazerii ze ścian i sufitu;

- Rozebranie ścianek działowych i lady, podłoga zostanie zabezpieczona przed uszkodzeniem deskami lub płytami drewnopodobnymi;

- Rozebranie balustrady na podeście;

- Rozebranie stopnia z płyt ażurowych;

- Rozebranie listewek bez uszkadzania boazerii zewnętrznej.

#### Wymiana drzwi wejściowych

W budynku znajdują się dwa wejścia. Drzwi zostaną usunięte, a otwór wejściowy zostanie poszerzony do wymiarów 2,00 m x 0,90 m. W budynku zostaną osadzone przeszklone drewniane drzwi z atestem.

Parametry techniczne:

- Drzwi zewnętrzne 2,00 m x 0,90 m, drewniane, przeszklone, o 5 lub wyższej klasie trwałości mechanicznej i 3 lub wyższej klasie wodoszczelności.

Technologia wykonania:

- Zdjęcie starych drzwi z zawiasów;

- Demontaż futryn;

- Poszerzenie otworu w celu zamontowania nowych drzwi o wymiarach 
2,00 m x 0,90 m;

- Wstawienie futryn;

- Zamontowanie nowych drzwi.

#### Wyłożenie ścian i sufitu płytami GKF

Ściany i sufit będą wyłożone płytami GKF. Przestrzeń zostanie wypełniona wełną mineralną. Okna zostaną zaślepione od wewnątrz.

Parametry techniczne:

- Wełna mineralna w płytach o grubości 10 cm;

- Wewnętrzne płyty wykończeniowe gipsowo-kartonowe ogniochronne 
12,50 mm;

- Farba akrylowa (kolor do uzgodnienia z wykonawcą na etapie realizacji).

Technologia wykonania:

- Przygotowanie instalacji elektrycznej na potrzeby aranżacji graficznej wnętrza;

- Zamontowanie płyt na szkielecie budynku na ścianach i suficie, zaślepiając wszystkie okna;

- Nałożenie gładzi gipsowej;

- Dwukrotne malowanie farbą akrylową.

#### Wymiana obróbek blacharskich okapów

Obróbki blacharskie okapów budynku Szkoły Leśnej zostaną wymienione.

Parametry techniczne:

- Obróbki blacharskie okapów dla 2 rynien o długości 6,20 m.

Technologia wykonania:

- Demontaż starej obróbki blacharskiej dla okapów;

- Montaż nowych elementów obróbki blacharskiej okapów.

#### Wykonanie siedziska drewnianego na podeście drewnianym

Na podeście budynku znajdującym się od strony parkingu zamontowana zostanie ława. Kolor siedziska ustalony zostanie ze Zleceniodawcą.

Parametry techniczne:

- Drewniana ława o wymiarach 3,00 m x 0,45 m i wysokości 0,45 m nad poziomem terenu;

- Deski modrzewiowe o grubości 3,5 cm;

- Legary modrzewiowe o wymiarach 0,10 m x 0,10 m.

Technologia wykonania:

- Przymocowanie desek do legarów;

- Zamontowanie ławy na podeście.

#### Odświeżenie elewacji

Kolor elewacji ustalony zostanie ze Zleceniodawcą.

Parametry techniczne:

- Preparat olejowy impregnacyjny i grzybobójczy.

Technologia wykonania:

- Oczyszczenie elewacji;

- 3-krotne pomalowanie elewacji preparatem olejowym impregnacyjnym 
i grzybobójczym.

#### Wymiana podestu

Od strony budynku edukacyjnego przed wejściem do budynku Szkoły Leśnej znajduje się podest wykonany z płyt ażurowych. Zostanie on rozebrany i wymieniony na prefabrykowane elementy stopni blokowych ułożonych na podsypce piaskowo-cementowej.

Parametry techniczne:

- Prefabrykowane elementy stopni blokowych;

- Podsypka piaskowo-cementowa w stosunku 1:4 pod stopnie.

Technologia wykonania:

- Wykonanie podbudowy,

- Przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowo-cementowej;

- Ułożenie stopni blokowych z ubiciem;

- Wypełnienie szczelin zaprawą piaskowo-cementową.