| Nazwa przedsięwzięcia | Remont, konserwacja, przebudowa, modernizacja umocnień brzegowych |
| --- | --- |
| Możliwa lokalizacja przedsięwzięcia (odcinki linii brzegowej) | Odcinki wybrzeża w kompetencji UMG: Zalew Wiślany (cała długość brzegów morskich); Mierzeja Wiślana i Zatoka Gdańska (cała długość brzegów morskich); Półwysep Helski (cała długość brzegów morskich); Otwarte morze (cała długość brzegów morskich) z wyłączeniem brzegu Słowińskiego Parku Narodowego; Odcinki wybrzeża w kompetencji UMS: Jarosławiec 2 (km 243,85–248,8), Jarosławiec 4 (km 249,5–250,9), Jarosławiec 5 (km 252,0–254,55), Jarosławiec 6 (km 254,65-256,5), Mierzeja Jeziora Kopań (km 256,5–267,0), Darłówko (km 267,0–270,4), Dąbki (km 277,0–278,12), Mierzeje Jeziora Bukowo i Jamno (km 278,20–298,00 ), Mielno (km 298,09–301,00 ), Ustronie Morskie 1 (km 301,0–304,59), Ustronie Morskie 2 (km 304,73-313,65), Ustronie Morskie 3 (km 315,95 - 317,25), Ustronie Morskie 4 (km 318,00 - 320,71) , Ustronie Morskie 5 (km 320,8-324,0) , Kołobrzeg 1 (km 324,0–333,97), Kołobrzeg 2 (km 334,12 - 339,5), Dźwirzyno (km 342,9–345,42), Mrzeżyno 1 (km 345,56–352,25), Mrzeżyno 2 (km 352,4–353,70), Niechorze 1 (km 360,7–366,97), Niechorze 2 (km 367,19–371,66), Niechorze (km 371,82–380,00), Mierzeja Dziwnowska 1 (km 385,4–391,4), Mierzeja Dziwnowska 2 (km 391,49–396,2), Międzyzdroje (km 411,72–412,75), Międzyzdroje (km 412,85–414,50), Zalew Szczeciński wraz ze Świną, Dziwną oraz Zalewem Kamieńskim. |
| Obszary chronione w zasięgu odcinka linii brzegowej (w przypadku realizacji działań na całej długości wskazanych odcinków brzegu morskiego) | Obszary Natura 2000: Pobrzeże Słowińskie, Ujście Wisły, Zatoka Pucka, Zalew Wiślany, Bagna Rozwarowskie, Delta Świny, Dolina Dolnej Odry, Łąki Skoszewskie, Zalew Szczeciński, Wybrzeże Trzebiatowskie, Zalew Kamieński i Dziwna, Puszcza Goleniowska, Przybrzeżne wody Bałtyku, Zatoka Pomorska, Białogóra, Mierzeja Sarbska, Piaśnickie Łąki, Ostoja Słowińska, Dolina Wieprzy i Studnicy, Ostoja w Ujściu Wisły, Dolina Słupi, Kaszubskie Klify, Klify Poddębskie, Klify i Rafy Kamienne Orłowa, Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski, Ujście Odry i Zalew Szczeciński, Wolin i Uznam, Uroczyska w Lasach Stepnickich, Dolna Odra, Jezioro Bukowo, Jezioro Kopań, Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy, Ostoja na Zatoce Pomorskiej, Zatoka Pucka i Półwysep Helski; Parki narodowe: Woliński Park Narodowy Rezerwaty przyrody: Helskie Wydmy, Białogóra, Białodrzew Kopicki, Beka, Zatoka Elbląska, Dolina Chłapowska, Klif w Dziwnówku, Klif w Łukęcinie, Ptasi Raj, Wydmy między Dźwirzynem a Grzybowem, Wydma Lubiatowska, Kępa Redłowska, Mierzeja Sarbska, Mewia Łacha, Ujście Nogatu, Olszanka, Widowo, Słone Łąki, Mechelińskie Łąki, Przylądek Rozewski; Rezerwaty przyrody (planowane): Podmorski Ogród Gdyni; Parki krajobrazowe: Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana, Nadmorski Park Krajobrazowy; Obszary chronionego krajobrazu: Koszaliński Pas Nadmorski, Nadmorski, Rzeki Baudy, Wybrzeża Staropruskiego, Rzek Szkarpawy i Tugi, Rzeki Nogat (woj. warmińsko-mazurskie), Pas Pobrzeża na zachód od Ustki (woj. zachodniopomorskie), Pas Pobrzeża na Zachód od Ustki, Pas Pobrzeża na Wschód od Ustki, Wyspy Sobieszewskiej, Wysoczyzny Elbląskiej - Wschód, Wysoczyzny Elbląskiej - Zachód, Doliny Rzeki Płutnicy, Doliny Rzeki Nogat, Międzywala Wisły; Zespół przyrodniczo-krajobrazowy: Helski Cypel, Dębina,Torfowiska Uznamskie; Użytek ekologiczny: Helskie Wydmy, Torfowe Kłyle, Zielone Wyspy, Wydma w Górkach Zachodnich, Martwa Dziwna, Półwysep Rów, Ekopark Wschodni; Stanowisko dokumentacyjne: Klif Oksywski. |

| Przewidywane oddziaływania na środowisko |  |  |
| --- | --- | --- |
| Komponent środowiska | Etap realizacji | Etap eksploatacji |
| Ziemia i gleba | lokalne przekształcenie terenu, prowadzenie prac ziemnych, ryzyko skażenia gleby w wyniku awarii sprzętu budowlanego | ochrona powierzchni ziemi przed erozją brzegu morskiego oraz stabilizacja położenia linii brzegowej, zapobieganie ruchom masowym na wybrzeżach klifowych |
| Wody powierzchniowe | możliwość zanieczyszczenia wód poprzez spływy powierzchniowe, wycieki z maszyn, wzbudzanie osadów dennych | brak oddziaływań (działania dotyczą utrzymania istniejących obiektów) |
| Wody podziemne | możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych w wyniku wykorzystania maszyn i sprzętu | brak oddziaływań (działania dotyczą utrzymania istniejących obiektów) |
| Klimat i powietrze | emisja gazów do powietrza w wyniku spalania paliw w silnikach maszyn, pojazdów i jednostek pływających, emisja pyłów w wyniku prowadzonych prac | brak oddziaływań |
| Krajobraz | krótkotrwałe i lokalne pogorszenie walorów krajobrazowych, w wyniku obecności maszyn i pojazdów; czasowe przesłonięcie osi widokowych, lokalne zmętnienie wód morskich | ograniczenie długofalowej utraty siedlisk przyrodniczych i walorów krajobrazowych obszarów nadmorskich poprzez spowolnienie procesów erozyjnych |
| Zasoby naturalne | wykorzystanie surowców | brak oddziaływań |
| Różnorodność biologiczna, obszary chronione | płoszenie i niepokojenie zwierząt, niszczenie siedlisk, niszczenie gniazd i lęgów ptaków plażowych, zubożenie struktury oraz biomasy bezkręgowców bentosowych w miejscach prowadzonych prac, zubożenie bazy żerowej dla ryb i ptaków bentofagicznych nurkujących, okresowe i miejscowe zakłócenia migracji organizmów morskich, negatywne oddziaływanie na stan elementów ekosystemu Bałtyku, w sytuacji zaistnienia zdarzeń awaryjnych; lokalne niszczenie siedlisk nadmorskich, eliminacja roślinności pionierskiej na siedliskach nadbrzeżnych piasków, wabienie ptaków przez sztuczne światło | ochrona cennych siedlisk wydmowych i klifowych przed wpływem morza i erozją morską |
| Ludzie i dobra materialne | zwiększona emisja wibracji i hałasu związana z pracą sprzętu używanego do prac terenowych, okresowy wzrost emisji pyłów | poprawa bezpieczeństwa ludzi i mienia |
| Zabytki | brak oddziaływań (działania dotyczą utrzymania istniejących obiektów) | ochrona zabytków przed zalaniem, podtopieniem |