Załącznik nr 7 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Krzesło obrotowe- 15 sz.

KARTA PRODUKTU-

KRZESŁA OBROTOWE – SYMBOL – KOB1

Krzesło obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym powinno posiadać:

- Wysokość całkowita 1045 mm – 1155 mm

- Szerokość całkowita 685 mm

- Głębokość całkowita 685 mm

- Szerokość oparcia 460 mm

- Szerokość siedziska 490 mm

- Wysokość siedziska 445 mm - 555 mm

- Wysokość oparcia  535 mm

- Głębokość siedziska 440 mm

- Regulacja wysokości podłokietników 185 mm – 260 mm

Krzesło musi posiadać:

- Plastikowe elementy krzesła w kolorze czarnym

- Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej membrany

- Oparcie posiada regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe za pomocą dwóch niezależnych od siebie plastikowych elementów mocowanych do ramy oparcia

- Rama oparcia wraz z membraną połączone są bez używania dodatkowych elementów mocujących (np. śruba, klej)

- Siedzisko posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków

- Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm oraz pianki wtryskowej o właściwościach trudnozapalnych

- Siedzisko o całkowitej grubości 60-70 mm

- Tył siedziska nieco uniesiony ku górze

- Siedzisko w tylnej części posiada wciąg tapicerski i przeszycie zapobiegające marszczeniu tkaniny a pod spodem wykończone czarną maskownicą

- Podstawa pięcioramienna w całości z czarnego plastiku

- Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podłoże

- Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Zakres regulacji ich wysokości 80 mm

- Mechanizm synchro samoważący. Siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego. Zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 5°). Blokada odchylenia w czterech pozycjach. Regulacja głębokości siedziska w zakresie 58 mm

Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż:

- Skład: 66% Poliester, 34 % Poliamid

- Ścieralność: 90 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007

- Trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1

- Odporność na światło 7 wg EN ISO 105-B02

- Gramatura 210 g/m2

Siedzisko krzesła tapicerowane tkaniną o wyglądzie filcu o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:

- Ścieralność: 150.000 cykli Martindale’a

- Trudnopalność według normy BS 5852

- Odporność na pilling 4-5

- Odporność na światło 6-7

- Odporność na tarcie suche i mokre 4-5

- Skład: poliester 100%

- Gramatura 365 g/m2

Wymagane dokumenty:

- Krzesło musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm:
DIN EN 1335-1:2002-08, 1335-2:2010-01, 1335-3:2009-08, w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

- Pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973)

- Potwierdzenie dokumentami parametrów tapicerki

- Oświadczenie producenta o zastosowaniu pianki o cechach trudnozapalnych do danej partii krzeseł

- Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie starszą niż 30 dni

- Wymagane załączenie karty produktu

- Kolor oparcia czarny i siedziska do wyboru.