Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa 2 sztuk mobilnego, akumulatorowego systemu oświetleniowego”

- Parametry zestawu:

- Statyw – trójnóg, przytwierdzany do podłoża szpilkami, szpilki w komplecie min 6 szt. Regulowana wysokość – górny zakres nie mniej niż 2,2 metra.

- Głowica oświetleniowa: zestaw 2 lamp ledowych – każda z możliwością niezależnej zmiany kąta w zakresie 90 Stopni w poziomie. Sumaryczne zmienne natężenie światła obu lamp w zakresie od 0 do min.11 000 lumenów.  Sterowanie natężeniem  światła z pulpitu będącego integralną częścią statywu. Pulpit powinien posiadać min 1 gniazdo USB do ładowania innych urządzeń (tryb powerbanku). Czas pracy:  przy maksymalnym natężeniu światła nie mniej niż 210 minut, zasięg przy maksymalnym natężeniu światła nie mniej niż 35 metrów; przy minimalnym natężeniu światła nie mniej niż 24 godziny.

- Akumulator –  litowo-jonowy, wymienny, umocowany w dolnej części statywu, pojemność nie mniej niż 4Ah 24,5V, -prąd ładowania 230 V. Zamawiający wymaga by zestaw mógł pracować zasilany z akumulatora jak i z sieci i by zestaw był wyposażony w dedykowaną ładowarkę. Czas pełnego naładowania akumulatora do 230 minut. Gwarancja producenta na akumulator minimum 24 miesiące.

- Inne parametry – klasa szczelności - IP66, waga zestawu nie więcej niż 7 kg, zestaw powinien być wyposażony w torbę/pokrowiec ułatwiający przenoszenie i przechowywanie. Gwarancja producenta na cały zestaw (z wyłączeniem akumulatora) nie krótsza niż 24 miesiące.

- Certyfikat CE.

- Dostawa obejmuje bezpłatny transport do odbiorcy na adres: Wojewódzki Magazyn Sprzętu Obrony Cywilnej, ul. Jana Styki 3, 35-006 Rzeszów.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Grzegorz Lonc

Zastępca Dyrektora Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego