HKN.6031–151/17							Radom, dnia 07.11.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Pływalni Delfin przy ul. Piastowskiej 17 w Radomiu

do sprawozdania  Nr: 407816/17/SOK z dnia 23.10.2017r.

Na podstawie uzyskanego wyniku z badania próbki wody pobranej
w dniu 03.10.2017r.:

- sprawozdanie z badań nr: 407816/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,59 | ± 0,12 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,29 | ± 0,06 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,10 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 796 | ± 80 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza zgodność 
w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Pływalnia Delfin

ul. Piastowska 17, 26-600 Radom

- a/a