HKN.6031–18/18							Radom, dnia 15.02.2018r.

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Pływalni Delfin przy ul. Piastowskiej 17 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 29463/18/SOK i 29464/18/SOK/Z2 
z dnia 05.02.2018r. oraz 06.02.2018r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbek wody pobranych 
w dniu 23.01.2018r.:

- sprawozdanie z badań nr: 29463/18/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność |  | Najwyższa dopuszczalna wartość |  | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - |  | 0 |  | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - |  | 0 |  | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - |  | 100 |  | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,7 |  | - |  | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,2 | - |  | 4 |  | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,029 | ± 0,009 |  | 0,03 |  | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,031 | - |  | 0,1 |  | zgodność |
| Mętność | NTU | < 0,20 | - |  | 0,5 |  | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,64 | ± 0,13 |  | 0,3 – 0,6 |  | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,22 | ± 0,04 |  | 0,3 |  | zgodność |
| pH | - | 6,97 | ± 0,3 |  | 6,5 – 7,6 |  | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 792 | ± 79 |  | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 |  | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 29464/18/SOK/Z2 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 3,2 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,3 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,031 | ± 0,009 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,033 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,64 | ± 0,13 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,18 | ± 0,04 | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 6,97 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 792 | ±72 | - | - |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie chloru wolnego i chloroformu w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda 
na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 							Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Pływalnia Delfin

ul. Piastowska 17, 26-600 Radom

- a/a