# Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczych z napędem terenowym (wraz z dodatkowym wyposażeniem) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie

| Lp. | Warunki Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Wymagania dla pojazdu |
|  | Samochód musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami. |
|  | Oznakowanie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP. Numery operacyjne na obu płaszczyznach bocznych nadwozi i na dachu (numery operacyjne zostaną podane po podpisaniu umowy). |
|  | Samochód fabrycznie nowy - wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku. |
|  | Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. |
|  | Liczba miejsc do siedzenia – min. 5 z kierowcą. Wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa. |
|  | Ilość drzwi – 4, drzwi pełnowymiarowe. |
|  | Wyciągarka o napędzie elektrycznym, zamontowana z przodu pojazdu, minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju co najmniej 4000 kg, wyciągarka wyposażona w linę syntetyczną o długości użytkowej minimum 25 m zakończoną hakiem o wytrzymałości min 6t, ślizgową prowadnicę liny. Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalacje elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki zainstalowane w kabinie w miejscu łatwym do dostępu. Przy wyciągarce wykonać punkt mocowania szekli, umożliwiający wyciąganie pojazdu układem ruchomego bloczka. Wyciągarka zamontowana na dedykowanej płycie montażowej do ramy pojazdu. Dodatkowe akcesoria: 1 szt. pas do drzewa, 2 szt. szekle i 1 szt. zblocze. |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |
|  | Podstawowe parametry napędu/podwozia |
|  | Silnik wysokoprężny, moc min. 100 kW, maksymalny moment obrotowy min. 360 Nm , min. pojemność 1800 cm3. Silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek. Spełniający wymagania w zakresie czystości spalin, zgodne z wymogami obowiązującymi w czasie dostawy. |
|  | Układ napędowy 4x4 z reduktorem i blokadą mechanizmu różnicowego minimum jednej osi. |
|  | Skrzynia biegów min. 6 biegowa manualna + bieg wsteczny. Pojazd wyposażony w osłonę silnika, skrzyni biegów, zbiornika paliwa oraz reduktora. |
|  | Dopuszczalna masa całkowita po zabudowie max. 3500 [kg]. |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 l. |
|  | Prześwit pod osiami bez obciążenia minimum 240 mm (mierzony dla kół 18”) pod osiami pojazdu mierzony od podłoża do najniżej wysuniętego elementu podwozia pojazdu (mostu). Głębokość brodzenia min. 750 mm. |
|  | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |
|  | Nadwozie typu: PICK-UP |
|  | Kolor nadwozia: biały, czerwony, lub srebrny metalizowany. |
|  | Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia. |
|  | Wymiary pojazdu [mm]: - długość: min. 5200, - rozstaw osi: min. 3100, |
|  | Parametry trakcyjne: - kąt natarcia min. 29o - kąt zejścia min. 22o - kąt rampowy min. 20o |
|  | Halogeny przeciwmgielne przód |
|  | Konstrukcja pojazdu o nadwoziu obsadzonym na ramie, dwubryłowa |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane. |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania [ABS], system stabilizacji toru jazdy [ESP]. |
|  | Z tyłu pojazdu zamontowany hak holowniczy, z wyprowadzoną instalacją elektryczną oraz gniazdem do podłączenia przyczepy z 13-pinowym gniazdem elektrycznym + przejściówką na gniazdo standardowe 7 - pinowe. |
|  | Wyposażenie pojazdu |
|  | Przednie światła do jazdy dziennej |
|  | Szyby boczne przednie i tylne w kabinie sterowane elektrycznie. |
|  | Immobiliser i autoalarm. |
|  | System zapobiegający opuszczeniu pasa ruchu. |
|  | System ostrzegania przed kolizją z przodu pojazdu. |
|  | System AEB lub równoważny - autonomiczny hamulec bezpieczeństwa. |
|  | Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny boczne przednie i tylne, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc. |
|  | Obręcze kół ze stopów lekkich z kompletem opon letnich min. 18 cali. Zgodne z homologacją pojazdu bazowego. Powinna istnieć możliwość zainstalowania urządzeń przeciwpoślizgowych np. łańcuchów. |
|  | Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę min. radia. |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach. |
|  | W kabinie dywaniki dla I i II rzędu siedzeń gumowe. |
|  | Centralny zamek sterowany z pilota centralnego zamka. |
|  | Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości co najmniej dla fotela kierowcy, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy, Podłokietnik z przodu. |
|  | Kolor foteli pasażerskich oraz wnętrza przestrzeni pasażerskiej ciemny, siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny odpornej na uszkodzenia i łatwą w czyszczeniu lub skórą. |
|  | Klimatyzacja manualna lub automatyczna dwustrefowa. |
|  | Min. 4 głośniki z rozprowadzoną instalacją elektryczną rozmieszczone w pojeździe. |
|  | Instalacja radiowa wyposażona w antenę. |
|  | Radioodtwarzacz z CD MP3 DAB, Bluetooth oraz systemem głośnomówiącym do telefonu. |
|  | Tempomat |
|  | Czujniki cofania z tyłu pojazdu lub kamera cofania |
|  | Podgrzewane przednie fotele |
|  | Deska rozdzielcza wyposażona minimum w prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, komputer pokładowy. |
|  | Trzecie światło stop. |
|  | Przestrzeń ładunkowa pojazdu zabezpieczona wykładziną olejoodporną + hartop w kolorze nadwozia do wysokości dachu. Hartop z otwieranymi klapami bocznymi do kąta prostego, bez przeszkleń, z możliwością demontażu . Dodatkowo: - samochód przystosowany do bezpiecznego i ergonomicznego przewożenia sprzętu i wyposażenia specjalistycznego wymaganego w przedmiotowym opisie przedmiotu zamówienia, wyposażenie przewożone wewnątrz pojazdu, - zabudowa wykonana z materiałów niekorodujących, pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej lub laminatu, - powierzchnia skrytek wyłożona antypoślizgową matą olejoodporną, UWAGA: Wykonawca może zaproponować na etapie realizacji zamówienia inną koncepcję wykonania elementów zabudowy/pojazdu. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę koncepcji (wymaga to bezwzględnie zgody i zatwierdzenia koncepcji wykonania zabudowy przez Zamawiającego – przedmiotowa zmiana nie może wpływać na zwiększenie wartości zamówienia). |
|  | Przedział ładunkowy wyposażony w oświetlenie LED |
|  | W zabudowie pojazdu należy przewidzieć miejsce do zamontowania wraz z uchwytami sprzętu dostarczonego na etapie realizacji zamówienia przez zamawiającego. Wykaz sprzętu: - aparat powietrzny nadciśnieniowy wraz z maską 2 szt. |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego. |
|  | Na wyposażeniu: zestaw narzędzi, koło pełnowymiarowe, podnośnik samochodowy, klucz do kół, fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa min. 1 kg. |
|  | Gniazdo 12 V – min. 2 szt. w przestrzeni pasażerskiej oraz min. 2 szt. w przestrzeni bagażowej. |
|  | Gniazdo USB – min. 2 szt. w przestrzeni pasażerskiej |
|  | Maszt antenowy minimum 6 m, w komplecie z anteną, kablem antenowym o długości min 10m do podłączenia anteny na pasmo VHF z uchwytem, skrzynką z narzędziami do montażu masztu, pokrowcem na maszt, dodatkowo zestaw umożliwiający montaż do samochodu oraz zestaw zawierający odciągi stalowe do postawienia jako maszt wolnostojący. |
|  | - W kabinie kierowcy, w uzgodnieniu z zamawiającym, należy zainstalować dostarczony przez Wykonawcę 2 szt. radiotelefonów przewoźny zamontowanych w układzie rozłącznym pracujących w paśmie VHF. Radiotelefon o parametrach: Zakres częstotliwości: VHF 136-174MHz UHF 403-527MHz Moc wyjściowa RF: 1W-25W VHF lub 1W-25W UHF Ilość kanałów: 1000 Odstęp między kanałowy: 12.5/20/25KHz Stabilność częstotliwości: +/- 0.5ppm Moc wyjściowa audio: 0.5W Protokół cyfrowy: ETSI-TS102 361 -1, -2, -3 Wokoder dźwięku: AMBE+2 Temperatura pracy: -30C do +60C Klasa szczelności: IP54 Odporność na intermodulację min: 75db - Dla ww. radiotelefonów należy zainstalować antenę wraz z instalacją. Wymagania dla instalacji antenowej: - Samochód wyposażony w kompletną instalację antenową wraz z anteną VHF zamontowaną na stałe w przedniej części dachu w miejscu zapewniającym właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną. Antena zamontowana bezpośrednio do poszycia dachu. - Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej. - Antena VHF szerokopasmowa, dookólna, ćwierćfalowa z zyskiem >= 0 dB dopasowana na 136 – 174 MHz (WFS(SWR)<=1,5), przystosowana do mocy >= 30W. - Przewody antenowe o impedancji 50Ω o niskiej tłumienności zakończony wtykiem antenowym. - Radiotelefon powinien mieć możliwość połączenia z masztem przenośnym Tabela 2 pozycja 4. Instalacja powinna mieć możliwość rozbudowy o radioprzemiennik pracujący w zakresie 136-174MHZ, stanowiący komplet z duplexerem zestrojonym na pasmo częstotliwości PSP mieszczące się w zakresie 136-174 MHz odpowiednim zasilaczem i podtrzymaniem akumulatorowym, pozwalającym na pracę przemiennika przez min. 1 godzinę, ładowanym z zasilacza, praca na kanale BF 171 w trybie analogowym i cyfrowym. - Wyprowadzona instalacja zasilania pod terminal statutowy LTE GPS |
|  | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, z późniejszymi zmianami, oraz być wyposażony w: - Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiające uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umożliwiające podawanie komunikatów słownych składające się co najmniej z następujących elementów: - wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 100 W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi z możliwością sterowania sygnałem klaksonu. Urządzenie wzmacniacza sygnałowego zamontowane pod deską rozdzielczą lub w innym niewidocznym miejscu a sterowanie wyniesione za pomocą przewodu (długość przewodu zapewniająca swobodną obsługę przez kierowcę i pasażerów) na manipulator w formie pilota. Urządzenie kompatybilne z głośnikami o impedancji znamionowej 11 Ω. - jednego lub dwóch neodymowych głośników kompaktowych o mocy min. 100 W każdy zapewniających ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego min.100 dB. Głośniki przystosowane fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowane w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa; instalacja głośników zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. - Na dachu pojazdu belka sygnalizacyjna LED w obudowie wykonanej z poliwęglanu. Belka dopasowana do szerokości dachu . Układ sterowania (podłączenie) belką musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) oraz działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Belka nie może wystawać poza obrys dachu. Belka sygnalizacyjna typu LED wyposażona w jedną lampę czerwoną i dwie zewnętrzne lampy niebieskie wysyłające sygnały błyskowe; Z przodu i po obu stronach belki zamontowane dodatkowe oświetlenie pola wokoło pojazdu włączane niezależnie od pozostałych świateł. Belka w częściach skrajnych wykonana zgodnie z wytycznymi R65 EKG – klasa 2 (lub równoważnymi). - W atrapie przedniej zamontowane 2 moduły oraz 2 modułu w zderzaku przednim lamp kierunkowych LED z kloszem bezbarwnym o świetle niebieskim. - Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ – klasa 2 (lub równoważne). - Pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej wokół pojazdu wykonany z taśmy min. klasy C. - Napis „STRAŻ” umieszczony po obu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym w kolorze białym (odblaskowy). Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej o której mowa w punkcie 4.32. |
|  | Komplet opon zimowych z felgami min. 18 cali. |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |
|  | Okres gwarancji i rękojmi oraz bezpłatna obsługa serwisowa w cenie minimum 2 lata. |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcji obsługi samochodu w języku polskim, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako pojazd specjalny. |
|  | Wykonawca wyda przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów eksploatacyjnych. |
|  | W okresie gwarancji koszty wszystkich czynności serwisowych wskazanych w książkach serwisowych, instrukcjach obsługi czy też innych dokumentach dotyczących samochodu, obejmujących również wymianę materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie są po stronie Wykonawcy. |
|  | Wykaz sprzętu który należy dostarczyć wraz z dostawą wskazany jest w tabeli nr 2 poniżej. |

Tabela 2 – Wymagania dla wyposażenia specjalistycznego pojazdu które należy dostarczyć wraz z dostawą.

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Radiotelefon przewoźny zamontowany w kabinie kierowcy | 2 | Radiotelefony dwusystemowe, analogowo-cyfrowe, spełniające wymaganie techniczne i funkcjonalne określone w instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF PSP. Użytkownicy przekażą Wykonawcy obsadę kanałową do zaprogramowania w radiotelefonach. |
|  | Gaśnica przenośna proszkowa | 1 | Gaśnica przenośna masa środka gaśniczego nie mniej niż 6kg |
|  | Zbijak do szyb z nożem | 1 | Zbijak do szyb z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa |
|  | Kompletny maszt antenowy z kablem | 1 | Maszt antenowy minimum 6m, w komplecie z anteną, kablem antenowym o długości min 10m do podłączenia anteny na pasmo VHF z uchwytem, skrzynką z narzędziami do montażu masztu, pokrowcem na maszt, dodatkowo zestaw umożliwiający montaż do samochodu oraz zestaw zawierający odciągi stalowe do postawienia jako maszt wolnostojący |