Załącznik nr 1 do Umowy nr [●]

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

WSTĘP

Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania zamierza rozbudować posiadaną infrastrukturę sieciową złożoną z 3 klastrów HA oraz 3 pojedynczych urządzeń NGFW firmy Palo Alto tj. PA-5250, PA-5430, PA-5410, PA-440.

Celem Zamawiającego jest:

- zbudowanie ośrodków przetwarzania danych rozlokowanych geograficznie oraz pracujących w trybie ACTIVE-ACTIVE z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury oraz zakupywanej w ramach tego postępowania infrastruktury.

- utrzymanie centralnego zarządzania wszystkimi urządzeniami NGFW poprzez posiadany System Centralnego Zarządzania (SCZ) Panorama Paloalto Networks.

Scentralizowane zarządzanie zapewnia Zamawiającemu szybszą analizę potencjalnych problemów, zwiększa bezpieczeństwo poprzez ujednolicenie polityk bezpieczeństwa zarówno na poziomie pojedynczych firewall’i, jak również dla ich grup.

Jednolita infrastruktura, zarządzana przez SCZ, zwiększy automatyzację poprzez automatyczne aktualizacje i zarządzanie regułami bezpieczeństwa, upraszczając procesy administracyjne i poprawiając poziom bezpieczeństwa.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa:

  - 2 szt. urządzeń do zabezpieczenia ruchu sieciowego w postaci rozwiązań Next Generation Firewall (NGFW) w trybie pracy HA, przy czym całościowy system bezpieczeństwa musi być zrealizowany poprzez ww. dwa urządzenia działające w klastrze niezawodnościowym – urządzenia DC,

  - 2 szt. urządzeń do zabezpieczenia ruchu sieciowego w postaci rozwiązań Next Generation Firewall (NGFW) w trybie pracy HA, przy czym całościowy system bezpieczeństwa musi być zrealizowany poprzez ww. dwa urządzenia działające w klastrze niezawodnościowym – urządzenia USER

  - 4 szt. urządzeń do zabezpieczenia ruchu sieciowego w postaci rozwiązań Next Generation Firewall (NGFW) w trybie pracy HA, przy czym całościowy system bezpieczeństwa musi być zrealizowany poprzez ww. dwa urządzenia działające w klastrze niezawodnościowym – urządzenia MGMT,

(urządzenia a-c dalej łącznie „Urządzenia”), co obejmuje dostarczenie Urządzeń (transport i rozładunek), udzielenie lub zapewnienie udzielenia licencji na oprogramowanie producenta Urządzeń (patrz pkt 7.A.III, pkt 7.B.III, pkt 7.C.III), opracowanie i dostarczenie projektu technicznego, wdrożenie (w tym migracja konfiguracji) i uruchomienie dostarczonych Urządzeń na podstawie przyjętego projektu technicznego, opracowanie i dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej;

- świadczenie usług asysty technicznej, o czym mowa w pkt 11 dalszej części dokumentu;

- TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- O planowanym terminie dostarczenia Urządzeń Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Urządzenia jednorazowo, nie później niż 90 dni od zawarcia Umowy. Urządzenia uznaje się za dostarczone z chwilą potwierdzenia pozytywnej weryfikacji ilościowej przez Zamawiającego.

- Niezwłocznie po zawarciu Umowy, Wykonawca przystąpi do analizy istniejącej infrastruktury. Projekt techniczny, wraz ze szczegółowym harmonogramem prac, muszą zostać przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy. Wykonawca uwzględni ewentualne uwagi do projektu technicznego oraz harmonogramu w ciągu 5 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Montaż Urządzeń, ich uruchomienie oraz migracja konfiguracji, jak również odłączenie i demontaż zastępowanych urządzeń bezpieczeństwa sieciowego, muszą zostać wykonane w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia Urządzeń, w godzinach urzędowania Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

- Dokumentacja powdrożeniowa zostanie opracowana i dostarczona Zamawiającemu nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakończenia prac, o których mowa w ppkt. 3 powyżej, potwierdzonych pozytywną weryfikacją przez Zamawiającego, w oryginale (2 egz.) oraz w postaci elektronicznej (plik .doc lub .docx).

- Nie później niż w dacie montażu Urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wystawione przez producenta Urządzeń instrukcje ich użytkowania, atesty, deklaracje zgodności, itp.

- Termin realizacji usług asysty technicznej obejmuje okres od daty zawarcia Umowy do upływu 48 miesięcy od daty zawarcia Umowy, z tym że nie dłużej niż do wyczerpania limitu 1000 roboczogodzin. W rzeczonym okresie, Zamawiający może składać Wykonawcy zlecenia, a Wykonawca zobowiązany jest takie zlecenia przyjąć do realizacji na zasadach opisanych w OPZ.

- MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Miejscem realizacji dostawy są dwie lokalizacje: (i) obiekt Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, oraz (ii) inny obiekt na terenie m.st. Warszawy, którego adres zostanie Wykonawcy wskazany po zawarciu Umowy. To, w której lokalizacji ma być umieszczone dane Urządzenie wynikać będzie z przyjętej architektury rozwiązania;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji, w których umieszczone są urządzenia infrastruktury sieciowej, w tym Urządzeń będących przedmiotem zamówienia – bez utraty uprawnień z gwarancji i rękojmi;

- Zamawiający wymaga realizacji zgłoszeń w ramach serwisu gwarancyjnego w lokalizacji Urządzeń wynikającej z ppkt 1-2;

- Zlecenia w ramach świadczonych usług asysty technicznej mogą być realizowane zdalnie, przy czym Zamawiający może wymagać ich realizacji w danej lokalizacji, w której umieszczone są poszczególne urządzenia infrastruktury sieciowej;

- Komunikacja oraz wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie odbywała się w języku polskim.

- POZATECHNICZNE CECHY URZĄDZEŃ

- Przedmiot zamówienia musi być legalny, fabrycznie nowy, nigdy wcześniej nie używany, pochodzący z legalnego kanału dystrybucyjnego, dopuszczony do obrotu, spełniający normy CE lub równoważne.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane Urządzenia i pakiety oprogramowania były sprawdzone w praktyce rynkowej. Oznacza to, że oprogramowanie poziomu firmware realizujące wszystkie wymagane funkcje jak też samo Urządzenie musiało być dostępne na rynku co najmniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Urządzenie i powiązane z nim oprogramowanie musi być objęte pełną gwarancją producenta (niedopuszczalne jest proponowanie oprogramowania np. w wersji Beta) w chwili dostawy i co najmniej w okresie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Za datę jego dostępności Zamawiający przyjmuje publikację konkretnej oferowanej wersji oprogramowania (wersji z pełnym wsparciem) na stronie Producenta rozwiązania NGFW (oznaczającego urządzenie z dedykowanym dla niego oprogramowaniem serwisowane w całości przez jednego producenta).

- Zamawiający wymaga, aby zaoferowane Urządzenia były dostępne i serwisowane przez Producenta oraz nie będą przez niego przewidziane do wycofania ze sprzedaży i wsparcia (ogłoszone tzw. dokumenty End-of-Sale lub End-of-Life lub inne dokumenty o treści wskazującej na wycofanie ze sprzedaży i wsparcia) – na dzień składania oferty.

- GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

Rozwiązanie NGFW (tj. urządzenia, o których mowa jest w pkt. 1 OPZ) powinno realizować co najmniej następujące funkcje:

- ochronę zasobów serwerowych Zamawiającego przed ingerencją z zewnątrz;

- ochronę zasobów serwerowych Zamawiającego przez atakami z wnętrza sieci własnej;

- kontrolę korzystania z zasobów internetowych przez użytkowników;

- kontrolę przesyłanych danych od podmiotów współpracujących z Zamawiającym;

- zdalny dostęp do sieci.

- DODATKOWE SYSTEMY ZEWNĘTRZNE

Zamawiający dopuszcza, aby całościowe systemy bezpieczeństwa (wskazane w pkt. 1 ppkt. 1 były zbudowane w oparciu o wymagane komponenty opisane w OPZ wraz z elementami dodatkowymi. Decyzja o ich zastosowaniu leży w gestii Wykonawcy – jeżeli uzna on, że dla osiągnięcia opisanych wymagań niezbędne są dodatkowe systemy zewnętrzne, to Zamawiający zezwala na ich zastosowanie zgodnie z wymaganiami minimalnymi opisanymi poniżej:

- stosowanie dodatkowych systemów nie może dotyczyć funkcji ochronnych NGFW (np. wykrywania aplikacji, obsługi IPS, AV czy NAT);

- stosowanie dodatkowych systemów nie może powodować ominięcia reguł bezpieczeństwa (np. weryfikacja kondycji bezpieczeństwa stacji końcowej nie może odbywać się w oparciu o integrację z systemem logowania i raportowania, bez wykorzystania reguł bezpieczeństwa).

Stosowanie dodatkowych systemów jest dopuszczalne tylko jeśli są one konieczne dla:

- weryfikacji tożsamości użytkowników – system uwierzytelniania;

- realizacji funkcji zarządzania firewallem i uprawnieniami administratorów;

- zatwierdzania i pracy na konfiguracji kandydackiej;

- realizacji funkcji inspekcji ruchu SSL;

- realizacji zaawansowanych funkcji ochrony wymagających pobierania danych z chmury Threat Intelligence producenta oferowanego rozwiązania NGFW.

Stosowanie dodatkowych systemów jest możliwe tylko przy założeniu zapewnienia ich wysokiej dostępności. Oznacza to, że należy dostarczyć każdy taki system jako:

- dedykowane rozwiązanie NGFW (urządzenie z dedykowanym dla niego oprogramowaniem serwisowane w całości przez jednego producenta);

- klaster niezawodnościowy – tzn. identyczne urządzenia pracujące równolegle w modelu 1+1 lub N+1, wyposażone w redundantne zasilacze z możliwością ich wymiany „na gorąco” (hot-swap). Konfiguracja analogiczna dla konfiguracji urządzeń NGFW;

- System wspomagający z pełnym wsparciem producenta, co oznacza wymóg zaoferowania wszystkich pakietów serwisowych dostępnych dla danego rozwiązania NGFW,

W przypadku stosowania dodatkowych systemów zewnętrznych Zamawiający wymaga, by były one oferowane przez tego samego producenta co oferowane Urządzenia i całościowo serwisowane przez tego producenta.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane dodatkowe systemy zewnętrzne były sprawdzone w praktyce rynkowej i spełniały wymagania w tym obszarze analogicznie do firewalli, oznacza to, że oprogramowanie realizujące wszystkie wymagane funkcje jak też samo urządzenie musi być dostępne na rynku co najmniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- WYMAGANIA TECHNICZNE (MINIMALNE) DLA NGFW

- Urządzenia DC

- NGFW – sztuk 2, urządzenia pracujące w klastrze niezawodnościowym

- Firewall’e muszą być dostarczone w postaci dedykowanych urządzeń.

- Muszą zapewniać obsługę minimum:

  - 75 Gbps przepustowości Firewall/kontroli aplikacji;

  - 55 Gbps przepustowości Firewall/kontroli aplikacji/IPS/Antywirus/Antymalware;

  - 58 Gbps dla IPsec VPN dla ruchu http 64k;

  - 8 000 000 jednoczesnych sesji;

  - 350 000 nowych połączeń na sekundę;

  - 5 000 tuneli SSL VPN Remote Access z wykorzystaniem klienta VPN;

  - 20 wirtualnych routerów posiadających odrębne tabele routingu;

  - 20 wirtualnych instancji firewall (określanych jako kontekst/domena/system). Każda z instancji musi pozwalać na konfigurację niezależnych oraz odrębnych od innych instancji – polityk bezpieczeństwa (co najmniej dla IPS, AV i współpracy z sandboxem), tablicy routingu oraz realizacji zdalnego dostępu. Możliwość licencyjnego zwiększenia liczby wirtualnych instancji firewall do maksymalnie 120.

  - 200 stref bezpieczeństwa;

  - Protokołów routingu: OSPFv2 i OSPFv3, BGP4;

  - Lokalnej przestrzeni na logi i pliki systemowe co najmniej o pojemności 480GB

- Cechy urządzenia:

  - Wysokość maksymalnie 2U wraz z zestawem montażowym do szafy RACK 19”;

  - co najmniej dwa redundantne zasilacze AC 230V Hot-Swap z kompletami kabli;

  - co najmniej 8 portów 1-GigabitEthernet RJ45 lub co najmniej 8 portów 10-GigabitEthernet RJ45

  - co najmniej 12 portów 10 Gigabit Ethernet SFP+ obsługujące moduły optyczne SR oraz LR

  - co najmniej 4 porty 25 Gigabit Ethernet SFP28

  - co najmniej 4 porty 40/100 Gigabit Ethernet QSFP28 lub alternatywnie co najmniej 4 porty 40 Gigabit Ethernet QSFP+ i co najmniej 4 porty 100 Gigabit Ethernet QSFP28

  - co najmniej 1 port 1-GigabitEthernet RJ45 wyłącznie do celów zarządzania;

  - Urządzenie musi posiadać port (40GE lub szybsze) dla celów połączenia urządzeń w klaster (high availability). Porty te muszą być traktowane jako dodatkowe względem wymaganych przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się wykorzystania do celu klastrowania portów opisanych w podstawowych wymaganiach.

- Założenia podstawowe dla rozwiązań NGFW

- Rozpoznawanie aplikacji bez względu na numery portów, protokoły tunelowania i szyfrowania (włącznie z P2P i IM). Identyfikacja aplikacji nie może wymagać podania w konfiguracji NGFW numeru lub zakresu portów, na których jest ona dokonywana. Należy założyć, że wszystkie aplikacje mogą występować na wszystkich 65 535 dostępnych portach. NFGW musi wykrywać co najmniej 3000 aplikacji predefiniowanych przez Producenta.

- Realizowanie funkcjonalności na bazie profili przypisywanych na poziomie reguł bezpieczeństwa:

  - Intrusion Prevention System (IPS),

  - Antywirus (AV),

  - Anty-Spyware / Anty-Malware,

  - Podstawowa ochrona DNS,

  - URL Filtering,

  - Sandbox lokalny lub chmurowy tego samego producenta – co najmniej dla plików wykonywalnych,

- Bazy sygnatur IPS, AV, Anty-Spyware (lub Anty-Malware jeżeli obejmuje on ochronę przed Spyware) muszą być przechowywane na NGFW, regularnie aktualizowane w sposób automatyczny.

- Aktualizacje sygnatur AV muszą odbywać się nie rzadziej niż raz na 24 godziny.

- Musi być zapewniona możliwość tworzenia własnych sygnatur IPS bez wykorzystania zewnętrznych narzędzi (dopuszcza się tworzenie sygnatur z wykorzystaniem dostarczanego systemu zarządzania) czy wsparcia producenta.

- Urządzenie NGFW musi umożliwiać elastyczną konfigurację AV i IPS co najmniej wyłączenia części sygnatur dla określonych grup użytkowników i/lub aplikacji. Urządzenie musi umożliwiać uruchomienie funkcji IPS i AV z dokładnością do reguły bezpieczeństwa – nie dopuszcza się by IPS /lub AV był uruchamiany dla całego urządzenia lub dla interfejsu fizycznego albo logicznego.

- Wykrywanie aktywności sieci typu Botnet.

- Rozwiązanie NGFW musi posiadać funkcjonalność deszyfracji wychodzących połączeń SSL/TLS na wszystkich portach, wskazanych w polityce deszyfracji oraz deszyfracji wychodzących połączeń typu STARTTLS (Wymagane wsparcie co najmniej dla TLSv1.1, TLSv1.2 i TLSv1.3). Odszyfrowany ruch zostaje przekazany do zewnętrznych urządzeń bezpieczeństwa, które po przeprowadzeniu analizy zwrócą ruch do urządzenia NGFW, w celu jego dalszego przetwarzania. Urządzenie NGFW musi przy tym współpracować z zewnętrznymi urządzeniami bezpieczeństwa funkcjonującymi w trybie transparentnym lub w trybie L3 (funkcjonalność nazywana dalej inspekcją SSL/TLS). Dopuszcza się rozwiązanie zewnętrzne współpracujące z urządzeniem NGFW przy spełnieniu poniższych wymagań minimalnych::

  - Realizuje wymaganą funkcjonalność dla wydajności przetwarzania minimum 60 Gbps inspekcji TLS dla sesji http 64K;

  - Jest wyposażone w co najmniej 4 interfejsy 100 Gigabit Ethernet QSFP28;

  - Zapewnia redundancję zasilaczy analogicznie do urządzeń firewall;

  - Musi być dostarczone w modelu redundancji 1:1 (analogicznie do urządzeń firewall) z potrzebnymi licencjami i gwarancją/wsparciem zgodnym z długością wsparcia firewall’a;

  - obsługujące w chwili dostawy co najmniej 20 instancji wirtualnych pozwalających na powiązanie ich z wirtualnymi instancjami realizowanymi przez urządzenia firewall oraz umożliwiające docelowo obsługę 80 instancji (np. poprzez dokupienie odpowiedniej licencji);

  - Musi być dostarczone z potrzebnymi licencjami i gwarancją zgodną z długością wsparcia firewall’a;

  - W przypadku zewnętrznego urządzenia NGFW lub zewnętrznych urządzeń innych niż NGFW wymagane jest dostarczenie opisu współpracy proponowanej integracji z NGFW wykonującym inspekcję wykrywania i zapobiegania włamaniom na rozszyfrowanym ruchu przez zewnętrzne urządzenia.

- Możliwość blokowania transmisji plików, co najmniej następujących typów: bat, cab, pliki MS Office, rar, zip, exe, gzip, hta, pdf, tar, tif. Rozpoznawanie pliku na podstawie nagłówka i typu MIME.

- Filtrowanie ruchu URL w oparciu o automatycznie aktualizowaną bazę kategorii stron WWW i bazę reputacji tych stron. Ocena strony musi obejmować określenie jej kategorii (np. finanse, zakupy, sport) oraz określenie ryzyka do niej przypisanego (co najmniej wysokie – średnie – niskie). Możliwość tworzenia własnych list stron („whitelist” oraz „blacklist”) bez wykorzystania zewnętrznych narzędzi czy wsparcia producenta. Własne listy będą miały wyższy priorytet niż klasyfikacja na bazie kategorii dostarczanych przez producenta.

- Możliwość wysyłania plików przesyłanych przez urządzenie do lokalnego lub chmurowego systemu Sandbox (który należy zapewnić w ofercie bądź w postaci fizycznego urządzenia bądź usługi subskrypcji):

  - Urządzenie firewall musi pozwalać na przesyłanie do systemu Sandbox plików zdefiniowanych przez administratora – co najmniej exe, dll, java, MS Office,

  - Urządzenie firewall musi być aktualizowane o nowo wykryte (w Sandbox zagrożenia),

  - Administrator musi posiadać dostęp do raportów z Sandbox’a dotyczących plików wysłanych przez urządzenie firewall oraz posiadać możliwość manualnego wysłania pliku do Sandbox (np. poprzez upload poprzez stronę www),

  - Dopuszcza się zaoferowanie lokalnego rozwiązania Sandbox (zapewnianego przez producenta firewall’i) – należy wówczas przewidzieć urządzenie pozwalające na jednoczesną analizę co najmniej 30 próbek/plików (VM Sandboxing),

  - Dopuszcza się zaoferowanie chmurowego rozwiązania Sandbox (realizowanego przez producenta firewall’i). W przypadku, jeżeli producent licencjonuje dostęp do chmurowego Sandbox’a należy przewidzieć licencję pozwalającą na jednoczesną analizę minimum 30 próbek/plików (VM Sandboxing),

  - Wymagane jest, by możliwa była analiza co najmniej 30 próbek/plików jednocześnie bez względu na to czy pliki te wysłane będą automatycznie czy manualnie przez administratora, czy też będzie to „mix” plików pochodzących zarówno bezpośrednio z firewall’a i od administratorów.

- Podstawowa ochrona DNS co najmniej w zakresie:

  - wykrywanie zapytań do domen złośliwych,

  - możliwość skonfigurowania fałszowania odpowiedzi na zapytania DNS zaklasyfikowane jako niebezpieczne (tzw. DNS Sinkholing).

- Zestawianie tuneli VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site.

- Zestawianie tuneli SSL VPN w konfiguracji Remote – Access VPN.

  - Wymagane jest zestawienie tuneli z wykorzystaniem klienta VPN dostarczanego przez producenta urządzenia NGFW – obsługa co najmniej 5000 tuneli/użytkowników,

  - Oprogramowanie klienta VPN musi być dostępne co najmniej dla Windows i MacOS, Android, iOS,

  - Oprogramowanie klienta VPN musi posiadać możliwość weryfikacji kondycji bezpieczeństwa stacji zdalnej Windows i MacOS co najmniej w zakresie sprawdzenia:

    - czy zainstalowano oprogramowanie anty-wirusowe i czy posiada aktualne sygnatury;

    - czy na stacji zdalnej włączony jest firewall;

    - czy komputer z systemem Windows jest w domenie Active Directory;

    - czy komputer posiada zainstalowaną określoną wersję oprogramowania (wymagana jest możliwość definicji nazwy producenta oprogramowania, nazwy oprogramowania oraz dokładnego numeru wersji oraz weryfikacji czy dane oprogramowanie włączone czy tylko zainstalowane);

  - rozwiązanie musi zapewniać dostęp z wykorzystaniem przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji klienta (ang. Clientless access);

  - musi mieć możliwość definiowania jaki ruch ma być wysyłany do tunelu SSLVPN a jaki ruch mam mieć bezpośrednią komunikację (tzw. split tunneling) bazując na docelowych domenach, procesach klienta lub aplikacjach streamingu wideo;

  - SSL VPN musi mieć możliwość wymuszania zestawienia tunelu. Jeżeli użytkownik nie zestawi tunelu nie będzie miał dostępu do sieci oraz musi istnieć możliwość w trybie wymuszania do definiowania domen FQDN, do których dostęp będzie możliwy bez zestawienia tunelu.

  - funkcjonalność SSL VPN musi być definiowana na urządzeniu NGFW oraz powinna wykorzystywać agenta dostarczonego przez producenta. Nie dopuszcza się stosowania dodatkowych systemów w infrastrukturze klienta na oddzielnych serwerach/maszynach wirtualnych lub chmurze do realizacji funkcjonalności SSL VPN.

  - Oprogramowanie klienta VPN musi być objęte wsparciem producenta w okresie zgodnym z długością wsparcia firewall’a.

- Monitorowanie oraz podstawowe zarządzanie muszą być możliwe z linii poleceń (CLI) oraz przez Interfejs graficzny (GUI) realizowany przez przeglądarkę lub dedykowanego klienta instalowanego na stacji roboczej administratora – bez konieczności korzystania z centralnych narzędzi zarządzania.

- Eksportowanie logów do zewnętrznych serwerów zgodnych z protokołem Syslog.

- Obsługa 4094 VLAN zgodnych z 802.1q.

- Obsługa tworzenia subinterfejsów na interfejsach pracujących w L2 i L3.

- Obsługa stref bezpieczeństwa symbolizujących np. WAN, LAN, DMZ, interfejsy fizyczne, subinterfejsy L2 i L3 – jako nazwane strefy, na bazie których można budować polityki bezpieczeństwa przy regulacji ruchu pomiędzy strefami.

- Translacja adresów IP (NAT) zarówno statyczna jak i dynamiczna. Reguły dotyczące NAT muszą być odrębne od reguł definiujących polityki bezpieczeństwa tak, aby reguły dotyczące translacji nie powodowały w żaden sposób zależności od konfiguracji tych polityk.

- Transparentne ustalenie tożsamości w oparciu o:

  - integrację z kontrolerem posiadanej przez Zamawiającego domeny Active Directory;

  - integrację z posiadanymi przez Zamawiającego serwerami Microsoft Exchange;

  - integrację z serwerami terminalowymi;

  - integrację bazującą na informacji z logów SYSLOG pozwalającej na uwierzytelnienie użytkowników korzystających z systemów UNIX;

- Firewall musi posiadać możliwość wymuszenia w procesie uwierzytelniania użytkownika podania przez niego drugiego czynnika uwierzytelniającego (tzw. MFA) w celu ochrony kluczowych systemów przed kradzieżą poświadczeń.

- Uwierzytelnianie administratorów NGFW za pomocą:

  - bazy lokalnej;

  - zewnętrznej usługi katalogowej dostępnej po LDAPS;

  - RADIUS lub TACACS+.

- Budowanie reguł bezpieczeństwa opierające się na podstawowych selektorach takich jak: strefy bezpieczeństwa źródłowe/docelowe, adresy IP źródłowe/docelowe, aplikacje (w warstwie L7 OSI), użytkownicy/grupy z Active Directory

- Zarządzanie pasmem sieci (QoS) w zakresie ustawiania dla dowolnych aplikacji priorytetu, pasma maksymalnego i gwarantowanego. Przydzielanie takiej samej klasy QoS dla ruchu wychodzącego i przychodzącego.

- Inspekcja szyfrowanej komunikacji SSH (Secure Shell) w celu wykrywania tunelowania innych protokołów w ramach usługi SSH).

- Praca na NGFW odbywa się na konfiguracji kandydackiej, a nie aktywnej. Zmiany w całości konfiguracji aktywnej odbywają się poprzez zatwierdzanie zmian (ang. Commit). Przed zatwierdzaniem zmian musi być możliwość przejrzenia zmian, które zostały wykonane na konfiguracji kandydackiej. Musi istnieć możliwość porównania zmian (m.in. polityk, konfiguracji interfejsów, routingu itp.), z wcześniejszymi wersjami konfiguracji. Funkcja ta musi być dostępna z CLI i z GUI.

- WYMAGANIA LICENCYJNE

- W przypadku, kiedy jakakolwiek funkcjonalność lub parametr ilościowy wymagają licencji, Zamawiający wymaga ich dostarczenia w celu zapewnienia pełni wymaganych właściwości (co najmniej przez okres od dnia uruchomienia Urządzeń do upływu okresu obowiązywania Umowy tj. do 48 miesięcy od dnia zawarcia Umowy), które będą niewyłączne, nieograniczone terytorialnie i zostaną udzielone zgodnie z opublikowanymi przez producenta warunkami licencyjnymi, z tym zastrzeżeniem, że obejmą co najmniej następujące pola eksploatacji:

  - prawo do instalowania oprogramowania, na które udzielana jest licencja, w liczbie kopii / stanowisk / serwerów / użytkowników charakterystycznej dla tego oprogramowania;

  - prawo do korzystania w dowolny sposób ze wszystkich funkcjonalności oprogramowania, na które udzielana jest licencja;

  - prawo do aktualizowania oprogramowania, na które udzielana jest licencja, poprzez zamówienie i zainstalowanie nowszych wersji oprogramowania, z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji wymienionych w pkt 1 i 2 powyżej;

  - prawo do instalowania wszelkich poprawek opublikowanych na stronach producenta oprogramowania oraz na polach eksploatacji określonych w opublikowanych przez producenta oprogramowania warunkach licencyjnych.

- Dla dostarczonego oprogramowania należy zapewnić wsparcie producenta oprogramowania (co najmniej przez okres od dnia uruchomienia Urządzeń do upływu okresu obowiązywania Umowy tj. do 48 miesięcy od dnia zawarcia Umowy) obejmujące

  - diagnostykę zdarzeń dotyczących oprogramowania;

  - dostarczanie rozwiązań błędów oprogramowania;

  - zapewnienie łat (ang. patches), tj. poprawek lub aktualizacji mających na celu usunięcie problemów, błędów, rozszerzenie funkcjonalności lub zwiększenie wydajności wcześniejszej wersji oprogramowania;

  - zapewnienie aktualizacji do nowych, wyższych wersji oprogramowania (ang. upgrades);

  - udzielanie odpowiedzi na zapytania związane z instalacją i eksploatacją dostarczonego oprogramowania, przy czym aktualizacje sygnatur dla co najmniej następujących funkcji:

    - Aktualizacje bazy aplikacji,

    - Aktualizacje baz sygnatur IPS,

    - Aktualizacje baz sygnatur AV,

    - Aktualizacje/dostęp do bazy URL z kategoryzacją stron,

    - Możliwość współpracy z systemem Sandbox,

    - Aktualizacje baz dla podstawowej ochrony DNS,

    - Możliwość realizacji sieci VPN w trybie site-to-site i client-to-site (wraz z oprogramowaniem klienta VPN  i funkcjonalnościami opisanymi w pkt 7 A.II.14).

- Urządzenia USER

- NGFW – sztuk 2, urządzenia pracujące w klastrze niezawodnościowym

- Firewall’e muszą być dostarczone w postaci dedykowanych urządzeń.

- Muszą zapewniać obsługę minimum:

  - 16,5 Gbps przepustowości Firewall/kontroli aplikacji;

  - 7,5 Gbps przepustowości Firewall/kontroli aplikacji / IPS / Antywirus / Antymalware;

  - 9,5 Gbps dla IPsec VPN dla ruchu http 64k;

  - 2 000 000 jednoczesnych sesji;

  - 200 000 nowych połączeń na sekundę;

  - 200 tuneli SSL VPN Remote Access z wykorzystaniem klienta VPN;

  - 5 wirtualnych routerów posiadających odrębne tabele routingu;

  - 5 wirtualnych instancji firewall (określanych jako kontekst/domena/system). Każda z instancji musi pozwalać na konfigurację niezależnych oraz odrębnych od innych instancji – polityk bezpieczeństwa (co najmniej dla IPS, AV i współpracy z sandboxem), tablicy routingu oraz realizacji zdalnego dostępu. Możliwość licencyjnego zwiększenia liczby wirtualnych instancji firewall do maksymalnie 10.

  - 200 stref bezpieczeństwa;

  - Protokołów routingu: OSPFv2 i OSPFv3, BGP4;

  - Lokalnej przestrzeni na logi i pliki systemowe co najmniej o pojemności 480GB

- Cechy urządzenia:

  - Wysokość maksymalnie 1U wraz z zestawem montażowym do szafy RACK 19”;

  - co najmniej dwa redundantne zasilacze AC 230V Hot-Swap z kompletami kabli;

  - co najmniej 12 portów 1-GigabitEthernet RJ45 lub co najmniej 12 portów 10-GigabitEthernet RJ45

  - co najmniej 10 portów 10 Gigabit Ethernet SFP+ obsługujące moduły optyczne SR oraz LR

  - co najmniej 4 porty 25 Gigabit Ethernet SFP28

  - co najmniej 1 port 1-GigabitEthernet RJ45 wyłącznie do celów zarządzania;

  - Urządzenie musi posiadać port (10GE lub szybsze) dla celów połączenia urządzeń w klaster (high availability). Porty te muszą być traktowane jako dodatkowe względem wymaganych przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się wykorzystania do celu klastrowania portów opisanych w podstawowych wymaganiach.

- Założenia podstawowe dla rozwiązań NGFW

- Rozpoznawanie aplikacji bez względu na numery portów, protokoły tunelowania i szyfrowania (włącznie z P2P i IM). Identyfikacja aplikacji nie może wymagać podania w konfiguracji NGFW numeru lub zakresu portów, na których jest ona dokonywana. Należy założyć, że wszystkie aplikacje mogą występować na wszystkich 65 535 dostępnych portach. NFGW musi wykrywać co najmniej 3000 aplikacji predefiniowanych przez Producenta.

- Realizowanie funkcjonalności na bazie profili przypisywanych na poziomie reguł bezpieczeństwa:

  - Intrusion Prevention System (IPS),

  - Antywirus (AV),

  - Anty-Spyware / Anty-Malware,

  - Podstawowa ochrona DNS,

  - URL Filtering,

  - Sandbox lokalny lub chmurowy tego samego producenta – co najmniej dla plików wykonywalnych,

- Bazy sygnatur IPS, AV, Anty-Spyware (lub Anty-Malware jeżeli obejmuje on ochronę przed Spyware) muszą być przechowywane na NGFW, regularnie aktualizowane w sposób automatyczny.

- Aktualizacje sygnatur AV muszą odbywać się nie rzadziej niż raz na 24 godziny.

- Musi być zapewniona możliwość tworzenia własnych sygnatur IPS bez wykorzystania zewnętrznych narzędzi (dopuszcza się tworzenie sygnatur z wykorzystaniem dostarczanego systemu zarządzania) czy wsparcia producenta.

- Urządzenie NGFW musi umożliwiać elastyczną konfigurację AV i IPS co najmniej wyłączenia części sygnatur dla określonych grup użytkowników i/lub aplikacji. Urządzenie musi umożliwiać uruchomienie funkcji IPS i AV z dokładnością do reguły bezpieczeństwa – nie dopuszcza się by IPS /lub AV był uruchamiany dla całego urządzenia lub dla interfejsu fizycznego albo logicznego.

- Wykrywanie aktywności sieci typu Botnet.

- Rozwiązanie NGFW musi posiadać funkcjonalność deszyfracji wychodzących połączeń SSL/TLS na wszystkich portach, wskazanych w polityce deszyfracji oraz deszyfracji wychodzących połączeń typu STARTTLS (Wymagane wsparcie co najmniej dla TLSv1.1, TLSv1.2 i TLSv1.3). Odszyfrowany ruch zostaje przekazany do zewnętrznych urządzeń bezpieczeństwa, które po przeprowadzeniu analizy zwrócą ruch do urządzenia NGFW, w celu jego dalszego przetwarzania. Urządzenie NGFW musi przy tym współpracować z zewnętrznymi urządzeniami bezpieczeństwa funkcjonującymi w trybie transparentnym lub w trybie L3 (funkcjonalność nazywana dalej inspekcją SSL/TLS). Dopuszcza się rozwiązanie zewnętrzne współpracujące z urządzeniem NGFW przy spełnieniu poniższych wymagań minimalnych:

- Realizuje wymaganą funkcjonalność dla wydajności przetwarzania minimum 16,5 Gbps inspekcji TLS dla sesji http 64K;

- Jest wyposażone w co najmniej 4 interfejsy 25 Gigabit Ethernet SFP28;

- Zapewnia redundancję zasilaczy analogicznie do urządzeń firewall;

- Musi być dostarczone w modelu redundancji 1:1 (analogicznie do urządzeń firewall) z potrzebnymi licencjami i gwarancją/wsparciem zgodnym z długością wsparcia firewall’a;

- obsługujące w chwili dostawy co najmniej 5 instancji wirtualnych pozwalających na powiązanie ich z wirtualnymi instancjami realizowanymi przez urządzenia firewall oraz umożliwiające docelowo obsługę 10 instancji (np. poprzez dokupienie odpowiedniej licencji);

- Musi być dostarczone z potrzebnymi licencjami i gwarancją zgodną z długością wsparcia firewall’a;

- W przypadku zewnętrznego urządzenia NGFW lub zewnętrznych urządzeń innych niż NGFW wymagane jest dostarczenie opisu współpracy proponowanej integracji z NGFW wykonującym inspekcję wykrywania i zapobiegania włamaniom na rozszyfrowanym ruchu przez zewnętrzne urządzenia.

- Możliwość blokowania transmisji plików, co najmniej następujących typów: bat, cab, pliki MS Office, rar, zip, exe, gzip, hta, pdf, tar, tif. Rozpoznawanie pliku na podstawie nagłówka i typu MIME.

- Filtrowanie ruchu URL w oparciu o automatycznie aktualizowaną bazę kategorii stron WWW i bazę reputacji tych stron. Ocena strony musi obejmować określenie jej kategorii (np. finanse, zakupy, sport) oraz określenie ryzyka do niej przypisanego (co najmniej wysokie – średnie – niskie). Możliwość tworzenia własnych list stron („whitelist” oraz „blacklist”) bez wykorzystania zewnętrznych narzędzi czy wsparcia producenta. Własne listy będą miały wyższy priorytet niż klasyfikacja na bazie kategorii dostarczanych przez producenta.

- Możliwość wysyłania plików przesyłanych przez urządzenie do lokalnego lub chmurowego systemu Sandbox (który należy zapewnić w ofercie bądź w postaci fizycznego urządzenia bądź usługi subskrypcji):

- Urządzenie firewall musi pozwalać na przesyłanie do systemu Sandbox plików zdefiniowanych przez administratora – co najmniej exe, dll, java, MS Office,

- Urządzenie firewall musi być aktualizowane o nowo wykryte (w Sandbox zagrożenia),

- Administrator musi posiadać dostęp do raportów z Sandbox’a dotyczących plików wysłanych przez urządzenie firewall oraz posiadać możliwość manualnego wysłania pliku do Sandbox (np. poprzez upload poprzez stronę www),

- Dopuszcza się zaoferowanie lokalnego rozwiązania Sandbox (zapewnianego przez producenta firewall’i) – należy wówczas przewidzieć urządzenie pozwalające na jednoczesną analizę co najmniej 30 próbek/plików (VM Sandboxing),

- Dopuszcza się zaoferowanie chmurowego rozwiązania Sandbox (realizowanego przez producenta firewall’i). W przypadku, jeżeli producent licencjonuje dostęp do chmurowego Sandbox’a należy przewidzieć licencję pozwalającą na jednoczesną analizę minimum 30 próbek/plików (VM Sandboxing),

- Wymagane jest, by możliwa była analiza co najmniej 30 próbek/plików jednocześnie bez względu na to czy pliki te wysłane będą automatycznie czy manualnie przez administratora, czy też będzie to „mix” plików pochodzących zarówno bezpośrednio z firewall’a i od administratorów.

- Możliwość zapewnienia podstawowej ochrony DNS co najmniej w zakresie:

- wykrywanie zapytań do domen złośliwych,

- możliwość skonfigurowania fałszowania odpowiedzi na zapytania DNS zaklasyfikowane jako niebezpieczne (tzw. DNS Sinkholing).

- Możliwość zestawianie tuneli VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site.

- Możliwość zestawianie tuneli SSL VPN w konfiguracji Remote – Access VPN.

- Możliwość zestawienia tuneli z wykorzystaniem klienta VPN dostarczanego przez producenta urządzenia NGFW – obsługa co najmniej 1600 tuneli/użytkowników,

- Oprogramowanie klienta VPN musi być dostępne co najmniej dla Windows i MacOS, Android, iOS,

- Oprogramowanie klienta VPN musi posiadać możliwość weryfikacji kondycji bezpieczeństwa stacji zdalnej Windows i MacOS co najmniej w zakresie sprawdzenia:

    - czy zainstalowano oprogramowanie anty-wirusowe i czy posiada aktualne sygnatury;

    - czy na stacji zdalnej włączony jest firewall;

    - czy komputer z systemem Windows jest w domenie Active Directory;

    - czy komputer posiada zainstalowaną określoną wersję oprogramowania (wymagana jest możliwość definicji nazwy producenta oprogramowania, nazwy oprogramowania oraz dokładnego numeru wersji oraz weryfikacji czy dane oprogramowanie włączone czy tylko zainstalowane);

- rozwiązanie musi zapewniać dostęp z wykorzystaniem przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji klienta (ang. Clientless access);

- musi mieć możliwość definiowania jaki ruch ma być wysyłany do tunelu SSLVPN a jaki ruch mam mieć bezpośrednią komunikację (tzw. split tunneling) bazując na docelowych domenach, procesach klienta lub aplikacjach streamingu wideo;

- SSL VPN musi mieć możliwość wymuszania zestawienia tunelu. Jeżeli użytkownik nie zestawi tunelu nie będzie miał dostępu do sieci oraz musi istnieć możliwość w trybie wymuszania do definiowania domen FQDN, do których dostęp będzie możliwy bez zestawienia tunelu.

- funkcjonalność SSL VPN musi być definiowana na urządzeniu NGFW oraz powinna wykorzystywać agenta dostarczonego przez producenta. Nie dopuszcza się stosowania dodatkowych systemów w infrastrukturze klienta na oddzielnych serwerach/maszynach wirtualnych lub chmurze do realizacji funkcjonalności SSL VPN.

- Oprogramowanie klienta VPN musi być objęte wsparciem producenta w okresie zgodnym z długością wsparcia firewall’a.

- Monitorowanie oraz podstawowe zarządzanie muszą być możliwe z linii poleceń (CLI) oraz przez Interfejs graficzny (GUI) realizowany przez przeglądarkę lub dedykowanego klienta instalowanego na stacji roboczej administratora – bez konieczności korzystania z centralnych narzędzi zarządzania.

- Eksportowanie logów do zewnętrznych serwerów zgodnych z protokołem Syslog.

- Obsługa 4094 VLAN zgodnych z 802.1q.

- Obsługa tworzenia subinterfejsów na interfejsach pracujących w L2 i L3.

- Obsługa stref bezpieczeństwa symbolizujących np. WAN, LAN, DMZ, interfejsy fizyczne, subinterfejsy L2 i L3 – jako nazwane strefy, na bazie których można budować polityki bezpieczeństwa przy regulacji ruchu pomiędzy strefami.

- Translacja adresów IP (NAT) zarówno statyczna jak i dynamiczna. Reguły dotyczące NAT muszą być odrębne od reguł definiujących polityki bezpieczeństwa tak, aby reguły dotyczące translacji nie powodowały w żaden sposób zależności od konfiguracji tych polityk.

- Transparentne ustalenie tożsamości w oparciu o:

- integrację z kontrolerem posiadanej przez Zamawiającego domeny Active Directory;

- integrację z posiadanymi przez Zamawiającego serwerami Microsoft Exchange;

- integrację z serwerami terminalowymi;

- integrację bazującą na informacji z logów SYSLOG pozwalającej na uwierzytelnienie użytkowników korzystających z systemów UNIX;

- Firewall musi posiadać możliwość wymuszenia w procesie uwierzytelniania użytkownika podania przez niego drugiego czynnika uwierzytelniającego (tzw. MFA) w celu ochrony kluczowych systemów przed kradzieżą poświadczeń.

- Uwierzytelnianie administratorów NGFW za pomocą:

- bazy lokalnej;

- zewnętrznej usługi katalogowej dostępnej po LDAPS;

- RADIUS lub TACACS+.

- Budowanie reguł bezpieczeństwa opierające się na podstawowych selektorach takich jak: strefy bezpieczeństwa źródłowe/docelowe, adresy IP źródłowe/docelowe, aplikacje (w warstwie L7 OSI), użytkownicy/grupy z Active Directory

- Zarządzanie pasmem sieci (QoS) w zakresie ustawiania dla dowolnych aplikacji priorytetu, pasma maksymalnego i gwarantowanego. Przydzielanie takiej samej klasy QoS dla ruchu wychodzącego i przychodzącego.

- Inspekcja szyfrowanej komunikacji SSH (Secure Shell) w celu wykrywania tunelowania innych protokołów w ramach usługi SSH).

- Praca na NGFW odbywa się na konfiguracji kandydackiej, a nie aktywnej. Zmiany w całości konfiguracji aktywnej odbywają się poprzez zatwierdzanie zmian (ang. Commit). Przed zatwierdzaniem zmian musi być możliwość przejrzenia zmian, które zostały wykonane na konfiguracji kandydackiej. Musi istnieć możliwość porównania zmian (m.in. polityk, konfiguracji interfejsów, routingu itp.), z wcześniejszymi wersjami konfiguracji. Funkcja ta musi być dostępna z CLI i z GUI.

- WYMAGANIA LICENCYJNE

- W przypadku, kiedy jakakolwiek funkcjonalność lub parametr ilościowy wymagają licencji, Zamawiający wymaga ich dostarczenia w celu zapewnienia pełni wymaganych właściwości (co najmniej przez okres od dnia uruchomienia Urządzeń do upływu okresu obowiązywania Umowy tj. do 48 miesięcy od dnia zawarcia Umowy), które będą niewyłączne, nieograniczone terytorialnie i zostaną udzielone zgodnie z opublikowanymi przez producenta warunkami licencyjnymi, z tym zastrzeżeniem, że obejmą co najmniej następujące pola eksploatacji:

  - prawo do instalowania oprogramowania, na które udzielana jest licencja, w liczbie kopii / stanowisk / serwerów / użytkowników charakterystycznej dla tego oprogramowania;

  - prawo do korzystania w dowolny sposób ze wszystkich funkcjonalności oprogramowania, na które udzielana jest licencja;

  - prawo do aktualizowania oprogramowania, na które udzielana jest licencja, poprzez zamówienie i zainstalowanie nowszych wersji oprogramowania, z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji wymienionych w pkt 1 i 2 powyżej;

  - prawo do instalowania wszelkich poprawek opublikowanych na stronach producenta oprogramowania oraz na polach eksploatacji określonych w opublikowanych przez producenta oprogramowania warunkach licencyjnych.

- Dla dostarczonego oprogramowania należy zapewnić wsparcie producenta oprogramowania (co najmniej przez okres od dnia uruchomienia Urządzeń do upływu okresu obowiązywania Umowy tj. do 48 miesięcy od dnia zawarcia Umowy) obejmujące

  - diagnostykę zdarzeń dotyczących oprogramowania;

  - dostarczanie rozwiązań błędów oprogramowania;

  - zapewnienie łat (ang. patches), tj. poprawek lub aktualizacji mających na celu usunięcie problemów, błędów, rozszerzenie funkcjonalności lub zwiększenie wydajności wcześniejszej wersji oprogramowania;

  - zapewnienie aktualizacji do nowych, wyższych wersji oprogramowania (ang. upgrades);

  - udzielanie odpowiedzi na zapytania związane z instalacją i eksploatacją dostarczonego oprogramowania, przy czym aktualizacje sygnatur dla co najmniej następujących funkcji:

    - Aktualizacje bazy aplikacji,

    - Aktualizacje baz sygnatur IPS,

    - Aktualizacje baz sygnatur AV,

    - Aktualizacje/dostęp do bazy URL z kategoryzacją stron,

    - Możliwość współpracy z systemem Sandbox,

    - Aktualizacje baz dla podstawowej ochrony DNS,

    - Możliwość realizacji sieci VPN w trybie site-to-site i client-to-site (wraz z oprogramowaniem klienta VPN  i funkcjonalnościami opisanymi w pkt 7 B.II.14).

- Urządzenia MGMT

- NGFW – sztuk 4, urządzenia pracujące w dwóch klastrach niezawodnościowych

- Firewall’e muszą być dostarczone w postaci dedykowanych urządzeń.

- Muszą zapewniać obsługę minimum:

  - 16,5 Gbps przepustowości Firewall/kontroli aplikacji;

  - 7,3 Gbps przepustowości Firewall/kontroli aplikacji / IPS / Antywirus / Antymalware;

  - 9,5 Gbps dla IPsec VPN dla ruchu http 64k;

  - 2 000 000 jednoczesnych sesji;

  - 200 000 nowych połączeń na sekundę;

  - 200 tuneli SSL VPN Remote Access z wykorzystaniem klienta VPN;

  - 2 wirtualnych routerów posiadających odrębne tabele routingu;

  - 2 wirtualnych instancji firewall (określanych jako kontekst/domena/system). Każda z instancji musi pozwalać na konfigurację niezależnych oraz odrębnych od innych instancji – polityk bezpieczeństwa (co najmniej dla IPS, AV i współpracy z sandboxem), tablicy routingu oraz realizacji zdalnego dostępu. Możliwość licencyjnego zwiększenia liczby wirtualnych instancji firewall do maksymalnie 10.

  - 200 stref bezpieczeństwa;

  - Protokołów routingu: OSPFv2 i OSPFv3, BGP4;

  - Lokalnej przestrzeni na logi i pliki systemowe co najmniej o pojemności 480GB

- Cechy urządzenia:

- Wysokość maksymalnie 1U wraz z zestawem montażowym do szafy RACK 19”;

- co najmniej dwa redundantne zasilacze AC 230V Hot-Swap z kompletami kabli;

- co najmniej 12 portów 1-GigabitEthernet RJ45 lub co najmniej 12 portów 10-GigabitEthernet RJ45

- co najmniej 10 portów 10 Gigabit Ethernet SFP+ obsługujące moduły optyczne SR oraz LR

- co najmniej 4 porty 25 Gigabit Ethernet SFP28

- co najmniej 1 port 1-GigabitEthernet RJ45 wyłącznie do celów zarządzania;

- Urządzenie musi posiadać port (10GE lub szybsze) dla celów połączenia urządzeń w klaster (high availability). Porty te muszą być traktowane jako dodatkowe względem wymaganych przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się wykorzystania do celu klastrowania portów opisanych w podstawowych wymaganiach.

- Założenia podstawowe dla rozwiązań NGFW

- Rozpoznawanie aplikacji bez względu na numery portów, protokoły tunelowania i szyfrowania (włącznie z P2P i IM). Identyfikacja aplikacji nie może wymagać podania w konfiguracji NGFW numeru lub zakresu portów, na których jest ona dokonywana. Należy założyć, że wszystkie aplikacje mogą występować na wszystkich 65 535 dostępnych portach. NFGW musi wykrywać co najmniej 3000 aplikacji predefiniowanych przez Producenta.

- Realizowanie funkcjonalności na bazie profili przypisywanych na poziomie reguł bezpieczeństwa:

  - Intrusion Prevention System (IPS),

  - Antywirus (AV),

  - Anty-Spyware / Anty-Malware,

  - Podstawowa ochrona DNS,

  - URL Filtering,

  - Sandbox lokalny lub chmurowy tego samego producenta – co najmniej dla plików wykonywalnych,

- Bazy sygnatur IPS, AV, Anty-Spyware (lub Anty-Malware jeżeli obejmuje on ochronę przed Spyware) muszą być przechowywane na NGFW, regularnie aktualizowane w sposób automatyczny.

- Aktualizacje sygnatur AV muszą odbywać się nie rzadziej niż raz na 24 godziny.

- Musi być zapewniona możliwość tworzenia własnych sygnatur IPS bez wykorzystania zewnętrznych narzędzi (dopuszcza się tworzenie sygnatur z wykorzystaniem dostarczanego systemu zarządzania) czy wsparcia producenta.

- Urządzenie NGFW musi umożliwiać elastyczną konfigurację AV i IPS co najmniej wyłączenia części sygnatur dla określonych grup użytkowników i/lub aplikacji. Urządzenie musi umożliwiać uruchomienie funkcji IPS i AV z dokładnością do reguły bezpieczeństwa – nie dopuszcza się by IPS /lub AV był uruchamiany dla całego urządzenia lub dla interfejsu fizycznego albo logicznego.

- Wykrywanie aktywności sieci typu Botnet.

- Rozwiązanie NGFW musi posiadać funkcjonalność deszyfracji wychodzących połączeń SSL/TLS na wszystkich portach, wskazanych w polityce deszyfracji oraz deszyfracji wychodzących połączeń typu STARTTLS (Wymagane wsparcie co najmniej dla TLSv1.1, TLSv1.2 i TLSv1.3). Odszyfrowany ruch zostaje przekazany do zewnętrznych urządzeń bezpieczeństwa, które po przeprowadzeniu analizy zwrócą ruch do urządzenia NGFW, w celu jego dalszego przetwarzania. Urządzenie NGFW musi przy tym współpracować z zewnętrznymi urządzeniami bezpieczeństwa funkcjonującymi w trybie transparentnym lub w trybie L3 (funkcjonalność nazywana dalej inspekcją SSL/TLS). Dopuszcza się zewnętrzne urządzenie NGFW lub zewnętrzne urządzenia inne niż NGFW współpracujące z urządzeniem NGFW przy spełnieniu poniższych wymagań minimalnych:

  - Realizuje wymaganą funkcjonalność dla wydajności przetwarzania minimum 16,5 Gbps inspekcji TLS dla sesji http 64K,

  - Jest wyposażone w co najmniej 4 interfejsy 25 Gigabit Ethernet SFP28

  - Zapewnia redundancję zasilaczy analogicznie do urządzeń firewall

  - Musi być dostarczone w modelu redundancji 1:1 (analogicznie do urządzeń firewall) z potrzebnymi licencjami i gwarancją/wsparciem zgodnym z długością wsparcia firewall’a

  - obsługujące w chwili dostawy co najmniej 2 instancji wirtualnych pozwalających na powiązanie ich z wirtualnymi instancjami realizowanymi przez urządzenia firewall oraz umożliwiające docelowo obsługę 10 instancji (np. poprzez dokupienie odpowiedniej licencji)

  - Musi być dostarczone z potrzebnymi licencjami i gwarancją zgodną z długością wsparcia firewall’a.

  - W przypadku zewnętrznego urządzenia NGFW lub zewnętrznych urządzeń innych niż NGFW wymagane jest dostarczenie opisu współpracy proponowanej integracji z NGFW wykonującym inspekcję wykrywania i zapobiegania włamaniom na rozszyfrowanym ruchu przez zewnętrzne urządzenia.

- Możliwość blokowania transmisji plików, co najmniej następujących typów: bat, cab, pliki MS Office, rar, zip, exe, gzip, hta, pdf, tar, tif. Rozpoznawanie pliku na podstawie nagłówka i typu MIME.

- Filtrowanie ruchu URL w oparciu o automatycznie aktualizowaną bazę kategorii stron WWW i bazę reputacji tych stron. Ocena strony musi obejmować określenie jej kategorii (np. finanse, zakupy, sport, itp) oraz określenie ryzyka do niej przypisanego (co najmniej wysokie – średnie – niskie). Możliwość tworzenia własnych list stron („whitelist” oraz „blacklist”) bez wykorzystania zewnętrznych narzędzi czy wsparcia producenta. Własne listy będą miały wyższy priorytet niż klasyfikacja na bazie kategorii dostarczanych przez producenta.

- Możliwość wysyłania plików przesyłanych przez urządzenie do lokalnego lub chmurowego systemu Sandbox (który należy zapewnić w ofercie bądź w postaci fizycznego urządzenia bądź usługi subskrypcji):

  - Urządzenie firewall musi pozwalać na przesyłanie do systemu Sandbox plików zdefiniowanych przez administratora – co najmniej exe, dll, java, MS Office,

  - Urządzenie firewall musi być aktualizowane o nowo wykryte (w Sandbox zagrożenia),

  - Administrator musi posiadać dostęp do raportów z Sandbox’a dotyczących plików wysłanych przez urządzenie firewall oraz posiadać możliwość manualnego wysłania pliku do Sandbox (np. poprzez upload poprzez stronę www),

  - Dopuszcza się zaoferowanie lokalnego rozwiązania Sandbox (zapewnianego przez producenta firewall’i) – należy wówczas przewidzieć urządzenie pozwalające na jednoczesną analizę co najmniej 30 próbek/plików (VM Sandbox’ing),

  - Dopuszcza się zaoferowanie chmurowego rozwiązania Sandbox (realizowanego przez producenta firewalli). W przypadku, jeżeli producent licencjonuje dostęp do chmurowego Sandbox’a należy przewidzieć licencję pozwalającą na jednoczesną analizę minimum 30 próbek/plików (VM Sandbox’ing),

  - Wymagane jest by możliwa była analiza co najmniej 30 próbek/plików jednocześnie bez względu na to, czy pliki te wysłane będą automatycznie, czy manualnie przez administratora, czy też będzie to „mix” plików pochodzących zarówno bezpośrednio z firewall’a i od administratorów.

- Podstawowa ochrona DNS co najmniej w zakresie:

  - wykrywanie zapytań do domen złośliwych,

  - możliwość skonfigurowania fałszowania odpowiedzi na zapytania DNS zaklasyfikowane jako niebezpieczne (tzw. DNS Sinkholing).

- Zestawianie tuneli VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site.

- Zestawianie tuneli SSL VPN w konfiguracji Remote Access VPN.

  - Wymagane jest zestawienie tuneli z wykorzystaniem klienta VPN dostarczanego przez producenta urządzenia NGFW - obsługa co najmniej 1600 tuneli/użytkowników,

  - Oprogramowanie klienta VPN musi być dostępne co najmniej dla Windows i MacOS, Android, iOS,

  - Oprogramowanie klienta VPN musi posiadać możliwość weryfikacji kondycji bezpieczeństwa stacji zdalnej Windows i MacOS co najmniej w zakresie sprawdzenia:

    - czy zainstalowano oprogramowanie anty-wirusowe i czy posiada aktualne sygnatury;

    - czy na stacji zdalnej włączony jest firewall;

    - czy komputer z systemem Windows jest w domenie Active Directory;

    - czy komputer posiada zainstalowaną określoną wersję oprogramowania (wymagana jest możliwość definicji nazwy producenta oprogramowania, nazwy oprogramowania oraz dokładnego numeru wersji oraz weryfikacji czy dane oprogramowanie włączone czy tylko zainstalowane);

  - rozwiązanie musi zapewniać dostęp z wykorzystaniem przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji klienta (ang. Clientless access);

  - musi mieć możliwość definiowania jaki ruch ma być wysyłany do tunelu SSLVPN a jaki ruch mam mieć bezpośrednią komunikację (tzw. split tunneling) bazując na docelowych domenach, procesach klienta lub aplikacjach streamingu wideo;

  - SSL VPN musi mieć możliwość wymuszania zestawienia tunelu. Jeżeli użytkownik nie zestawi tunelu nie będzie miał dostępu do sieci oraz musi istnieć możliwość w trybie wymuszania do definiowania domen FQDN, do których dostęp będzie możliwy bez zestawienia tunelu.

  - funkcjonalność SSL VPN musi być definiowana na urządzeniu NGFW oraz powinna wykorzystywać agenta dostarczonego przez producenta. Nie dopuszcza się stosowania dodatkowych systemów w infrastrukturze klienta na oddzielnych serwerach/maszynach wirtualnych lub chmurze do realizacji funkcjonalności SSL VPN.

  - Oprogramowanie klienta VPN musi być objęte wsparciem producenta w okresie zgodnym z długością wsparcia firewall’a.

- Monitorowanie oraz podstawowe zarządzanie muszą być możliwe z linii poleceń (CLI) oraz przez Interfejs graficzny (GUI) realizowany przez przeglądarkę lub dedykowanego klienta instalowanego na stacji roboczej administratora – bez konieczności korzystania z centralnych narzędzi zarządzania.

- Eksportowanie logów do zewnętrznych serwerów zgodnych z protokołem Syslog.

- Obsługa 4094 VLAN zgodnych z 802.1q.

- Obsługa tworzenia subinterfejsów na interfejsach pracujących w L2 i L3.

- Obsługa stref bezpieczeństwa symbolizujących np. WAN, LAN, DMZ, interfejsy fizyczne, subinterfejsy L2 i L3 – jako nazwane strefy, na bazie których można budować polityki bezpieczeństwa przy regulacji ruchu pomiędzy strefami.

- Translacja adresów IP (NAT) zarówno statyczna jak i dynamiczna. Reguły dotyczące NAT muszą być odrębne od reguł definiujących polityki bezpieczeństwa tak, aby reguły dotyczące translacji nie powodowały w żaden sposób zależności od konfiguracji tych polityk.

- Transparentne ustalenie tożsamości w oparciu o:

  - integrację z kontrolerem posiadanej przez Zamawiającego domeny Active Directory,

  - integrację z posiadanymi przez Zamawiającego serwerami Microsoft Exchange,

  - integrację z serwerami terminalowymi,

  - integrację bazującą na informacji z logów SYSLOG pozwalającą na uwierzytelnienie użytkowników korzystających z systemów UNIX;

- Firewall musi posiadać możliwość wymuszenia w procesie uwierzytelniania użytkownika podania przez niego drugiego czynnika uwierzytelniającego (tzw. MFA) w celu ochrony kluczowych systemów przed kradzieżą poświadczeń.

- Uwierzytelnianie administratorów NGFW za pomocą:

  - bazy lokalnej,

  - zewnętrznej usługi katalogowej dostępnej po LDAPS,

  - RADIUS lub TACACS+.

- Budowanie reguł bezpieczeństwa opierające się na podstawowych selektorach takich jak: strefy bezpieczeństwa źródłowe/docelowe, adresy IP źródłowe/docelowe, aplikacje (w warstwie L7 OSI), użytkownicy/grupy z Active Directory.

- Zarządzanie pasmem sieci (QoS) w zakresie ustawiania dla dowolnych aplikacji priorytetu, pasma maksymalnego i gwarantowanego. Przydzielanie takiej samej klasy QoS dla ruchu wychodzącego i przychodzącego.

- Inspekcja szyfrowanej komunikacji SSH (Secure Shell) w celu wykrywania tunelowania innych protokołów w ramach usługi SSH).

- Integracja funkcji orkiestratora SSL/Decryption Brokera połączeń wychodzących w urządzeniu NGFW z zewnętrznymi narzędziami bezpieczeństwa – funkcjonalności deszyfracji wychodzących połączeń SSL/TLS na wszystkich portach, wskazanych w polityce deszyfracji oraz deszyfracji wychodzących połączeń typu STARTTLS. Odszyfrowany ruch zostaje przekazany do zewnętrznych urządzeń bezpieczeństwa, które po przeprowadzeniu analizy zwrócą ruch do NGFW, w celu jego dalszego przetwarzania. NGFW musi przy tym współpracować z zewnętrznymi urządzeniami bezpieczeństwa funkcjonującymi w trybie transparentnym lub w trybie L3.

- Praca na NGFW odbywa się na konfiguracji kandydackiej, a nie aktywnej. Zmiany w całości konfiguracji aktywnej odbywają się poprzez zatwierdzanie zmian (ang. Commit). Przed zatwierdzaniem zmian musi być możliwość przejrzenia zmian, które zostały wykonane na konfiguracji kandydackiej. Musi istnieć możliwość porównania zmian (m.in. polityk, konfiguracji interfejsów, routingu itp.), z wcześniejszymi wersjami konfiguracji. Funkcja ta musi być dostępna z CLI i z GUI.

- WYMAGANIA LICENCYJNE

- W przypadku, kiedy jakakolwiek funkcjonalność lub parametr ilościowy wymagają licencji, Zamawiający wymaga ich dostarczenia w celu zapewnienia pełni wymaganych właściwości (co najmniej przez okres od dnia uruchomienia Urządzeń do upływu okresu obowiązywania Umowy tj. do 48 miesięcy od dnia zawarcia Umowy), które będą niewyłączne, nieograniczone terytorialnie i zostaną udzielone zgodnie z opublikowanymi przez producenta warunkami licencyjnymi, z tym zastrzeżeniem, że obejmą co najmniej następujące pola eksploatacji:

  - prawo do instalowania oprogramowania, na które udzielana jest licencja, w liczbie kopii / stanowisk / serwerów / użytkowników charakterystycznej dla tego oprogramowania;

  - prawo do korzystania w dowolny sposób ze wszystkich funkcjonalności oprogramowania, na które udzielana jest licencja;

  - prawo do aktualizowania oprogramowania, na które udzielana jest licencja, poprzez zamówienie i zainstalowanie nowszych wersji oprogramowania, z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji wymienionych w pkt 1 i 2 powyżej;

  - prawo do instalowania wszelkich poprawek opublikowanych na stronach producenta oprogramowania oraz na polach eksploatacji określonych w opublikowanych przez producenta oprogramowania warunkach licencyjnych.

- Dla dostarczonego oprogramowania należy zapewnić wsparcie producenta oprogramowania (co najmniej przez okres od dnia uruchomienia Urządzeń do upływu okresu obowiązywania Umowy tj. do 48 miesięcy od dnia zawarcia Umowy) obejmujące

- diagnostykę zdarzeń dotyczących oprogramowania;

- dostarczanie rozwiązań błędów oprogramowania;

- zapewnienie łat (ang. patches), tj. poprawek lub aktualizacji mających na celu usunięcie problemów, błędów, rozszerzenie funkcjonalności lub zwiększenie wydajności wcześniejszej wersji oprogramowania;

- zapewnienie aktualizacji do nowych, wyższych wersji oprogramowania (ang. upgrades);

- udzielanie odpowiedzi na zapytania związane z instalacją i eksploatacją dostarczonego oprogramowania,

przy czym aktualizacje sygnatur dla co najmniej następujących funkcji:

    - Aktualizacje bazy aplikacji,

    - Aktualizacje baz sygnatur IPS,

    - Aktualizacje baz sygnatur AV,

    - Aktualizacje/dostęp do bazy URL z kategoryzacją stron,

    - Możliwość współpracy z systemem Sandbox,

    - Aktualizacje baz dla podstawowej ochrony DNS,

    - Możliwość realizacji sieci VPN w trybie site-to-site i client-to-site (wraz z oprogramowaniem klienta VPN i funkcjonalnościami opisanymi w pkt 7 C.II.14).

- System Centralnego Zarządzania (SCZ) oferowanymi NGFW

  - Zamawiający posiada w swojej infrastrukturze urządzenie do Centralnego Zarządzania firewallami o nazwie PaloAlto Panorama, które zarządza posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami PaloAlto 5250, PaloAlto 5430, PaloAlto 5410 oraz PaloAlto 440.

W ramach przedmiotu zamówienia zostanie dostarczonych łącznie 8 urządzeń wskazanych w pkt. 1 ppkt 1 OPZ. Zamawiający wymaga, żeby w ramach oferty podstawowej oferowane urządzenia były zarządzane przez posiadany system PaloAlto Panorama.

  - Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej zamiast oferty podstawowej, polegającej na wymianie systemu Centralnego Zarządzania na nowy spełniający poniższe wymagania minimalne:

- SCZ – Wymagania funkcjonalne:

  - Możliwość zarządzania posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami PA-5250, PA-5430, PA-5410, PA-440.

  - Pozwala na centralne monitorowanie funkcjonowania wszystkich oferowanych NGFW.

  - Pozwala na zarządzanie

    - nie mniej niż 20 firewallami rozumianymi jako firewalle fizyczne,

    - nie mniej niż 100 firewallami rozumianymi jako wirtualne instancje firewall (określane jako kontekst/domena/system) i umożliwia docelowo rozbudowę do systemu dla 200 instancji wirtualnych.

  - Zarządza obiektami używanymi przez wszystkie firewalle w jednym, centralnym repozytorium.

  - Dystrybucja i zdalna instalacja nowych sygnatur oraz wersji oprogramowania.

  - Przechowuje różne wersje konfiguracji zarządzanych NGFW.

  - Zbiera logi zdarzeń z oferowanych NGFW co najmniej o ruchu sieciowym, użytkownikach, aplikacjach, zagrożeniach i filtrowanych stronach WWW.

  - Umożliwia korelację logów zdarzeń z zarządzanych firewalli.

  - Umożliwia tworzenie, zapisywanie i ponowne wykorzystywanie filtrów służących do wyszukiwania informacji w logach zebranych z zarządzanych NGFW.

  - Pozwala na tworzenie raportów na podstawie gromadzonych w logach informacji.

  - Pozwala na tworzenie raportów na podstawie zbudowanych kontenerów/grup NGFW.

  - Pozwala na zapisywanie stworzonych raportów, uruchamianie ich w sposób manualny lub automatyczny w określonych przedziałach czasu oraz eksport do formatu tekstowego.

  - Graficzny interfejs SCZ (Web GUI) musi być dostępny z wykorzystaniem protokołu HTTPS przez przeglądarkę WWW w HTML5, bez wykorzystania technologii Java czy Flash.

  - Umożliwia tworzenie i używanie ról administracyjnych różniących się poziomem dostępu.

- SCZ – sposób realizacji:

  - SCZ może być dostarczony jako maszyna wirtualna dla środowiska VMware ESXi w wersji minimum 7.

  - Zamawiający dedykuje dla celu instalacji systemu SCZ następujące zasoby:

    - 16 vCPU,

    - 64 GB pamięci RAM,

    - 1TB przestrzeni dyskowej (bez uwzględnienia przestrzeni na logi)).

  - W zakresie logów inspekcyjnych obsługuje co najmniej:

    - 15 TB użytecznej przestrzeni dyskowej na logi inspekcyjne,

    - Pozwala na obsługę do 150GB logów inspekcyjnych dziennie,

    - 5000 logów na sekundę.

  - W zakresie logów administracyjnych obsługuje co najmniej:

    - 4 TB użytecznej przestrzeni dyskowej na logi administracyjne (management logs) z możliwością jej rozszerzenia do 6TB w ramach dostarczanej licencji,

    - Pozwala na obsługę do 5 GB logów administracyjnych (management logs) dziennie,

    - 100 logów na sekundę.

- UJEDNOLICONA INTERPRETACJA PARAMETRÓW URZĄDZEŃ NGFW

- Interpretacja parametrów wydajnościowych dla Firewall / kontroli aplikacji – rozwiązanie NGFW pozwala na:

  - wykrycie aplikacji,

  - przydzielenie do niej polityki bezpieczeństwa w tym przypisanie uprawnień użytkownikom do korzystania z określonych aplikacji sieciowych.

- Interpretacja parametrów wydajnościowych dla Firewall / kontroli aplikacji / IPS / Antywirus / Antymalware – rozwiązanie NGFW pozwala co najmniej na:

  - wykrycie aplikacji,

  - przydzielenie do niej polityki bezpieczeństwa obejmującej przypisanie uprawnień użytkownikom do korzystania z określonych aplikacji sieciowych,

  - inspekcje IPS całego ruchu,

  - inspekcję antywirusową całego ruchu,

  - inspekcję Antymalware / AntySpyware całego ruchu,

  - przesyłanie plików do Sandbox’a lokalnego i/lub chmurowego,

  - przechwytywanie i blokowanie plików określonego typu.

Scenariusz ten musi być realizowany z włączonym pełnym zakresem ochrony tj. z włączonymi wszystkimi dostępnymi dla rozwiązania NGFW sygnaturami IPS oraz z wszystkimi funkcjami dostępnymi w urządzeniu dla silników Antywirus i AntySpyware / Antymalware. Inspekcjom bezpieczeństwa musi podlegać cały ruch – sprawdzeniu musi podlegać każdy bajt danych przesyłany przez urządzenie.

- Charakterystyka ruchu sieciowego dla interpretacji parametrów wydajnościowych.

Wszystkie parametry dotyczące wydajności, pod kątem przepustowości (ang. throughput), wymaganej na oferowanym firewall’u zakładają, że będą to parametry wskazane przez producentów w kartach katalogowych jako Enterprise Mix / Enterprise Testing Conditions / appmix lub dla równoważnego modelu ruchu.

Przy czym przez równoważny model ruchu rozumie się taki ruch, dla którego wymagane parametry wydajnościowe są osiągane w ruchu całościowym (up/down) i jednocześnie – w którym rozkład procentowy ruchu wybranych protokołów wykorzystujących pakiety różnej wielkości, przy pomocy których realizowane są różne aplikacje (np. youtube, facebook, google, gmail, ssh, smtp z załącznikami) jest przedstawiony w tabeli poniżej:

| Protokół | Udział w % |
| --- | --- |
| HTTP | 25% |
| HTTPS | 60% |
| SMTP, IMAP, POP3, FTP, SMB i inne | 12% |
| DNS | 3% |

- Zamawiający wymaga, aby oferowane Urządzenia mogły być zarządzane przez posiadany przez Zamawiającego system PaloAlto Panorama w ramach oferty podstawowej lub system wariantowy w ramach oferty wariantowej, opisany w pkt. 8 OPZ.

- SERWIS GWARANCYJNY URZĄDZEŃ

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji i rękojmi przewidzianej w § 9 Umowy zapewnić serwis w miejscu użytkowania Urządzeń, z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa Urządzeń w miejscu użytkowania okaże się niemożliwa. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy w miejscu użytkowania Urządzeń i konieczności ich dostarczenia do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę, koszty dostarczenia uszkodzonych Urządzeń do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca użytkowania pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów naprawy Urządzeń, w tym kosztów części zamiennych i podzespołów, transportu, instalacji, konfiguracji i uruchomienia Urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego z należytą starannością z uwzględnieniem ogólnie przyjętych i stosowanych standardów i procedur przy tego rodzaju usługach, a także zaleceń lub procedur określonych przez producentów Urządzeń.

- Nośniki informacji takie jak np. dyski twarde, pamięci flash, mogą być naprawiane jedynie w miejscu ich użytkowania, a w przypadku konieczności wymiany uszkodzonych nośników na nowe, wolne od wad, nośniki informacji pozostają u Zamawiającego. W przypadku konieczności dokonania naprawy Urządzeń wyposażonego w nośniki informacji poza miejscem użytkowania, nośniki te pozostają w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu dostawy Urządzeń do dostarczenia Zamawiającemu niezbędnych danych do autoryzacji na stronie www producenta w celu pobierania nowych wersji oprogramowania sprzętu, poprawek, korzystania z bazy wiedzy, instrukcji obsługi itp.

- Wykonawca zobowiązuje się przyjmować zgłoszenia serwisowe poprzez stronę www Wykonawcy dostępną przez całą dobę, 365 dni w roku. Wykonawca, najpóźniej w dniu dostawy Urządzeń dostarczy dane niezbędne do autoryzacji na stronie www Wykonawcy w celu dokonywania zgłoszeń serwisowych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga również zapewnienia możliwości dokonywania zgłoszeń serwisowych poprzez e-mail na adres ............@............ w przypadku braku możliwości dokonania zgłoszenia serwisowego przez stronę www (np. w przypadku braku dostępności dedykowanej strony www). Wzór formularza zgłoszenia serwisowego będzie stanowił załącznik do Umowy. Wykonawca potwierdzi otrzymanie zgłoszenia serwisowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres ............@............. Wszelkie wykonane przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli czynności serwisowe wymagają dokumentowania w formie pisemnej.

- W przypadku, jeżeli naprawa wymaga wymiany Urządzenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca każdorazowo w takiej sytuacji przedstawił informacje w tym zakresie przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 30 minut. Brak odpowiedzi w wyżej wymienionym terminie oznacza akceptację.

- Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie dokonywał żadnych modyfikacji Urządzeń bez wcześniejszego uzgodnienia ich z Zamawiającym. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 30 minut. Brak odpowiedzi w wyżej wymienionym terminie oznacza akceptację. Zamawiający zastrzega sobie prawo do czynności samodzielnej rozbudowy Urządzeń i dokonywania zmian w konfiguracji, nie prowadzących do utraty gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego na każde zgłoszenie serwisowe Zamawiającego.

- Czas usunięcia awarii lub usterki liczony jest w godzinach od momentu wysłania przez Zamawiającego do Wykonawcy formularza „zgłoszenia serwisowego”.

- Wykonawca podejmie działania serwisowe w trybie 24x7x365 – zgłoszenie awarii lub usterki przez wszystkie dni tygodnia, 365 dni w roku, naprawa urządzeń (z wyłączeniem awarii oprogramowania) maksymalnie w ciągu 4 godzin od przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku awarii oraz naprawa urządzeń (z wyłączeniem usterek oprogramowania) maksymalnie w ciągu 8 godzin od przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku usterki. Przez awarię należy rozumieć stan niesprawności sprzętu uniemożliwiający jego funkcjonowanie, występujący nagle i powodujący jego niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie. Przez usterkę należy rozumieć stan, w którym następuje obniżenie sprawności urządzenia jednak nie wpływającą na jego funkcjonowanie (np. awaria jednego z dwóch redundantnych zasilaczy).

- Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia awarii lub usterki poprzez dostarczenie i uruchomienie sprzętu zastępczego z zachowaniem terminów określonych w ust. 11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w tym terminie Zamawiającemu kompatybilnego Urządzenia zastępczego, wolnego od wad, o parametrach wydajnościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż Urządzenie podlegające naprawie. Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie do naprawy uszkodzonego Urządzenia i jego konfiguracji, instalacji i uruchomienia (zamiast sprzętu zastępczego) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od przesłania zgłoszenia serwisowego.

- Wykonawca zobowiązany jest w dniu wykonania naprawy do potwierdzenia wykonania naprawy w protokole „zgłoszenia serwisowego”, wskazując datę i godzinę naprawy. Data i godzina wykonania naprawy zostanie potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego. Ww. dokument musi zostać podpisany (data, godzina) przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia awarii tego samego elementu po wykonaniu 3 napraw w okresie obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad, na sprawny, tego samego producenta i tego samego typu o parametrach wydajnościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż element wymieniany w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do wymiany.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązku wynikającego z ust. 11 Zamawiający na koszt Wykonawcy ma prawo wypożyczyć od dowolnego Wykonawcy Urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach od Urządzenia, które uległo awarii, zachowując jednocześnie prawo do naliczenia kary umownej i odszkodowania. Jednocześnie Zamawiający ma prawo zlecić dowolnej firmie naprawę uszkodzonego Urządzenia, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę, zachowując jednocześnie prawo do naliczenia kary umownej i odszkodowania, nie tracąc gwarancji.

- W przypadku dokonania naprawy przez Wykonawcę poprzez wymianę elementów, zostaną zainstalowane fabrycznie nowe elementy o parametrach wydajnościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż elementy wymieniane. Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie wymienionych Urządzeń, jak przewidziano w § 9 ust. 4 Umowy.

- Po usunięciu awarii lub usterki, dostarczeniu Urządzenia zastępczego lub wymianie na Urządzenie nowe, wolne od wad, obowiązkiem Wykonawcy będzie również uruchomienie i odtworzenie konfiguracji Urządzenia wraz z oprogramowaniem w miejscu użytkowania. Odtworzenie konfiguracji jest zależne od dostarczenia przez Zamawiającego kopii konfiguracji. Przekazanie kopii konfiguracji Urządzenia do Wykonawcy nastąpi w terminie 1 dnia roboczego.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich informacji mogących mieć wpływ na realizację zamówienia. Wykonawca niezwłocznie udzieli odpowiedzi w formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

- Osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji Umowy zobowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminów wewnętrznych i stosowania odpowiednich procedur obowiązujących w Ministerstwie Sprawiedliwości. Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji Umowy zobowiązane są do zapoznania się i stosowania się do zapisów polityki bezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości, które zostaną przekazane Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji Umowy. Powyższe zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem każdej z osób wyznaczonych do realizacji Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich części zamiennych, podzespołów i materiałów, które są niezbędne do utrzymania Urządzeń sieciowych i oprogramowania Urządzeń sieciowych objętych umową w należytym stanie technicznym. Części zamienne, podzespoły i materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnych części, podzespołów i materiałów w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca wykona aktualizację oprogramowania Urządzeń objętych serwisem gwarancyjnym, nie rzadziej niż raz na 180 dni za pomocą aktualnych narzędzi aktualizujących do wersji uzgodnionej z Zamawiającym.

- Harmonogram wykonania wszystkich aktualizacji oprogramowania Urządzeń objętych serwisem gwarancyjnym zostanie uzgodniony z Zamawiającym w terminie do 30 dni przed przystąpieniem do ww. prac.

- Przed przystąpieniem do prac związanych z aktualizacją oprogramowania Urządzeń Wykonawca przeprowadzi analizę wpływu dokonywanej aktualizacji na sprzęt podłączony do innego sprzętu i pozostałych urządzeń podłączonych do sprzętu.

- W przypadku wystąpienia problemów, z Urządzeniami (lub wersją oprogramowania) objętymi serwisem gwarancyjnym, wynikającymi z przeprowadzonej aktualizacji oprogramowania Urządzeń (lub brakiem komunikacji sieciowej z/do Urządzeń podłączonych do sprzętu sieciowego), Wykonawca niezwłocznie wykona powrót do poprzednich wersji i na własny koszt zapewni rozwiązanie problemów z Urządzeniami, których prawidłową pracę zakłóciły działania prowadzone przez Wykonawcę.

- Wykonawca:

  - przeprowadzi, nie rzadziej niż jeden raz na 180 dni analizę w zakresie uaktualnień poziomu oprogramowania Urządzeń, poziomu firmware’u (mikrokodów),

  - przeprowadzi na żądanie Zamawiającego, nie częściej niż jeden raz na 60 dni aktualizację poziomu oprogramowania Urządzeń wynikającą z wykrytych podatności bezpieczeństwa,

  - przedstawi Zamawiającemu raport po wykonanej obsłudze serwisowej,

  - opracuje harmonogram prac optymalizacji instalacji uaktualnień,

  - zweryfikuje poprawność działania Urządzeń i oprogramowania Urządzeń po wykonaniu obsługi serwisowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dla Zamawiającego dostępu do dedykowanego portalu www producenta dla urządzeń, na którym będzie możliwe co najmniej pobieranie i instalacji nowych wersji dedykowanego dla danego Urządzenia oprogramowania, pobieranie aktualizacji, patch-y, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych, narzędzi diagnostycznych, oprogramowania wspomagającego itp.

- Zamawiający wymaga zapewnienia dostępu do pomocy technicznej Wykonawcy i producenta oraz do zasobów pobierania oprogramowania do Urządzeń objętych serwisem gwarancyjnym. Wykonawca musi zapewnić dostęp Zamawiającemu do najnowszego oprogramowania do Urządzenia objętego serwisem gwarancyjnym. Wykonawca jest zobligowany do instalowania najnowszego oprogramowania na Urządzeniu oraz zapewnienia ciągłości działania Urządzenia.

- ASYSTA TECHNICZNA

- Wykonawca zapewni świadczenie asysty technicznej inżyniera (asysty technicznej), zgodnie z załącznikiem nr 7 do PPU - Wymagania w zakresie Zespołu Wykonawcy dedykowanego do realizacji Umowy oraz skład Zespołu. Usługi asysty technicznej inżyniera będą świadczone w wymiarze do 1000 roboczogodzin (w roboczogodzinę wsparcia nie wlicza się czasu dojazdu oraz ilości osób świadczących usługę, tzn. nie ma znaczenia, ile osób jednocześnie będzie świadczyło usługę w ramach jednej roboczogodziny). Usługa będzie świadczona dla infrastruktury Zamawiającego (sprzętu i oprogramowania).

- Zakres czynności wykonywanych w ramach asysty technicznej nie może być tożsamy z zakresem objętym serwisem gwarancyjnym. W przypadku, gdy Zamawiający zleci Wykonawcy prace, które powinny być zrealizowane w ramach serwisu gwarancyjnego, Wykonawca ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

- Zlecenia w ramach asysty technicznej będą dotyczyły co najmniej rozwoju i modyfikacji Urządzeń, zaawansowanej konfiguracji Urządzeń, wsparcia w zakresie utrzymania Urządzeń.

- Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy zlecenia w ramach asysty technicznej, w których określi przedmiot zlecenia oraz określi maksymalny, oczekiwany termin realizacji zlecenia.

- Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż jeden dzień roboczy od otrzymania zlecenia, przekaże Zamawiającemu propozycję wykonania zlecenia zawierającą co najmniej proponowaną liczbę roboczogodzin niezbędnych do wykonania zlecenia wraz z rozbiciem na poszczególne czynności.

- Zamawiający może zaakceptować propozycję wykonania zlecenia albo odrzucić propozycję, co jest równoznaczne z nieudzieleniem zlecenia albo zażądać od Wykonawcy, w wyznaczonym terminie, dodatkowych wyjaśnień, informacji do przedstawionej propozycji wykonania zlecenia.

- W przypadku akceptacji propozycji wykonania zlecenia Zamawiający przedłoży Wykonawcy zaakceptowane zlecenie zawierające co najmniej zakres prac, liczbę roboczogodzin niezbędną do wykonania prac, termin wykonania prac.

- Rozliczenie wsparcia technicznego inżyniera odbywać się będzie na podstawie podpisanych bez zastrzeżeń, przez Wykonawcę i Zamawiającego, protokołów odbioru usług asysty technicznej za poszczególne miesiące, w których usługa była świadczona.

- Zamawiający wymaga, aby inżynier na wezwanie Zamawiającego przybył do wskazanego miejsca/siedziby na terenie Warszawy i tam realizował zgłoszenie. Zamawiający nie dopuszcza zdalnej realizacji zgłoszenia w tym zakresie.

- PROJEKT TECHNICZNY I DOKUMENTACJA POWDROŻENIOWA

- Wykonawca opracuje projekt techniczny oraz dokumentację powdrożeniową w tym co najmniej:

  - Dla projektu technicznego:

    - diagramy połączeniowe dla wszystkich komponentów sieci Zamawiającego powiązanych z dostarczonymi urządzeniami;

    - konfigurację przewidzianą dla wszystkich urządzeń oraz propozycje zmian dla istniejących urządzeń połączonych z przedmiotem zamówienia;

    - harmonogram wdrożenia;

    - koncepcję testów następujących po wszystkich etapach wdrożenia;

    - plan awaryjny „rollback” dla każdego kroku wdrożenia;

    - koncepcję testów redundancji wykonywanych po zakończeniu wdrożenia.

  - Dla dokumentacji powdrożeniowej:

    - diagramy połączeń;

    - opis wszystkich funkcjonalności wdrożonych podczas uruchamiania systemu;

    - pełne konfiguracje urządzeń;

    - wyniki testów redundancji.

- Projekt techniczny i dokumentacja powdrożeniowa zostaną dostarczone na co najmniej dwóch nośnikach PenDrive w formacie .pdf oraz .docx.

- WDROŻENIE

- Wykonawca wykona wdrożenie dostarczonych Urządzeń w następującym zakresie:

- Dostarczenie Urządzeń do serwerowni.

- Montaż Urządzeń, w tym montaż kabli LAN oraz kabli zasilających.

- Podłączenie Urządzeń do sieci zasilającej.

- Wykonanie projektu technicznego.

- Inicjalizacja oraz

- Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne kable, wkładki światłowodowe zarówno do oferowanych urządzeń jak również do przełączników posiadanych przez Zamawiającego do prawidłowego uruchomienia sprzętu zgodnie z przyjętym i zaakceptowanym projektem wdrożeniowym. Wkładki muszą pochodzić od producenta Urządzeń.

- Wykonawca dostarczy z oferowanymi Urządzeniami co najmniej:

  - 8 szt. wkładek 40G/100G QSFP+/QSFP28 SR4, LC;

  - 32 szt. wkładek 25G SFP28 SR, LC;

  - 20 szt. wkładek 10G SFP+ SR, LC;

  - 8 szt. wkładek 40G/100G QSFP+/QSFP28 SR4, LC do posiadanych przez Zamawiającego przełączników CISCO Nexus 9508;

  - 64 szt. wkładek 25G SFP28 QSFP28 SR, LC do posiadanych przez Zamawiającego przełączników CISCO Nexus 9508;

  - Przenośna drukarka termiczna do etykiet, możliwość druku po porcie USB z komputera oraz Bluetooth z dedykowanej aplikacji. Druk na etykietach do oznakowywania kabli min. 25х78 mm. Możliwość importu danych z arkusza kalkulacyjnego. Wbudowany akumulator min. 2000 mAh, możliwość druku kodów QR. W zestawie:

    - składane etykiety do kabli, kolor biały 25х78 mm, 2000 szt.;

    - składane etykiety do kabli, kolor żółty 25х78 mm, 300 szt.;

    - składane etykiety do kabli, kolor zielony 25х78 mm, 300 szt.;

    - składane etykiety do kabli, kolor niebieski 25х78 mm, 300 szt.;

    - prostokątne etykiety, kolor biały 50х30 mm, 400 szt.

Uwaga!!!

Przerwa techniczna umożliwiająca uruchomienie produkcyjne Urządzeń z migrowaną konfiguracją nie może być dłuższa niż 60 min. W przypadku gdy uruchomienie produkcyjne nowych Urządzeń spowoduje dłuższą przerwę techniczną niż 60 min Wykonawca dokona powrotu do pierwotnej konfiguracji.