# ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, Polska

REGON: 142137128, NIP: 5220018559

# INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

- Niniejsze Postępowanie podlega przepisom ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia 
i inne dokumenty należy składać w Postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający ma prawo do zamknięcia Postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia Postępowania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych  w niniejszym Postępowaniu.

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego oraz realizacja i montaż oznakowania wizualnego oraz innych elementów dekoracyjnych i funkcjonalnych przestrzeni biurowej o powierzchni około 10 000 m², zlokalizowanej w budynku The Form przy ul. Pańskiej 97 w Warszawie, użytkowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przygotowania tłumaczeń napisów w języku Braille’a,

- produkcji, dostawy i montażu elementów oznakowania,

- zapewnienia spójności wizualnej wszystkich elementów zgodnie z brandbookiem NFOŚiGW i projektem aranżacji,

- przygotowania egzemplarzy próbnych (mockupów) wszystkich typów oznaczeń do akceptacji przez Zamawiającego przed produkcją seryjną.

# ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE

- OZNAKOWANIE

  - Tablice naścienne duże (W1) – Załącznik nr 1 (Rys. 1).

Wymiar: 15 x 20/22,5 cm

Ilość: 75 szt.

Technologia wykonania: Druk wielowarstwowy z oznaczeniami w alfabecie Braille'a - wypukłość liter zapewniająca czytelność dotykową.

Materiały dopuszczalne: Płyta plexi lub materiał kompozytowy.

Wykończenie frontu: Grafika wykonana na folii drukowanej zgodnie z kolorystyką projektu (bez lakierowania) lub z użyciem folii barwionej w masie w zbliżonym odcieniu.

Grubość elementów: Plexi ~3 mm. Kompozyt 3 mm. Separacja PMMA bezbarwna 3 mm

Spójność estetyczna: Wizualna zgodność z tablicami kierunkowymi oraz semaforami.

Montaż: Za pomocą kleju montażowego lub taśmy dwustronnej o wysokiej przyczepności (np. system 3M). System montażu umożliwia łatwy demontaż bez narzędzi.

  - Tablice naścienne małe (W3) – Załącznik nr 1 (Rys. 1).

Wymiar: 15 x 3,5/6 cm

Ilość: 500 sztuk

Technologia wykonania: Druk wielowarstwowy z oznaczeniami w alfabecie Braille'a - wypukłość liter zapewniająca czytelność dotykową.

Materiały dopuszczalne: Płyta plexi lub materiał kompozytowy.

Wykończenie frontu: Grafika wykonana na folii drukowanej zgodnie z kolorystyką projektu (bez lakierowania) lub z użyciem folii barwionej w masie w zbliżonym odcieniu.

Grubość elementów: Plexi ~3 mm. Kompozyt 3 mm. Separacja PMMA bezbarwna 3 mm

Spójność estetyczna: Wizualna zgodność z tablicami kierunkowymi oraz semaforami.

Montaż: Za pomocą kleju montażowego lub taśmy dwustronnej o wysokiej przyczepności (np. system 3M). System montażu umożliwia łatwy demontaż bez narzędzi.

  - Tablice podwieszane (C1) – Załącznik nr 1 (Rys. 2).

Wymiar: 20 x 60 cm (3 warianty zakończenia, termoformowanie)

Ilość: 20 sztuk

Technologia wykonania: Elementy wykonane z tworzywa sztucznego, osadzone w ramie zagłębionej (typu „kuweta") z wyprowadzonymi centralnie detalami. Dolna krawędź tablicy na wysokości 230cm od podłogi. Informacje po jednej stronie.

Materiały dopuszczalne: Płyta plexi lub materiał kompozytowy.

Grubość elementów: Plexi ~3 mm. Kompozyt 3 mm. Separacja PMMA bezbarwna 3 mm.

Wykończenie frontu: Grafika wykonana na folii drukowanej zgodnie z kolorystyką projektu (bez lakierowania) lub z użyciem folii barwionej w masie w zbliżonym odcieniu.

Montaż: Elementy na dystansach o tej samej grubości (~3 mm), zapewniających efekt lekkości i przestrzenności. Montaż do sufitu na stalowych zawiesiach. System montażu umożliwia łatwy demontaż bez narzędzi.

  - Tablice podwieszane (C2) – Załącznik nr 1 (Rys. 3).

Wymiar: 34 x 96 cm

Ilość: 80 sztuk

Technologia wykonania: Elementy wykonane z tworzywa sztucznego, osadzone w ramie zagłębionej (typu „kuweta") z wyprowadzonymi centralnie detalami. Dolna krawędź tablicy na wysokości 230cm od podłogi. Informacje po dwóch stronach tablicy.

Materiały dopuszczalne: Płyta plexi lub materiał kompozytowy.

Grubość elementów: Plexi ~3 mm. Kompozyt 3 mm. Separacja PMMA bezbarwna 3 mm.

Wykończenie frontu: Grafika wykonana na folii drukowanej zgodnie z kolorystyką projektu (bez lakierowania) lub z użyciem folii barwionej w masie w zbliżonym odcieniu.

Montaż: Elementy na dystansach o tej samej grubości ( ~3 mm), zapewniających efekt lekkości i przestrzenności. Montaż do sufitu na stalowych zawiesiach. System montażu umożliwia łatwy demontaż bez narzędzi.

  - Semafor (S1) – Załącznik nr 1 (Rys. 4).

Wymiar: 30 x 20 cm (3 warianty zakończenia, termoformowanie), 10 x 20 cm.

Płaszczyzna semafora z kompozytu bez przetłoczeń, powierzchnia 20 x 20 cm.

Ilość: 70 sztuk

Technologia wykonania: Wykonanie analogiczne jak w przypadku tablic kierunkowych -  elementy z tworzywa sztucznego osadzone w ramie typu „kuweta", z detalami giętymi prowadzonymi od środka.

Materiały dopuszczalne: Plexi lub materiał kompozytowy.

Grubość elementów: Plexi ~3 mm. Kompozyt 3 mm. Separacja PMMA bezbarwna 3 mm.

Wykończenie frontu: Grafika wykonana na folii drukowanej zgodnie z kolorystyką projektu (bez lakierowania) lub z użyciem folii barwionej w masie w zbliżonym odcieniu.

Montaż: Estetyczny montaż ścienny z minimalną widocznością mocowań - preferowany ukryty system montażowy (np. z wykorzystaniem wewnętrznego kątownika lub systemu ukrytego wewnątrz korpusu semafora). System montażu umożliwia łatwy demontaż bez narzędzi.

  - Logo przestrzenne – Załącznik nr 1 (Rys. 5).

Wymiar: Maksymalnie 100 cm wysokości i 290 cm szerokości (w zależności od wyboru wersji).

Sygnet – technika wykonania: Biała masa ceramiczna o grubości ok. 10 mm, formowana, szkliwiona i wypalana w wysokiej temperaturze w kolorystyce zgodnej z brandbook’iem.

Logotyp – technika wykonania: Płyta Corian® wycinana na maszynie CNC.

- FOLIOWANIE

  - Folia na drzwi (W2) – Załącznik nr 1 (Rys. 6).

Wymiar: Piktogram ~15 x ~15 cm + treść

Ilość: 120 sztuk

Technologia wykonania: Aplikacja folii wycinanej ploterowo i nanoszonej bezpośrednio na powierzchnię drzwi.

Rodzaj folii: Folia drukowana w kolorze określonym w projekcie (bez lakierowania, wykończenie matowe lub półmatowe). Alternatywnie – folia barwiona w masie, dopasowana kolorystycznie do projektu.

Spójność estetyczna: Wizualna zgodność z tablicami naściennymi, kierunkowymi oraz semaforami.

Montaż: System montażu umożliwia łatwy demontaż bez narzędzi.

  - Okleina okienna - Załącznik nr 1 (Rys. 9, 10, 11).

Ilość: 860 m²

Materiał: Folia z zadrukiem kolor biały gradient, aplikowana bezpośrednio na szkło.

Aplikacja folii w czystym pomieszczeniu, które nie ma żadnego kurzu/pyłu.

Foliowanie w zależności od elementu – Załącznik nr 1 (Rys. 9).:

Ściany szklane – folia transparentna naklejana na całą powierzchnię, z dodatkową linią w kolorze białym o przepuszczalności światła 90%.

Drzwi szklane – foliowanie zgodnie z projektem.

Typy foliowania: pomieszczenia zwykłe (pomieszczenia biurowe zwyczajne, sale spotkań) – Załącznik nr 1 (Rys. 10).:

Grafika, efekt – efekt szronienia tła rozpływający się ku górze wraz z białymi liniami nietransparentnymi.

Pomiesz2czenia specjalne (pomieszczenia biurowe z łazienkami) – Załącznik nr 1 (Rys. 11).:

Grafika, efekt – pełne szronienie tła wraz z białymi liniami nietransparentnymi – brak przezroczystości foliowania.

Grafika (motyw) różni się w zależności od piętra – Załącznik nr 1 (Rys. 13).

  - Fototapeta – Załącznik nr 1 (Rys. 12).

Ilość: 25 m²

Materiał z zadrukiem tuszami ekologicznymi.

Druk: Druk elastycznym tuszem w rozdzielczości co najmniej 1800 dpi

Rodzaj: tapeta winylowa PCV na nośniku flizelinowym Gramatura: 260 g/m²

Odporność: UV (brak żółknięcia), odporna na środki czyszczące na bazie alkoholu

Certyfikaty: trudnopalność EN 13501-1 (klasa B-s2, d0), atest higieniczny, deklaracja użytkowania

W fazie produkcyjnej należy wykonać projekt na ścianie z gotowej grafiki do akceptacji przez Zamawiającego.

- PANELE AKUSTYCZNE

  - Panele akustyczne specjalne – Załącznik nr 1 (Rys. 14, 15, 16, 17).

Ilość: ~27 mb (dla 4 pomieszczeń – 5.001, 5.012, 5.049, 5.054)

Wzór i kolorystyka: Zgodne z przedstawionym projektem, w kolorach kremowo-beżowych. Wysokość stała 120 cm.

Wykonany z materiału PET i filcu. Panel powinien być wykonany z dwóch sklejonych ze sobą płyt PET z naklejonym według załączonych wzorów i kolorów filcem.

Panel ma być montowany do ściany za pomocą magnesów neodymowych. Magnesy kręcone do płyty, a drugie umieszczone na ścianie mają zagwarantować łatwy montaż/demontaż ewentualne przemieszczanie paneli. Oferta powinna uwzględniać montaż.

Materiały użyte do wykonania panelu ściennego mają spełniać minimalne niezbędne wymogi

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z PN-EN 13501-1:2019-02: klasa ogniowa C- trudno zapalny, wydzielanie dymu: s2, płonące krople/cząstki: d0. Wymagane jest dostarczenie raportu klasyfikacyjnego określającego nadaną klasyfikację zgodną z normami w zakresie reakcji na ogień oraz Atestu Higienicznego (PZH) dla materiałów PET i filc.

Parametry materiałów:

Płyta PET:

Waga: 8.3 kg.

Gęstość: 2.4 kg/m².

Płyta musi być wyprodukowana z jednej warstwy o grubości 12 mm, nie może być klejona z dwóch warstw.

Atesty: PN-EN 1021-1:2014-12 – Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło zapłonu: tlący papieros.

PN-EN 1021-2:2014-12 – Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki

Wyniki badań wg norm: produkt sklasyfikowany jako trudno zapalny.

FILC:

Materiał 100% wełniany albo poliestrowy.

- PODSUMOWANIE

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kompletnego i gotowego do użycia systemu oznakowania, fototapet oraz paneli akustycznych, w pełni zgodnego z przedstawioną specyfikacją. Wszystkie prace, w tym produkcja, transport i montaż, muszą być wykonane profesjonalnie i z dbałością o detale, zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

# WSTĘPNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia w Formularzu ofertowym.

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia,  tj. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum  200 000 zł.

Na potwierdzenie spełniania warunku oferenci zobowiązani są złożyć polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w Postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą warunku spełnia/nie spełnia. Oferenci, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu 
z udziału w Postępowaniu.

- Zamawiający może odrzucić ofertę w przypadku, gdy:

  - jest ona niezgodna z wymaganym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia,

  - została ona złożona po terminie,

  - jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa Zamawiającego.

Jeśli w ofercie występują wątpliwości lub braki formalne lub w przypadku potrzeby wyjaśnienia wątpliwości co do zakresu merytorycznego złożonej oferty, Zamawiający ma prawo wezwania Oferenta do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień lub dokumentów 
w wyznaczonym terminie.

# WSTĘPNE KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

| Kryterium | Waga pkt |
| --- | --- |
| Cena (C) | 80 |
| Termin realizacji (T) | 20 |

Oferty zostaną ocenione wg wzorów:

- Cena (C)

C = (Cm/Cb) x 80 (max liczba punktów)

C    - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny

Cm    - najniższa oferowana cena spośród ofert

Cb    - cena badanej oferty

- Termin realizacji (T)

Punkty w ww. kryterium będą przyznawane w następujący sposób:

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje:

- 25-dniowy (dni robocze) termin wykonania zamówienia, licząc od dnia zawarcia umowy – otrzyma 0 punktów,

- za termin realizacji = 15 dni i < 25 dni (dni robocze) licząc od dnia zawarcia umowy – oferta otrzyma 5 punktów,

- za termin realizacji =10 i < 15 dni (dni robocze) licząc licząc od dnia zawarcia umowy – oferta otrzyma 10 punktów,

- za termin realizacji < 10-dni (dni robocze) licząc licząc od dnia zawarcia umowy – oferta otrzyma 20 punktów,

T = Ofertowany termin realizacji (Pkt)

(UWAGA: termin realizacji nie może być dłuższy niż 25 dni roboczych, pod rygorem odrzucenia oferty).

Ocena = C+T

gdzie:

C    - liczba punktów dla kryterium cena,

T      liczba punktów dla kryterium termin realizacji.

- Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert będzie uznana jako najkorzystniejsza.

- Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi  100 pkt.

# ZASADY SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy złożyć do dnia 19.09.2025 r. do godz. 10:00  w formie/miejscu o których mowa  w ust. 3 poniżej.

- Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert określonego w ust. 1.

- Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej drogą e-mail (w postaci pliku PDF podpisanego elektronicznie) na adres: administracja@nfosigw.gov.pl

- Oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

- Oferta powinna być podpisana przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Oferenta, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem do reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty ldo odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku Postępowania.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do OPZ rysunek oznakowanie

- Załącznik nr 2 Formularz ofertowy rozeznanie oznakowanie