Opis techniczny przedmiotu zamówienia – Część 2:

Wyposażenie do samochodu ratownictwa technicznego SRt

| 1 | Wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym: - ciężar pilarki z prowadnicą i łańcuchem nie większy niż 8 kg, - moc co najmniej 5 kW, - pojemność skokowa co najmniej 79,2 cm3, - poziom mocy akustycznej nie większy niż 119 dB(A), - podziałka piły łańcuchowej 3/8’’, - dostęp do ręcznej pompy paliwowej umożliwiony w rękawicach strażackich, - pompa olejowa z regulacją wydajności, - pilarka wyposażana w boczny napinacz piły łańcuchowej, - możliwy beznarzędziowy demontaż pokrywy filtra powietrza, - wyposażona w zawór dekompresyjny, - długość prowadnicy 63 cm, - sterowany elektronicznie wtrysk paliwa. |  | Wartość oceniania jako kryterium oceny ofert |
| 1.2 | Pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym: - pilarka przeznaczona do podcinania gałęzi drzew, - waga pilarki z prowadnicą i łańcuchem nie większa niż 4,5 kg, - moc co najmniej 1,8 kW, - pojemność skokowa co najmniej 35,2 cm3, - długość prowadnicy 35 cm, - poziom mocy akustycznej nie większy niż 112 dB(A) - podziałka piły łańcuchowej 3/8 ‘’ P - wyposażona w system wstępnego ogrzewania gaźnika. |  |  |
| 1.3 | Przecinarka do stali i betonu o napędzie spalinowym: - moc silnika co najmniej 4,8 kW, - pojemność skokowa co najmniej 98,5 cm3, - przecinarka przystosowana do tarcz tnących o średnicy 350 mm, - maksymalna głębokość cięcia co najmniej 125 mm, - ciężar przecinarki bez paliwa i tarczy tnącej nie więcej niż 12 kg, - długość całkowita ze ściernicą nie większa niż 840 mm, - przecinarka wyposażona w przyłącze wody ze zraszaczem, - wyposażona w ręczną pompę paliwową, - wyposażona w zawór dekompresyjny, - dostarczona z tarczą diamentową 350 mm, - dostarczona z 5 tarczami 350 mm do cięcia metalu. |  | Wartość oceniania jako kryterium oceny ofert |
| 1.4 | Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka udarowa: - maksymalny moment obrotowy co najmniej 80 Nm, - prędkość pracy bez obciążenia na drugim biegu co najmniej 2000 obr. /min, - możliwość łączenia uchwytów narzędziowych w zakresach co najmniej 2-13 mm, - co najmniej 2 biegi pracy do wyboru, - napięcie znamionowe 21.6 V, - wymiary urządzenia nie większe niż 209 x 87 x 212 mm, - masa korpusu urządzenia nie większa niż 1,7 kg, - urządzenie dostarczone z dedykowaną walizką, - dostarczona wraz z akumulatorem ze wskaźnikiem naładowania, - dostarczona z zestawem bitów, - dostarczona z zestawem wierteł w średnicach 2-13 mm do metalu. |  |  |
| 1.5 | Zestaw końcówek do wkrętaków: - zestaw w dedykowanym pudełku, - w zestawie końcówki co najmniej typu: TX10, TX15, 3xTX20, 3xTX25, 2xTX30, 2xTX40, 2xPH1, 5xPH2, 2xPH3, 2xPZ1, 5xPZ2, 2xPZ3, NS8, NS10, NS12, NS3/8, NS13, - długość wkrętaków 25 mm, - końcówki kompatybilne z dostarczoną wkrętarko-wiertarką. |  |  |
| 1.6 | Akumulatorowa szlifierka kątowa: - szlifierka kątowa z silnikiem bezszczotkowym - napięcie znamionowe 36 V, - średnica tarcz 125 mm, - maksymalna głębokość cięcia co najmniej 34 mm, - prędkość pracy 9500 obr./min (bez obciążenia), - wyłącznik bezpieczeństwa, - wyposażona w osłonę tarczy, - dostarczona wraz z akumulatorem ze wskaźnikiem naładowania, - przystosowana do pracy w zakresie temperatur co najmniej od -20oC do +60oC, - urządzenie w dedykowanej walizce, - szlifierka wyposażona w rękojeść boczną, - szlifierka dostarczona z tarczą do cięcia, - wyposażona w kołek gwintowany, - dostarczona z 25 tarczami do cięcia metalu 125 x 1x 22,23 mm. |  |  |
| 1.7 | Akumulatorowa piła szablasta: - napięcie znamionowe 22 V, - przystosowana do cięcia drewna i metalu, - dostarczona wraz z akumulatorem ze wskaźnikiem naładowania, - skok brzeszczotu 32 mm, - prędkość skokowa na biegu jałowym co najmniej 2600 suwów/min, - ciężar urządzenia nie większa niż 4 kg. |  |  |
| 1.8 | Brzeszczot do piły szablastej – 10 szt.: - piła szablasta o długości 250 mm, - chwyt: trzpień 4-kątny ½ ‘’. - dedykowane do cięcia drewna i metalu, - przystosowane do pracy z dostarczoną akumulatorową piłą szablastą. |  |  |
| 1.9 | Prostownik do akumulatorów litowo-jonowych: - prostownik ze zgodnością napięcia baterii: 12 V, 22 V, 36 V, - moc wyjściowa prostownika co najmniej 350 W, - natężenie prądu wyjściowego 9 A, - zakres temperatur ładowania co najmniej od -10oC do 60oC, - wyposażony w wyświetlacz stanu ładowania, - ciężar prostownika nie większy niż 1,1 kg, - wymiary prostownika nie większe niż 170 x 163 x 70 mm. |  |  |
| 1.10 | Multiszlifierka z akcesoriami: - szlifierka akumulatorowa przeznaczona do precyzyjnej obróbki (cięcie, szlifowanie, wiercenie), - napięcie akumulatora 12 V, - urządzenie wyposażone w akumulator i ładowarkę do akumulatora, - pojemność akumulatora co najmniej 2 Ah, - typ akumulatora Li-Ion, - urządzenie wyposażone w diodę LED oświetlającą obrabiany element, - maksymalna prędkość obrotowa co najmniej 30000 obr/min, - możliwość regulacji obrotów w zakresie 5000-30000 obr/min, - urządzenie z akcesoriami w walizce transportowej, - masa urządzenia nie większa niż 0,7 kg, - maksymalna średnica trzpienia 3,2mm, - wymiary narzędzia nie większe niż 24x4,5x6,5 cm, - urządzenie wyposażone w przystawkę do nadawania kształtów i w uchwyt do precyzyjnej pracy, - urządzenie dostarczone z dedykowanymi akcesoriami do cięcia, szlifowania, wiercenia (min. 45 szt.) |  |  |
| 1.11 | Wózek hydrauliczny do pojazdów – 4 szt.: - przystosowany do przemieszczania samochodów za koła bez użycia ich napędu, - hydrauliczny podnośnik z zakresem regulacji co najmniej 380-660 mm, - wózek wyposażony w 4 obrotowe kółka, - możliwość blokowania pozycji pedału, - wytrzymałość jednego wózka co najmniej 680 kg, - skok siłownika 280 mm, - wymiary wózka nie większe niż 73x68x34,5 cm, - waga wózka nie więcej niż 20 kg. |  |  |
| 1.12 | Skafander do ratownictwa lodowego – 3 szt.: - skafander suchy, - skafander z zintegrowanymi gumowymi butami, - kolor skafandra pomarańczowy, - na kolanach i siedzeniu dodatkowe wzmocnienia chroniące przed przetarciem skafandra, - skafander z zintegrowanym kapturem z daszkiem i kołnierzem zapinanym na rzep, - skafander zamykany wodoodpornym zamkiem umieszczonym wertykalnie na przedniej częśći, - na nogawkach na wysokości ud dwie kieszenie zamykane na rzep, - na wysokości pasa wszyty ściągacz , - na nogawkach z przodu, na rękawach, na barkach, kapturze i plecach odblaski zwiększające widoczność ratownika po zmroku, - na piersiach kieszenie na drobny sprzęt zamykane na zamek przykrywany patkami, - skafander w komplecie z rękawicami, - skafandry dostarczone w rozmiarach uzgodnionych z zamawiającym. |  |  |
| 1.13 | Kask przeznaczony do ratownictwa wodnego – 3 szt.: - kask zgodny z normą EN1385, EN1385/A1, - osłona zewnętrzna wykonana z polipropylenu, - kask wyposażony w ochronę uszu, - wyposażony w daszek, - kolor kasku czerwony. - rozmiar regulowany w zakresie co najmniej od 53 cm do 61 cm. |  |  |
| 1.14 | Śruba lodowa – 2 szt.: - śruba wykonana ze stali, - zintegrowana korbka wykonana z aluminium lub stali, - długość śruby 17 cm, - waga śruby nie większa niż 150 g. |  |  |
| 1.15 | Kołowrót ratowniczy: - przeznaczony do ratownictwa wodnego, - 80 m liny na bębnie, - lina o średnicy 6 mm, nietonąca, - bęben wyposażony w uchwyt do przenoszenia i korbę do zwijania liny, - lina zakończona szelkami. |  |  |
| 1.16 | Pas ratowniczy typu „węgorz”: - pas przeznaczony do ratownictwa wodnego, - wyposażony w elastyczny nietonący pływak, - co najmniej dwa metalowe oczka i zaczep do zapięcia osoby poszkodowanej w pas, - cumka zakończona szelką. |  |  |
| 1.17 | Kamizelka asekuracyjna – 3 szt.: - dedykowana do działań na wodzie i lodzie, - wyposażona w rzutkę trapezową z nietonącą liną o długości co najmniej 15m, - wyposażona w centralny pas asekuracyjny z klamrą szybkozwalniającą (możliwość obsługi klamrą jedną ręką), - 3 d-ringi na pasie, - elastyczny tunel lub inne rozwiązanie umożliwiające chowanie nadmiaru taśmy dookólnej, - uchwyty do troczenia dodatkowych elementów wyposażenia, - zabezpieczenie linki rzutki trapezowej, - podwójny pas krokowy, - odblask na rzepie z napisem STRAŻ, - nóż ze stali w pochwie z tworzywa sztucznego przymocowany do kamizelki, - kamizelka wyposażona w pasy regulujące i stabilizujące kamizelkę, - zakres regulacji obwodu klatki piersiowej od 70 cm do 130 cm. |  |  |
| 1.18 | Ocieplacz do skafandra lodowego – 4 szt.: - ocieplacz męski lub uniwersalny, - długie rękawy i nogawki, - lamowane brzegi materiału, - ocieplacz jednoczęściowy zamykany na zamek, - na nogawkach gumki zapobiegające podwijaniu się nogawek, - pod zamkiem ocieplacza listwa zabezpieczające przed otarciami, - szwy materiału płaskie, zapobiegające otarciom, - ocieplacz w kolorze czarnym lub zbliżonym do czarnego, - rozmiary ocieplaczy uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. |  |  |
| 1.19 | Kaptur nurkowy neoprenowy – 4 szt.: - wykonany z neoprenu o grubości 3 mm, - przeznaczony do pracy w zimnej wodzie, - rozmiar kapturów uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. |  |  |
| 1.20 | Rękawice neoprenowe – 4 pary: - rękawice wykonane z miękkiego 5 mm neoprenu, - rękawice wykończone w środku jerseyem, - wyposażone w zaciskane i zapinane na rzepy opaski na wysokości nadgarstka, - część chwytna rękawicy wzmocniona i pokryta gumą antypoślizgową. |  |  |
| 1.21 | Zestaw poduszek wysokiego podnoszenia zawierający: - dwie poduszki niskiego ciśnienia - siła podnoszenia poduszki co najmniej 3,5 t, - maksymalna wysokość podnoszenia poduszki nie mniejsza niż 70,8 cm, - średnica poduszki nie większa niż 76 cm, - zapotrzebowanie poduszki na powietrze nie większe niż 680 l, - waga poduszki nie większa niż 8,8 kg, - stała siła podnoszenia poduszki niezależna od wysokości podnoszenia, - możliwość regulacji ciśnienia roboczego od 0,1 bar do 1 bar za pomocą sterownika, - ściany boczne poduszki wykonane z aramidu, - przyłącza pneumatyczne umożliwiające napełnianie poduszek powietrzem również w trudnych warunkach operacyjnych, - tabliczka znamionowa z odblaskowym obrzeżem, - ciśnienie rozrywające co najmniej 3 razy większe od roboczego, - reduktor butlowy, - sterownik podwójny, - wąż do napełniania poduszek o długości 5 m – 2 szt. - zestaw naprawczy poduszek, - torba transportowa. |  | Wartość oceniania jako kryterium oceny ofert |
| 1.22 | Ponton: - całkowita długość pontonu nie większa niż 250 cm i nie mniejsza niż 230 cm, - całkowita szerokość pontonu nie większa niż 160 cm i nie mniejsza niż 150 cm, - długość podkładu nie większa niż 155 cm i nie mniejsza niż 150 cm, - szerokość podkładu nie większa niż 70 cm i nie mniejsza niż 65 cm, - średnica tub nie większa niż 45 cm, - wymiary po złożeniu nie większe niż 114x66x35 cm, - waga nie większa niż 50 kg, - przystosowany do pracy z silnikiem o mocy maksymalnej co najmniej 5 KM, - pawęż przystosowana do zaczepienia silnika maksymalnej o masie co najmniej 30 kg, - podłoga aluminiowa, - przystosowany do przewozu co najmniej 3 osób, - ładowność co najmniej 440 kg, - ilość komór co najmniej 3, - wyposażony w pompkę, zestaw naprawczy, wskaźnik ciśnienia, torbę transportową, linkę cumowniczą, ławkę, wiosła. |  |  |
| 1.23 | Silnik zaburtowy: - silnik spalinowy, czterosuwowy, jednocylindrowy o pojemności co najmniej 57 cm3, - moc silnika co najmniej 2 KM, - sterowanie rumplem, - sterowanie gazem w rumplu, - możliwość ręcznego podniesienia silnika, - silnik wyposażony w bieg jałowy, - automatyczne załączanie biegu po dodaniu gazu, - zbiornik paliwa wewnętrzny o pojemności co najmniej 1 litra, - silnik przystosowany do pracy z dostarczonym w ramach zamówienia pontonem, - ciężar silnika nie większy niż 14 kg. |  | Wartość oceniania jako kryterium oceny ofert |
| 1.24 | Szafka narzędziowa – 2 szt.: - szafka zabudowana w pojeździe w sposób uzgodniony z Zamawiającym, - szafka o rozmiarach nie większych niż: 100x80x50 cm, - wykonana z blachy stalowej, - narzędzia umieszczone w dedykowanych szufladach, - szafka zawierająca co najmniej zestaw narzędzi: - klucze płasko-oczkowe (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 24, 27, 28, 30, 32 mm), - adapter 1/2" i 3/8"b, - bity typu HEX, 30 mm (H4, 5, 6, 7, 8, 10, 12) i 75 mm (H4, 5, 6, 7, 8, 10,12), - bity typu TORX, 30 mm (T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55) i 75 mm (T20,T25, T30, T40, T45, T50, T55), - bity typu SPLINE, 30 mm (M5, 6, 8, 10, 12) i 75 mm (M5, 6, 8, 10, 12), - 1/2" nasadki sześciokątne (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm), - grzechotka 1/2", CRV 6140, 72T, - przedłużka 1/2" 127 mm, - przegub cardana 1/2", - nasadka do świec 1/2", 16 mm, 21 mm, - pokrętło typu T 1/2" 255 mm, - 1/4" nasadki sześciokątne (3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm), (8, 10, 11, 12, 13 mm), - przedłużka 1/4" (50,8 mm) i (101,6 mm), - przegub cardana 1/4", - pokrętło typu T 1/4", 152,4 mm, - grzechotka 1/4", 72TH, CRV6140, - szczypce uniwersalne CR-V, 180 mm, - szczypce wydłużone proste, CR-V, 160 mm, - szczypce wydłużone wygięte, CRV, 160 mm, - szczypce tnące boczne, CRV, 160 mm, - wkrętaki płaskie 3x75 mm, 5x100 mm, 5x150 mm, 6x38 mm, 6x100 mm, 6x150 mm, 8x150 mm, - wkrętaki krzyżakowe PH0x100 mm, PH1x75 mm, PH1x100 mm, PH2x38 mm, PH2x100 mm, PH2x150 mm, PH3X150 mm, - szczypce zaciskowe 3 szt., - nasadki sześciokątne 3/4" 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 41 mm, 46 mm, 50 mm, 55 mm, - grzechotka 3/4"X500mm, - przedłużka 3/4"x200mm, - przegub cardana 3/4", - pokrętło typu T 3/4"x500 mm, - ściągacz do łożysk, - wkrętak udarowy, - ściągacze do sprężyn, - ściągacz dwuramienny, - ściągacz do drążków kierowniczych, - ściągacz do sworzni kulistych, - łyżka do opon 500 mm, 400 mm, 300 mm. |  |  |
| 1.25 | Leżanka warsztatowa: - wysokość najazdowa nie większa niż 120 mm, - regulowany podgłówek, - maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 130 kg, - leżanka na skrętnych kółkach, - możliwość zawieszenia leżanki, - rama wykonana z profili metalowych, - mata do leżenia wyłożona gąbką i obita łatwozmywalnym materiałem, - waga leżanki nie większa niż 10 kg, - wymiary nie większe niż 110x60x12 cm. |  |  |
| 1.26 | Drabina nasadkowa – 4 szt. - drabina typu DN-2,73, - wszystkie dostarczone przęsła tego samego producenta, - drabina drewniana z metalowymi elementami pozwalającymi na łączenie przęseł, - długość jednego przęsła 273 cm. |  |  |
| 1.27 | Drabina słupkowa: - drabina typu DS-3,1, - drabina drewniana ze szczeblami okutymi stopkami metalowymi, - długość po złożeniu: 3230 mm, - długość po rozłożeniu: 2972 mm. |  |  |
| 1.28 | Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji: - 2 szt. klin schodkowy do stabilizacji pojazdów, - kliny schodkowe wyposażone w uchwyt, - 2 szt. mały klin, - 2 szt. duży klin, - kliny wykonane z polietylenu lub materiału o podobnych właściwościach (niechłonące oleju i wody), - antypoślizgowa powierzchnia, - kliny nietonące w wodzie, - wytrzymałe na nacisk co najmniej 100 kg/cm2. |  |  |
| 1.29 | Zestaw klocków i klinów do stabilizacji: 2 kpl. - jeden komplet zawierający co najmniej: - 2 szt. niski klocek, - 2 szt. średni klocek, - 2 szt. wysoki klocek, - 2 szt. duży klin, - 2 szt. mały klin, - kliny i klocki wykonane z polietylenu lub materiału o podobnych właściwościach (niechłonące oleju i wody), - antypoślizgowa powierzchnia, - kliny nietonące w wodzie, - wytrzymałe na nacisk co najmniej 100 kg/cm2. |  |  |
| 1.30 | Mata sprzętowa – 3 szt. - dedykowana do ochrony rozłożonych na ziemi narzędzi, - wykonana z materiału olejoodpornego, - maty dostarczone w trzech kolorach: jedna czerwona, jedna żółta i jedna zielona, - rogi maty dodatkowo wzmocnione, - wymiary maty 2x2,5 m. |  |  |
| 1.31 | Zabezpieczenie poduszek gazowych pasażera - zestaw zawierający osłonę zabezpieczającą pasażera przed wybuchem poduszki gazowej w samochodzie wraz z niezbędnym do montażu oprzyrządowaniem, - zestaw w opakowaniu transportowym. |  |  |
| 1.32 | Zestaw osłon na ostre krawędzie: - 1 szt. osłony ostrych krawędzi o wymiarach 1620x620 mm, - 2 szt. osłony ostrych krawędzi o wymiarach 620x620 mm, - 4 szt. osłony obciętego słupka pojazdu o wymiarach 270x320 mm, - wszystkie osłony w opakowaniu transportowym, - osłony wyposażone w magnesy i rzepy pozwalające na ich przymocowanie na ostrych krawędziach, - osłony z wytrzymałego na rozcięcia materiału. |  |  |
| 1.33 | Podnośnik mechaniczny typu Hi-Lift First Responder – 1 szt. - podnośnik wykonany ze stali, żeliwa i aluminium wysokiej wytrzymałości, - wyposażony we fluoroscencyjne elementy, - wymiary podnośnika 12,7x128,9x24,46 cm - waga podnośnika nie większa niż 14 kg, - maksymalna wysokość podnoszenia nie mniejsza niż 98 cm, - minimalna wysokość podnoszenia nie większa niż 17 cm, - udźwig co najmniej 2100 kg. |  |  |
| 1.34 | Osprzęt do podnośnika mechanicznego typu Hi-Lift First Responder - dedykowany zaczep do zderzaka pojazdów samochodowych, - udźwig zaczepu co najmniej 1360 kg, - waga zaczepu nie większa niż 1,5 kg, - dedykowany zaczep do felg samochodowych - maksymalny udźwig co najmniej 2270 kg, - wyposażone w gumową ochronę na oponę i koło, - wyposażone w hali do zaczepienia o felgę, - zestaw naprawczy podnośnika - osprzęt i zestaw naprawczy kompatybilny z dostarczonymi podnośnikami mechanicznymi. |  |  |
| 1.35 | Wspornik progowy płaski – 2 szt.: - wykonany ze stali węglowej o grubości 10 mm, - antypoślizgowa podstawa, - pokryty antykorozyjną farbą w żółtym kolorze, - dedykowany do pracy jako podstawa dla rozpieraczy stosowanych w ratownictwie. |  |  |
| 1.36 | Zestaw interwencyjny typu sets of irons: - zestaw składający się z narzędzia typu hooligan i siekiery, - narzędzia dedykowane do połączenia ze sobą w zestaw, - długość siekiery co najmniej 90 cm, - waga siekiery nie więcej niż 5 kg, - hooligan odkuwany w całości, - hooligan wyposażony w końcówki do wyważania, - hooligan wyposażony w szpic i końcówkę do wyłamywania zamków, - zewnętrzna powłoka hooligana niklowana - długość hooligana co najmniej 76 cm, - waga holigana nie większa niż 5 kg. |  |  |
| 1.37 | Młot 10 kg: - ciężar młota 10 kg, - obuch ze stali węglowej, - trzon z drewna lub tworzywa sztucznego. |  |  |
| 1.38 | Nożyce do cięcia prętów: - dedykowane do cięcia prętów o grubości co najmniej 15 mm. |  |  |
| 1.39 | Nożyce do cięcia prętów: - dedykowane do cięcia prętów o grubości co najmniej 8 mm. |  |  |
| 1.40 | Bosak podręczny: - waga nie większa niż 5 kg, - długość nie większa niż 120 cm, - wykonany ze stali, - wyposażony w grot i hak. |  |  |
| 1.41 | Bosak składany dielektryczny: - bosak dielektryczny chroniący przed napięciem do 20 kV, - bezstopniowa regulacja długości, - możliwość blokady wysuwu na wszystkich pozycjach, - teleskopowa konstrukcja z włókna szklanego, - hak wykonany ze stali węglowej, - długość maksymalna co najmniej 1,8 m. |  |  |
| 1.42 | Siekiera: - masa nie większa niż 2,6 kg, - długość nie większa niż 915 mm, - szerokość nie większa niż 190 mm, - wysokość nie większa niż 40 mm, - stalowy obuch, - trzonek wykonany z tworzywa sztucznego. |  |  |
| 1.43 | Siekiera ciesielska: - masa nie większa niż 1 kg, - długość nie większa niż 445 mm, - szerokość nie większa niż 153 mm, - wysokość nie większa niż 22 mm, - ostrze ze stali, - trzonek wykonany z tworzywa sztucznego. |  |  |
| 1.44 | Klucz szwedzki: - wykonany ze stali, - rozmiar 2 [cal]. |  |  |
| 1.45 | Szpadel - 2 szt. - głowica metalowa, - rączka z tworzywa sztucznego. |  |  |
| 1.46 | Łopata – 2 szt. - głowica metalowa, - rączka z tworzywa sztucznego. |  |  |
| 1.47 | Szufla: - wykonana z tworzywa sztucznego, - szerokość głowicy nie więcej niż 35 cm, - długość nie więcej niż 14 cm, - wysokość nie więcej niż 131 cm, - waga nie więcej niż 1,4 kg. |  |  |
| 1.48 | Widły: - wykonane ze stali i tworzywa sztucznego, - odporne na korozję. |  |  |
| 1.49 | Kilof: - głowica wykonana z utwardzonej stali, - kilof zaopatrzony w system eliminacji wibracji, - trzonek z tworzywa sztucznego, - trzonek pokryty antypoślizgowym tworzywem, - waga głowicy co najmniej 2,2 kg, nie więcej niż 2,5 kg, - waga całkowita nie więcej niż 3,4 kg, - długość trzonka 91 cm. |  |  |
| 1.50 | Łom: - wykonany ze stali węglowej, - długość co najmniej 70 cm, nie więcej niż 100 cm. |  |  |
| 1.51 | Szczotka do zamiatania ulic – 2 szt.: - szerokość szczotki 60 cm, - szczotka z kijem drewnianym lub z tworzywa sztucznego. |  |  |
| 1.52 | Miotła – 2 szt.: - długość włosa 15 cm, - miotła z kijem drewnianym lub z tworzywa sztucznego. |  |  |
| 1.53 | Narzędzie ratownicze wielofunkcyjne – 2 szt.: - narzędzie dedykowane do podważania, przecinania pasów, wybijania szyb, łączenia i rozłączania łączników storz 25,75 i 100 oraz otwierania i zamykania zaworów, - waga nie większa niż 0,14 kg, - wymiary urządzenia złożonego nie większe niż 21x8x2 cm. |  |  |
| 1.54 | Opryskiwacz ciśnieniowy: - opryskiwacz wyposażony w pompkę ręczną, - opryskiwacz wyposażony w pasek do przenoszenia na ramieniu, - pojemność robocza co najmniej 11 litrów, - odporny na działanie środków chemicznych, - wyposażony w lancę teleskopową połączoną ze zbiornikiem elastycznym przewodem, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa. |  |  |
| 1.55 | Przenośna najaśnica – 2 szt.: - maksymalna moc co najmniej 1500 lm, - maksymalny czas pracy co najmniej 8 godzin, - możliwość pracy w trzech trybach świecenia, w tym jeden z trybów świecenia ostrzegawczego, - rozkładany masz do wysokości co najmniej 80 cm, - sygnalizacja na 30 minut przed rozładowaniem akumulatorów, - akumulator zamontowany na stałe wewnątrz obudowy, - maksymalny czas ładowania akumulatora nie więcej niż 5 godzin, - żywotność akumulatora co najmniej 300 pełnych naładowani, - najaśnica wykonana w ochronie o najmniej IP54, - żywotność diody LED deklarowana przez dostawcę na co najmniej 50 000 godzin, - najaśnica wykonana w ochronie przeciwwybuchowej zgodnie z dyrektywą Atex w ochronie co najmniej II 3 G ex ic IIC T4 Gc, - najaśnica w jasnym kolorze – pomarańczowy lub żółty, - wymiary złożonego urządzenia nie większe niż 20x40x25 cm. |  | Wartość oceniania jako kryterium oceny ofert |
| 1.56 | Latarka kątowa z ładowarką – 3 szt.: - latarka wyposażona w dwie diody LED: jedna o wąskim snopie światła oraz druga świecąca pod nogi światłem rozproszonym, - latarka wyposażona w tryb stroboskopowy, - czas działania na jednym ładowaniu dla diody skupionej do najmniej 7h dla 200 lm, - czas działania na jednym ładowaniu dla diody rozproszonej co najmniej 11h dla 100 lm, - czas działania na jednym ładowaniu obu diod jednocześnie: co najmniej 7 h, - czas ładowania nie więcej niż 4 godziny, - latarka wodo i pyłoszczelna, - latarka w obudowie nieiskrzącej spełniająca normę ATEX do strefy 0: - EX I M1 Ex ia op is I Ma - EX II 1 G Ex ia o pis IIC T3 Ga, - latarka dostarczona z ładowarką zamontowaną w zamawianym pojeździe, - latarka z uchwytem umożliwiającym wpięcie za element ubrania specjalnego strażaka, - latarka z uchwytem umożliwiającym wpięcie w karabińczyk. |  |  |
| 1.57 | Zestaw flar ostrzegawczych: - sześć lamp ostrzegawczych o wymiarach nie większych niż 12 x 4 cm, - lampy zasilane akumulatorami LI-ON 3,7 V o pojemności co najmniej 700 mAh zapewniających pracę lampy co najmniej 50 godzin, - obudowa lamy z tworzywa sztucznego w jaskrawym kolorze (żółty lub pomarańczowy), - lampy w walizce z tworzywa sztucznego spełniającą jednocześnie funkcję ładowarki, - co najmniej 3 tryby świecenia lampy, - lampy wyposażone w magnes umożliwiające ich przymocowanie do metalowych elementów. |  |  |
| 1.58 | Lampa ostrzegawcza drogowa – 4 szt.: - wyposażona w diody LED, - kolor lampy pomarańczowy lub żółty, - zasilana z dostarczonej z lampą baterii, - lampa wyposażona w uchwyt do przenoszenia, - lampa pracująca w trybie ciągłego świecenia lub błyskowym, - lampa włączana włącznikiem lub specjalnym kluczem dostarczonym wraz z lampą, - możliwość przymocowania lampy do słupka/znaku drogowego. |  |  |
| 1.59 | Radiotelefon z ładowarką – 3 szt. Radiotelefon spełniający co najmniej parametry: - liczba kanałów co najmniej 1000, - zakres częstotliwości: 136-174 MHz, - zasilanie 7,5 V, - temperatura pracy co najmniej w zakresie od -30 oC do 60 oC, - średni czas pracy w trybie analogowym co najmniej 7h, - średni czas pracy w trybie cyfrowym co najmniej 10h Odbiornik: - zakresy częstotliwości: 136-174 MHz, - odstęp międzykanałowy 12,5/20/25 kHz, - stabilność częstotliwości ± 0,5 ppm, - czułość w trybie analogowym (SINAD dla 12 dB) Typowa: 0.3 µV (12 dB SINAD) 0.22 µV (typowa)(12 dB SINAD), - czułość w trybie cyfrowym: 5% BER : 0.25 μV 0.19 μV (typowa), - intermodulacja (TIA603D): 70 dB, - selektywność sąsiedniokanałowa (TIA603A)-1T: 60 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy 20/25 kHz, - selektywność sąsiedniokanałowa (TIA603D)-2T: 45 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy 20/25 kHz, - tłumienie sygnałów pasożytniczych (TIA603D): 70 db - nominalna moc akustyczna: 0,5 W, - zniekształcenia akustyczne przy nominalnej mocy akustycznej: maksymalnie 5%, - przydźwięki i szumy: -40 dB przy 12,5 kHz / -45 dB przy 20/25 kHz - charakterystyka audio: TIA603D, - promieniowanie pasożytnicze (TIA603D): -57 dBm, Nadajnik: - zakresy częstotliwości: 136-174 MHz, - odstęp międzykanałowy: 12,5/20/25 kHz, - stabilność częstotliwości: ± 0,5 ppm, - niska moc wyjściowa: 1W, - wysoka moc wyjściowa: 5 W, - ograniczenie modulacji: ± 2,5 kHz przy 12,5 kHz / ±4,0 kHz przy 20 kHz / ± 5,0 kHz przy 25 kHz, - przydźwięki i szumy FM: -40 dB przy 12,5 kHz / -45 dB przy 20/25 kHz, - moc w kanałach sąsiednich: 60 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy 20/25 kHz, - charakterystyka audio: TIA603D, - zniekształcenie audio: 3 %, - modulacja cyfrowa 4FSK: 12,5 kHz – dane: 7K60F1D & 7K60FXD, - typ wokodera cyfrowego: typ AMBE+2™, - protokół cyfrowy: ETSI TS 102 361-1, -2, -3, Środowisko użytkowe: - temperatura pracy: co najmniej od -30° C do +60°C, - temperatura przechowywania: co najmniej od -40° C do +85°C, - szok termiczny: Per MIL-STD, - wilgotność: Per MIL-STD, - wyładowania elektrostatyczne: IEC 61000-4-2 Poziom, - przenikanie pyłu i wody: IEC 60529 - IP5. - radiotelefon wyposażony w czterowierszowy wyświetlacz, - radiotelefon dostarczony z zamontowaną w samochodzie dedykowaną ładowarką, - radiotelefony zaprogramowane zgodnie z wykazem kanałów dostarczonym przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. Należy dostarczyć osprzęt oraz oprogramowanie niezbędne do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem radiotelefonu. |  |  |
| 1.60 | Nosze podbierakowe: - wykonane z aluminium, - wymiary nie większe niż: 1690x420x60 mm, - zakres regulacji co najmniej 1680-2020 mm, - waga nie większa niż 10 kg, - dopuszczalne obciążenie co najmniej 150 kg. |  |  |
| 1.61 | Parawan do osłaniania osób poszkodowanych: - parawan na stelażu z włókna szklanego i aluminium, - parawan szybko rozkładalny, - wyposażony w stopki zapobiegające przewróceniu parawanu, - wyposażony w odblaskowe taśmy, - kolor parawanu: czerwony, - parawan wyposażony w napis „STRAŻ”, - wymiary parawanu 1,6x1,6 m. |  |  |
| 1.62 | Trójnóg ratowniczy: - trójnóg ratowniczy przystosowany do podnoszenia/opuszczania dwóch osób, - wykonany z aluminium, - masa trójnogu nie większa niż 40 kg, - co najmniej 3 punkty kotwiczenia na głowicy, - przystosowany do rozstawiania nad otworami o maksymalnej średnicy co najmniej 270 cm, - zakwalifikowany do do klasy B wg Normy PN-EN 795:2012. |  |  |
| 1.63 | Kombinezon chroniący przed owadami błonkoskrzydłymi – 2 szt. - kombinezon trójwarstwowy, - ochrona głowy przypinana suwakiem, - konstrukcja ochrony głowy umożliwia pracę w kombinezonie w hełmie strażackim, - dodatkowe zabezpieczenie połączenia kaptura z kombinezonem, - na plecach napis STRAŻ, - rękawy i nogawki zakończone ściągaczem oraz paskiem ściągającym zapinanym na rzep, - kombinezony w rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. |  |  |
| 1.64 | Podkurzacz pszczelarski z paliwem: - podkurzacz ze stali nierdzewnej, - ręczny, - z osłoną zapobiegającą oparzeniu, - wymiary nie większe niż 20x12x30 cm, - waga nie większa niż 1 kg, - 0,9 kg prasowanego paliwa do podkurzacza z próchna lipowego, |  |  |
| 1.65 | Rojnica transportowa: - przystosowana do transportu owadów błonkoskrzydłych, - wykonana z drewnianej płyty, - wyposażona w siatki wentylacyjne zamykane szufladkami, - wyposażona w metalowe zamki, - wyposażona w pas do transportu rojnicy na ramieniu. |  |  |
| 1.66 | Worek do łapania rojów: - worek dedykowany do łapania rojów owadów błonkoskrzydłych, - możliwość zamontowania na kiju. |  |  |
| 1.67 | Poskrom do ratowania zwierząt: - wykonane z hartowanego aluminium, - dedykowane do łapania zwierząt dzikich i domowych, - wyposażone w automatyczny mechanizm blokujący i zwalniający linkę, - wyposażony w bezpieczną pętlę, - długość: co najmniej 150 cm, - waga: nie więcej niż 1,5 kg. |  |  |
| 1.68 | Gaśnica proszkowa: - 6 kg proszku ABC. |  |  |
| 1.69 | Gaśnica śniegowa: - 5 kg CO2. |  |  |
| 1.70 | Koc gaśniczy: - wymiary 1,5x1,7m - wykonany z włókna szklanego, - zapakowany w pokrowiec |  |  |
| 1.71 | Sorbent – 5 szt.: - worek 40 l sorbentu, - sorbent hydrofobowy, selektywny, - przeznaczony do zbierania olei i substancji ropopochodnych. |  |  |
| 1.72 | Kamizelka KED: - przeznaczona do stabilizacji kręgosłupa i ewakuacji poszkodowanego, - kamizelka zapakowana w pokrowiec, - wyposażona w pasy do zamocowania kamizelki na poszkodowanym, - pasy w części piersiowej w różnych kolorach, - wykonana zgodnie z: Dyrektywą 93/42/EWG - EN 980:2008 - EN ISO 14971:2009 - EN 1041:2008. |  |  |
| 1.73 | Taśma ostrzegawcza – 4 szt.: - rolka 500 m taśmy ostrzegawczej, - szerokość taśmy 8 cm, - taśma wykonana z polietylenu o grubości co najmniej 0,06 mm, - taśma w biało-czerwone pasy, - taśma z napisem STRAŻ. |  |  |
| 1.74 | Pompa zanurzeniowa: - pompa przeznaczona do pompowania wody, - napęd elektryczny, - moc znamionowa 230 V, - moc użyteczna co najmniej 1,49 kVA, - prąd znamionowy 6A, - wyposażona w kabel zasilający wzmocniony, z wodoodporną wtyczką, o długości co najmniej 20m, - pompa z nasadą tłoczną STORZ 75 mm, - maksymalna wydajność pompy co najmniej 710 l/min, - wyposażona w sito ssawne z otworami o średnicy do 8 mm, - możliwość pompowania cieczy o temp do 60oC, - ciężar pompy z kablem nie więcej niż 22 kg, - wykonana w klasie ochrony co najmniej IP 68, - wymiary pompy nie większe niż: - średnica 250 mm, - wysokość 456 mm. |  |  |
| 1.75 | Młot wyburzeniowy: - napęd elektryczny, - moc co najmniej 1510 W, - liczba udarów w zakresie co najmniej 730-1450/min, - siła udaru co najmniej 25 J, - masa nie większa niż 15,5 kg, - młot w dedykowanej walizce z kółkami do transportu, - wyposażony w rękojeść boczną pokrytą antypoślizgową okładziną, - wyposażony w lampkę sygnalizującą konieczność wymiany szczotek węglowych, - rękojeść dodatkowa obracana bezstopniowo w zakresie 360o, - uchwyt na dłuto typu HEX 30, - wraz z młotem dostarczone kompatybilne z urządzeniem: - szpic sześciokątny o długości 400 mm, - dłuto płaskie o długości 400 mm, - dłuto płaskie szerokie o długości 400 mm. |  |  |
| 1.76 | Szlifierka kątowa: - szlifierka elektryczna, - zasilanie 230 V, - moc znamionowa co najmniej 2400 W, - prędkość obrotów na biegu jałowym 6600 obr./min, - przystosowana do pracy z tarczami o średnicy 230 mm, - średnica otworu tarcz 22,23 mm, - gwint wrzeciona M14x2, - wymiary szlifierki nie większe niż 511 x 249 x 150 mm, - waga szlifierki nie większa niż 6,3 kg, - wyposażona w sprzęgło przeciążeniowe, - wyposażona w osłonę tarczy, - wyposażona w antywibracyjny uchwyt boczny, - wyposażona w kołnierz mocujący i nakrętkę kołnierza, - w zestawie klucz do nakrętek czołowych, - razem ze szlifierką dostarczone 10 szt. tarcz do cięcia metalu 230 mm x 22,23 mm. |  |  |
| 1.77 | Przedłużacz na bębnie: - przedłużacz elektryczny 50 m na bębnie, - przystosowany do napięcia 230 V, - na bębnie 4 gniazda 230 V, - kabel trzyżyłowy, - przekrój żyły co najmniej 2,5 mm, - bęben z uchwytem do przenoszenia. |  |  |
| 1.78 | Przedłużacz – 2 szt.: - przedłużacz elektryczny 20 m, - w osłonie gumowej odpornej na działanie substancji chemicznych i warunków atmosferycznych, - trzyżyłowy, - wykonany w klasie ochrony co najmniej IP44, - przekrój jednego przewodu co najmniej 1,5 mm2, - maksymalna moc podłączonego urządzenia co najmniej 3680 W. |  |  |
| 1.79 | Przedłużacz na zwijaku – 2 szt.: - przedłużacz na zwijaku automatycznym, - długość kabla 20m, - kabel trzyżyłowy o przekroju jednego przewodu co najmniej1,5 mm2, - zwijak z kablem przyłączeniowym o długości 1m, - wykonany w klasie ochrony co najmniej IP34, - wyłącznik przeciążeniowy 16 A, - możliwość montażu na ścianie lub stole. |  |  |
| 1.80 | Akumulatorowa zakrętarka: - zakrętarka akumulatorowa z udarem stycznym 22 V, - uchwyt ½’’, - maksymalny moment obrotowy 450 Nm, - częstotliwość udarów 2500 uderzeń na minutę, - ilość obrotów bez obciążenia: 2000/min - wymiary nie większe niż: 232x94x258 mm, - masa korpusu narzędzia nie większa niż 2,2 kg, - dostarczona z akumulatorem 22V ze wskaźnikiem naładowania, - urządzenie w dedykowanej walizce, - dostarczone z zestawem końcówek udarowych w rozmiarach 10-32 mm kompatybilnych z dostarczoną zakrętarką – końcówki w dedykowanej walizce. |  |  |
| 1.81 | Pas do stabilizacji miednicy – 3 szt. - wytrzymała budowa odporna na kontakt z ostrymi przedmiotami, - wysoka tolerancja na działanie wilgoci, wysokich i niskich temperatur, - uniwersalny rozmiar, - możliwość dezynfekcji po użyciu, - zakładany poprzez naciąganie paska (nie dopuszcza się pasów wiązanych). |  |  |
| 1.82 | Plecak PSP R1- 2szt. - w kolorze czerwonym z oznaczeniem „PSP-R1” - regulowane szelki, - w górnej i bocznej części wzmocnione uchwyt do przenoszenia, - dedykowane miejsce na butlę tlenową zabezpieczoną rzepami, - odpinana przegroda na materiały opatrunkowe, - dodatkowe uchwyty z taśmy gumowej na rozmieszczenie sprzętu, - 3 saszetki segregacyjne w różnych kolorach z przeźroczystą ścianką, - kieszeń na kołnierze ortopedyczne zapinana na suwak, - kieszeń zapinana na zamek odpinana od plecaka, - zewnętrzna kieszeń umożliwiająca na szybki dostęp do reduktora butli tlenowej, - plecak z wodoodpornego odpornego materiału, - oznaczony taśmami odblaskowymi, - wymiary nie większe niż 61x33x24 cm, i nie mniejsze niż 55x30x20 cm. |  |  |
| 1.83 | Klucz planetarny do kół: - klucz przekładniowy do odkręcania śrub, - możliwość stosowania trzech przełożeń, - kompatybilny trzpień 1’’, - w zestawie co najmniej dwie nasadki w rozmiarach 32 i 33mm, - klucz w dedykowanej walizce. |  |  |
| 1.84 | Zestaw do odpompowywania paliwa: W skład zestawu wchodzi: -pompa elektryczna do pompowania olei i paliwa: - napięcie zasilające 230V, - moc co najmniej 600W, - wydajność nie mniejsza niż 2400 l/min - wyposażona w licznik analogowy lub cyfrowy, - dystrybutor, - wąż ssący o długości 2m, - wąż łączący pompę z dystrybutorem o długości co najmniej 4m, - zestaw wyposażony w zawór zwrotny, - w zestawie króćce i opaski zaciskowe niezbędne do zmontowania zestawu. |  |  |
| 1.85 | Latarka – 2 szt.: - latarka akumulatorowa, - dostarczona z ładowarką sieciową, - dioda LED, - możliwość zamontowania w uchwycie na hełm strażacki. |  |  |
| 1.86 | Okres gwarancji: - minimalny okres gwarancji na powyższe wyposażenie z zakresu sprzętu spalinowego, elektrycznego i elektronicznego – okres gwarancyjny 12 miesięcy |  |  |

…………………………………………

(Dokument musi być podpisany kwalifikowanym  podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną)