# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa telefonów stacjonarnych SIP wraz z licencją na podłączenie do centrali telefonicznej PBX Panasonic NS1000 zgodnych ze specyfikacją zamieszczoną w pkt. 1.2, 1.3

## Wymagania minimalne jakie muszą zostać spełnione przez Urządzenie.

## Telefon Stacjonarny – zamawiana ilość 20 szt.

|  | Aparat telefoniczny |
| --- | --- |
| Funkcja | Parametr |
| Zgodność z centralą telefoniczną | Zgodny z centralą PBX Panasonic NS1000 |
| Wyświetlacz LCD | 2.4 cala kolorowy |
| Rozmiar ekranu (piksele) | 320 x 240 |
| Dźwięk HD | Głośnik i słuchawka |
| Montaż na ścianie | Opcjonalnie |
| Zasilacz | Opcjonalnie |
| Regulacja głośności | Tak |
| Kolor | Czarny/szary |
| System głośnomówiący | Tak (tryb pełnego dupleksu) |
| Szerokopasmowe kodeki audio | Opus, G.722 |
| Wąskopasmowe kodeki audio | G.711(A/µ), G.729AB, G.726, iLBC |
| DTMF | In-band, Out-of-band (RFC 2833), SIP INFO |
| Książka telefoniczna | Tak |
| Wsparcie dla książki adresowej XML | 1000 wpisów |
| Przekazywanie połączeń | Tak |
| Historia połączeń: | Wybrane/odebrane/nieodebrane/przekierowane |
| Diody na przyciskach linii | Tak, dwukolorowe |
| Wyświetlanie połączeń | ID dzwoniącego z nazwą i numerem |
| Klawisze nawigacyjne | 6 |
| Klawisze liniowe z diodą LED | 4 |
| Klawisze funkcyjne | Wiadomość, zestaw słuchawkowy, ponowne wybieranie, wyciszenie, zestaw głośnomówiący |
| Porty Ethernet | 2 x 10/100/1000 Mb/s |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa VLAN | Tak |
| Połączenie peer to peer | Tak |
| Tryb proxy | Tak |
| Obsługa Klient DHCP | Tak |
| Synchronizacja czasu i daty | SNTP |
| Obsługa QoS | Tak |
| Obsługa protokołu STUN | Tak |
| Konfiguracja | Przeglądarka / telefon / auto provisioning |
| Obsługa Auto provisioning | FTP / TFTP / HTTP / HTTPS |
| Busy Lamp Field | Tak |
| Obsługa SIP | Tak, v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) |

## 1.3 Wymagania jakie musi spełnić Licencja

1.3.1.  Licencja – zamawiana ilość 1 szt.

| TYP | Funkcja |
| --- | --- |
| Licencja wieczysta Panasonic KX-NSM720 W | Umożliwia podłączenie 20 sztuk telefonów SIP do centrali PBX Panasonic NS1000 |