# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac remontowych muru w ciągu DK 31 w m. Witnica oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Szczecinie

Al. Bohaterów Warszawy 33

74-340 Szczecin

1. Cel i przedmiot zamówienia

Celem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rewitalizację muru będącego w Historycznym Zespole Budowlanym: Zabudowa Dawnego Zespołu Folwarcznego w Witnicy, w ciągu drogi krajowej nr 31.

2. Lokalizacja i dane obiektu

Przedmiotowe odcinki znajdują się:

Województwo: Zachodniopomorskie,

Powiat: gryfiński,

Gmina: Moryń,

Miejscowość: Witnica

Działki: 103 ob. Witnica gm. Moryń,  na pograniczu 103 i 107/88 obr. Witnica gm. Moryń

Droga krajowa nr 31: km od 68+100 do km 68+200

Długość muru: ok 100 mb.

3. Plan orientacyjny

4. Stan obecny obiektu

Obecnie mur jest w złym stanie technicznym. Widoczne są liczne ubytki cegły
w ściankach, pęknięcia konstrukcji jak również odchylenie od pionu a jego fragmenty przewróciły się na działkę przypałacową. W obecnej formie mur stanowi zagrożenie dla użytkowników drogi oraz chodnika.

Ogrodzenie w części północnej to mur ceglany, który od podstawy stanowi pełną ścianę z wysuniętym cokołem, a mniej więcej od 2/3 wysokości jest ścianą ażurową, której elementy ceglane zostały charakterystycznie ustawione tworząc pionowe szczeliny. Mur od góry domyka czapa ceglana wyprofilowana dwuspadowo i obecnie wzmocniona wylewką.

W części południowej, w sąsiedztwie części działki nr 136, a także przy działce nr 107/88
ogrodzenie zmienia się w typowo pałacowe - ozdobne. Ceglany cokół ma swoją kontynuację jednak
na tym odcinku, również w rejonie wjazdów do części pałacowo-parkowej założenia, ogrodzenie
posiada słupki ceglane zwieńczone detalem architektonicznym w postaci profilowanych gzymsów
zwieńczonych dekoracyjną sterczyną.

Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej po wcześniejszym kontakcie z osobą prowadzącą sprawę: – p. Patrycja Sznabowicz tel. 885 552 693, p. Dorota Maciążek tel. 538 626 609.

5. Parametry muru

Parametry muru:

- wysokość ogrodzenia: 0,70 -3,0 m

- grubość muru: 0,40-0,50 m

- długość całkowita: 100 m

Uwaga - precyzyjną lokalizację, zakres prac należy określić na podstawie
wizji w terenie i uzgodnić z Zamawiającym.

6. Dokumentacja fotograficzna stanu obecnego

7. Zakres rzeczowy:

- Wizje lokalne z udziałem Zamawiającego

- Dokumentacja fotograficzna i graficzna lokalizacji uszkodzeń

- Pomiary i badania stanu technicznego elementów

- Analiza stanu technicznego

- Wykonanie dokumentacji projektowej projektowa wzmocnienia i naprawy zachowanych elementów oraz odtworzenie zniszczonych przęseł i innych niezbędnych robót zgodnie ze zaleceniami Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie oraz ze sztuką budowlaną.

- Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej i planu prac remontowych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

- Dokonanie zgłoszenia robót / wystąpienie o pozwolenie na budowę;

- odpowiedzi na pytania oferentów na etapie udzielania zamówienia na roboty budowlane objęte niniejszą dokumentacją wraz wykonaniem niezbędnych uzupełnień w dokumentacji w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

8. Skład dokumentacji projektowej

Należy wykonać wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:

- Opracowanie dokumentacji (raport, sprawozdanie) z dodatkowo wykonanych badań.

- Projekt wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi. Projekt  powinien zawierać instrukcję obsługi i konserwacji oraz uwzględniać wymagania w formie planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania.

- Dokumentację z wykonanej inwentaryzacji uszkodzeń wraz z ich analizą przyczynowo  skutkową na podstawie przekazanych materiałów wizji oraz dodatkowych badań;

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne na wszystkie elementy realizowanych robót;

- Przedmiar, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy (kosztorys z podziałem na części ze względu na przewidziane prace na poszczególnych działkach)

Uwaga: Wymaga się aby Wykonawca w opracowaniu nie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Wykonawca ma obowiązek opisania planowanych do zastosowania materiałów budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych i wyposażenia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń wskazujących na jakość, klasę.

9. Warunki umowy i wymagania ogólne

Cena wykonania dokumentacji obejmuje:

- zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji,

- wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji), ekspertyz, analiz, raportów potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowej, oraz jej uzgodnienia,

- w razie potrzeby przeprowadzenie badań geologicznych,

- pozyskanie mapy do celów projektowych,

- wykonanie dokumentacji w branżach: konserwatorskiej, konstrukcyjnej i architektonicznej,

- w razie potrzeby wykonanie dokumentacji obejmującą zieleń (projekt i program zachowania/pielęgnacji/zabezpieczenia/zabytkowych drzew)

- wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb postanowień, uzgodnień, opinii i ich uzyskanie,

- uzyskanie uzgodnień wymaganych dla opracowań projektowych,

- wykonanie sprawdzeń opracowań projektowych,

- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie odbioru oraz uzgodnień,

- udział w spotkaniach i naradach, wykonanie prezentacji opracowań projektowych,

- wniesienie poprawek i uzupełnień wg ustaleń protokołów spotkań,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnej dokumentacji w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy,

- odpowiedzi na pytania oferentów na etapie udzielania zamówienia na roboty budowlane objęte niniejszą dokumentacją wraz wykonaniem niezbędnych uzupełnień w dokumentacji w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

10.  Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie pasa drogowego, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

11.    Szata graficzna

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- część opisowa będzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,

- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści,

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

- Przekazać 2 egzemplarze wersji papierowej.

Ponadto wymaga się aby:

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word,

- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na płycie CD zgodnie z następującymi wymaganiami:

- (wszystkie elementy): wersja aktywna (opis w formacie kompatybilnym z MS Word, rysunki jako pliki CAD, tabele w formacie kompatybilnym z MS Excel) oraz nieaktywna (całość w formacie *pdf).

12. Wymagania wobec Wykonawcy

- Doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji projektowej związanej z obiektami zabytkowymi.

- Posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności: architektonicznej LUB konstrukcyjno-budowlanej.

- Obowiązek wizji lokalnych i uzgodnień z Zamawiającym.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia

- Wykonawca ma obowiązek informowania o problemach i przeszkodach mogących mieć wpływ na jakość opracowanej dokumentacji

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia

- Wykonawca będzie dostępny dla Zamawiającego przez okres 12 m-cy od odbioru opracowań, w zakresie nadzoru autorskiego,

- przekazanie praw autorskich do opracowań.

13. Termin realizacji

Termin realizacji: maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie) w zakresie wykonania dokumentacji oraz 12 m-cy od odbioru dokumentacji w zakresie nadzoru autorskiego.

14. Odbiór dokumentacji

- Odbiór protokołem, weryfikacja przez Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych.

- Wykonawca naniesie uwagi w terminie 5 dni.

- Odbiór końcowy nastąpi po otrzymaniu kompletnej z naniesionymi uwagami dokumentacji.

15. Warunki płatności

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne ze stawką podaną w formularzu cenowym (załącznik nr 4a). Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy Opracowania. Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

16. Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie Opracowań. Gwarancja udzielona jest na okres 24 miesięcy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania usterek i wad ujawnionych po odbiorze końcowym, zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie lub w formie elektronicznej.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty protokolarnego odbioru dokumentacji.

17. Postanowienia końcowe

- Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletność i zgodność Opracowań 
oraz świadczonych usług doradczych z przepisami prawa.

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanych opracowań bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym zależne prawa autorskie.

- Z chwilą dokonania odbioru dokumentacja stanowi własność GDDKiA.

18. Przepisy powiązane

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

18.1 Przepisy prawne

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.2025.418 t.j.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2022.0.1225 t.j.

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.2025.647 t.j.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2022.1679 t.j.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.2022.1679 t.

19. Kryteria oceny ofert

- Cena – maksymalna liczba pkt - 60

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 
C = (Cmin / Cbad) × 60 pkt,

gdzie:

Cmin to najniższa zaoferowana cena

Cbad to cena badanej oferty.

- Doświadczenie Projektanta w zakresie wykonania dokumentacji projektowej związanej z obiektami zabytkowymi

maksymalna liczba punktów - 40

Ocenie podlega doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia, zdobyte przy wykonaniu:

Liczba punktów w ramach kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:

- brak doświadczenia w wykonaniu dokumentacji – 0 pkt

- doświadczenie w wykonaniu 1 dokumentacji – 10 pkt

- doświadczenie w wykonaniu 2 dokumentacji – 20 pkt

- doświadczenie w wykonaniu 3 i więcej dokumentacji – 40 pkt

Podsumowanie punktacji:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + D

Gdzie:

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

D – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie Projektanta w zakresie wykonania dokumentacji projektowej związanej z obiektami zabytkowymi”

Cena – 60 pkt (60%)

Doświadczenie Projektanta w zakresie wykonania dokumentacji projektowej związanej z obiektami zabytkowymi – 40 pkt (40%)

Łącznie – 100 pkt (100%).

20.	Przesłanki oceny i odrzucenia oferty

  - Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji złożonych ofert pod względem formalnym, jak również pod względem poprawności kalkulacji ceny.

  - Zamawiający jest uprawniony do żądania wyjaśnień co do sposobu obliczenia ceny (w tym wskazania elementów składających się na cenę i podania ich wartości).

  - Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia oferty niespełniającej wymogów formalnych lub sporządzonej w sposób nie dający gwarancji należytego wykonania umowy (w tym, co do której Wykonawca nie wyjaśnił wyczerpująco sposobu kalkulacji ceny).

  - Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą łączną liczbą punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej niż jedną ofertę - decyduje niższa cena.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się z chwilą zawarcia umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.

  - Nieprzystąpienie przez wybranego Wykonawcę do podpisania umowy lub odmowa jej podpisania, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, stanowią podstawę do odrzucenia oferty tego Wykonawcy i podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jej treść nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z innych umów zawartych z Zamawiającym w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny niestanowiące oczywistej omyłki pisarskiej lub których Wykonawca nie poprawił na żądanie Zamawiającego.

21. Opis sposobu przygotowania oferty:

  - Ofertę należy przesłać do dnia 26.05.2026r. na adres e-mail: dmaciazek@gddkia.gov.pl lub rejon.lipiany@gddkia.gov.pl (liczy się data wpływu).

  - Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 4 i 4a i złożona wraz z kopią uprawnień i posiadanego ubezpieczenia działalności zawodowej osoby, która będzie wykonywała ekspertyzę

  - Treść oferty musi odpowiadać treści opisu przedmiotu zamówienia.

  - Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia tj. wykonanie opracowań, kosztorysów i ekspertyz, świadczenie usług doradczych przez 24 miesiące oraz koszty uzyskania niezbędnych dokumentów do realizacji zamówienia, koszty dojazdów, itp.

  - Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji oraz obowiązującymi przepisami prawa.

22. INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIENIA UDZIELA:

GDDKIA O/SZCZECIN Rejon Lipiany

– Dorota Maciążek nr telefonu 538 626 609, email: dmaciazek@gddkia.gov.pl

– Patrycja Sznabowicz nr telefonu 885 552 693, email: psznabowicz@gddkia.gov.pl