Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

„Naprawa instalacji centralnego ogrzewania w siedzibie Rejonu w Zambrowie”

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe istniejącej instalacji centralnego ogrzewania  w związku z ujawnieniem korozji rur zasilania centralnego ogrzewania oraz awarii systemu sterowania pogodowego. Lokalizacja: budynek Rejonu w Zambrowie 
ul. Magazynowa 14. Wymiana grzejników wynika z potrzeby optymalizacji kosztów ogrzewania.

- Planowany zakres czynności związanych z wykonaniem remontu kotłowni

- Należy wymienić lub naprawić istniejący siłownik elektryczny sterowania pogodowego według poniższych zdjęć

- Należy wymienić rury CO wraz z kształtkami i otuliną w pomieszczeniach piwnicy budynku Rejonu w ilości około 19,50 m

- Wymiana grzejników

Należy wymienić istniejące grzejniki żeliwne oraz wykonane z rur stalowych na nowe grzejniki płytowe o zbliżonej mocy grzewczej

- Wymiana zaworów termostatycznych

Należy wymienić istniejące uszkodzone lub niedziałające prawidłowo zawory termostatyczne na nowe z możliwością ręcznej regulacji temperatury na grzejnikach w ilości 28 szt. oraz zawór spustowy przy grzejniku szt. 1

- Przegląd instalacji

Należy sprawdzić całość instalacji centralnego ogrzewania pod kątem szczelności oraz napełnić czynnikiem grzewczym i odpowietrzyć.

- Roboty nieprzewidziane

W czasie realizacji robót mogą wystąpić roboty nieprzewidziane, które ujawnią się po odkryciu rur. Wykonawca licząc cenę ryczałtową za wykonanie zakresu robót opisanego w pkt 1-6 winien uwzględnić rezerwę na roboty nieprzewidziane.

- Rozliczenie

Rozliczeniem za zrealizowane prace jest rozliczeniem ryczałtowym. W cenie ryczałtowej (jednostki obmiarowej) Wykonawca uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności: koszty dojazdu, transportu, koszty robocizny: montażu, demontażu i koszty wszelkich czynności w tym rezerwę na roboty nieprzewidziane, które zapewnią należytą realizację zamówienia.

- Wymagania

Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Celem jest wykluczenie możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

Prace powinien realizować Wykonawca posiadający uprawnienia oraz doświadczenie 
w usługach odpowiadających zakresowi prac. Prace remontowe należy wykonać zgodnie z Formularzem Cenowym na warunkach opisanych w umowie i niniejszym OPZ oraz ogólnie obowiązującymi normami i zarządzeniami w zakresie sztuki budowlanej 
z zachowaniem przepisów BHP i Ppoż.

- Kontakt do pracowników GDDKiA w Zambrowie:

Piotr Paprocki  – tel. 606 381 953

- Odbiór robót.

Odbiory w czasie realizacji umowy

- Odbiór ostateczny: Po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Odbiory w okresie trwania okresu gwarancji - w przypadku stwierdzenia usterek w  użytkowaniu przedmiotu umowy po ich usunięciu.

Odbiór robót dokonany będzie w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu i gotowości robót do odbioru.

- Potwierdzenie wykonania usługi i warunki płatności:

Podstawą płatności będzie sporządzona umowa i ustalona w oparciu o Ofertę Wykonawcy
cena za wykonanie przedmiotowego zadania. Potwierdzeniem wykonania robót będzie spisanie protokołu odbioru robót. Protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- Gwarancje

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesiące.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych w terminie 7 dni
od daty ich zgłoszenia przekazanego pisemnie przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona stosownych napraw, to Zamawiający może zlecić usunięcie stwierdzonych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie
określonym w ust. 1 jeżeli zgłoszenie wady nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Postanowienia ogólne

- Przed przystąpieniem do złożenia oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze stanem przedmiotu zamówienia, sytuacją dotyczącą realizacji robót oraz możliwością dokonania wyceny wszystkich niezbędnych materiałów do prawidłowego wykonania zamówienia.

- W przypadku niejasności należy skontaktować się z osobą wskazaną do kontaktu ze strony GDDKiA Rejon w Zambrowie

- W związku z powyższym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane 
z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia.

- Prace mogą rozpocząć się wyłącznie po zgłoszeniu faktu Zamawiającemu i przekazaniu terenu

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w obrębie prowadzonych robót od momentu przekazania terenu do dnia odbioru ostatecznego robót.

- Wszystkie roboty przewidziane do wykonania zamówienia obejmują swoim zakresem zarówno roboty przygotowawcze jak zasadnicze, łącznie z uprzątnięciem terenu po prowadzonych robotach.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót.

- Usunięcie odpadów powstałych w wyniku robót leży po stronie Wykonawcy

- Materiały z rozbiórki stanowiące własność Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje oraz złoży te materiały w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023r. poz. 1587 z późniejszymi zmianami).

- Realizacja robót może odbywać się w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 16:00.

Sporządził: Piotr Paprocki