Załącznik nr 2 do rozeznania rynku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych, składających się z elementów wskazanych w tabeli poniżej. Zestawy komputerowe muszą spełniać wymagania ochrony elektromagnetycznej poziomu "C" wg normy "SDIP-27" oraz wskazane poniżej parametry techniczne:

| ZESTAW KOMPUTEROWY |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOMPUTER: |  |  |
| L.P | Element | Opis (wymagane, minimalne parametry) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Procesor | minimum Intel Core i5 8xxx |
| 2 | Interfejsy | minimum: - 1 port wideo - 1 port myszy - 1 port klawiatury - 1 port słuchawek i mikrofonu (dopuszcza się rozwiązanie typu „combo” - port/porty F/0 ST karty sieciowej – tył - na panelu przednim wolne porty USB Typ A 2.0 i 3.0 co najmniej po 2 szt. każdego oraz czytniki kart flash, min. 1 wolny port USB Typu A z tyłu obudowy |
| 3 | RAM | co najmniej 8 GB, 2x DDR4 minimum 2666 MHz (dual channel); możliwość rozbudowy do 16 GB |
| 4 | Kieszeń na dyski twarde | 1 x dok kieszeni zamykany na klucz |
| 5 | Dysk twardy | 2 x 500 GB 2,5" SSD - takie same (w osobnych kieszeniach) |
| 6 | Karta sieciowa | karta sieciowa (światłowodowa) - zintegrowana lub osobna |
| 7 | Karta dźwiękowa | zintegrowana z płytą główną |
| 8 | Napęd optyczny | nagrywarka DVD (obsługa płyt double layer) |
| 9 | Oprogramowanie | Windows 10 Pro 64 Bit PL (wersja instalacyjna na nośniku zewnętrznym)+ odpowiednia licencja; WAŻNE: wymagana jest aktywacja systemu operacyjnego bez podłączania do jakiejkolwiek sieci. |
| 10 | Klawiatura | klawiatura USB 104/105 klawiszy |
| 11 | Mysz | Mysz laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll), długość kabla minimum 1,5 m, podkładka |
| 12 | Karta graficzna | a) zintegrowana procesorem, b) z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej, c) wyposażona w port wideo umożliwiający podłączenie oferowanego monitora, d) obsługiwana przez DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL w wersji co najmniej 4 |
| 13 | Płyta główna | z oprogramowaniem układowym, które obsługuje interfejs UEFI co najmniej w wersji 2.3.1 Errata C i obejmująca urząd certyfikacji Microsoft Windows w bazie sygnatur interfejsu UEFI w celu zapewnienia ustawienia bezpiecznego rozruchu (UEFI Secure Boot) Zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 1.2 lub nowszej. |
| 14 | Słuchawki | Przewodowe, wokół uszne |
| MONITOR: |  |  |
| L.P | Parametr | Opis (wymagane, minimalne parametry) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | LCD | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą z podświetleniem LED, - przekątna co najmniej 22" - rozdzielczość minimalna 1920 x 1080 pikseli Monitor musi w pełni współpracować z oferowanym komputerem, w szczególności posiadać odpowiedni port wideo umożliwiający jego podłączenie |
| DRUKARKA LASEROWA A4: |  |  |
| L.P | Parametr | Opis (wymagane, minimalne parametry) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Rodzaj | laserowa kolorowa |
| 2 | Interfejs | USB |
| 3 | Format | A4 |
| 4 | Minimalna szybkość druku | co najmniej 15 str./min. |
| 5 | Duplex | Automatyczny |
| 6 | Normatywne obciążenie miesięczne | co najmniej 1000 stron |
| 7 | Podawanie papieru | - podajnik główny, co najmniej na 250 arkuszy - podajnik ręczny, co najmniej na 50 arkuszy |
| SKANER A4 |  |  |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Skaner A4 płaski dokumentów (do formatu A4 włącznie) |
| 2 | Interfejs | USB |
| 3 | Normatywne obciążenie dzienne: | Minimum 2000 arkuszy A4 |
| 4 | Tryb skanowania: | - 1-bitowy: czarno-biały, - 8-bitowa skala szarości, - 24-bitowy schemat kolorów |
| 5 | Rozdzielczość optyczna: | Minimum 600 x 600 dpi |
| 6 | Typ plików wyjściowych: | TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, przeszukiwalny PDF do j. polskiego, PNG, xls, doc |
| 7 | Obsługiwane systemy operacyjne: | zgodne z systemem zaoferowanego komputera |
| 8 | Dołączone oprogramowanie użytkowe: | OCR, oprogramowanie do poprawy jakości skanowanych obrazów (usuwanie tła, "prostowanie" przekrzywionych skanów, usuwanie zanieczyszczeń z obrazu), oprogramowanie do zarządzania skanerem |
| 9 | Zasilanie | Zasilanie z sieci 230 V |
| Pozostałe wyposażenie |  |  |
| 1. | Okablowanie | Odpowiednie kable zasilające, przewody sygnałowe i inne niezbędne umożliwiające kompletne podłączenie oferowanego zestawu komputerowego |
| 2 | Sterowniki | kompatybilne z systemem operacyjnym dostarczonym z zestawem komputerowym, na nośniku zewnętrznym lub w sytuacji kiedy sterowniki nie są dostarczane przez producenta, Wykonawca zobligowany jest do wskazania miejsca (linka) z którego można nieodpłatnie pobrać sterowniki do urządzenia. |
| 3 | Zasilanie | Wszystkie elementy zestawu komputerowego muszą być zasilane napięciem 230V 50Hz (niezbędne zasilacze dołączone w zestawie). |
| 4 | Certyfikat | Dołączony Certyfikat Ochrony Elektromagnetycznej wydany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego potwierdzający spełnienie wymagań normy SDIP-27 poziom C |