PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa przedmiotu zamówienia:	„Zabezpieczenie prześwitu pomiędzy pomostami obiektów mostowych”

Lokalizacja obiektu budowlanego:	DK81 km 62+780, ul. Katowicka, Skoczów

Nazwa i adres Zamawiającego:		GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH

I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH,

UL. MYŚLIWSKA 5, 40–017 KATOWICE

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45000000-7  	Roboty budowlane

71320000-7  	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45220000-5  	Roboty inżynieryjne i budowlane

Opracował:		mgr inż. Tadeusz Brzezina

Wydział Mostów GDDKiA O/Katowice.

KWIECIEŃ 2026 r.

Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego:

Część opisowa programu

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Charakterystyczne parametry określające zakres zadania

    - Sposób zabezpieczenia prześwitu

    - Wymagania dla projektowanych zabezpieczeń

  - Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

  - Właściwości funkcjonalno - użytkowe

- Wymagania Zamawiającego, dotyczące zawartości dokumentacji projektowej

- Wymagania dotyczące wykonywania, prowadzenia i odbioru robót budowlanych

  - Zgodność robót z Dokumentacją Projektową

  - Zabezpieczenie Terenu budowy i organizacja ruchu

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

  - Ochrona przeciwpożarowa

  - Materiały szkodliwe dla otoczenia

  - Ochrona własności publicznej i prywatnej

  - Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy

  - Ochrona i utrzymanie robót

  - Stosowanie się do prawa i innych przepisów

  - Materiały

    - Źródła uzyskania materiałów/wyrobów.

    - Stosowanie wyrobów budowlanych

    - Materiały nieodpowiadające wymaganiom

    - Wariantowe stosowanie materiałów/ wyrobów

    - Przechowywanie i składowanie materiałów

  - Sprzęt

  - Transport

  - Wykonanie robót

  - Kontrola jakości robót

  - Badania i pomiary

  - Dokumenty budowy

  - Odbiory robót

  - Podstawa płatności

- Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych

- Załączniki

  - Załącznik nr 1 do PFU - Dokumentacja projektowa obiektów mostowych

  - Załącznik nr 2 do PFU – Dokumentacja fotograficzna

CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU

Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454).

Pogram ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu prześwitu pomiędzy pomostami sąsiednich obiektów mostowych.

Program Funkcjonalno – Użytkowy, jako dokument Zamawiającego, stanowi podstawę do:

- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy zgodnie z Zarządzeniem nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.12.2020 r. w sprawie realizacji przez GDDKiA zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 
170 000,00 PLN (netto) oraz wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

- przygotowania oferty Wykonawcy,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

Zamówienie obejmuje realizację czynności, o których mowa w pkt. 1 PFU dla 1 prześwitu wskazanego w pkt. 1 PFU.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Zabezpieczenie prześwitu pomiędzy pomostami obiektów mostowych”.

W ramach zadania należy:

- wykonać wymagane pomiary, badania, inwentaryzację istniejących obiektów
i rozpoznanie, konieczne do opracowania rozwiązań projektowych,

- sporządzić niezbędną (co do zakresu i treści) dokumentację projektową, obejmującą 
w szczególności Projekt technologiczny,

- uzyskać wymagane uzgodnienia, zgody, decyzje, zezwolenia,

- wykonać roboty budowlane oraz uporządkować teren,

- sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Zamawiającemu.

Lokalizacja:

DK81 w km 62+780 w m. Skoczów, prześwit nad zelektryfikowaną linią kolejową oraz obszarem niezabudowanym, pomiędzy sąsiednimi wiaduktami w ciągu drogi krajowej nr 81 (odrębne obiekty dla jezdni prawej i lewej).

Wymiary prześwitu: długość ok. 402,77 m, szerokość ok. 0,11 m – 0,15 m.

Dodatkowe informacje o prześwicie zostały wyszczególnione w materiałach wyjściowych:

- Załączniku nr 1 do PFU – Dokumentacja remontu wiaduktów.

- Załączniku nr 2 do PFU – Dokumentacja fotograficzna.

Wykonawca jest zobowiązany do zinwentaryzowania parametrów prześwitu pomiędzy pomostami obiektów mostowych. Parametry prześwitu podane w dokumentacji projektowej oraz rozwiązania technologiczne konstrukcji i elementów wyposażenia wiaduktów mogą różnić się od stanu faktycznego. Zamawiający oczekuje skoordynowania i równoległej realizacji części formalnej oraz projektowej przedmiotu zamówienia.

1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres zadania:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Zabezpieczenie prześwitu pomiędzy pomostami obiektów mostowych”.

Lokalizacja prześwitu przeznaczonego do zabezpieczenia oraz jego charakterystyczne parametry zostały wskazane w punkcie 1 PFU oraz w załącznikach 1 i 2 do PFU. Dane podane w PFU są danymi orientacyjnymi. Wszelkie nieścisłości w stosunku do stanu rzeczywistego (w tym wymiarów +/- 10% podanych wartości) nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. Rzeczywistą ilość potrzebnych materiałów w zależności od metody mocowania Wykonawca ujmie w cenie oferty. Wykonawca dokona wizji w terenie, zaprojektuje sposób zabezpieczenia przestrzeni pomiędzy obiektami w taki sposób, aby uchronić użytkowników dróg przed upadkiem z wysokości.

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niżej wymienionych czynności:

- Wykonanie projektu technologicznego zabezpieczenia przerwy pomiędzy obiektami dla obiektów wyszczególnionych w punkcie 1 PFU na podstawie przedstawionego w pkt. 1.1.1 sposobu. Projekt winien być sporządzony i podpisany przez uprawnionego projektanta. Zamawiający dopuszcza, żeby projekt technologiczny był wykonany w oparciu o typowe rozwiązania Wykonawcy podpisane przez uprawnionego projektanta w oparciu 
o Opinię Techniczną tegoż projektanta. Dokumentacja powinna zawierać rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań o których mowa 
w pkt. 1.1.2.

- Sporządzenie harmonogramu prac zabezpieczających i przekazanie go Zamawiającemu na 7 dni przez rozpoczęciem prac związanych 
z zabezpieczeniem przerwy pomiędzy obiektami.

- Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

- Opracowanie niezbędnych materiałów i uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji, zezwoleń, zgód itp.

- Roboty przygotowawcze, organizacja, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót.

- Wprowadzenie zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu.

- Wykonanie robót budowlanych.

- Przywrócenie docelowej organizacji ruchu.

- Uporządkowanie terenu

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu.

    - Sposób zabezpieczenia prześwitu

Przewiduje się wykonanie zabezpieczenia prześwitu w formie zabezpieczenia poziomego przeciw upadkowi osób z wysokości w postaci siatek.

    - Wymagania dla projektowanych zabezpieczeń

Projektowane zabezpieczenie prześwitu powinno spełniać nw. wymagania:

- wymagania ogólne dla przyjętych rozwiązań:

- zabezpieczenie musi przenosić obciążenie 2,5 kN/m2,

- elementy systemu zabezpieczone antykorozyjnie, materiał powinien być odporny na korozję w minimum 4 strefie korozyjności (C4),

- sposób montażu musi umożliwić swobodę przemieszczeń sąsiednich przęseł,

- zapewnienie możliwości demontażu elementów zabezpieczenia,

- elementy systemu nie mogą być montowane do prefabrykowanych desek gzymsowych,

- sposób montażu elementów musi zabezpieczać je przed kradzieżą;

- wymagania szczegółowe dla przyjętych rozwiązań:

- maksymalny zwis siatki pod maksymalnym obciążeniem nie może być większy niż wysokość konstrukcji ustroju niosącego obiektu pomniejszona o 50 cm 
(tj. siatka nie może znajdować się niżej niż 50 cm ponad krawędzią dolną najbliższych dźwigarów),

- siatka nieobciążona (w swobodnym zwisie) nie powinna dotykać elementów obiektu, takich jak kapy, gzymsy, itp.,

- siatki powinny posiadać oczka nie większe niż 10 x 10 cm,

- rekomendowane są siatki ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,

- elementy zabezpieczenia powinny być zakotwione w kapach chodnikowych/gzymsach,

- Zamawiający wymaga zastosowania metody bezudarowego wykonania otworów pod kotwy systemu zabezpieczenia, a następnie osadzenie kotew ze stali nierdzewnej.

Dla wybranego sposobu zabezpieczenia należy wykonać indywidualny projekt zawierający m.in. rozwiązania dotyczące mocowania elementów zabezpieczających do obiektu, obliczenia lub deklaracje potwierdzające możliwość wykorzystania proponowanych materiałów dla przedmiotowego zastosowania (materiały ogólnie powinny posiadać dopuszczenie do stosowania zgodnie z przepisami prawa) - przedmiotowy projekt powinien stanowić część dokumentacji powykonawczej. Dodatkowo dokumentacja powykonawcza powinna zawierać dokumentację fotograficzną z inwentaryzacji obiektu oraz dokumentację fotograficzną powykonawczą.

Projekt powinien zostać zaopiniowany przez Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
i Zarządzania Ruchem w Oddziale w Katowicach.

Zamawiający oczekuje sporządzenia kompleksowej dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wytycznymi i normami.

Odpowiedzialność za wybór konkretnego rozwiązania spoczywa w pełni na osobie Projektanta.

Zastosowane rozwiązanie nie może powodować pogorszenia stanu technicznego obiektów mostowych, stwarzać zagrożenia dla osób znajdujących się pod obiektami, powodować ryzyka wbicia się zabezpieczenia w pojazdy uderzające w elementy wyposażenia obiektu mostowego, utrudniać lub uniemożliwiać roboty związane z bieżącym utrzymaniem (czyszczenie i roboty konserwacyjne) i przeglądami obiektów. Elementy zabezpieczenia prześwitu w wypadku kolizji nie mogą uszkadzać barier na sąsiadującym pomoście.

Zastosowany materiał na zabezpieczenie prześwitu musi być niepalny.

Zastosowane rozwiązanie musi być łatwo demontowalne bez konieczności ingerencji w konstrukcję obiektów mostowych. Elementy montażowe na stałe związane 
z obiektem (np. kotwy) powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych i nie mogą być montowane do prefabrykowanych desek gzymsowych.

Dla danego typu zabezpieczenia Wykonawca opracuje dokładną instrukcję sposobu wykonywania przeglądów technicznych w której określi częstotliwość przeglądów.

Przeglądy techniczne oraz naprawy elementów zabezpieczenia w okresie gwarancji (usunięcie usterek wynikających np. z nieprawidłowego wykonania zabezpieczenia, wad materiałowych, błędów projektowych, niewystarczającej trwałości systemu zabezpieczenia) realizowane będą przez i na koszt Wykonawcy.

Wybrany sposób zabezpieczenia przerw musi być odporny na działanie środków zimowego utrzymania dróg i mostów.

Wybrane rozwiązanie musi uwzględniać niezależność pracy przęseł na sąsiadujących obiektach mostowych, których szczelina podlega zabezpieczeniu.

Projektant musi uwzględnić możliwość zmian długości i szerokości zabezpieczenia 
i sąsiednich przęseł obiektów mostowych, do których będzie mocowane zabezpieczenie, pod wpływem różnic temperatury.

Zaproponowane rozwiązanie musi umożliwiać służbom utrzymującym poruszanie się 
po zabezpieczeniu w celach utrzymaniowych.

1.2 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

- Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów, opisanych 
w punkcie 1.1. Wykonawca, podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia, objętego programem funkcjonalno-użytkowym zobowiązany jest do:

- opracowania dokumentacji projektowej zawierającej następujące elementy:

- Projekt technologiczny, według przeprowadzonej inwentaryzacji.

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac budowlanych.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie typowych schematów oznakowania robót zgodnych z Zarządzeniem nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 lipca 2022 r.

- wykonania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

Wyżej wymienione elementy należy uzgodnić z merytorycznymi wydziałami Zamawiającego, przedstawiając je do akceptacji wraz z klauzulą kompletności, zawierającą oświadczenie o wykonaniu dokumentacji zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, iż dokumentacja została wykonana w zakresie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

- Wystąpienie wnioskiem oraz uzyskanie następujących dokumentów formalnych 
(na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Zamawiającego):

- warunków i uzgodnień do projektu technologicznego o ile są wymagane,

- wymaganych prawem pozwoleń na realizację zadania budowlanego.

- Zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową, zgodnie 
ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Przygotowanie końcowego rozliczenia robót.

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (w wersji papierowej i elektronicznej)

- Przekazanie zrealizowanych elementów Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu 
o obowiązujące przepisy ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2025 poz. 418 ze zm.) przez Wykonawcę, posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót, 
objętych zadaniem.

1.3 Właściwości funkcjonalno – użytkowe:

Oddanie wykonanych robót do użytku musi być zgodne z wszelkimi aktami prawnymi, właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty, należy kierować się:

- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych obszaru objętego zamówieniem,

- wynikami opracowań własnych,

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Na ofertę cenową składać się będzie:

- dokumentacja projektowa

- realizacja robót, polegająca na dostarczeniu materiałów i wykonaniu robót budowlanych dla zabezpieczenia prześwitu pomiędzy pomostami sąsiadujących obiektów (obejmujących prace przygotowawcze, budowę oraz prace porządkowe 
i wykończeniowe) – rozliczenie w oparciu o ceny ryczałtowe.

Zabezpieczenie prześwitu będzie rozliczane ceną ryczałtową obejmującą ww. elementy.

Wykonawca uwzględni w swojej cenie ryzyko ryczałtu, a także wszelkie koszty wynikające z wymagań umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków. Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej ewentualne naprawy elementów obiektów mostowych wynikające z uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstałych z winy Wykonawcy.

2. Wymagania Zamawiającego, dotyczące zawartości dokumentacji projektowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej należy prowadzić w oparciu o szczegółową inwentaryzację i rozpoznanie obszaru zamówienia wykonaną przez Wykonawcę.

Po zawarciu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową, obejmującą wszystkie branże (dla których zajdzie konieczność w związku zakresem prac) dla zadania objętego zamówieniem. Dokumentacja winna składać się z następujących opracowań:

- Projekt technologiczny.

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu: Projekt na czas prowadzenia robót powinien być uzgodniony i zatwierdzony w obowiązującym trybie. Projekt winien spełniać aktualne wymagania wynikające z przepisów o ruchu drogowym m.in. :

• Ustawy z dnia 1 marca 2021 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1251),

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784),

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311) – załączniki Nr 1, 2, 3, 4 do Rozporządzenia,

• Zamawiający dopuszcza zastosowanie typowych schematów oznakowania robót zgodnych z Zarządzeniem nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 lipca 2022 r.

Zakres i formę materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym."

Dokumentację należy wykonać w oparciu o wymagania i przepisy:

- Inne aktualnie obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Prowadzenie prac w terenie należy uzgodnić z właściwym Rejonem Dróg Krajowych:

- GDDKiA Rejon w Pszczynie z siedzibą w Porębie, ul. Wodzisławska 78, 43-200 Poręba, tel. +48 32 212 84 44.

Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu 
ze stanem istniejącym.

3. Wymagania dotyczące wykonywania, prowadzenia i odbioru robót budowlanych:

- Zgodność robót z Dokumentacją Projektową

Podstawą wykonania Robót jest Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz pozostałe dokumenty, wyszczególnione 
w pkt. 2 Programu funkcjonalno-użytkowego, a wymagania określone choćby w jednej 
z jej części są obowiązującą dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone materiały będą zgodne 
z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi 
staraniem i na koszt Wykonawcy.

- Zabezpieczenie Terenu budowy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodniające itp.) oraz 
do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w zakresie wynikającym 
z warunków zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
w okresie wykonywania robót na poszczególnych obiektach. Kierownik Budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze pełną odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia drogowe, które wystąpią na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejętego Terenu Budowy i odcinka drogi objętego organizacją ruchu, w wyniku braku działań lub zaniedbań utrzymaniowych Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki ostrzegawcze, zapory oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia powinny zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, 
w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i prowadzenia Robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

- Organizować roboty w taki sposób aby minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych

- Zaplecze techniczne lokalizować poza terenami sąsiadującymi z zabudową mieszkalną

- Odpady segregować i składować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach. Zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.

- Ścieki bytowe z zaplecza budowy odprowadzić do szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywozić do najbliższej oczyszczalni

- Prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem prowadzić w porze dziennej (w godz. 600 - 2200)

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, nadmiernego hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

- Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- Możliwością powstania pożaru

- Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

- Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane 
do wykonywania robót. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inspektora Nadzoru, użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwości oddziaływania tych materiałów na środowisko. Konsekwencję użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, a stanowiących jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, poniesie Wykonawca.

- Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem Robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własności w taki sposób, aby stan naprawionej własności był 
nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. W tym celu Wykonawca wykona inwentaryzację fotograficzną otoczenia placu budowy, na które może mieć wpływ prowadzenie Robót. Dokumentację fotograficzną należy przekazać Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczęciem Robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniami uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowę tych instalacji zgodnie z wymaganiami użytkowników oraz będzie odpowiedzialny za ochronę tych urządzeń podczas trwania budowy. Na Terenie Budowy przylegającym do zabudowy mieszkaniowej, Wykonawca będzie realizować Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

W sytuacji konieczności wejścia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury technicznej, Wykonawca uzyska zgodę właściciela terenu. Za każde nieuzgodnione wejście poza teren robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren właściciela nieruchomości na której będą prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Po zakończeniu robót winien uporządkować teren, naprawić zaistniałe szkody i przywrócić teren do stanu poprzedniego bądź wypłacić właścicielom stosowne, uzgodnione odszkodowanie za inne trwałe szkody. Na koniec właściciel podpisze protokół stwierdzający, iż ten nie rości sobie już żadnych pretensji do wykonawcy. Koszt tych odszkodowań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody i zobowiązany jest pokryć straty wynikające ze sposobu prowadzenia robót budowlanych.

Wykonawca musi być ubezpieczony od następstw swoich błędów lub wyrządzenia szkód.

- Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z Terenu Budowy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz 
co do przewozu nietypowych rozmiarowo i wagowo ładunków (ponadnormatywnych) 
i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor może polecić alby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami dróg publicznych, które zostaną uszkodzone przez transport Wykonawcy.

Koszt tych napraw nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez środków ochrony osobistej. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową.

- Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia Robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Teren Budowy do czasu odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie, gwarantującym osiągnięcie parametrów technicznych przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.

Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu (likwidacja ubytków 
w nawierzchni, likwidacja nierówności, czyszczenie jezdni itp.) Wykonawca ma obowiązek zapewnić w tym czasie przejezdność wszystkich ciągów ruchu drogowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia.

Koszty związane z zabezpieczeniem, ochroną i utrzymaniem Robót nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową.

- Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnoście wykorzystania znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane 
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

- Materiały

3.11.1 Źródła uzyskania materiałów/wyrobów

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i wyrobów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące poprawnego źródła wytwarzania i zamawiania wyrobów lub wydobywania materiałów oraz niezbędne świadectwa badań laboratoryjnych, certyfikaty bądź deklaracje zgodności, odpowiednio do zapisów punktu stosowanie wyrobów budowlanych oraz próbki tych materiałów i wyrobów.

Zatwierdzanie partii (części) materiałów/wyrobów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały/wyroby z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały/wyroby uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu Robót.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót.

3.11.2 Stosowanie wyrobów budowlanych

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 
2021 poz. 1213), podczas realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza się wyłącznie:

- Wyroby posiadające znak CE - bez ograniczeń.

- Wyroby, które nie posiadają znaku CE - pod warunkiem gdy:

- wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski,

- w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent załączył deklarację zgodności z tą normą,

- w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskaną aprobata techniczną, z producent dołączył deklarację zgodności z tą aprobatą,

- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobata techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie,

- wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą;

- jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej;

- Materiały użyte do napraw muszą posiadać ważne Aprobaty Techniczne IBDiM.

- Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami.

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu.

3.11.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały/wyroby nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów/wyrobów do innych Robót niż te, dla których zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały/wyroby, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

3.11.4. Wariantowe stosowanie materiałów/wyrobów

Jeśli Dokumentacja Projektowa przewidzi możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału/wyrobu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału/wyrobu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału/wyrobu nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Wszędzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiają się nazwy własne materiałów lub producentów, należy je rozumieć jako propozycje. Dopuszcza się w tych przypadkach zastosowanie innych materiałów równoważnych 
o podobnych właściwościach.

3.11.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Materiały z rozbiórek Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować we własnym zakresie. Materiały rozbiórkowe powinny być usunięte z terenu budowy/robót w sposób 
i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1587 ze zm.).

Wykonawca powinien uwzględnić pożytki wynikające z pozyskania materiałów z rozbiórek w cenie kontraktowej. Powinien również w cenie kontraktowej uwzględnić ewentualne koszty utylizacji tych materiałów jak również koszty ich transportu na miejsce składowaniu lub utylizacji.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

- Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach technicznych. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również na bieżąco naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

- Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.

- Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie Robót zgodnie z warunkami zawartej  
z Zamawiającym umowy, Dokumentacją Projektową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, PFU, Projektu Organizacji Ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca sporządzi wszelkie niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących mediów i uzgodni je z ich odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa itp.). Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, STWiORB .

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, STWiORB, także w normach i wytycznych Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Kontrola jakości robót

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru, Programu/Systemu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami Kontraktu.

- Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

- Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy,

- Rejestr Obmiarów,

- Certyfikaty zgodności, Deklaracje właściwości użytkowych, Deklaracje zgodności, Aprobaty techniczne, inne dokumenty potwierdzające właściwości użytych materiałów,

- Pozostałe dokumenty budowy (pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania Terenu Budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru Robót, protokoły z narad 
i ustaleń, korespondencję na budowie).

- Odbiory robót

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiór częściowy

- Odbiór ostateczny

- Odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji

- Odbiór pogwarancyjny

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:

- Użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry wykonanych robót w odniesieniu do STWiORB

- Jakość wykonania i dokładność robót

- Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającej wprost 
z dokumentacji przetargowej jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT.

4. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych.

Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:

- Dokumentacja projektowa 					– 2 kpl.

- Opracowania pozostałe 					– 2 kpl.

- Decyzje formalne: 						– 2 kpl.

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, pozwoleń, uzgodnień i decyzji. Oprócz wersji papierowej Wykonawca przekaże również opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie:

- część rysunkowa i graficzna – *.dwg lub *.dgn (z możliwością konwersji do *.dwg na życzenie Zamawiającego)

- część tabelaryczna – format zgodny z MS Excel (*.xlsx)

- część tekstowa (opisowa) – format zgodny z MS Word (*.docx)

- skany - *.pdf

- dokumentacja fotograficzna – format *.jpg

Do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 kpl. dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nośniku cyfrowym USB.

- Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień.

- Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

- Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót na poszczególnych etapach.

- Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być opiniowane przez właściwe Wydziały Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wymaganych uzgodnień, pozwoleń, dokumentów na opracowany przez siebie projekt oraz uzyskania dokumentów formalnych.

Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Inne istotne ustalenia:

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres określony w Umowie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za przygotowaną dokumentacją projektową i wycenę robót.

- Wszystkie roboty konieczne do wykonania, które wystąpią w trakcie realizacji zadania 
a nie zostały ujęte w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej zostaną zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w cenie ogólnej wartości zadania ponieważ jest to zadanie rozliczane ryczałtowo.

- Wykonawca uwzględni w Harmonogramie prowadzonych prac czas niezbędny 
do uzyskania prawomocnego pozwolenia na realizację zadania budowlanego.

- W związku z realizacją zamówienia pn.: „Remont estakady w ciągu drogi krajowej nr 81 w km 62+780 – jezdnia prawa i lewa w miejscowości Skoczów”, wiadukty objęte są gwarancją jakości do dnia 27.04.2029 r. Gwarantem jest firma PRIMOST Południe Sp. z o.o., ul. Odkrywkowa 91, 42-504 Będzin.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do PFU – Dokumentacja remontu wiaduktów.

- Załącznik nr 2 do PFU – Dokumentacja fotograficzna.

Opracował:

Tadeusz Brzezina – Oddziałowy Inspektor Mostowy, Wydział Mostów