Specyfikacja myjni samoobsługowej  1 stanowiskowej do montażu w pomieszczeniu technicznym

Myjnia jednostanowiskowa przeznaczona jest do lokalizacji o małym natężeniu myć takich jak małe miejscowości, osiedla, lokalizacje przy warsztatach samochodowych, jednostkach samorządowych, jednostkach podległych służbom mundurowym. Może być również wybudowana jako uzupełnienie oferty stacji benzynowych, stacji gazu itp.

W skład zestawu wchodzi|:

-jednostanowiskowa technika myjąca Eurowash do zainstalowania w pomieszczeniu technicznym(opis poniżej)- 1 sztuka

-system przygotowania wody, zmiękczacze, system odwróconej osmozy

-ciepła woda uzyskiwanie z ciepła po węźle ciepłowniczym

-pistolet z lancą ciśnieniową ze stali nierdzewnej - 1 sztuka

-pistolet z lanca pianową – 1 sztuka

-pojemniki na lance – 2 sztuki

-podwieszane rozkładane mocowanie  ramion o długości 3 m każde, zakończone  ramionami obrotowymi o długości 1,5 m - 2 sztuki, Opcjonalnie  system podwójnych automatycznych przesuwnych ramion obrotowych

- pulpit ze stali nierdzewnej do uruchomienia urządzenia i wyboru programów mycia wyposażony w systemy uruchamiania urządzenia – system na karty dostępowe

-węże wysokociśnieniowe

Opis techniki myjącej Eurowash

Technologia na stelażu ze stali nierdzewnej , z panelem sterującym na hali myjnii - Stelaż techniki wykonany w całości ze stali nierdzewnej - Obudowa pulpitu sterującego wykonana ze stali nierdzewnej - Elektroniczny wyświetlacz jednostek czasowych - Przycisk awaryjny – wciśnięcie powoduje przerwanie pracy urządzenia - Przyciski informacyjne podświetlane odpowiednio do używanego programu - Program 1: Turbo Piana - lanca pianująca - woda miękka z dodatkiem chemii podawana pod wyższym ciśnieniem - Program 2: Mycie ciśnieniowe bezdotykowe - chemia –detergent neutralny chemicznie dla lakieru, dozowany na bieżąco – ciepła woda wspomagająca rozpuszczanie tłustych nalotów - Program 3: Spłukiwanie - pozostałości zanieczyszczeń i chemii po myciu spłukiwane są czystą wodą - Program 4: Konserwacja woskiem(polimerem) - woda filtrowana, zmiękczona z woskiem najnowszej generacji, pokrywającym cienką, twardą warstwą czysty lakier. - Program 5: Spłukiwanie końcowe - spłukanie karoserii wodą, program jest wykończeniem poprzednich programów Wyposażenie wysokociśnieniowe stanowiska mycia - Pompy przemysłowe o wydajności min 17L/ min i ciśnieniu pracy min 120 Bar zalecana pompa model 21-20 - Silniki zasilające pompy o mocy 5,5 kW - Silniki napędzana falownikami marki WAGO - Armatura stal nierdzewna, miedź, mosiądz - Zalecane ciśnienie pracy: 30-150 bar (regulowane płynnie) - Temperatura wody: 20-60 stopni C (z płynną regulacją) - Węże wysokociśnieniowy o zwiększonej odporności w podwójnym oplocie stalowym DN6 - Pistolet wysokociśnieniowy z zaworem przeciwzamarzaniowym - Dysza pistoletu 40 stopni z osłoną Zasilanie w wodę - Na wejściu zasilania w wodę znajduje się zawór zwrotny - Początkowy element filtracji – filtr wstępny 50 μm o dużej wydajności - Zapotrzebowanie maksymalne na wode 30l/min - Armatura mosiądz, stal nierdzewna, polipropylen Dozowanie środków myjących - Dozowana chemii za pomocą dozowników marki Dosatron - Zawory wtrysku chemii - Zbiorniki na środki chemiczne System sterowania - Sterownik marki WAGO , wyposażony jest w gradację poziomów dostępu do poszczególnych funkcji, ochronę hasłem, możliwość zmiany ustawień myjni. - Panel operatorski z kolorowym wyświetlaczem, zamontowany na szafie rozdzielni elektrycznej umożliwia w sposób intuicyjny na edycje i podgląd ustawiań i parametrów urządzenia. - Sterownik wyposażony w moduł komunikacja Ethernet pozwala na zdalny nadzór nad urządzeniem za pomocą sieci Internet lub Internet-GSM - Ochrona hasłem - Termostaty sterujący niezależnie systemami ogrzewania wewnętrznego i systemu przeciw zamarzaniu. System zmiękczania i demineralizacji wody - Kolumnowy zmiękczacz wody z kontrolą regeneracji sterowanej objętościowo. - Zbiornik soli z ustawianym zasysaniem na wejściu - Niezależny zawór kontrolujący napełnianie zbiornika soli przy braku ciśnienia wody z sieci - Automatyczne płukanie na niskim ciśnieniu i przejście w stan gotowości do pracy - System odwróconej osmozy o wydajności 300 l/h - Elektroniczny panel kontrolny systemu osmozy (wody zdemineralizowanej z wyświetlaczem i pomiarem stopnia czystości wody w μS) - Automatyczne płukanie membrany osmozy na niskim ciśnieniu i przejście w stan gotowości do pracy - Manometry kontrolujące ciśnienie na wejściu pompy i ciśnienie w membranie systemu osmozy - Rotametry wskazujące przepływ koncentratu i permeatu (wody zdemineralizowanej) - Pompa podnosząca ciśnienie wody przepuszczanej przez membranę osmozy - Zbiornik na wodę z odwróconej osmozy 700L z kontrolą poziomu - Pompa podająca wodę do systemu pomp Zasilanie - Rozdzielnia elektryczna z wyłącznikiem głównym, zabezpieczeniami silników, sterowaniem - Osprzęt elektryczny firmy Meller, Siemens - Dodatkowe gniazda sieciowe AC230V zamontowane dla potrzeb klienta i serwisu - Zasilanie elektryczne: 3N400 V / 50 Hz – 8 kW Ogrzewanie wody - Ogrzewanie wody do mycia poprzez ciepło wezła cieplnego - Zasobnik na wodę o pojemności min 500 L - Woda ciepła do mycia regulowana jest w zakresie od 20-60 ºC System Podwieszania węży - Obrotnice pojedyncze lancy i pianownicy o długości 160cm zamontowane do rozkładanych mocowań- zakres pracy do 4,5 mb każde - Opcjonalne system podwójnych automatycznych przesuwnych ramion obrotowych - Kąt obrotu 360º