Załącznik nr 9b do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WALCA DROGOWEGO

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę (nie mogą być gorsze niż wymagane w SWZ) TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Walec drogowy fabrycznie nowy. Rok produkcji 2025 (maszyna z seryjnej produkcji) |  |
| 2. | Minimalna masa operacyjna 9,3 tony |  |
| 3. | Maksymalna masa operacyjna 12,5 tony |  |
| 4. | Masa modułu przedniego min. 5000 kg |  |
| 5. | Minimalny nacisk koła 1050 kg/koło |  |
| 6. | Statyczny nacisk liniowy, przód min. 29,0 kg/cm |  |
| 7. | Częstotliwość wibracji (zakres niski) min.40 Hz |  |
| 8. | Amplituda (zakres niski) min. 0,3 mm |  |
| 9. | Siła odśrodkowa (zakres niski) min. 65 kN |  |
| 10. | Częstotliwość wibracji (zakres wysoki) min. 61 Hz |  |
| 11. | Amplituda (zakres wysoki) min. 0,79 mm |  |
| 12. | Siła odśrodkowa zakres wysoki min. 90 kN |  |
| 13. | Szerokość bębna min. 1650 mm |  |
| 14. | Średnica bębna min. 1200 mm |  |
| 15. | Grubość płaszcza bębna min. 17 mm |  |
| 16. | Długość walca max. 5100 mm |  |
| 17. | Szerokość walca max. 2400 mm |  |
| 18. | Wysokość walca z kabiną max. 3100 mm |  |
| 19. | Szerokość zestawu kołowego min. 1600 mm |  |
| 20. | Liczba kół zestawu kołowego min. 4 |  |
| 21. | Przesunięcie bębna „psi chód” min. 170 mm |  |
| 22. | Promień skrętu wewnętrzny min. 3500 mm |  |
| 23. | Bęben wibracyjny z dwoma amplitudami |  |
| 24. | Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy min. 95 kW |  |
| 25. | Norma emisji spalin co najmniej Stage V lub „lub równoważne” |  |
| 26. | Bezstopniowy wybór prędkości w zakresie: 0-10,00 km/h |  |
| 27. | Pojemność zbiornika paliwa min. 145 l |  |
| 28. | Pojemność zbiornika wody min. 680 l |  |
| 29. | System do kontroli zagęszczenia podczas procesu zagęszczania |  |
| 30. | Napęd hydrostatyczny na wszystkie koła |  |
| 31. | Kabina operatora klimatyzowana z zabezpieczeniem ROPS |  |
| 32. | Fotel operatora obracany w zakresie 90° wraz z kolumną kierowniczą i konsolą operatora |  |
| 33. | Bezkonfliktowe dojście do wyłącznika awaryjnego w kabinie operatora |  |
| 34. | Lusterka zewnętrzne prawe i lewe |  |
| 35. | Pełne oświetlenie do prac nocnych – światła robocze min. 8 szt., lampa ostrzegawcza, sygnał cofania dźwiękowy, odblaski |  |
| 36. | Zestaw podstawowych narzędzi |  |
| 37. | Apteczka co najmniej spełniająca normę: DIN 13164 lub równoważna, Apteczka ADR (do zabezpieczania wycieków płynów eksploatacyjnych do gruntu) |  |
| 38. | Instrukcja bezpiecznej obsługi: 2 szt. |  |

_________________________________________ 
                                                     (podpis)

Dokument musi być złożony  pod rygorem nieważności	
w formie elektronicznej tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

lub w postaci elektronicznej  opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym.