OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wstęp

Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania zamierza rozbudować posiadaną i eksploatowaną infrastrukturę serwerową złożoną z 16 obudów serwerowych HPE Synergy 12000 wyposażoną w konwergentne moduły komunikacji (HPE Virtual Connect SE 100Gb F32 Module for Synergy) w układzie redundantnym, 48 serwerów klasy blade HPE Synergy 480 Gen10 Plus oraz 80 serwerów klasy blade HPE Synergy 480 Gen11 realizujących funkcję „COMPUTE”. Celem Zamawiającego jest rozbudowa tej infrastruktury poprzez doposażenie obudów w dodatkowe moduły konwergentne HPE Virtual Connect SA 100Gb F32 oraz doposażenie serwerów blade w moduły kart konwergentnych. Dodatkowo Zamawiający zamierza rozbudować moc obliczeniową posiadanych urządzeń poprzez dostarczenie kolejnych obudów, modułów komunikacyjnych oraz serwerów blade. Zamawiający wykorzystuje również system wirtualizacji firmy Vmware umożliwiający zagęszczenie systemów poprzez ich wirtualizację na pojedynczym serwerze blade. Zamawiający posiada również zrealizowaną integrację pomiędzy systemem zarządzania obudowami oraz systemem wirtualizacji poprzez integrację narzędzi HPE OneView z Vmware VCenter z wykorzystaniem narzędzia HPE OneView Global Dashboard. Rozmieszczenie serwerów blade w poszczególnych obudowach uzależnione jest od obsługiwanych w danym ośrodku systemów oraz wymaganych mocy obliczeniowych. Założeniem jest rozmieszczenie obudów w jednakowej ilości w obu ośrodkach, jednakże serwery w ramach wszystkich obudów muszą być wymienne umożliwiając dostosowanie mocy obliczeniowej do potrzeb budowanych klastrów obliczeniowych w systemie wirtualizacji. Etapowość działań realizowanych przez Zamawiającego w relokacji systemów pomiędzy ośrodkami wymaga konieczności przenoszenia serwerów blade pomiędzy wszystkimi obudowami działającymi w obu ośrodkach przetwarzania danych. Wszelkie dostarczane urządzenia muszą zostać zintegrowane z wymienionymi powyżej rozwiązaniem zarządzania.

Rozdział I - Ogólne warunki realizacji zamówienia.

- Przedmiotem umowy jest rozbudowa posiadanej i eksploatowanej infrastruktury serwerowej opisanej w Rozdziale II – Wykaz urządzeń, obejmująca dostawę nowych serwerów, obudów serwerowych, modułów rozszerzeń i pozostałych komponentów oraz nowych licencji na dedykowane oprogramowanie wewnętrzne (firmware)., wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją, w tym montaż (instalację fizyczną), konfigurację i uruchomienie, aktywację oprogramowania wewnętrznego firmware, udzielenie lub zapewnienie udzielenia licencji wraz ze wsparciem producenta tego oprogramowania, przeprowadzenie testów i opracowanie dokumentacji technicznej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Rozdziale III – Specyfikacja Techniczna. Przedmiotem umowy jest ponadto świadczenie usług asysty technicznej w wymiarze do 1000 godzin świadczone, zgodnie z opisanymi wymaganiami poniżej.

- Termin realizacji dostawy wynosi 60 dni od dnia zawarcia Umowy.

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na infrastrukturę oraz oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z Rozdziałami I i III na okres 46 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy bez zastrzeżeń Zamawiającego, jak to przewidziano w Umowie.

- Miejscem realizacji dostawy są nie więcej niż trzy obiekty, zlokalizowane na terenie miasta stołecznego Warszawy. Zamawiający, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, wskaże te miejsca, po zawarciu Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca realizacji dostawy z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeniesienia infrastruktury będącej przedmiotem dostawy do innej lokalizacji, w związku ze zmianami organizacyjnymi Zamawiającego lub z innych przyczyn, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o zmianie lokalizacji, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, bez utraty rękojmi i gwarancji.

- Komunikacja oraz wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie odbywała się w języku polskim.

- Wykonawca zapewni w ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w pkt 3, zgłaszanie wszystkich problemów technicznych, awarii oraz konsultacji technicznych, zwanych dalej zgłoszeniami.

- Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w ramach realizacji gwarancji przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku, za pomocą zgłoszenia telefonicznego, z wykorzystaniem serwisu www udostępnionego przez Wykonawcę, za pomocą poczty elektronicznej – szczegółowe zasady dot. zgłoszeń Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w sposób opisany w pkt 11. W przypadku dokonania zgłoszenia telefonicznego, Zamawiający potwierdzi je w wymienionej formie elektronicznej.

- Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie do 60 minut od jego zgłoszenia w następujące sposoby:

  - na numer (22) 39 76 111 lub na adres poczty elektronicznej: popd@ms.gov.pl, lub

  - telefonicznie – na numer podany podczas rejestracji zgłoszenia.

W przypadku braku potwierdzenia, po upływie 60 minut od zgłoszenia, Zamawiając wdroży procedurę eskalacji zgłoszenia, opisaną w pkt 11 ppkt 3.

- Zamawiający wymaga realizacji zgłoszeń awarii w miejscach określonych w pkt 4, z zastrzeżeniem pkt 5.

- Wykonawca w terminie 20 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, ma obowiązek przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej dokument "Instrukcja zgłaszania, obsługi i eskalacji zgłoszeń serwisowych", zawierający:

  - instrukcje zgłaszania awarii, problemów technicznych i konsultacji (zgłoszenie serwisowe) zarówno w zakresie sprzętu jak i oprogramowania wewnętrznego firmware, wyspecyfikowanego w Rozdziale III Specyfikacja Techniczna:

    - poprzez sprzęt Zamawiający rozumie urządzenia informatyczne wraz z zainstalowanym na nich oprogramowaniem,

    - poprzez oprogramowanie Zamawiający rozumie oprogramowanie wbudowane typu firmware wraz ze sterownikami urządzeń dla danego sprzętu.

  - zasady dostępu pracowników Wykonawcy wykonujących wdrożenie i naprawy serwisowe w lokalizacjach Zamawiającego, wyszczególnione w pkt 4;

  - procedury eskalacyjne – pod pojęciem procedury eskalacji Zamawiający rozumie tryb postępowania stron w sytuacji braku realizacji zgłoszenia lub reakcji na zgłoszenie;

  - dane Wykonawcy – adresy, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej;

    - dane pracowników Wykonawcy wykonujących wdrożenie i naprawy serwisowe w lokalizacjach Zamawiającego przez cały okres trwania umowy;

    - instrukcje dotyczące przeglądania statusu Umowy oraz urządzeń nią objętych;

    - instrukcje dotyczące pobierania poprawek i nowych wersji oprogramowania z witryny internetowej producentów sprzętu i oprogramowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

- Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć i stosować procedury wyszególnione w pkt 11 przez cały okres obowiązywania Umowy i gwarancji. Przekazane przez Wykonawcę instrukcje i procedury podlegają akceptacji Zamawiającego. Zamawiający może zgłosić uwagi i poprawki do instrukcji i procedur przekazanych przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i przedstawienia do ponownej akceptacji przez Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty przesłania uwag i poprawek przez Zamawiającego.

- Instrukcje i procedury, o których mowa w pkt 11, nie mogą być sprzeczne lub niezgodne z postanowieniami Umowy.

- W przypadku niemożności usunięcia awarii w obiekcie Zamawiającego, Wykonawca może usunąć awarię poza nim oraz dostarczyć urządzenie zastępcze po uzgodnieniu z Zamawiającym. Koszty dostarczenia uszkodzonego urządzenia do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca eksploatacji urządzenia oraz jego ponownej instalacji i konfiguracji oraz koszty dostarczenia i odbioru, zainstalowania i odinstalowania oraz konfiguracji urządzenia zastępczego pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca zapewni konsultacje techniczne w ramach gwarancji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą: osobiście, zdalnie lub telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu możliwości bieżącego śledzenia statusu zgłoszenia serwisowego za pośrednictwem co najmniej strony www - Wykonawca przekaże Zamawiającemu za pomocą poczty e-mail login i hasło nie później niż w ciągu 1 dnia od dnia zawarcia Umowy.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do monitorowania statusu zgłoszeń awarii w systemie Wykonawcy służącym do obsługi zgłoszeń.

- Zamawiający wymaga zapewnienia ciągłości serwisu gwarancyjnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii sprzętu w terminie [*] godzin (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili zgłoszenia awarii, bez względu na to, czy zgłoszenie zostało potwierdzone czy nie.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązku wynikającego z pkt 19, Zamawiający może:

  - bez oddzielnego wyroku sądu wypożyczyć, zainstalować i uruchomić urządzenie zastępcze, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę, zachowując jednocześnie prawo do żądania kary umownej i odszkodowania, lub

  - zlecić innemu podmiotowi naprawę urządzenia, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę, zachowując jednocześnie prawo do żądania kary umownej i odszkodowania.

- W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w pkt 20 ppkt 1 i 2 Zamawiający nie traci prawa do świadczeń, o których mowa w pkt 3.

- W ramach i w czasie przewidzianym dla usunięcia awarii Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany przez Wykonawcę po uzgodnieniu z Zamawiającym poszczególnych elementów lub podzespołów sprzętu lub całego sprzętu na fabrycznie nowy, taki sam lub inny, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie.

- Wykonawca w przypadku, gdy naprawa urządzenia Zamawiającego trwa dłużej niż 6 tygodni, w tym także, gdy w wyniku usuwania awarii Wykonawca zapewnił urządzenie zastępcze, lub gdy ten sam element/podzespół/część urządzenia będzie podlegać naprawie trzykrotnie w okresie obowiązywania umowy i nastąpi kolejna (czwarta) awaria, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dokona wymiany urządzenia na nowe, takie same co do gatunku lub inne, uzgodnione z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie, co urządzenie podlegające wymianie. Wykonawca zobowiązany jest wymienić urządzenie w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego.

- Dostarczone w ramach wymiany urządzenie musi być fabrycznie nowe. W przypadku wymiany urządzenia Wykonawca sporządzi każdorazowo protokół z wymiany urządzenia, którego wzór określa Załącznik nr 2 do Umowy. Z chwilą podpisania protokołu bez zastrzeżeń na Zamawiającego przechodzi prawo własności nowego urządzenia.

- Wykonawca każdorazowo niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu raport z naprawy sprzętu, zawierający datę i godzinę zgłoszenia, informację co było przedmiotem naprawy oraz w przypadku przekroczenia czasu usunięcia awarii, o którym mowa w pkt 19, Wykonawca wskaże w Raporcie z naprawy faktyczny czas naprawy oraz liczbę godzin ponad termin zawarty w pkt 19. Raporty z naprawy będą przygotowywane przez Wykonawcę w języku polskim i przekazywane Zamawiającemu w formie pisemnej (papierowej) do siedziby Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania raportu dokonuje jego akceptacji lub zgłasza do niego uwagi, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag do ich uwzględniania i przedstawienia poprawionej wersji raportu.

- W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk nie będzie podlegał żadnym weryfikacjom, testom czy naprawom oraz pozostaje u Zamawiającego. Koszt dysków twardych wymienianych z powodu ich awarii ponosi Wykonawca.

- Podczas usuwania awarii Wykonawca, po konsultacjach z Zamawiającym, dokona instalacji dostępnych i zalecanych w danym czasie ulepszeń technicznych (aktualizacja oprogramowania wewnętrznego firmware) w celu zapewnienia poprawnego działania sprzętu oraz podwyższenia jego wydajności.

- Wykonawca zainstaluje uaktualnienia oprogramowania wewnętrznego (firmware) danego sprzętu. Instalacja aktualizacji oprogramowania nie może naruszać praw autorskich producenta oprogramowania. Wykonawca zapewnia, że

  - dostarczane/udostępniane aktualizacje, nowe wersje oraz udoskonalenia oprogramowania są produktami wykonanymi przez producenta oprogramowania, a tym samym nie naruszają praw autorskich ani żadnych innych praw osób trzecich, natomiast Wykonawca posiada prawo do ich dostarczenia Zamawiającemu na zasadach określonych w umowie,

  - Zamawiający ma prawo do pobierania uaktualnień oprogramowania i nowych wersji oprogramowania objętego gwarancją, w tym oprogramowania wewnętrznego (firmware), w sposób nie naruszający praw własności intelektualnej producenta sprzętu i oprogramowania.

- Czas przeznaczony na instalacje usprawnień technicznych lub aktualizację wewnętrznego oprogramowania i testy zastosowanego rozwiązania wyłącza się z czasu naprawy (usunięcia awarii sprzętu), o ile wcześniej Wykonawca określił czas przeznaczony na instalację usprawnień lub aktualizację i uzyskał zgodę Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej bądź przesłaną za pomocą poczty elektronicznej.

- W ramach umowy Zamawiający uzyskuje prawo do zainstalowania, uruchamiania, przechowywania, korzystania z aktualizacji oprogramowania, zwanych dalej „aktualizacjami", na sprzęcie Zamawiającego, które obejmują:

  - aktualizacje oprogramowania w ramach aktualnie używanej przez Zamawiającego wersji oprogramowania;

  - nowe wersje oprogramowania w tym tzw. updates (aktualizacje), upgrades (podniesienie wersji do wyższej), patches (łatki, poprawki itp.);

  - udoskonalenia do wersji bieżących oprogramowania: nowe edycje, wydania uzupełniające, poprawki programistyczne.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania Umowy i gwarancji, w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostawy, dostęp do portali internetowych producenta, zawierających narzędzia wsparcia elektronicznego oraz zapewni możliwość korzystania z nich. W szczególności narzędzia te muszą umożliwiać:

  - przeszukiwanie bazy wiedzy producenta dotyczącej sprzętu i oprogramowania objętego przedmiotem umowy, zawierającej wykaz znanych symptomów nieprawidłowego działania systemów oraz sposobów ich naprawy, jak również opisy i specyfikacje produktów oraz dokumentację techniczną;

  - pobieranie z serwera www lub ftp producenta sprzętu poprawek, aktualizacji i nowych wersji oprogramowania, umożliwiających jego instalację, udostępnionych przez producenta w okresie trwania umowy;

  - uzyskanie informacji o zgłoszeniach serwisowych, statusie napraw oraz o statusie umowy oraz o sprzęcie nią objętym;

  - korzystanie z dokumentacji technicznej dostarczonej wraz z aktualizacjami;

  - wprowadzania aktualizacji do pamięci sprzętu Zamawiającego;

  - sporządzania jednej kopii nośników elektronicznych aktualizacji dla celów archiwalnych lub jako kopii zapasowych.

- Wykonawca w ramach dostawy udziela lub zapewnia udzielenie licencji na oprogramowanie wewnętrzne (firmware) wraz ze wsparciem producenta tego oprogramowania, które obejmuje co najmniej aktualizację dla sprzętu wyspecyfikowanego w Rozdziale III Specyfikacja Techniczna, do wersji uzgodnionej z Zamawiającym nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, maksymalnie 2 razy na 12 miesięcy z wyłączeniem przypadku, gdzie wystąpienie awarii, której analiza przeprowadzona przez Wykonawcę jednoznacznie wykaże konieczność dokonania natychmiastowej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego firmware.

- Harmonogram wykonania wszystkich aktualizacji oprogramowania dla urządzeń wyspecyfikowanych w Rozdziale III Specyfikacja Techniczna, będzie uzgadniany z Zamawiającym w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej w terminie do 30 dni przed przystąpieniem do tych prac.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca przeprowadzi okresowy przegląd sprzętu i oprogramowania wewnętrznego firmware w celu zinwentaryzowania i ustalenia stanu sprzętu wyszczególnionego w Rozdziale III Specyfikacja Techniczna, nie rzadziej niż w odstępach 
12-miesięcznych. W wyniku przeprowadzonego okresowego przeglądu każdorazowo powstanie Raport z okresowego przeglądu. Raporty z okresowego przeglądu będą przygotowywane przez Wykonawcę w języku polskim i przekazywane Zamawiającemu w formie pisemnej (papierowej) do siedziby Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych oraz w formie elektronicznej (edytowalnej - DOC oraz PDF) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania raportu dokonuje jego akceptacji lub zgłosi do niego uwagi, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag do ich uwzględniania i przedstawienia poprawionej wersji raportu, a w razie nieuwzględnienia uwag – do pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska. W takim przypadku stosuje się postanowienie zdania poprzedniego.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpośredni dostęp do laboratoriów będących własnością producenta sprzętu wyspecyfikowanego w Rozdziale III Specyfikacja Techniczna, umożliwiający zlecenie wykonania modyfikacji oprogramowania wewnętrznego firmware objętego gwarancją, jeżeli jest to konieczne dla rozwiązania problemu technicznego.

- Wykonawca udziela zdalnego wsparcia dla urządzeń przy rozwiązywaniu awarii występujących podczas eksploatacji przez Zamawiającego urządzeń i oprogramowania wewnętrznego (firmware) wymienionego w Rozdziale III Specyfikacja Techniczna.

- W okresie trwania umowy Zamawiający ma prawo do instalowania, wymiany standardowych kart rozszerzeń / modułów (np. modułów optycznych itp.) oraz rozbudowy sprzętu wyspecyfikowanego w Rozdziale III Specyfikacja Techniczna zgodnie z zasadami wiedzy technicznej przez wykwalifikowany personel Zamawiającego lub podmiotu zewnętrznego, któremu zleci te prace Zamawiający bez utraty gwarancji.

- Urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży ich producenta. Zamawiający zastrzega, że na żądanie Wykonawca obowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie, potwierdzające pochodzenie dostarczonych Urządzeń z kanału sprzedaży autoryzowanego przez producenta na polski rynek, wystawione przez Wykonawcę lub producenta Urządzeń.

- Urządzenia muszą być oryginalne, przy czym pod pojęciem oryginalny należy rozumieć sprzęt dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wprowadzone na rynek zgodnie z przepisami Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r., posiadające wymagane prawem deklaracje zgodności, jak również instrukcje obsługi w języku polskim lub języku angielskim.

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, przy czym pod pojęciem fabrycznie nowy należy rozumieć sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostarczeniem do Zamawiającego, wolny od wad, zgodny z dokumentacją producenta, niemodyfikowany ani nie naprawiany po opuszczeniu linii produkcyjnej, niezawierający żadnych komponentów ani podzespołów regenerowanych, odnawianych, używanych ani wcześniej naprawianych, bez śladów użytkowania i bez uszkodzeń, a przy tym posiadający wymagane oznaczenia (CE lub inne) oraz pochodzącą od producenta etykietę identyfikacyjną lub numer seryjny umożliwiający jednoznaczną weryfikację pochodzenia i autentyczności produktu. W chwili dostarczenia (do czasu rozpakowania na potrzeby montażu), Urządzenia muszą znajdować się w opakowaniach fabrycznych zabezpieczających przed uszkodzeniem w trakcie transportu i składowania, posiadających zabezpieczenia (o ile zostały zastosowane przez producenta), znaki identyfikujące Urządzenia, a w szczególności znak towarowy lub markę producenta Urządzeń. Wykonawca traktowany jest jako wytwórca odpadów powstałych w toku realizacji zamówienia i – o ile Zamawiający nie wskaże inaczej – utylizuje je na własny koszt i ryzyko, zgodnie z właściwymi przepisami.

- Wykonawca zapewni, aby Urządzenia oraz sposób ich montażu spełniały wymogi bezpieczeństwa określone przez przepisy Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa określonego produktu (Conformité Européenne) oraz szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktu określone przepisami polskimi, a w przypadku ich braku, wymogi dobrowolnych norm krajowych państw UE innych niż normy uznane przez KE, Polskich Norm, zaleceń KE, zasad dobrej praktyki w zakresie bezpieczeństwa produktu obowiązujących w danym sektorze, aktualnego stanu wiedzy i techniki lub uzasadnionych oczekiwań użytkowników w zakresie bezpieczeństwa.

- Usługi asysty technicznej:

  - Wykonawca zapewni asystę techniczną dla całości infrastruktury (po modernizacji i rozbudowie w ramach niniejszego zamówienia), w zakresie m.in.:

    - konfiguracji sprzętowo-systemowej;

    - zarządzania;

    - rozwiązywania problemów eksploatacyjnych;

    - konsultacji technicznych;

    - planowych przerwach w działaniu infrastruktury;

    - instalacji dodatkowych modułów rozszerzeń;

    - niezbędnej z uwagi na przerwy w działaniu infrastruktury, powodowane awarią, incydentem bezpieczeństwa, względnie innymi zdarzeniami losowymi.

  - Usługi asysty technicznej nie obejmują czynności serwisowych ani innych świadczeń należnych Zamawiającemu tytułem rękojmi lub gwarancji.

  - Usługi asysty technicznej świadczone będą na warunkach określonych w Umowie oraz w poszczególnych zleceniach, po uzyskaniu wzajemnej akceptacji zgodnie z procedurą opisaną w ppkt 8 i 9, z zastrzeżeniem ppkt 10 i 11. Usługi asysty technicznej świadczone będą w miejscu eksploatacji Urządzeń wynikającym z realizacji dostawy zgodnie z pkt 4 powyżej, bez uszczerbku dla pkt 5 powyżej, względnie – po uzgodnieniu z Zamawiającym – zdalnie, z zastrzeżeniem ppkt 12.

  - Termin realizacji usług asysty technicznej obejmuje okres 46 miesięcy od dnia zawarcia umowy z tym, że nie dłużej niż do wyczerpania puli wynoszącej 1000 roboczogodzin. W rzeczonym okresie, Zamawiający może składać Wykonawcy zlecenia, a Wykonawca zobowiązany jest takie zlecenia przyjąć do realizacji na zasadach opisanych w ppkt 8 i 9, oraz świadczyć w tym okresie usługi asysty technicznej w razie przerw w działaniu infrastruktury (ppkt 1 lit. e i g). Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych zleceń w ramach usług asysty technicznej wynikać będą z treści danego zlecenia, bez uszczerbku dla ppkt 10 i 11.

  - Deklarowany przez Zamawiającego minimalny wymiar roboczogodzin do wykorzystania w okresie świadczenia usług asysty technicznej wynosi 100 (sto) roboczogodzin.

  - Usługi asysty technicznej rozliczane będą w cyklu miesięcznym (okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy).

  - Przy rozliczaniu czasu świadczenia usługi asysty technicznej nie ma znaczenia liczba osób wykonujących jednocześnie czynności wymagane/niezbędne dla należytego i sprawnego wykonania zadań / czynności powierzonych Wykonawcy do realizacji w ramach danej usługi asysty technicznej nie uwzględnia się czasu przeznaczonego przez te osoby na dojazd ani nocleg, itd.

  - Z zastrzeżeniem postanowień ppkt 10 i 11, Zamawiający będzie składał Wykonawcy zapytania, w których zawrze zakres usług (specyfikację czynności / zadań do wykonania), wraz z proponowanym terminem ich realizacji. W odpowiedzi na zapytanie, Wykonawca nie później niż w ciągu kolejnych 3 dni roboczych przedstawi szacowany nakład roboczogodzin oraz potwierdzi albo wskaże inne warunki zlecenia, w tym termin realizacji zlecenia. W odpowiedzi na tak złożoną propozycję, Zamawiający podpisze zlecenie, względnie zakwestionuje zaproponowane warunki realizacji zlecenia, zwracając się do Wykonawcy o stosowne wyjaśnienia. W przypadku rozbieżności między Stronami co do szacowanego nakładu godzinowego lub innych warunków realizacji zlecenia zaproponowanych przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania eksperta (podmiot lub jednostka organizacyjna biegła w usługach IT, a niezależna od dostawców usług IT), w celu rozstrzygnięcia sporu. Ustalenia tak powołanego eksperta będą ostatecznie wiążące dla Stron, przy czym w przypadku potwierdzenia stanowiska Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty i wydatki związane z powołaniem eksperta na jego pierwsze żądanie. Poza tym, jeżeli w wyniku ustaleń eksperta okaże się, że nakład godzinowy został przez Wykonawcę przeszacowany o co najmniej 30%, przyjmuje się, że to Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w podpisaniu zlecenia (zwłoka Wykonawcy). Nie dotyczy to asysty technicznej przy planowych przerwach w działaniu infrastruktury (ppkt 1 lit. e) i nieplanowanych przerwach w działaniu infrastruktury (ppkt 1 lit. g), które Wykonawca zobowiązany jest realizować na podstawie samego powiadomienia / zgłoszenia przez Zamawiającego.

  - Podstawą przyjęcia zlecenia do realizacji (świadczenia usług objętych zleceniem) będzie obustronne podpisanie w formie pisemnej albo w formie elektronicznej zlecenia, którego wzór określa Załącznik nr 7 do Umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest podpisać zlecenie w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania egzemplarza zlecenia podpisanego przez Zamawiającego, bez uszczerbku dla postanowień ppkt 10 i 12.

  - Asysta techniczna przy planowych przerwach w działaniu infrastruktury (ppkt 1 lit. e) nie wymaga zlecenia. Wykonawca zostanie powiadomiony o planowanym wyłączeniu / włączeniu infrastruktury (bądź wybranych jego podzespołów) w miarę możliwości z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin.

  - Asysta techniczna przy nieplanowanych przerwach w działaniu infrastruktury (ppkt 1 lit. g) nie wymaga zlecenia.

  - Asysta techniczna, o której mowa w ppkt 10 i 11 może być realizowana w trybie zdalnym tylko w uzasadnionych przypadkach i dopiero po uzyskaniu zgody Zamawiającego. W takim przypadku, wyłączenie / włączenie infrastruktury (bądź wybranych jego podzespołów) przeprowadza Zamawiający przy wsparciu udzielanym przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

Rozdział II - Wykaz urządzeń i oprogramowania posiadanych i eksploatowanych przez Zamawiającego.

Jak wspomniano we wstępie:

- Zamawiający posiada i eksploatuje następujące elementy infrastruktury serwerowej:

  - HPE Synergy 480 G10 Plus PN P51174-B21 [CPU: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358z];

  - HPE Synergy 480 G11 PN: P39531-B21 [CPU: INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8562Y+]

  - HPE Synergy 12000 Enclosure PN: P22139-B21;

  - HPE Proliant DL 380 G11 PN: P52534-B21.

- Wszystkie urządzenia wyszczególnione w pkt 1 są zarządzane i monitorowane przez Zamawiającego za pomocą oprogramowania do zarządzania posiadanymi urządzeniami: HPE One View oraz HPE OneView Global Dashboard. Zamawiający posiada odpowiednią ilość licencji dla tego oprogramowania dla posiadanych urządzeń. Dodatkowo powyżej przytoczone oprogramowanie posiada integrację z narzędziami Vmware vCenter w celu monitorowania oraz zarządzania pełną infrastrukturą Zamawiającego.

- Wszystkie ww. kasety serwerowe i eksploatowane w nich serwery, posiadają aktywne usługi wsparcia technicznego producenta.

Rozdział III - Specyfikacja Techniczna.

- Zamawiający wykonuje rozbudowę posiadanej i eksploatowanej produkcyjnie infrastruktury serwerowej, na której eksploatowane jest następujące oprogramowanie i funkcjonalności – oferowane przez Wykonawcę urządzania muszą być zgodne z poniższymi funkcjonalnościami oraz oprogramowaniem wykorzystywanym przez Zamawiającego:

  - VMware vSphere ESXi 8.0.3 oraz Vmware Cloud Foundation 9.x(VCF 9.x) – wykorzystywane mechanizmy klastrów Vmware;

  - vSphere Enhanced vMotion Compatibility (EVC) - Zamawiający nie wykorzystuje tej funkcjonalności oraz nie dopuszcza jej wykorzystania w serwerach kasetowych tych samych generacji;

  - vSphere o wysokiej dostępności (High Availability – HA), rozproszonego zarządzania zasobami (Distributed Resource Scheduler – DRS), przeniesienie wirtualnej maszyny bez jej wyłączania na inny host lub przeniesienie puli zasobów albo aplikacji Vapp w ramach tego samego Klastra (vMotion);

  - VMware vSAN Express Storage Architecture (ESA);

  - Windows Server 2019/2022/2025;

  - Red Hat Enterprise Linux 9.x;

  - SUSE Linux Enterprise Server 12 i nowsze;

  - SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 12 i nowsze.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia:

  - 2 sztuki obudów dla serwerów kasetowych, zgodnych z wymaganiami wyspecyfikowanymi w Tabela 1;

  - 30 sztuk serwerów kasetowych, każdy zgodny z wymaganiami wyspecyfikowanymi w Tabela 2;

  - 3 serwery klasy RACK opisanych w Tabela 3 – tego samego producenta co obudowy i serwery kasetowe,

  - 1 serwer klasy RACK opisany w Tabela 4 – tego samego producenta co obudowy i serwery kasetowe,

  - 32 moduły konwergentne LAN/SAN – każdy zgodny z wymaganiami wyspecyfikowanymi w Tabela 5 wraz z elementami dodatkowymi.

  - Moduły sieciowe konwergentne dla serwerów kasetowych – (karty sieciowe konwergentne) – do 128 serwerów kasetowych wyspecyfikowanych w Tabela 6.

  - 80 dysków NVMe, każdy o pojemności nie mniej niż 3 TB, obsługujący NVMe Gen4, gwarantujący trwałość na poziomie nie niższym niż DWPD 3 (Drive Writes Per Day), umożliwiających montaż w serwerach kasetowych Zamawiającego HPE Synergy 480 G11 PN: P39531-B21.

  - niezbędnych licencji oprogramowania do zarządzania i integracji z posiadanymi rozwiązaniami Zamawiającego dla wymagających tego dostarczanych urządzeń, opisanych w Tabeli 1, Tabeli 2, Tabeli 3.

  - Dodatkowe moduły baterii do posiadanego UPS opisane w Tabela 7.

  - Dodatkowe wkładki do przełączników Zamawiającego opisane w Tabela 7.

- Opis minimalnych wymagań na obudowę serwerów kasetowych

Tabela 1 Opis minimalnych wymagań dla obudowy serwerów kasetowych

| Lp. | Element konfiguracji | Parametry minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | - Przystosowana do montażu w szafie typu rack 19", umożliwiająca obsadzenie minimum 12 szt. serwerów dwuprocesorowych z procesorami x86 bez konieczności rozbudowy o kolejne elementy sprzętowe. Konfiguracja każdego serwera zgodna z Tabelą 2. Wysokość obudowy nie więcej niż 10 RU. - Obudowa musi obsługiwać pasmo co najmniej 100Gbps oraz 32Gb FC. - Ze względu na bezpieczeństwo inwestycji, wymagana jest obsługa serwerów z procesorami o mocy powyżej 250W (parametr TDP – Thermal Design Power) bez jakichkolwiek ograniczeń technologicznych takich jak brak możliwości stosowania kontrolera i dysków lokalnych w serwerze przy zastosowaniu takich procesorów. |
|  | Moduły konwergentne LAN/SAN | - Wyposażona w minimum cztery niezależne moduły komunikacyjne 100GbE. Urządzenia umożliwiające agregację połączeń LAN/FCoE (Fibre Channel over Ethernet) w infrastrukturze i umożliwiające wyprowadzenie sygnałów LAN i FC/FCoE ze wszystkich serwerów z zachowaniem redundancji połączeń. Awaria dowolnego z zainstalowanych modułów nie może powodować utraty komunikacji dla żadnego z serwerów z siecią LAN. Każdy moduł posiadający minimum 12 portów do serwerów (downlink), każdy 50Gb zapewniające brak oversubscription oraz 6 portów wychodzących (uplink) o sumarycznym pasmie 600Gb. Porty wychodzące (uplink) każdy min. 100Gb obsługujące wkładki 10Gb Ethernet, 40Gb Ethernet, 100Gb Ethernet, 32Gb FC, a także umożliwiające podłączenie wkładek i kabli rozdzielających port 100Gb na 4 x 25Gb Ethernet lub 4 x 32Gb FC. - Aktywne wszystkie porty w każdym module (licencja na każdy port), gotowe do wykorzystania zarówno na potrzeby Ethernet, FCoE lub FC po obsadzeniu wkładkami, włożeniu serwerów do obudowy i konfiguracji logicznej. |
|  | Dodatkowa funkcjonalność modułów LAN | Zainstalowane moduły LAN/FC/FCoE w każdej obudowie z funkcjonalnością przydzielania adresów MAC i możliwością przydzielania WWN predefiniowanych przez producenta rozwiązania kasetowego dla poszczególnych wnęk na serwery. Przydzielenie adresów powodujące zastąpienie fizycznych adresów kart konwergentnych lub Ethernet na serwerze. Musi istnieć także możliwość przenoszenia przydzielonych adresów pomiędzy wnękami w obudowie. Funkcjonalność ta może być realizowana zarówno poprzez moduły LAN w infrastrukturze jak i poprzez dodatkowe oprogramowanie producenta serwerów. Dodatkowo dla sieci LAN musi istnieć możliwość stworzenia niezależnych połączeń VLAN tak, aby między wydzielonymi sieciami nie było komunikacji. |
|  | Moduły SAS | Możliwość zainstalowania w obudowie min. dwóch modułów składowania danych, każdy posiadający 40 slotów na dyski SFF z opcją ich wymiany w trakcie pracy urządzenia (hot-plug). |
|  | Wnęki na moduły Komunikacyjne | Po zainstalowaniu wymaganych modułów konwergentnych LAN/FCoE wymagane są minimum 2 wolne wnęki gotowe na rozbudowę o kolejne moduły LAN/SAN. |
|  | Chłodzenie | - Każda obudowa na serwery musi być wyposażona w komplet redundantnych wentylatorów (typ hot plug, czyli możliwość wymiany podczas pracy urządzenia) zapewniających chłodzenie dla maksymalnej liczby serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie blade. - Wentylatory niezależne od zasilaczy, wymiana wentylatora (wentylatorów) nie może powodować konieczności wyjęcia zasilacza (zasilaczy). |
|  | Zasilanie | - Wyposażona w komplet zasilaczy redundantnych typu Hot Plug. System zasilania musi pracować w trybie redundancji N+N, wymagane ciągłe dostarczenie mocy niezbędnej do zasilenia maksymalnej liczby serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie. - Procesory serwerów muszą pracować z nominalną, maksymalną częstotliwością. Infrastruktura przystosowana do zasilania jednofazowego |
|  | Moduły zarządzające | Każda obudowa musi posiadać dwa redundantne, sprzętowe moduły zarządzające, moduły typu Hot Plug |
|  | Kompatybilność | Elementy stanowiące rozbudowę muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na rynek polski. |
|  | Zarządzanie | - Zamawiający obecnie wykorzystuje infrastrukturę HPE Synergy 12000, zarządza nią i monitoruje za pomocą oprogramowania HPE OneView oraz HPE OneView Global Dashboard. - Zamawiający wymaga dostarczenia i wykonania integracji narzędzi do zarządzania posiadanej i nowej infrastruktury serwerowej, poprzez centralny system zarządzania HPE OneView Global Dashboard lub równoważne. - Integracja polega na wykonaniu instalacji nowego systemu do zarządzania z nowo dostarczanymi serwerami oraz integracji z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem HPE Oneview Global Dashboard. - Oprogramowanie do zarządzania dostarczonego rozwiązania musi: - Udostępniać łącza do dostarczanych urządzeń w ramach posiadanego przez Zamawiającego HPE OneView Global Dashboard; - Zapewnić dostęp do zarządzania całością infrastruktury serwerowej poprzez jednokrotne logowanie; - Zapewnić również monitorowanie i zarządzanie dostarczonymi serwerami z wykorzystaniem posiadanego przez Zamawiającego HPE Oneview Global Dashbord; - Zapewnić ujednolicony widok stanu dostarczanych serwerów, w tym profili, obudów, ramek z nowymi serwerami i dyskami; - Być zgodne ze wszystkimi wersjami posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania HPE OneView, HPE Oneview Global Dashboard; - Agregować krytyczne działania wielu urządzeń w jednym pliku danych, aby szybko identyfikować problemy występujące na monitorowanym sprzęcie, w celu uzyskania szybkiego rozwiązania występujących problemów i awarii sprzętu; - Generować raporty dla monitorowanych zasobów w celu przeglądania inwentaryzacji, w szczególności wersji oprogramowania układowego (firmware); - Generować raporty o licencjach; - Pokazywać zduplikowane numery seryjne, adresy MAC, identyfikatory WWID. - Wymagania stawiane oprogramowaniu do zarządzania dla nowych obudów są następujące: - wsparcie serwisowe producenta oferowanej infrastruktury serwerów kasetowych na czas zgodny z czasem wsparcia serwisowego infrastruktury; - prezentacja poniższych informacji spójna z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem HPE OneView, HPE Oneview Global Dashboard: - nazwy i ogólnego stanu zdrowia każdego serwera, - obudowy i komponentu obudowy; - numeru seryjnego i UUID serwera; liczby wentylatorów i zasilaczy obudowy; - adres IP modułu zarządzania lub jego odpowiednika (jeśli dotyczy nowych obudów). - Przełączenie się do interfejsu zarządzania obudową bez konieczności podawania poświadczeń (tzw. tryb Single Sign On po wykonaniu integracji z posiadanym przez Zamawiającego HPE Oneview Global Dashboard); - Prezentacja wszystkich profili z informacjami takimi jak: - nazwa profilu serwera; - nazwa serwera; - UUID, typ adresów MAC i WWN; - poziom zainstalowanego oprogramowania układowego; - zestawienie interfejsów sieciowych z adresami MAC i WWN. - Aplikacja musi mieć wbudowany system automatycznego backup'u z wysyłaniem kopii zapasowej do zdalnego zasobu po protokole SCP lub SFTP; - Zestawienie informacji na temat gwarancji poszczególnych urządzeń - kiedy gwarancja się kończy dla danego urządzenia; - Aplikacja musi integrować się z usługą katalogową Active Directory posiadaną przez Zamawiającego; - Wykonawca wykona integrację oprogramowania do zarządzania nowo dostarczonych obudów z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem HPE One View, HPE Oneview Global Dashboar oraz oprogramowaniem Vmware vCenter. |
|  | W ramach gwarancji | - Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w ramach realizacji gwarancji przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku, za pomocą zgłoszenia telefonicznego, z wykorzystaniem serwisu www udostępnionego przez Wykonawcę, za pomocą poczty elektronicznej. - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii sprzętu w terminie zgodnie z ofertą Wykonawcy od chwili zgłoszenia awarii, bez względu na to, czy zgłoszenie zostało potwierdzone czy nie. |

- Opis minimalnych wymagań serwerów kasetowych

Tabela 2 Opis minimalnych wymagań dla serwera kasetowego klasy blade

| Lp. | Element konfiguracji | Parametry minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor | - 2 procesory, każdy z uwagi na wymóg wielozadaniowości wyposażony w co najmniej 32 rdzenie fizyczne klasy x86-64bit, każdy z rdzeni z uwagi na wydajność aplikacji jednowątkowych, pracujący z bazową częstotliwością taktowania nie niższą niż 2,8 GHz. - Procesory osiągające wyniki dla testu: - SPEC CPU 2017 Integer Speed Result – SPECspeed 2017_int_base, nie niższy niż 15.0 - oraz dla testu: SPEC CPU 2017 Integer Rate Result – SPECrate 2017_int_base, nie niższy niż 697. - Wynik testu musi być potwierdzony przez organizację SPEC i opublikowany na jej oficjalnej stronie internetowej (www.spec.org) najpóźniej w dniu złożenia ofert, dla konfiguracji pokrywającej się z oferowaną konfiguracją, co najmniej w zakresie producenta serwera i ilości zainstalowanych procesorów. |
|  | Pamięć RAM | - 1,5 TB RAM Dual Rank x4 DDR5-5600 Registered Memory, w modułach min. 64GB. Zestaw modułów pamięci wykorzystujący wszystkie kanały pamięci wszystkich procesorów i pełną częstotliwość pamięci obsługiwaną przez procesor oraz pozostawiający co najmniej 16 wolnych slotów na płycie głównej na potrzeby przyszłej rozbudowy. - Zaoferowane serwery muszą mieć wszystkie sloty na pamięć aktywne, nawet przy zastosowaniu procesorów o mocy 145W i wyższej. Zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Online Spare. |
|  | Interfejsy sieciowe | Minimum 4 Interfejsy sieciowe min. 50GbE (CNA, wspierające FCoE – funkcjonalność w standardzie), z możliwością podzielenia każdego interfejsu na min. 8 interfejsów sieciowych (posiadające własne adresy MAC oraz będące widoczne z poziomu systemu operacyjnego, jako fizyczne karty sieciowe) i kartę FC/FCoE o przepustowości min. 32Gb (posiadającą własny adres WWN). Podział musi być niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego/platformy wirtualizacyjnej |
|  | Dyski twarde | - Zainstalowane 2 dyski 480GB M.2 NVMe na potrzeby boot OS skonfigurowane w RAID 1 na dedykowanym kontrolerze sprzętowym. - Dodatkowo zainstalowane na froncie serwera co najmniej 2 dyski NVMe, każdy o pojemności nie mniej niż 6 TB, obsługujący NVMe Gen4, gwarantujący trwałość na poziomie nie niższym niż DWPD 3 (Drive Writes Per Day), z możliwością dołożenia kolejnych 2 szt. dysków. |
|  | Bezpieczeństwo | Moduł TPM 2.0 |
|  | Porty | 1 x USB 3.0 (wewnętrzny) |
|  | Sloty PCIe | 3 sloty x16 PCIe 5.0 |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych użytkowanych przez Zamawiającego | - VMware vSphere ESXi 8.0.3 oraz VCF 9.0 - Microsoft Windows Server 2019/2022/2025 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.x i nowszy - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 i nowszy - SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 12 I nowsze |
|  | Zarządzanie serwerem | - Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: - włączenie, wyłączenie i restart serwera; - podgląd logów sprzętowych serwera i karty; - przejęcie zdalnej pełnej konsoli graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS); - zdalne podłączenie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO; - integrację z Active Directory; - powiadamianie o zdarzeniach za pomocą email 'a; - współdzielenie jednej zdalnej konsoli graficznej przez 2 użytkowników; - szyfrowanie połączeń za pomocą protokołu TLS do karty zdalnego zarządzania. - Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. |
|  | Inne | - Serwer musi być kompatybilny z oferowaną obudową Blade opisaną w Tabeli 1. - Serwer musi być generacji obecnie użytkowanej i posiadanej przez Zamawiającego - Serwer oraz jego komponenty muszą umożliwiać uruchomienie Software Defined Storage zgodny ze standardem VSAN ESA |
|  | Oprogramowanie do zarządzania | Z serwerami należy dostarczyć licencje oprogramowania do zarządzania oferowaną infrastrukturą, wyspecyfikowanego w Rozdziale III pkt. 2 |
|  | W ramach gwarancji | - Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w ramach realizacji gwarancji przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku bez względu, za pomocą zgłoszenia telefonicznego, z wykorzystaniem serwisu www udostępnionego przez Wykonawcę, za pomocą poczty elektronicznej. 2) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii sprzętu zgodnie z ofertą Wykonawcy od chwili zgłoszenia awarii, na to, czy zgłoszenie zostało potwierdzone czy nie. |

- Opis minimalnych wymagań serwerów klasy RACK – 3 szt.

Tabela 3 Minimalne wymagania na 3 szt. serwerów klasy RACK

| Lp. | Element konfiguracji | Parametry minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor | - 2 procesory, każdy z uwagi na wymóg wielozadaniowości wyposażony w co najmniej 32 rdzenie fizyczne klasy x86-64bit, każdy z rdzeni z uwagi na wydajność aplikacji jednowątkowych, pracujący z bazową częstotliwością taktowania nie niższą niż 2,8 GHz. - Procesory osiągające wyniki dla testu: - SPEC CPU 2017 Integer Speed Result – SPECspeed 2017_int_base, nie niższy niż 15.0 - oraz dla testu: SPEC CPU 2017 Integer Rate Result – SPECrate 2017_int_base, nie niższy niż 697. - Wynik testu musi być potwierdzony przez organizację SPEC i opublikowany na jej oficjalnej stronie internetowej (www.spec.org) najpóźniej w dniu, w którym upływa termin składania ofert, dla konfiguracji pokrywającej się z oferowaną konfiguracją, co najmniej w zakresie producenta serwera, i ilości zainstalowanych procesorów. |
|  | Pamięć RAM | - 1 TB RAM Dual Rank x4 DDR5-5600 Registered Memory, w modułach min. w 64GB. Zestaw modułów pamięci wykorzystujący wszystkie kanały pamięci wszystkich procesorów i pełną częstotliwość pamięci obsługiwaną przez procesor oraz pozostawiający co najmniej 16 wolnych slotów na płycie głównej na potrzeby przyszłej rozbudowy. - Zaoferowany serwer musi mieć wszystkie sloty na pamięć aktywne, nawet przy zastosowaniu procesorów o mocy 145W i wyższej. Zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Online Spare. |
|  | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 karty sieciowe Ethernet, minimum 4 portowe, o przepustowości 10Gb/s SFP+ z możliwością obsługi stosu TCP/IP – TOE. Dopuszczalne jest stosowanie kart wbudowanych w płytę główną lub w formie modułu rozszerzenia. Zewnętrzne karty PCI-E muszą być identyczne i kompatybilne z zamawianym serwerem RACK i zapewnić zgodność z oprogramowaniem do wirtualizacji (dotyczy również kart wbudowanych lub w formie modułu). Muszą być również umieszczone w portach minimum PCI-E 3.0 o przepustowości pozwalających na wykorzystanie pełnej wydajności ich transferu. Wszystkie porty kart sieciowych muszą być obsadzone wkładkami producenta serwera. |
|  | Dyski twarde | - Zainstalowane 2 dyski 480GB M.2 NVMe na potrzeby boot OS skonfigurowane w RAID 1 na dedykowanym kontrolerze sprzętowym z możliwością wymiany w trakcie pracy. - Dodatkowo zainstalowane na froncie serwera co najmniej 6 dysków NVMe, każdy o pojemności nie mniej niż 3 TB, obsługujący NVMe Gen4, gwarantujący trwałość na poziomie nie niższym niż DWPD 3 (Drive Writes Per Day), z możliwością dołożenia kolejnych 14 szt. dysków. |
|  | Bezpieczeństwo | Moduł TPM 2.0 |
|  | Porty | Minimum 2 x USB 3.2 Gen 1 (zewnętrzny) |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych użytkowanych przez Zamawiającego | - VMware vSphere ESXi 8.0.3 oraz VCF 9.x - Microsoft Windows Server 2019/2022 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.x i nowszy - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 i nowszy - SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 12 I nowsze |
|  | Płyta główna | Płyta główna umożliwiająca obsługę procesora zaoferowanego przez Wykonawcę zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera. Chipset płyty głównej z natywną obsługą USB 3.0. |
|  | Zasilacze | Dwa redundantne zasilacze hot-plug 230V 50-60Hz – gdzie przy awarii pojedynczego zasilacza serwer musi mieć możliwość pracy z pełną wydajnością. |
|  | Obudowa serwera | Obudowa typu RACK o wielkości maksymalnej 2U, wentylatory redundantne typu hot-plug – adekwatne do realizowanych obciążeń i TDM procesorów. |
|  | Wymagania dodatkowe | Karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie obrazu o rozdzielczości 1280x1024 dopuszcza się możliwość stosowania zintegrowanych z płytą główną kart graficznych. Zestaw szybkiego montażu, czyli wszelkie elementy montażowe do szafy 19” np. śruby, nakrętki, uchwyty, maskownice, szyny, prowadnice i inne elementy, wymagane do późniejszej prawidłowej i bezpiecznej instalacji i eksploatacji urządzeń w szafach. |
|  | Zarządzanie serwerem | - Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: - włączenie, wyłączenie i restart serwera; - podgląd logów sprzętowych serwera i karty; - przejęcie zdalnej pełnej konsoli graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS); - zdalne podłączenie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO; - integrację z Active Directory; - powiadamianie o zdarzeniach za pomocą email 'a; - współdzielenie jednej zdalnej konsoli graficznej przez 2 użytkowników; - szyfrowanie połączeń za pomocą protokołu TLS do karty zdalnego zarządzania. - Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. - Wraz z serwerem należy dostarczyć niezbędne licencje do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania „HPE OneView”, „HPE Oneview Global Dashboard” dla celów centralnego zarządzania infrastrukturą posiadaną przez Zamawiającego. |
|  | Wymagania inne | - Serwer musi być wyposażony w diody diagnostyczne lub panel LCD umieszczone na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie serwera. - Serwer oraz jego komponenty muszą umożliwiać uruchomienie Software Defined Storage zgodny ze standardem VSAN ESA |

- Opis minimalnych wymagań serwera klasy RACK – 1 sztuka

Tabela 4 Minimalne wymagania na serwer klasy RACK

| Lp. | Element konfiguracji | Parametry minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor | - 2 procesory, każdy z uwagi na wymóg wielozadaniowości wyposażony w co najmniej 32 rdzenie fizyczne klasy x86-64bit, każdy z rdzeni z uwagi na wydajność aplikacji jednowątkowych, pracujący z bazową częstotliwością taktowania nie niższą niż 2,8 GHz. - Procesory osiągające wyniki dla testu: - SPEC CPU 2017 Integer Speed Result – SPECspeed 2017_int_base, nie niższy niż 15.0 - oraz dla testu: SPEC CPU 2017 Integer Rate Result – SPECrate 2017_int_base, nie niższy niż 697. - Wynik testu musi być potwierdzony przez organizację SPEC i opublikowany na jej oficjalnej stronie internetowej (www.spec.org) najpóźniej w dniu, w którym upływa termin składania ofert, dla konfiguracji pokrywającej się z oferowaną konfiguracją, co najmniej w zakresie producenta serwera, i ilości zainstalowanych procesorów. |
|  | Pamięć RAM | - 1 TB RAM Dual Rank x4 DDR5-5600 Registered Memory, w modułach min. w 64GB. Zestaw modułów pamięci wykorzystujący wszystkie kanały pamięci wszystkich procesorów i pełną częstotliwość pamięci obsługiwaną przez procesor oraz pozostawiający co najmniej 16 wolnych slotów na płycie głównej na potrzeby przyszłej rozbudowy. - Zaoferowany serwer musi mieć wszystkie sloty na pamięć aktywne, nawet przy zastosowaniu procesorów o mocy 145W i wyższej. Zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Online Spare. |
|  | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 karty sieciowe Ethernet, minimum 4 portowe, o przepustowości 10Gb/s SFP+ z możliwością obsługi stosu TCP/IP – TOE. Dopuszczalne jest stosowanie kart wbudowanych w płytę główną lub w formie modułu rozszerzenia. Zewnętrzne karty PCI-E muszą być identyczne i kompatybilne z zamawianym serwerem RACK i zapewnić zgodność z oprogramowaniem do wirtualizacji (dotyczy również kart wbudowanych lub w formie modułu). Muszą być również umieszczone w portach minimum PCI-E 3.0 o przepustowości pozwalających na wykorzystanie pełnej wydajności ich transferu. Wszystkie porty kart sieciowych muszą być obsadzone wkładkami producenta serwera. |
|  | Interfejsy sieciowe SAN | Karta rozszerzeń HBA – 2 szt.: - Karta Host Bus Adapter (HBA) Fibre Channel - 1-portowa, prędkość 64 Gb/s - Interfejs hosta: PCI Express 4.0 x8 z kompatybilnością wsteczną do PCIe 3.0, Możliwość instalacji w slocie PCIe x8 lub x16 - Liczba portów: 1 (jeden port Fibre Channel) , Prędkość transmisji: 64 Gb/s z autonegocjacją do prędkości 32 Gb/s, 16 Gb/s - Obsługiwane protokoły: Fibre Channel Protocol dla SCSI (FCP-SCSI), NVMe over Fibre Channel (FC-NVMe), Równoczesna obsługa protokołów FCP-SCSI i FC-NVMe na tym samym porcie fizycznym - Wirtualizacja: N_Port ID Virtualization (NPIV) - wirtualizacja identyfikatorów portów, Wsparcie dla minimum 255 funkcji wirtualnych - Złącza i media transmisyjne: SFP+ (Small Form-factor Pluggable Plus) z optycznymi nadajnikami-odbiornikami shortwave, ze złączem optycznym typu LC - Funkcje zarządzania: Aktualizacja firmware bez konieczności restartu serwera, Zmiana głębokości kolejki (queue depth) bez restartu, Wymiana modułów optycznych bez restartu systemu - W zestawie minimum: Karta HBA Fibre Channel z zainstalowanym modułem SFP+ dopasowanym do parametrów wydajnościowych oraz odpowiedni Braket montażowy Wszystkie porty kart FC muszą być obsadzone wkładkami producenta serwera. |
|  | Kontroler dysków | Kontroler dyskowy obsługujący poziomy RAID 0/1/5/10. |
|  | Dyski twarde | - Zainstalowane 2 dyski 480GB M.2 NVMe na potrzeby boot OS skonfigurowane w RAID 1 na dedykowanym kontrolerze sprzętowym z możliwością wymiany w trakcie pracy. - Dodatkowo zainstalowane na froncie serwera co najmniej 14 dysków NVMe, każdy o pojemności nie mniej niż 3 TB, obsługujący NVMe Gen4, gwarantujący trwałość na poziomie nie niższym niż DWPD 3 (Drive Writes Per Day), z możliwością dołożenia kolejnych 6 szt. dysków. |
|  | Bezpieczeństwo | Moduł TPM 2.0 |
|  | Porty | Minimum 2 x USB 3.2 Gen 1 (zewnętrzny) |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych użytkowanych przez Zamawiającego | - VMware vSphere ESXi 8.0.3 oraz VCF 9.x - Microsoft Windows Server 2019/2022 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.x i nowszy - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 i nowszy - SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 12 I nowsze |
|  | Płyta główna | Płyta główna umożliwiająca obsługę procesora zaoferowanego przez Wykonawcę zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera. Chipset płyty głównej z natywną obsługą USB 3.0. |
|  | Zasilacze | Dwa redundantne zasilacze hot-plug 230V 50-60Hz – gdzie przy awarii pojedynczego zasilacza serwer musi mieć możliwość pracy z pełną wydajnością. |
|  | Obudowa serwera | Obudowa typu RACK o wielkości maksymalnej 2U, wentylatory redundantne typu hot-plug – adekwatne do realizowanych obciążeń i TDM procesorów. |
|  | Wymagania dodatkowe | Karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie obrazu o rozdzielczości 1280x1024 dopuszcza się możliwość stosowania zintegrowanych z płytą główną kart graficznych. Zestaw szybkiego montażu, czyli wszelkie elementy montażowe do szafy 19” np. śruby, nakrętki, uchwyty, maskownice, szyny, prowadnice i inne elementy, wymagane do późniejszej prawidłowej i bezpiecznej instalacji i eksploatacji urządzeń w szafach. |
|  | Zarządzanie serwerem | - Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: - włączenie, wyłączenie i restart serwera; - podgląd logów sprzętowych serwera i karty; - przejęcie zdalnej pełnej konsoli graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS); - zdalne podłączenie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO; - integrację z Active Directory; - powiadamianie o zdarzeniach za pomocą email 'a; - współdzielenie jednej zdalnej konsoli graficznej przez 2 użytkowników; - szyfrowanie połączeń za pomocą protokołu TLS do karty zdalnego zarządzania. - Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. |
|  | Wymagania inne | - Serwer musi być wyposażony w diody diagnostyczne lub panel LCD umieszczone na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie serwera. |

- Wymagania na moduły konwergentne

Tabela 5 Wymagania ogólne dla dostarczanych modułów konwergentnych

| Lp. | Element konfiguracji | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Moduły konwergentne LAN/SAN | - Moduł umożliwiający montaż w obudowach serwerów kasetowych HPE Synergy 12000. - Urządzenie umożliwiające agregację połączeń LAN/FCoE (Fibre Channel over Ethernet) w infrastrukturze i umożliwiające wyprowadzenie sygnałów LAN i FC/FCoE ze wszystkich serwerów z zachowaniem redundancji połączeń. Każdy moduł posiadający minimum 12 portów do serwerów (downlink), każdy 50Gb zapewniające brak oversubscription oraz 6 portów wychodzących (uplink) o sumarycznym pasmie 600Gb. Porty wychodzące (uplink) każdy min. 100Gb obsługujące wkładki 10Gb Ethernet, 40Gb Ethernet, 100Gb Ethernet, 32Gb FC, a także umożliwiające podłączenie wkładek i kabli rozdzielających port 100Gb na 4 x 25Gb Ethernet lub 4 x 32Gb FC. - Aktywne wszystkie porty w module (licencja na każdy port), gotowe do wykorzystania zarówno na potrzeby Ethernet, FCoE lub FC po obsadzeniu wkładkami, włożeniu serwerów do obudowy i konfiguracji logicznej. |
|  | Dodatkowa funkcjonalność modułów LAN | Możliwość instalacji modułu LAN/FC/FCoE w obudowie serwerów kasetowych HPE Synergy 12000 z funkcjonalnością przydzielania adresów MAC i możliwością przydzielania WWN predefiniowanych przez producenta obudowy serwerów kasetowych dla poszczególnych wnęk na serwery. Przydzielenie adresów powodujące zastąpienie fizycznych adresów kart konwergentnych lub Ethernet na serwerze. Musi istnieć także możliwość przenoszenia przydzielonych adresów pomiędzy wnękami w obudowie. Funkcjonalność ta może być realizowana zarówno poprzez moduły LAN w infrastrukturze jak i poprzez dodatkowe oprogramowanie producenta serwerów. Dodatkowo dla sieci LAN musi istnieć możliwość stworzenia niezależnych połączeń VLAN tak, aby między wydzielonymi sieciami nie było komunikacji. |

- Wymagania na moduły sieciowe do serwerów kasetowych

Tabela 6 Wymagania ogólne dla dostarczanych modułów sieciowych

| Lp. | Element konfiguracji | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Moduł sieciowy do serwerów kasetowych | - Moduł rozszerzeń do serwerów – konwergentna karta sieciowa do serwerów: HPE Synergy 480 G10 Plus PN P51174-B21; lub równoważny: Moduł musi zapewniać opis równoważności: Minimum 2 Interfejsy sieciowe min. 50GbE (CNA, wspierające FCoE – funkcjonalność w standardzie), z możliwością podzielenia każdego interfejsu na min. 8 interfejsów sieciowych (posiadające własne adresy MAC oraz będące widoczne z poziomu systemu operacyjnego, jako fizyczne karty sieciowe) i kartę FC/FCoE o przepustowości min. 32Gb (posiadającą własny adres WWN). Podział musi być niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego/platformy wirtualizacyjnej - Moduł rozszerzeń do serwerów – konwergentna karta sieciowa do serwerów: HPE Synergy 480 G11 PN: P39531-B21 lub równoważny. Moduł musi zapewniać opis równoważności: Minimum 2 Interfejsy sieciowe min. 50GbE (CNA, wspierające FCoE – funkcjonalność w standardzie), z możliwością podzielenia każdego interfejsu na min. 8 interfejsów sieciowych (posiadające własne adresy MAC oraz będące widoczne z poziomu systemu operacyjnego, jako fizyczne karty sieciowe) i kartę FC/FCoE o przepustowości min. 32Gb (posiadającą własny adres WWN). Podział musi być niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego/platformy wirtualizacyjnej |

- Wymagania dodatkowe w ramach dostawy

Tabela 7 Wymagania ogólne oraz dodatkowe dla dostarczanych urządzeń

| Lp. | Element konfiguracji | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania ogólne | - Dostawa musi obejmować wszystkie komponenty (kable logiczne UTP, FC, złącza, przejściówki, szyny mocujące serwery, przełączniki itp.) wymagane przez producentów oferowanego rozwiązania do jego prawidłowego podłączenia i konfiguracji w rozwiązaniu Zamawiającego; - Wszystkie dostarczone urządzenia powinny zawierać osprzęt wymagany przez producenta oferowanego rozwiązania (na przykład: okablowanie, urządzenia zasilające) niezbędny do jego prawidłowego podłączenia z siecią energetyczną Zamawiającego o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz; - Całość dostarczonego sprzętu i oprogramowania wewnętrznego firmware musi zapewniać pełną kompatybilność, oraz jak najlepsze dopasowanie rozwiązań technicznych mających wpływ na pełną interoperacyjność, gwarantującą bezkolizyjną integrację zamawianych komponentów na poziomie funkcjonalnym z obecnie eksploatowanymi urządzaniami w infrastrukturze Zamawiającego; - Wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszą spełnić wymogi niezbędne do oznaczenia produktu znakiem CE; - Zamawiający zapewni Wykonawcy wcześniejsze przygotowanie instalacji elektrycznej w lokalizacjach Zamawiającego oraz asystę w podłączeniu oferowanych urządzeń do zasilania elektrycznego w tych lokalizacjach; - Czynności związane z uruchomieniem muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowany personel Wykonawcy we współpracy z personelem IT Zamawiającego; - Licencje dostarczone w ramach przedmiotu umowy w zakresie sprzętu muszą być udzielone na czas nieokreślony i upoważniają Zamawiającego do korzystania na warunkach eksploatacji określonych przez producenta oprogramowania; - Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt posiadał stabilną wersję oprogramowania; - Wykonawca wykona montaż urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz dokona konfiguracji w uzgodnieniu z Zamawiającym. |
| 2. | Wymagania dodatkowe | Wykonawca wykona następujące prace: - Wymontowanie dwóch wskazanych przez Zamawiającego kaset HP c7000 obecnie użytkowanych w posiadanej szafie rack, - montaż, instalacja, uruchomienie serwerów i zasilaczy w kasetach serwerowych dostarczanych Zamawiającemu; - instalacja na oferowanych serwerach oprogramowania wewnętrznego (firmware) w wersji rekomendowanej, uzgodnionej z Zamawiającym; - konfiguracja oprogramowania do zarządzania w integracji z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem HPE OneView, HPE OneView Global Dashbord, w szczególności konfiguracja profili serwerowych, urządzeń LAN/SAN w obrębie szafy serwerowej, w której zamontowany zostanie dostarczany serwer, zgodnie z wymogami Zamawiającego – jeżeli to konieczne, Wykonawca wykona konfiguracje od nowa, - projekt dokumentacji wdrożeniowej w uzgodnieniu z Zamawiającym i na swój koszt, w tym konfigurację sprzętową (model, numery seryjne, robocze nazewnictwo itp.) zarówno starych serwerów pozostających w dalszej eksploatacji jak i nowych serwerów, konfigurację sieciową kart zarządzających serwerami, połączeń sieciowych LAN i SAN instalowanych urządzeń, w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, końcowa wersja dostarczona przed podpisaniem protokołu odbioru ilościowego urządzeń i licencji; - podstawowe testy przygotowanego wyposażenia serwerowego sprawdzające podstawowe funkcje systemowe i przekaże Zamawiającemu dokumentację wykonanych testów; - instalacja i konfiguracja na wszystkich dostarczanych serwerach systemów operacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego Windows Server 2025 i Vmware ESXi, 8.0.3 i VCF 9.x (z nośników dostarczonych przez Zamawiającego), zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami i zaleceniami Zamawiającego, ustalonymi w terminie do 15 dni roboczych po zawarciu umowy. Wykonawca po instalacji ww. oprogramowania, dokona konfiguracji na poziomie programowym i sprzętowym w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz uruchomi podstawowe funkcje systemowe; - jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji „Wymagań minimalnych" należy traktować jako parametry i wymagania minimalne. |
| 3. | Dostarczane komponenty | - W ramach dostawy do każdej obudowy serwerowej należy dostarczyć: - 10 szt. wkładek QSFP28 umożliwiające rozszycie portu 100Gbps na 4x25Gbps lub zamiennie 4x32Gb FC; - 10 szt. wkładek QSFP-100G-SR4 do urządzeń Zamawiającego oryginalne oraz zapewniające wsparcie producenta przełączników dla posiadanych przez Zamawiającego przełączników Cisco Nexus 9508) umożliwiające podłączenie obudów serwerowych; - 6 szt. wkładek 10Gbps SFP+ umożliwiające podłączenie ich do modułu LAN, - 4 szt. kabli optycznych MPO z rozszyciem na 4 x LC min. 10m. w peszlu; - 6 szt. kabli optycznych MPO – MPO 10m w peszlu. |
|  |  | - W ramach dostawy Wykonawca dostarczy niezbędną ilość urządzeń PDU w celu podłączenia obudów serwerowych w pojedynczej lokalizacji w ilości 8 szt. po 4 szt. dla 2 obudów, zapewniających możliwość podłączenia wszystkich zasilaczy obudów do przygotowanych obwodów energetycznych Zamawiającego |
|  |  | - Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania dodatkowych baterii do zasilacza UPS APC Smart UPS SRT o numerze PN: SRT5KRMXLI umożliwiających wydłużenie dwukrotnie obecnej pojemności. W postaci zewnętrznego modułu z możliwością połączenia w jedno urządzenie. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszelkie niezbędne elementy by podłączyć dodatkowe baterie do posiadanego urządzenia UPS. |
|  |  | - Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania dodatkowo karty HBA dla posiadanego serwera HPE Proliant DL 380 G11 PN: P52534-B21 umożliwiającej podłączenie serwera dwoma ścieżkami do infrastruktury SAN. Karta rozszerzeń HBA – 2 szt.: - Karta Host Bus Adapter (HBA) Fibre Channel – 1-portowa, prędkość 64 Gb/s - Interfejs hosta: PCI Express 4.0 x8 z kompatybilnością wsteczną do PCIe 3.0, Możliwość instalacji w slocie PCIe x8 lub x16 - Liczba portów: 1 (jeden port Fibre Channel), Prędkość transmisji: 64 Gb/s z autonegocjacją do prędkości 32 Gb/s, 16 Gb/s - Obsługiwane protokoły: Fibre Channel Protocol dla SCSI (FCP-SCSI), NVMe over Fibre Channel (FC-NVMe), Równoczesna obsługa protokołów FCP-SCSI i FC-NVMe na tym samym porcie fizycznym - Wirtualizacja: N_Port ID Virtualization (NPIV) - wirtualizacja identyfikatorów portów, Wsparcie dla minimum 255 funkcji wirtualnych - Złącza i media transmisyjne: SFP+ (Small Form-factor Pluggable Plus) z optycznymi nadajnikami-odbiornikami shortwave, ze złączem optycznym typu LC - Funkcje zarządzania: Aktualizacja firmware bez konieczności restartu serwera, Zmiana głębokości kolejki (queue depth) bez restartu, Wymiana modułów optycznych bez restartu systemu - W zestawie minimum: Karta HBA Fibre Channel z zainstalowanym modułem SFP+ dopasowanym do parametrów wydajnościowych oraz odpowiedni Braket montażowy |
|  |  | - W ramach dostawy Wykonawca dostarczy po 2 wkładki do każdego dostarczanego (opisanego w ) Tabela 5 modułu rozszerzeń obudowy (Virtual Connect) – wkładki QSFP28 umożliwiające rozszycie portu 100Gbps na 4x25Gbps lub zamiennie 4x32Gb FC; - W ramach dostawy Wykonawca dostarczy po 2 wkładki do urządzeń zamawiającego przełączników Nexus 9500 (N9k-9508) umożliwiające połączenie modułów Virtual Connect (opisanych w Tabela 5) z infrastrukturą sieciową zamawiającego - wkładki QSFP-100G-SR4 - W ramach dostawy Wykonawca dostarczy kable połączeniowe umożliwiające połączenie powyższych elementów – 64 szt. kabli optycznych MPO – MPO 10m w peszlu. |