Załącznik nr 1.3 do SWZ

Znak: ZI.270.4.202

OPIS PRZEDMIOTU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 3

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opracowania projektu planu urządzenia lasu wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko dla Nadleśnictwa Szczebra.

- WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z nw. dokumentami:

- Ustawa  z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.

- Zarządzenie Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu.

- Zarządzeniem Nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie w sprawie korekty Instrukcji Urządzania Lasu stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego  Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.

- Zarządzenie Nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania kosztów sporządzania planów urządzenia lasu

- Zarządzeniem Nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie kompensacji etatów rębnych i przedrębnych w Lasach Państwowych

- Zasady Hodowli Lasu - wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów

Państwowych z dnia 21 listopada 2011r.

- Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu określający założenia do sporządzenia Projektu Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Szczebra .

- Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 23.08.2001 r. w sprawie zdefiniowania standardu leśnej mapy numerycznej dla poziomu nadleśnictwa, z późniejszymi zmianami.

- Protokoły uzgodnień z Dyrektorem RDLP lub osobą przez niego upoważnioną oraz kierownikiem jednostki organizacyjnej LP, dla której sporządzany jest projekt po zaakceptowaniu przez Dyrektora RDLP.

- Zarządzenie Nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20.03.2007 r. w sprawie przenoszenia informacji pomiędzy planem urządzenia lasu dla nadleśnictwa a Systemem Informatycznym Lasów Państwowych (SILP) oraz w sprawie bieżącej aktualizacji stanu lasu w SILP.

- Wytyczne i ustalenia Narady Techniczno – Gospodarczej.

- Inne instrukcje i przepisy szczegółowe obowiązujące w Lasach Państwowych.

- INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Dokumenty, które powstaną w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia stanowić będą własność Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie etapami i podetapami. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający przeprowadzi kontrole bieżące i kontrole kończące etap wykonywanych prac. Zakończone prace przygotowawcze, terenowe, kameralne podlegać będą kontroli i odbiorowi prac. Kontrole i odbiory będą przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Zarządzenia Nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie kontroli i odbioru prac urządzeniowych zlecanych przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.

- Do końcowego odbioru dzieła przedłożony zostanie projekt planu urządzenia lasu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz opinie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi powyższego opracowania.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowej kontroli i odbioru prac.

- Zamawiający zobowiązuje się do kontroli bieżących i odbiorów  etapowych w terminie 21 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zakończeniu etapu prac wraz z załączoną do kontroli dokumentacją przez Wykonawcę.

- Zamawiający zobowiązuje się do kontroli i odbioru całości prac w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zakończeniu całości prac wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

- Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę przekazania całości dokumentacji tj. opisowej, numerycznej i kartograficznej Zamawiającemu. Odbiór potwierdzony będzie protokołem końcowej kontroli i odbioru.

- TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonanie projektu planu urządzenia lasu

- Termin rozpoczęcia prac:  od dnia podpisania umowy,

- Terminy zakończenia poszczególnych etapów:  zgodnie z zał. harmonogramem,

- Termin protokolarnego przekazania całości materiałów do odbioru końcowego całości prac − do dnia 11 grudnia 2023r.

- Ostateczny termin odbioru całości prac nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania i zgłoszenia do odbioru całości prac. Przyjęcie bezusterkowe (bez wad lub usterek istotnych, czyli uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu zamówienia w całości lub w części) przedmiotu zamówienia upoważnia wykonawcę do wystawienia faktury.

- Wykonawca na Naradę Techniczno-Gospodarczą  przygotuje referat kierownika, koreferat, Program ochrony Przyrody, Prognozę oddziaływania planu na środowisko, skrót elaboratu dla RDOŚ Ww. materiały przekazane min. 14 dni przed wyznaczeniem terminu NTG.

- Zamówienie uznaje się za należycie wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru całości dokumentacji bez istotnych wad i usterek. Wówczas może nastąpić zwrot zabezpieczenia.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres przedmiotu zamówienia

Projekt planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Szczebra należy opracować w następującym zakresie:

Wykonanie prac urządzania lasu dla nadleśnictwa wg danych zamieszczonych w tabelach:

| Pow. ogółem (bez współwłasności) | Lasy razem | Grunty zalesione | Grunty niezalesione | Grunty związane z gosp. leśną | Grunty nieleśne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19763 | 19 252 | 18 415 | 273 | 564 | 511 |

Plan urządzenia lasu sporządza się na dzień 1.01.2024 r. zastrzega się możliwość zmian (+/-) do 100 ha powierzchni opracowania, która może być wynikiem weryfikacji ewidencji gruntów, obrotu nieruchomościami (zamian, kupna/sprzedaży), przeniesienia lub wygaszenia zarządu w trakcie wykonywania prac urządzeniowych - co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia. Grunty przeznaczone do zalesienia winny być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tylko takie będą ujęte w planie urządzenia lasu. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa zajmuje pow. 45836 ha. Grunty Nadleśnictwa Szczebra znajdują się w Województwie Podlaskim (100%) .

##### Procentowy udział powierzchni typów siedliskowych lasu wg stanu na 1.01.2014r.

| ##### TSL | Bs | Bśw | Bw | Bb | BMśw | BMw | BMb | LMśw | LMw | LMb | Lśw | Lw | Ol | OlJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### % | ##### 0,00 | ##### 21,32 | ##### 0,05 | ##### 1,05 | ##### 44,39 | ##### 1,34 | ##### 2,45 | ##### 7,86 | ##### 1,06 | ##### 4,04 | ##### 11,70 | ##### 0,86 | ##### 3,76 | ##### 0,12 |

Projekt planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Szczebra zalecenia .

- Nadleśnictwo posiada opracowanie siedliskowe, które należy wykorzystać do prac urządzeniowych. W ramach prac przygotowawczych należy nanieść granice wydzieleń siedliskowych na szkic terenowy.

- Inwentaryzacja lasu (prace przygotowawcze, opis taksacyjny lasu, inwentaryzacja zasobów drzewnych, opracowanie wyników inwentaryzacji, w tym opisów, map, tabel i wykazów oraz zebranie danych uzupełniających inwentaryzację).

- Inwentaryzacja zasobów drzewnych – stratyfikację grup drzewostanów wykonać po sporządzeniu nowych opisów taksacyjnych.

- Określić zadania gospodarcze dla nadleśnictwa.

- Sporządzić elaborat dla leśniczych ( wyciąg z opisania ogólnego, Programu Ochrony Przyrody – dane dotyczące leśnictwa oraz Prognozy).

- Sporządzić elaborat - opisania ogólnego dla nadleśnictwa wraz z kompletem map.

- Dokonać aktualizacji programu ochrony przyrody oraz wykonać mapy walorów przyrodniczo – kulturowych nadleśnictwa w skali 1:50 000.

- Wykonać aktualizację leśnej mapy numerycznej spełniające standardy określone w Zarządzeniu Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu oraz Zarządzeniu Nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie w sprawie korekty Instrukcji Urządzania Lasu stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego  Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.

- Sporządzić prognozę oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko na podstawie art. 46 ust. 2 i 3 w związku z art. 51 ust. 2, 52 ust. 2 oraz 53 ustawy z dnia 3.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku …. .

- Prognozę należy wykonać w 4 egz. wraz z mapami. Całość przekazać jako wydruk oraz CD.

- Zarejestrować gatunki oraz siedliska przyrodnicze oraz ich granice występowania dla których, wyznaczono obszar Natura 2000 – opis i lokalizacja siedlisk przyrodniczych Natura 2000.

- W trakcie realizacji zamówienia należy wykonać rozdział w elaboracie pod tytułem „Podstawowe założenia polityki zagospodarowania przestrzennego regionu, dotyczące gospodarki leśnej i ochrony przyrody, z uwzględnieniem regionalnych strategii rozwoju oraz regionalnych programów ochrony środowiska” .

Opis materiałów, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- opis ogólny nadleśnictwa (wydruk i pliki) oprawa twarda koloru zielonego z wytłoczonymi złotymi literami w 3 egz. W tym mapy włożone w kieszeń.

- program ochrony przyrody (POP) – wydruk w formacie A4 - układ pionowy (3 egz.), twarda okładka koloru zielonego z wytłoczonymi złotymi literami z dołączoną (w kieszeni okładki mapą przeglądową walorów przyrodniczo kulturowych nadleśnictwa w skali 1:50 000 – 1 egz. (POP dla RDOŚ  w Olsztynie ( 1 egz.) oraz mapy i opracowanie nagrane na płytę CD (1 egz.).

- opisy taksacyjne dla obrębów wraz z tabelami, wykazami projektowanych cięć rębnych, przedrębnych i wykazy projektowanych zadań z hodowli lasu dla obrębów (wydruki i pliki) oprawa twarda koloru zielonego z wytłoczonymi złotymi literami 2 komplety.

- plan urządzenia lasu dla leśnictw (1 egz), w formacie A4 oprawa twarda koloru zielonego z wytłoczonym złotym opisem zawierający wyciągi dla konkretnego leśnictwa, nagranie na płytę CD:

- wyciągi z opisania ogólnego nadleśnictwa (elaboratu) – opis gleb i siedlisk, gospodarcze typy drzewostanów, orientacyjne składy upraw, przyjęte wieki rębności, zastosowane sposoby użytkowania rębnego,

- wyciągi z Programu Ochrony Przyrody (wykaz gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów, wykaz siedlisk przyrodniczych Natura 2000, opis form ochrony przyrody, zawierający dane, obiekty dziedzictwa kulturowego, inne informacje charakterystyczne dla danego Leśnictwa - ciekawostki).

- opis taksacyjny lasu dotyczący danego leśnictwa,

- wykaz projektowanych cięć rębnych danego leśnictwa,

- wykaz projektowanych cięć przedrębnych dotyczący danego leśnictwa,

- wykaz projektowanych zadań z hodowli lasu dotyczący danego leśnictwa,

- część kartograficzna zawierająca mapę gospodarczo – przeglądową drzewostanów –2 egz., oraz mapę gospodarczo – przeglądową cięć–2 egz.

- materiały opisowe i kartograficzne do Strategicznej oceny oddziaływania Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa na środowisko i na obszary Natura 2000.

- Prognoza w formie opisowej wydruk (oprawa twarda koloru zielonego z wytłoczonym złotym opisem) – 4 egzemplarzy + plik tekstowy,

- mapa przeglądowa stanowisk oraz siedlisk gatunków ptaków chronionych z załącznika I Dyrektywy Rady 79/EWG z dnia 02 kwietnia 1979 r. (z późn. zmianami) w skali 1:20000 na obręby leśne – 4 kompletów.

- mapa przeglądowa rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych ( w tym punktowych) i stanowisk gatunków roślin wymienionych w załączniku I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w skali 1:20000 na obręby leśne – 4 kompletów .

- wydruki materiałów kartograficznych zgodnie z protokołem z KZP.

- wersja elektroniczna PUL ( 3 egz. ) - wszystkie elementy projektu planu urządzenia lasu, prognozę oddziaływania na środowisko należy nagrać na nośnik optyczny. Materiały kartograficzne należy przekazać w formie plików *shp oraz kompozycji wydruków w formacie PDF.

- wersja elektroniczna PUL dla RDOŚ ( 1 egz.) - opisanie ogólne, program ochrony przyrody, prognoza oddziaływania na środowisko, mapy przeglądowe i sytuacyjne pliki PDF.

Płyty CD/DVD z danymi w formie elektronicznej powinny zostać opatrzone w etykiety w formie nadruków na płytach. Wszystkie strony, tabele, wykresy, ryciny, załączniki dla każdego z tomów opracowań powinny być ponumerowane w sposób ciągły, dla nich należy wykonać spis treści zamieszczony na początku poszczególnych tomów. Geobazę (opisy taksacyjne + LMN) programu Taksator należy przekazać w strukturze najnowszej wersji tej aplikacji w stosunku do daty odbioru. Pliki tekstowe importu do SILP ze zintegrowaną bazą danych geometrycznych zgodną ze standardem LMN (w tym reguły topologiczne i atrybutowe SILP) – nagrane na nośnik optyczny. Zaktualizowane i uzupełnione dane podstawowe (wg §144 IUL tom I) mają zamykać się w zasięgu nadleśnictwa wyznaczonym przez dane referencyjne z danych stałych globalnych (DSG) (wg. §144 IUL tom I)  a ich szczegóły terenowe powinny być pomierzone w terenie/lub odczytane z ortofotomapy. Numery inwentarzowe obiektów umieszczonych w LMN wpisane do atrybutów warstw bazy geometrycznej LMN. Materiały opisowe i kartograficzne należy nagrać na nośnik optyczny (CD/DVD) wszystkich w/w kompozycji mapowych w formacie PDF, a opracowania tekstowe (jako całość w jednej części) w źródłowym formacie edytowalnym oraz pliki PDF.

- PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI ZAŁOŻEŃ PLANU (KZP) NADLEŚNICTWA, które odbyło się  27 września 2021 r. w celu wypracowania Założeń do sporządzania projektu planu urządzenia lasu oraz Prognozy oddziaływania planu na środowisko i Programu ochrony przyrody. (w zał.)

- Pilotażowy program skaningu laserowego drzewostanów. Wykonanie skaningu laserowego i dostarczenie chmury punktów oraz produktów pochodnych.

Szczegółowe parametry zamówienia:

Prace lotnicze.

- Termin wykonania skaningu do 15.09.2022 r – równocześnie z pozyskaniem zdjęć lotniczych;

- Termin dostarczenia danych po opracowaniu i przetworzeniu do wymaganych formatów: 01.12.2022 r;

- Chmura punktów po wyrównaniu klasyfikacji o średniej gęstości minimum 12 pkt./m2

- W ramach pojedynczego pasa skanowania należy zachować równomierność rozkładu gęstości skanowania;

- Wymaganym układem współrzędnych płaskich prostokątnych jest PL-1992, a wysokościowych: PL-EVRF2007-NH;

- Pokrycie poprzeczne pasów skanowania: 20 %;

- Dokładność pomiaru wysokości punktu po wyrównaniu szeregów: Z mh ≤ 0,1m;

- Dokładność pomiaru sytuacyjnego punktu po wyrównaniu szeregów: X,Y mp ≤ 0,20m;

- Format zapisu danych – co najmniej w wersji LAS 1.2, POINT DATA RECORD FORMAT 3;

- Klasyfikacja chmury punktów wg. ASPRS;

  - klasa 1 – punkty przetwarzane, ale niesklasyfikowane,

  - klasa 2 – punkty leżące na gruncie,

  - klasa 3 – punkty reprezentujące niską roślinność, tj. w zakresie 0 - 0,40m,

  - klasa 4 – punkty reprezentujące średnią roślinność, tj. w zakresie 0,40 - 2,00m,

  - klasa 5 – punkty reprezentujące wysoką roślinność, tj. w zakresie powyżej 2,00m,

  - klasa 6 – punkty reprezentujące budynki, budowle oraz obiekty inżynierskie jak mosty, wiadukty, zapory, inne konstrukcje,

  - klasa 7 – szum (punkty omyłkowe „niskie”, tj. pod ziemią, „wysokie”, tj. ponad budynkami i wegetacją),

  - klasa 9 – punkty reprezentujące obszary pod wodami (cieki, jeziora, stawy),

  - Klasa 12 – punkty w pasach pokrycia.

- Dopuszczalny kąt skanowania +/- 30o ;

- Dopuszczalny błąd sklasyfikowania punktów < 5%;

- Rejestracja i zapis intensywności sygnału odbicia (bez normalizacji sygnału);

- Wartości RGB punktów w chmurze powinny być wartościami ze zdjęć spektrostrefowych (CIR);

- W kolumnie PointSourceID powinna znajdować się informacja o niepowtarzalnym numerze identyfikacyjnym dla każdego szeregu skanowania,

- Wykonawca powinien dołączyć obrys szeregów skanowania na podstawie pozyskanej chmury punktów w formie plików ESRI Shapefile (poligon) wraz z trajektorią nalotu w formacie ESRI Shapefile (linia),

- Do załączonych plików LAS powinien zostać dołączony indeks przestrzenny LAX,

- Numeryczny Model Terenu (NMT) – w formacie GeoTiff; terenowa wielkość piksela 0,50m; dokładność wysokościowa <= 0,30m, w podziale na arkusze mapy w skali 1:10 000 wraz z załączonym indeksem arkuszy w formacie ESRI Shapefile (poligon) z atrybutem przechowującym godło arkusza,

- Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) – w formacie GeoTiff; terenowa wielkość piksela 0,50m; dokładność wysokościowa <= 0,30 m, w podziale na arkusze mapy w skali 1:10 000 wraz z załączonym indeksem arkuszy w formacie ESRI Shapefile (poligon) z atrybutem przechowującym godło arkusza,

- Znormalizowany Numeryczny Model Pokrycia Terenu (zNMPT) - w formacie GeoTiff; terenowa wielkość piksela 0,50 m; dokładność wysokościowa <= 0,30m; w podziale na arkusze mapy w skali 1:10 000 wraz z załączonym indeksem arkuszy w formacie ESRI Shapefile (poligon) z atrybutem przechowującym godło arkusza,

- NMT,NMPT, zNMPT – pliki zbiorcze, zmozaikowane arkusze każdego z modeli, w postaci pojedynczych plików (w sumie 3 pliki) w formacie GeoTiff, terenowa wielkość piksela 0,5m, dokładność wysokościowa <= 0,30 m, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992,

- Szczegółowy raport z przeprowadzonych prac, w tym z wewnętrznej kontroli dokładności sytuacyjnej i wysokościowej wpasowania chmury punktów. Dane powinny zostać dostarczone w dwóch kopiach na zewnętrznym dysku HDD

– interfejs USB 3.0.

Prace naziemne.

Prace na referencyjnych powierzchniach naziemnych razem – 265 000 zł netto,

czyli 530 zł za pojedynczą powierzchnię (w tym 130 zł stabilizacja i 400 zł pomiary

dendrometryczne).

Założenia metodyczne: teoretyczna sieć powierzchni referencyjnych zgodnie z

założeniami wynosi 820 szt. W ramach prac zostanie wylosowane i założone w

terenie 500 powierzchni referencyjnych, po usunięciu powierzchni oczekujących

i części powierzchni z drzewostanem wykazującym miąższość.

1. Założenie i zastabilizowanie referencyjnych powierzchni naziemnych w ilości 500 szt.

2. Pomiary dendrometryczne na powierzchniach referencyjnych - 500 szt.

Opracowanie końcowe.

1. Kontrola wykonanych prac naziemnych (ustalenie powierzchni próbnych do kontroli i jej wykonanie).

2. Sprawdzenie kompletności danych poprzez wykonanie kontroli logicznych.

3. Przygotowanie zestawu danych: chmury punktów i ich indeksów, NMT, NMPT, ZNMPT i indeksów warstwy poligonowej, warstw poligonowych wydzieleń wg gatunków i wieków, warstw poligonowych naziemnych powierzchni próbnych służących do analizy referencyjnych wartości zasobności, arkusze zawierające dane referencyjne.

4. Sprawdzenie przed pracą z dedykowanym oprogramowaniem: kompletności arkuszy, poligonów, warstw wydzieleń.

5. Prace z dedykowanym oprogramowaniem (ALSgator) gdzie produktem są warstwy poligonowe jednostek przeliczeniowych i warstw wydzieleń z obliczonymi wartościami zasobności oraz wykonanie kontroli.

6. Dokonanie transferu danych o zasobach do bazy Taksator.

7. Wykonanie analiz porównawczych ww. metody z danymi uzyskanymi zgodnie z obowiązującą Instrukcją Urządzania Lasu (wyniki taksacji wzrokowej i po wyrównaniu w metodzie statystyczno-matematycznej).

8. Terenowa weryfikacja wydzieleń wykazujących duże różnice w zasobach między metodą IUL oraz skanowania laserowego.

9. Analiza pracochłonności metod.

10. Próba wykorzystania chmury punktów do określenia innych cech charakterystyki drzewostanów (wypełnienie przestrzeni ekologicznej oraz zagęszczenia w warstwach, określenie łukowatości, zwarcia).

HARMONOGRAM POSTĘPU PRAC

WYKONANIA PROJEKTU PLANU URZĄDZENIA LASU

DLA NADLEŚNICTWA  SZCZEBRA

| Etap prac: | Minimalny zakres prac do wykonania w etapie: | Udział kosztów | Termin zakończenia realizacji etapu |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap I prace przygotowawcze | Wykorzystanie materiałów teledetekcyjnych, pobranie kopii bazy SILP i LMN do programu Taksator i WebTaksator. | 5% | 30 dni od daty podpisania umowy |
| Etap II prace terenowe etap składa się z 4 podetapów (każdy po wykonaniu 25% powierzchni nadleśnictwa lub 25% liczby powierzchni kołowych) oraz podetapu dotyczącego wykonania skaningu laserowego. | Wykonanie nalotów do skaningu laserowego – równocześnie z pozyskaniem zdjęć lotniczych - do 15.09.2022r. Dostarczenia danych ze skaningu laserowego po opracowaniu i przetworzeniu do wymaganych formatów – do 1.12.2022r. Spotkanie szkoleniowe dla taksatorów i leśniczych, taksacja powierzchni nadleśnictwa z ponownym pomiarem granic wyłączeń, pierwsze uzgodnienie opisów taksacyjnych (na materiałach terenowych), rozpoczęcie w terenie zakładania powierzchni kołowych w powiązaniu z wykonaną taksacją, kontrole własne i nadzór Wykonawcy. Udostępnienie kopii odpowiedniej części dokumentacji w formie cyfrowej lub analogowej. | 45% | - do 31.XII.2022r. |
| Razem w roku 2022: |  | 50% |  |
| Etap III prace kameralne | Wprowadzenie opisów taksacyjnych do programu Taksator, rozlosowanie powierzchni kołowych na nowych warstwach stratyfikacyjnych, przekazanie kopii odpowiedniej części dokumentacji w formie cyfrowej lub analogowej. | 5% | - do 01.III.2023r., |
| Etap IV prace terenowe zakończeniowe | Zakończenie w terenie całości powierzchni kołowych z użyciem GPS i inwentaryzacja zapasu, kontrole własne i nadzór Wykonawcy. Skorygowanie opisów taksacyjnych w programie Taksator o wykonanie za ostatni rok. Ilościowa i jakościowa analiza zaawansowania wykonania LMN. Sporządzenie projektu lasów ochronnych (wykazy, mapy wg obrębów i dla gmin). Przekazanie kopii odpowiedniej części dokumentacji w formie cyfrowej lub analogowej. | 25% | - do 01.VI.2023r., |
| Etap V prace kameralne | Skorygowanie opisów taksacyjnych w programie Taksator o wykonanie za ostatni 2 rok. Rozliczenie powierzchni pododdziałów, wykonanie LMN drugie i ostateczne uzgodnienie opisów taksacyjnych wprowadzanie ostatecznego kompletu danych do programu Taksator i WebTaksator. Sporządzenie i uzgodnienie ze Zleceniodawcą planów cięć i wykazów. | 5% | - do 01.X.2023r., |
| Etap VI prace kameralne | Wykonanie POP, wykonanie POŚ, przygotowanie referatów na NTG. Niezwłocznie po NTG przygotowanie kompletu wersji dokumentacji projektu PUL i POŚ dla organów opiniujących, kontrole własne i nadzór Wykonawcy. Przekazanie kopii odpowiedniej części dokumentacji w formie cyfrowej lub analogowej. | 10% | - do 15.XI.2023r., |
| Etap VII prace zakończeniowe | Konsultacje z RDOŚ i wprowadzenie akceptowanych przez Zleceniodawcę korekt do dokumentacji, współudział w KPP (prezentacja), prace introligatorskie, opracowanie i złożenie projektu PUL i POŚ, przygotowanie ostatecznej wersji dokumentacji projektu PUL i POŚ, kontrole własne i nadzór Wykonawcy. Przekazanie kompletnej nowej bazy urządzania lasu (baza Taksatora i LMN). Ostateczne przekazanie całości dokumentacji w formie cyfrowej i analogowej. | 5% | - do 11.XII.2023r. |
|  | Razem w roku 2023: | 50% |  |